Irrigation System Design Dept.‎

Phone: ‎+972 73 7800 380

e-mail: Design@Rivulis.com

D5000

Flow Regulated Drip Line

Emitter Type: D5000 16 /15 – 0.65

Drip Line Diameter: 16/16.4  (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 0.65 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
|  | -2 | 39 | 43 | 46 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 |
|  | 0 | 65 | 83 | 115 | 144 | 171 | 195 | 218 | 229 | 240 | 261 | 280 |
|  | 2 | 86 | 115 | 173 | 230 | 287 | 344 | 400 | 428 | 455 | 510 | 565 |
|  | 4 | 100 | 137 | 212 | 287 | 364 | 440 | 516 | 554 | 592 | 668 | 743 |
| 0.8 | -4 | 58 | 63 | 69 | 71 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
|  | -2 | 75 | 89 | 108 | 120 | 128 | 133 | 137 | 138 | 138 | 140 | 142 |
|  | 0 | 96 | 122 | 170 | 213 | 253 | 289 | 323 | 340 | 356 | 387 | 417 |
|  | 2 | 112 | 148 | 218 | 285 | 352 | 416 | 480 | 511 | 542 | 604 | 665 |
|  | 4 | 124 | 167 | 252 | 337 | 421 | 505 | 587 | 629 | 670 | 752 | 833 |
| 1.0 | -4 | 80 | 92 | 106 | 112 | 117 | 119 | 120 | 121 | 121 | 122 | 122 |
|  | -2 | 97 | 117 | 149 | 170 | 187 | 198 | 207 | 211 | 214 | 219 | 223 |
|  | 0 | 114 | 146 | 203 | 255 | 303 | 347 | 388 | 408 | 427 | 465 | 501 |
|  | 2 | 129 | 169 | 247 | 321 | 393 | 464 | 532 | 566 | 600 | 666 | 731 |
|  | 4 | 140 | 187 | 279 | 370 | 460 | 548 | 636 | 679 | 722 | 807 | 893 |
| 1.2 | -4 | 97 | 114 | 136 | 148 | 156 | 160 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 |
|  | -2 | 112 | 138 | 179 | 209 | 232 | 250 | 265 | 271 | 276 | 285 | 293 |
|  | 0 | 128 | 164 | 229 | 287 | 341 | 391 | 438 | 461 | 482 | 525 | 565 |
|  | 2 | 142 | 185 | 269 | 349 | 426 | 501 | 574 | 610 | 645 | 716 | 784 |
|  | 4 | 152 | 202 | 300 | 396 | 490 | 583 | 673 | 719 | 763 | 852 | 940 |
| 1.4 | -4 | 111 | 132 | 161 | 179 | 191 | 199 | 204 | 206 | 208 | 211 | 213 |
|  | -2 | 125 | 155 | 203 | 240 | 270 | 293 | 313 | 322 | 330 | 343 | 355 |
|  | 0 | 140 | 179 | 250 | 314 | 373 | 427 | 479 | 503 | 527 | 574 | 619 |
|  | 2 | 152 | 199 | 288 | 373 | 454 | 533 | 609 | 647 | 683 | 757 | 828 |
|  | 4 | 163 | 215 | 318 | 418 | 516 | 611 | 706 | 752 | 798 | 890 | 981 |
| 1.6 | -4 | 122 | 147 | 183 | 206 | 223 | 233 | 242 | 245 | 247 | 252 | 255 |
| 1.0 | -2 | 136 | 169 | 224 | 267 | 302 | 331 | 356 | 366 | 376 | 393 | 409 |
|  | 0 | 150 | 192 | 268 | 337 | 400 | 459 | 515 | 541 | 566 | 617 | 665 |
|  | 2 | 162 | 211 | 305 | 393 | 479 | 560 | 640 | 679 | 718 | 793 | 868 |
|  | 4 | 172 | 227 | 334 | 437 | 539 | 637 | 734 | 782 | 830 | 924 | 1017 |
| 1.8 | -4 | 133 | 161 | 202 | 231 | 251 | 266 | 277 | 281 | 285 | 291 | 296 |
|  | -2 | 146 | 182 | 242 | 290 | 331 | 364 | 393 | 406 | 418 | 438 | 457 |
| 1.2 | 0 | 159 | 203 | 284 | 357 | 425 | 487 | 546 | 574 | 602 | 655 | 706 |
|  | 2 | 170 | 222 | 320 | 412 | 500 | 585 | 667 | 708 | 747 | 826 | 903 |
|  | 4 | 180 | 237 | 348 | 455 | 559 | 661 | 760 | 809 | 858 | 954 | 1050 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/15 – 2.2 bar.

Emitter Type: D5000 16 /15 – 0.65

Drip Line Diameter: 16/16.4 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 0.65 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.0 | -4 | 142 | 173 | 220 | 253 | 278 | 295 | 309 | 314 | 319 | 328 | 334 |
|  | -2 | 154 | 193 | 258 | 312 | 356 | 394 | 426 | 441 | 454 | 479 | 501 |
|  | 0 | 167 | 213 | 299 | 376 | 447 | 512 | 575 | 605 | 633 | 689 | 743 |
|  | 2 | 178 | 232 | 333 | 429 | 520 | 608 | 692 | 734 | 775 | 856 | 935 |
|  | 4 | 187 | 246 | 361 | 471 | 578 | 682 | 783 | 834 | 884 | 982 | 1079 |
| 2.2 | -4 | 150 | 184 | 236 | 274 | 302 | 323 | 340 | 347 | 352 | 363 | 371 |
|  | -2 | 162 | 203 | 273 | 331 | 379 | 421 | 457 | 473 | 489 | 517 | 541 |
|  | 0 | 174 | 223 | 312 | 392 | 467 | 536 | 601 | 632 | 662 | 721 | 777 |
|  | 2 | 185 | 240 | 346 | 444 | 539 | 629 | 716 | 759 | 801 | 884 | 965 |
|  | 4 | 194 | 255 | 372 | 485 | 595 | 701 | 806 | 857 | 907 | 1008 | 1107 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/15 – 2.2 bar.

Emitter Type: D5000 16 /15 – 1.0

Drip Line Diameter: 16/16.4  (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
|  | -2 | 34 | 38 | 43 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 |
|  | 0 | 49 | 63 | 87 | 109 | 129 | 148 | 165 | 174 | 182 | 198 | 213 |
|  | 2 | 61 | 82 | 122 | 162 | 201 | 239 | 277 | 296 | 314 | 352 | 389 |
|  | 4 | 70 | 95 | 146 | 198 | 249 | 300 | 351 | 376 | 402 | 452 | 502 |
| 0.8 | -4 | 50 | 57 | 65 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
|  | -2 | 61 | 73 | 92 | 105 | 115 | 121 | 126 | 128 | 130 | 133 | 135 |
|  | 0 | 72 | 92 | 128 | 161 | 191 | 218 | 245 | 258 | 270 | 294 | 317 |
|  | 2 | 82 | 107 | 157 | 205 | 251 | 296 | 340 | 362 | 383 | 426 | 468 |
|  | 4 | 89 | 119 | 179 | 237 | 295 | 352 | 407 | 436 | 463 | 518 | 573 |
| 1.0 | -4 | 66 | 78 | 94 | 104 | 109 | 113 | 116 | 116 | 118 | 119 | 119 |
|  | -2 | 76 | 94 | 122 | 143 | 160 | 173 | 183 | 188 | 192 | 199 | 205 |
|  | 0 | 86 | 110 | 154 | 193 | 229 | 262 | 294 | 310 | 324 | 353 | 380 |
|  | 2 | 95 | 124 | 179 | 232 | 284 | 333 | 382 | 405 | 428 | 474 | 520 |
|  | 4 | 102 | 135 | 199 | 262 | 325 | 385 | 445 | 475 | 505 | 563 | 621 |
| 1.2 | -4 | 79 | 95 | 117 | 132 | 142 | 149 | 154 | 156 | 158 | 160 | 163 |
|  | -2 | 88 | 109 | 144 | 172 | 194 | 212 | 228 | 235 | 241 | 252 | 261 |
|  | 0 | 97 | 124 | 173 | 217 | 258 | 296 | 331 | 349 | 366 | 398 | 429 |
|  | 2 | 105 | 136 | 197 | 254 | 309 | 362 | 414 | 439 | 464 | 513 | 561 |
|  | 4 | 111 | 147 | 216 | 283 | 349 | 412 | 475 | 506 | 537 | 599 | 659 |
| 1.4 | -4 | 89 | 108 | 137 | 156 | 171 | 181 | 189 | 192 | 194 | 199 | 203 |
|  | -2 | 97 | 121 | 162 | 195 | 222 | 245 | 265 | 273 | 282 | 296 | 309 |
|  | 0 | 105 | 135 | 189 | 237 | 282 | 323 | 363 | 382 | 400 | 436 | 470 |
|  | 2 | 113 | 147 | 212 | 272 | 331 | 386 | 441 | 467 | 494 | 545 | 596 |
|  | 4 | 119 | 157 | 230 | 300 | 369 | 435 | 501 | 533 | 565 | 628 | 691 |
| 1.6 | -4 | 97 | 119 | 153 | 177 | 196 | 209 | 220 | 224 | 228 | 235 | 240 |
| 1.0 | -2 | 105 | 132 | 177 | 214 | 246 | 272 | 296 | 307 | 317 | 335 | 350 |
|  | 0 | 113 | 145 | 203 | 255 | 303 | 347 | 389 | 410 | 430 | 468 | 505 |
|  | 2 | 120 | 156 | 224 | 288 | 350 | 408 | 465 | 493 | 520 | 573 | 626 |
|  | 4 | 126 | 165 | 242 | 315 | 386 | 455 | 523 | 557 | 590 | 654 | 719 |
| 1.8 | -4 | 105 | 129 | 167 | 196 | 218 | 234 | 248 | 254 | 258 | 267 | 274 |
|  | -2 | 112 | 141 | 191 | 232 | 267 | 297 | 323 | 336 | 347 | 368 | 387 |
| 1.2 | 0 | 120 | 153 | 215 | 270 | 321 | 368 | 413 | 435 | 456 | 497 | 536 |
|  | 2 | 127 | 164 | 236 | 303 | 367 | 427 | 487 | 515 | 543 | 599 | 654 |
|  | 4 | 132 | 173 | 253 | 329 | 402 | 473 | 543 | 578 | 611 | 679 | 744 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/15 – 2.2 bar.

Emitter Type: D5000 16 /15 – 1.0

Drip Line Diameter: 16/16.4 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.0 | -4 | 112 | 138 | 180 | 212 | 237 | 257 | 273 | 281 | 286 | 297 | 306 |
|  | -2 | 119 | 149 | 203 | 247 | 286 | 319 | 349 | 362 | 375 | 399 | 420 |
|  | 0 | 126 | 161 | 226 | 284 | 338 | 388 | 435 | 458 | 480 | 523 | 564 |
|  | 2 | 132 | 172 | 246 | 316 | 382 | 445 | 506 | 536 | 565 | 623 | 679 |
|  | 4 | 138 | 180 | 263 | 341 | 417 | 490 | 561 | 597 | 631 | 700 | 768 |
| 2.2 | -4 | 118 | 146 | 191 | 227 | 256 | 278 | 297 | 305 | 312 | 325 | 336 |
|  | -2 | 124 | 157 | 213 | 261 | 303 | 339 | 371 | 386 | 400 | 427 | 450 |
|  | 0 | 131 | 168 | 236 | 297 | 353 | 406 | 454 | 479 | 502 | 547 | 590 |
|  | 2 | 138 | 179 | 256 | 328 | 396 | 461 | 524 | 554 | 585 | 644 | 702 |
|  | 4 | 143 | 187 | 272 | 352 | 430 | 505 | 578 | 614 | 650 | 720 | 789 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/15 – 2.2 bar.

Emitter Type: D5000 16 /15 – 1.5

Drip Line Diameter: 16/16.4  (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 21 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
|  | -2 | 28 | 33 | 39 | 42 | 45 | 46 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 |
|  | 0 | 38 | 48 | 67 | 84 | 100 | 114 | 127 | 134 | 140 | 152 | 164 |
|  | 2 | 45 | 60 | 89 | 117 | 145 | 172 | 198 | 211 | 224 | 250 | 276 |
|  | 4 | 51 | 69 | 104 | 140 | 176 | 211 | 246 | 263 | 281 | 315 | 350 |
| 0.8 | -4 | 42 | 49 | 58 | 64 | 67 | 68 | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 |
|  | -2 | 49 | 59 | 77 | 90 | 100 | 107 | 113 | 116 | 118 | 122 | 126 |
|  | 0 | 55 | 71 | 98 | 124 | 147 | 169 | 189 | 199 | 208 | 226 | 244 |
|  | 2 | 61 | 80 | 116 | 151 | 184 | 217 | 248 | 263 | 279 | 309 | 339 |
|  | 4 | 66 | 87 | 130 | 171 | 212 | 252 | 291 | 311 | 330 | 369 | 407 |
| 1.0 | -4 | 54 | 65 | 82 | 92 | 100 | 105 | 109 | 110 | 111 | 113 | 115 |
|  | -2 | 60 | 75 | 99 | 118 | 134 | 147 | 158 | 163 | 167 | 176 | 182 |
|  | 0 | 66 | 84 | 118 | 148 | 177 | 202 | 227 | 239 | 250 | 272 | 293 |
|  | 2 | 71 | 93 | 134 | 173 | 210 | 246 | 281 | 298 | 314 | 347 | 380 |
|  | 4 | 76 | 99 | 146 | 192 | 236 | 279 | 321 | 342 | 363 | 404 | 445 |
| 1.2 | -4 | 64 | 78 | 99 | 115 | 126 | 135 | 141 | 144 | 146 | 150 | 154 |
|  | -2 | 69 | 86 | 116 | 140 | 160 | 177 | 192 | 199 | 205 | 217 | 227 |
|  | 0 | 74 | 95 | 133 | 167 | 199 | 228 | 256 | 269 | 282 | 307 | 330 |
|  | 2 | 79 | 103 | 148 | 190 | 230 | 269 | 306 | 324 | 342 | 378 | 413 |
|  | 4 | 83 | 109 | 159 | 208 | 255 | 301 | 345 | 368 | 389 | 432 | 475 |
| 1.4 | -4 | 71 | 87 | 113 | 133 | 148 | 160 | 169 | 173 | 177 | 183 | 188 |
|  | -2 | 76 | 95 | 129 | 157 | 181 | 202 | 220 | 228 | 236 | 250 | 263 |
|  | 0 | 81 | 103 | 145 | 183 | 217 | 249 | 279 | 294 | 308 | 336 | 362 |
|  | 2 | 85 | 111 | 159 | 204 | 247 | 288 | 328 | 347 | 366 | 403 | 440 |
|  | 4 | 89 | 117 | 170 | 221 | 271 | 319 | 365 | 389 | 411 | 456 | 500 |
| 1.6 | -4 | 77 | 96 | 126 | 149 | 167 | 182 | 194 | 199 | 204 | 212 | 219 |
| 1.0 | -2 | 82 | 103 | 140 | 172 | 199 | 223 | 244 | 254 | 262 | 279 | 295 |
|  | 0 | 87 | 111 | 155 | 196 | 233 | 268 | 300 | 316 | 331 | 360 | 389 |
|  | 2 | 91 | 118 | 169 | 216 | 262 | 305 | 347 | 367 | 386 | 426 | 464 |
|  | 4 | 95 | 124 | 180 | 233 | 285 | 334 | 383 | 407 | 430 | 477 | 523 |
| 1.8 | -4 | 83 | 103 | 137 | 163 | 184 | 201 | 216 | 222 | 228 | 239 | 247 |
|  | -2 | 87 | 110 | 151 | 185 | 215 | 241 | 265 | 275 | 286 | 305 | 323 |
| 1.2 | 0 | 92 | 118 | 165 | 208 | 247 | 284 | 319 | 335 | 351 | 383 | 413 |
|  | 2 | 96 | 124 | 178 | 228 | 275 | 320 | 363 | 384 | 405 | 446 | 486 |
|  | 4 | 99 | 130 | 188 | 244 | 297 | 349 | 399 | 424 | 448 | 496 | 543 |
| 2.0 | -4 | 88 | 110 | 146 | 175 | 199 | 219 | 235 | 243 | 250 | 262 | 272 |
|  | -2 | 92 | 117 | 160 | 196 | 229 | 257 | 283 | 295 | 306 | 328 | 347 |
|  | 0 | 96 | 123 | 173 | 218 | 260 | 299 | 335 | 353 | 370 | 402 | 434 |
|  | 2 | 100 | 130 | 186 | 238 | 287 | 334 | 379 | 401 | 422 | 464 | 505 |
|  | 4 | 104 | 135 | 196 | 253 | 309 | 362 | 413 | 439 | 464 | 513 | 561 |
| 2.2 | -4 | 93 | 116 | 155 | 186 | 213 | 235 | 253 | 262 | 270 | 284 | 296 |
|  | -2 | 97 | 122 | 168 | 207 | 242 | 272 | 300 | 313 | 326 | 348 | 370 |
|  | 0 | 101 | 129 | 181 | 228 | 272 | 312 | 351 | 369 | 386 | 421 | 454 |
|  | 2 | 104 | 135 | 193 | 247 | 298 | 346 | 393 | 415 | 438 | 481 | 523 |
|  | 4 | 108 | 140 | 203 | 262 | 319 | 374 | 427 | 453 | 478 | 529 | 578 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/15 – 2.2 bar.

Emitter Type: D5000 16 /15 – 2.0

Drip Line Diameter: 16/16.4  (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 2.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 19 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  | -2 | 25 | 29 | 36 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 |
|  | 0 | 31 | 40 | 56 | 70 | 83 | 95 | 106 | 111 | 117 | 127 | 136 |
|  | 2 | 37 | 48 | 71 | 93 | 115 | 136 | 157 | 167 | 177 | 197 | 217 |
|  | 4 | 41 | 55 | 83 | 110 | 138 | 164 | 192 | 205 | 218 | 245 | 271 |
| 0.8 | -4 | 37 | 43 | 53 | 59 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 |
|  | -2 | 41 | 51 | 67 | 79 | 89 | 97 | 103 | 106 | 109 | 113 | 117 |
|  | 0 | 46 | 59 | 82 | 103 | 122 | 140 | 157 | 165 | 173 | 188 | 203 |
|  | 2 | 50 | 65 | 94 | 122 | 149 | 174 | 199 | 212 | 223 | 248 | 271 |
|  | 4 | 53 | 70 | 104 | 137 | 169 | 200 | 230 | 246 | 261 | 291 | 320 |
| 1.0 | -4 | 47 | 57 | 72 | 83 | 92 | 97 | 102 | 104 | 106 | 108 | 111 |
|  | -2 | 51 | 63 | 85 | 102 | 117 | 130 | 140 | 145 | 150 | 158 | 165 |
|  | 0 | 55 | 70 | 98 | 123 | 147 | 168 | 188 | 198 | 207 | 226 | 243 |
|  | 2 | 58 | 76 | 109 | 140 | 170 | 199 | 227 | 240 | 254 | 280 | 306 |
|  | 4 | 61 | 81 | 118 | 154 | 189 | 223 | 256 | 272 | 289 | 321 | 353 |
| 1.2 | -4 | 54 | 67 | 87 | 102 | 114 | 123 | 130 | 134 | 136 | 141 | 145 |
|  | -2 | 58 | 73 | 98 | 120 | 138 | 154 | 168 | 174 | 180 | 192 | 202 |
|  | 0 | 61 | 79 | 110 | 139 | 165 | 189 | 212 | 223 | 234 | 255 | 275 |
|  | 2 | 65 | 84 | 121 | 155 | 187 | 218 | 248 | 263 | 277 | 305 | 333 |
|  | 4 | 68 | 88 | 129 | 168 | 205 | 241 | 277 | 293 | 310 | 345 | 378 |
| 1.4 | -4 | 60 | 75 | 98 | 117 | 132 | 144 | 154 | 158 | 162 | 169 | 175 |
|  | -2 | 64 | 80 | 109 | 134 | 155 | 174 | 190 | 198 | 206 | 220 | 232 |
|  | 0 | 67 | 86 | 120 | 152 | 180 | 207 | 232 | 244 | 256 | 279 | 300 |
|  | 2 | 70 | 91 | 130 | 166 | 201 | 234 | 266 | 282 | 297 | 327 | 356 |
|  | 4 | 73 | 95 | 138 | 179 | 218 | 256 | 293 | 311 | 330 | 365 | 400 |
| 1.6 | -4 | 65 | 81 | 108 | 130 | 148 | 162 | 174 | 179 | 185 | 194 | 201 |
| 1.0 | -2 | 69 | 87 | 119 | 146 | 170 | 191 | 210 | 219 | 227 | 243 | 257 |
|  | 0 | 72 | 92 | 129 | 162 | 194 | 222 | 249 | 263 | 275 | 300 | 323 |
|  | 2 | 75 | 97 | 138 | 177 | 214 | 248 | 282 | 299 | 314 | 346 | 377 |
|  | 4 | 77 | 101 | 146 | 189 | 230 | 269 | 308 | 327 | 346 | 383 | 419 |
| 1.8 | -4 | 70 | 87 | 117 | 141 | 161 | 178 | 192 | 199 | 205 | 215 | 225 |
|  | -2 | 73 | 92 | 127 | 156 | 183 | 206 | 227 | 237 | 246 | 264 | 280 |
| 1.2 | 0 | 76 | 97 | 137 | 172 | 205 | 236 | 265 | 278 | 292 | 318 | 343 |
|  | 2 | 79 | 102 | 146 | 186 | 225 | 261 | 296 | 313 | 330 | 363 | 395 |
|  | 4 | 81 | 106 | 153 | 198 | 241 | 281 | 321 | 341 | 361 | 399 | 436 |
| 2.0 | -4 | 74 | 93 | 125 | 151 | 173 | 192 | 209 | 215 | 222 | 235 | 246 |
|  | -2 | 77 | 98 | 134 | 166 | 194 | 219 | 242 | 253 | 263 | 283 | 300 |
|  | 0 | 80 | 102 | 144 | 181 | 216 | 248 | 278 | 293 | 307 | 335 | 361 |
|  | 2 | 83 | 107 | 152 | 195 | 235 | 272 | 309 | 326 | 344 | 378 | 411 |
|  | 4 | 85 | 111 | 160 | 206 | 250 | 293 | 334 | 354 | 374 | 413 | 451 |
| 2.2 | -4 | 78 | 98 | 132 | 160 | 185 | 205 | 223 | 231 | 239 | 253 | 265 |
|  | -2 | 80 | 102 | 141 | 175 | 205 | 232 | 256 | 268 | 278 | 300 | 319 |
|  | 0 | 83 | 107 | 150 | 190 | 226 | 259 | 291 | 306 | 321 | 350 | 377 |
|  | 2 | 86 | 111 | 159 | 202 | 244 | 283 | 321 | 339 | 357 | 392 | 426 |
|  | 4 | 88 | 115 | 166 | 213 | 259 | 303 | 345 | 366 | 386 | 427 | 466 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/15– 2.2 bar.

Emitter Type: D5000 16 /15 – 3.5

Drip Line Diameter: 16/16.4  (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 3.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 |
|  | -2 | 19 | 22 | 29 | 33 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | 42 | 44 |
|  | 0 | 22 | 28 | 39 | 48 | 58 | 66 | 74 | 77 | 81 | 88 | 95 |
|  | 2 | 25 | 32 | 47 | 61 | 75 | 88 | 101 | 107 | 113 | 126 | 138 |
|  | 4 | 27 | 35 | 53 | 70 | 87 | 103 | 120 | 128 | 136 | 152 | 168 |
| 0.8 | -4 | 27 | 33 | 42 | 49 | 54 | 58 | 60 | 62 | 62 | 64 | 66 |
|  | -2 | 29 | 37 | 49 | 60 | 69 | 76 | 82 | 85 | 87 | 93 | 97 |
|  | 0 | 32 | 41 | 57 | 72 | 85 | 97 | 109 | 115 | 120 | 131 | 141 |
|  | 2 | 34 | 44 | 63 | 81 | 99 | 115 | 131 | 139 | 146 | 162 | 177 |
|  | 4 | 36 | 47 | 68 | 89 | 109 | 129 | 148 | 158 | 166 | 185 | 203 |
| 1.0 | -4 | 34 | 42 | 55 | 66 | 74 | 80 | 86 | 89 | 90 | 95 | 98 |
|  | -2 | 36 | 45 | 62 | 75 | 88 | 98 | 107 | 112 | 115 | 123 | 130 |
|  | 0 | 38 | 48 | 68 | 86 | 102 | 117 | 131 | 138 | 144 | 158 | 170 |
|  | 2 | 40 | 51 | 74 | 94 | 114 | 133 | 151 | 160 | 169 | 185 | 202 |
|  | 4 | 41 | 54 | 78 | 102 | 124 | 145 | 167 | 177 | 187 | 207 | 227 |
| 1.2 | -4 | 39 | 49 | 65 | 78 | 89 | 98 | 106 | 110 | 113 | 118 | 123 |
|  | -2 | 41 | 52 | 71 | 87 | 102 | 114 | 126 | 131 | 136 | 146 | 155 |
|  | 0 | 43 | 54 | 77 | 96 | 115 | 131 | 148 | 155 | 163 | 177 | 191 |
|  | 2 | 44 | 57 | 82 | 104 | 126 | 146 | 166 | 176 | 186 | 203 | 222 |
|  | 4 | 46 | 59 | 86 | 111 | 135 | 158 | 181 | 192 | 203 | 224 | 246 |
| 1.4 | -4 | 43 | 54 | 73 | 88 | 102 | 112 | 122 | 126 | 130 | 138 | 144 |
|  | -2 | 45 | 57 | 78 | 97 | 113 | 128 | 141 | 148 | 154 | 165 | 175 |
|  | 0 | 46 | 59 | 83 | 105 | 125 | 144 | 162 | 170 | 178 | 194 | 209 |
|  | 2 | 48 | 62 | 89 | 113 | 136 | 158 | 179 | 189 | 199 | 219 | 238 |
|  | 4 | 49 | 64 | 92 | 119 | 145 | 169 | 193 | 205 | 217 | 239 | 261 |
| 1.6 | -4 | 47 | 59 | 80 | 97 | 112 | 125 | 136 | 141 | 146 | 155 | 163 |
| 1.0 | -2 | 48 | 61 | 85 | 105 | 123 | 139 | 154 | 161 | 168 | 181 | 193 |
|  | 0 | 50 | 64 | 89 | 113 | 135 | 155 | 174 | 182 | 191 | 209 | 225 |
|  | 2 | 51 | 66 | 94 | 120 | 145 | 168 | 190 | 201 | 212 | 232 | 253 |
|  | 4 | 52 | 68 | 98 | 126 | 153 | 179 | 204 | 216 | 228 | 252 | 275 |
| 1.8 | -4 | 50 | 63 | 85 | 104 | 121 | 136 | 148 | 154 | 159 | 170 | 179 |
|  | -2 | 51 | 65 | 90 | 112 | 132 | 149 | 166 | 173 | 181 | 194 | 208 |
| 1.2 | 0 | 53 | 68 | 95 | 120 | 143 | 164 | 184 | 194 | 203 | 221 | 239 |
|  | 2 | 54 | 70 | 100 | 127 | 153 | 177 | 200 | 212 | 223 | 245 | 266 |
|  | 4 | 55 | 72 | 103 | 133 | 161 | 188 | 214 | 227 | 238 | 264 | 287 |
| 2.0 | -4 | 52 | 66 | 91 | 111 | 129 | 145 | 159 | 166 | 172 | 183 | 194 |
|  | -2 | 54 | 69 | 95 | 118 | 140 | 158 | 176 | 185 | 192 | 207 | 222 |
|  | 0 | 55 | 71 | 100 | 126 | 150 | 172 | 194 | 204 | 214 | 233 | 251 |
|  | 2 | 57 | 73 | 104 | 133 | 160 | 185 | 209 | 221 | 233 | 256 | 277 |
|  | 4 | 58 | 75 | 108 | 138 | 168 | 196 | 223 | 236 | 248 | 274 | 298 |
| 2.2 | -4 | 55 | 70 | 95 | 118 | 137 | 154 | 169 | 176 | 182 | 195 | 207 |
|  | -2 | 56 | 72 | 100 | 124 | 147 | 167 | 186 | 194 | 202 | 219 | 234 |
|  | 0 | 58 | 74 | 104 | 132 | 157 | 181 | 202 | 213 | 223 | 244 | 263 |
|  | 2 | 59 | 76 | 109 | 138 | 166 | 193 | 218 | 230 | 242 | 266 | 288 |
|  | 4 | 60 | 78 | 112 | 144 | 174 | 203 | 230 | 244 | 258 | 284 | 309 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/15– 2.2 bar.

Emitter Type: D5000 16 /30 – 0.65

Drip Line Diameter: 16/13.8 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 0.65 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
|  | -2 | 33 | 38 | 43 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 |
|  | 0 | 47 | 61 | 86 | 108 | 128 | 146 | 165 | 173 | 182 | 198 | 214 |
|  | 2 | 59 | 79 | 119 | 158 | 198 | 236 | 275 | 294 | 313 | 351 | 389 |
|  | 4 | 67 | 92 | 142 | 193 | 244 | 296 | 347 | 373 | 398 | 450 | 501 |
| 0.8 | -4 | 49 | 56 | 64 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
|  | -2 | 59 | 71 | 91 | 104 | 114 | 121 | 126 | 128 | 130 | 133 | 135 |
|  | 0 | 69 | 89 | 125 | 158 | 189 | 217 | 244 | 257 | 270 | 293 | 317 |
|  | 2 | 79 | 104 | 153 | 200 | 247 | 293 | 337 | 359 | 382 | 425 | 468 |
|  | 4 | 85 | 115 | 173 | 231 | 289 | 347 | 403 | 432 | 460 | 517 | 572 |
| 1.0 | -4 | 65 | 77 | 93 | 103 | 109 | 113 | 116 | 116 | 118 | 119 | 120 |
|  | -2 | 74 | 91 | 120 | 142 | 159 | 172 | 183 | 188 | 192 | 199 | 205 |
|  | 0 | 83 | 107 | 150 | 190 | 226 | 260 | 292 | 308 | 323 | 353 | 380 |
|  | 2 | 91 | 119 | 175 | 228 | 279 | 329 | 378 | 402 | 426 | 473 | 519 |
|  | 4 | 97 | 129 | 194 | 256 | 319 | 380 | 441 | 471 | 501 | 561 | 619 |
| 1.2 | -4 | 77 | 92 | 116 | 131 | 142 | 149 | 154 | 156 | 158 | 160 | 163 |
|  | -2 | 85 | 106 | 141 | 169 | 193 | 211 | 228 | 234 | 241 | 252 | 262 |
|  | 0 | 93 | 120 | 169 | 213 | 255 | 293 | 329 | 347 | 365 | 398 | 429 |
|  | 2 | 100 | 132 | 191 | 249 | 304 | 358 | 410 | 436 | 461 | 511 | 560 |
|  | 4 | 106 | 141 | 209 | 276 | 342 | 407 | 470 | 502 | 533 | 595 | 657 |
| 1.4 | -4 | 86 | 105 | 134 | 155 | 170 | 181 | 188 | 192 | 194 | 199 | 203 |
|  | -2 | 94 | 118 | 159 | 192 | 220 | 244 | 264 | 272 | 281 | 296 | 309 |
|  | 0 | 101 | 131 | 184 | 233 | 278 | 320 | 360 | 379 | 398 | 435 | 469 |
|  | 2 | 108 | 142 | 206 | 267 | 326 | 382 | 437 | 464 | 490 | 544 | 595 |
|  | 4 | 114 | 151 | 223 | 293 | 362 | 429 | 496 | 528 | 561 | 625 | 689 |
| 1.6 | -4 | 94 | 116 | 150 | 175 | 194 | 208 | 219 | 224 | 228 | 235 | 240 |
| 1.0 | -2 | 101 | 128 | 173 | 211 | 244 | 271 | 295 | 305 | 316 | 334 | 351 |
|  | 0 | 109 | 140 | 197 | 250 | 299 | 344 | 386 | 407 | 428 | 467 | 504 |
|  | 2 | 115 | 151 | 218 | 282 | 344 | 403 | 461 | 489 | 517 | 572 | 625 |
|  | 4 | 121 | 159 | 235 | 308 | 380 | 449 | 517 | 551 | 585 | 652 | 717 |
| 1.8 | -4 | 101 | 125 | 164 | 193 | 216 | 233 | 247 | 253 | 258 | 267 | 274 |
|  | -2 | 108 | 137 | 186 | 228 | 264 | 295 | 322 | 335 | 346 | 368 | 387 |
| 1.2 | 0 | 115 | 148 | 209 | 265 | 317 | 365 | 410 | 432 | 454 | 496 | 535 |
|  | 2 | 121 | 158 | 229 | 296 | 361 | 422 | 482 | 511 | 540 | 597 | 652 |
|  | 4 | 127 | 167 | 245 | 321 | 395 | 467 | 538 | 572 | 606 | 675 | 742 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/30 – 2.5 bar.

Emitter Type: D5000 16 /30 – 0.65

Drip Line Diameter: 16/13.8 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 0.65 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.0 | -4 | 108 | 134 | 177 | 210 | 236 | 256 | 272 | 280 | 286 | 297 | 306 |
|  | -2 | 114 | 145 | 198 | 243 | 283 | 317 | 347 | 361 | 374 | 398 | 420 |
|  | 0 | 121 | 156 | 220 | 279 | 333 | 383 | 432 | 455 | 478 | 521 | 563 |
|  | 2 | 127 | 166 | 239 | 309 | 376 | 439 | 501 | 531 | 561 | 620 | 677 |
|  | 4 | 132 | 174 | 255 | 333 | 409 | 483 | 556 | 591 | 626 | 697 | 765 |
| 2.2 | -4 | 113 | 142 | 188 | 224 | 253 | 277 | 296 | 305 | 312 | 325 | 336 |
|  | -2 | 120 | 152 | 209 | 257 | 299 | 336 | 369 | 384 | 398 | 426 | 450 |
|  | 0 | 126 | 163 | 230 | 291 | 348 | 401 | 452 | 476 | 499 | 545 | 589 |
|  | 2 | 132 | 172 | 248 | 320 | 389 | 455 | 519 | 550 | 581 | 641 | 700 |
|  | 4 | 137 | 180 | 264 | 344 | 423 | 498 | 573 | 609 | 645 | 716 | 787 |
| 2.4 | -4 | 119 | 149 | 198 | 238 | 270 | 296 | 318 | 327 | 336 | 351 | 364 |
|  | -2 | 125 | 159 | 218 | 270 | 315 | 354 | 390 | 407 | 422 | 451 | 477 |
|  | 0 | 131 | 169 | 239 | 303 | 362 | 417 | 469 | 494 | 520 | 567 | 613 |
|  | 2 | 137 | 178 | 257 | 331 | 402 | 470 | 536 | 568 | 599 | 661 | 721 |
|  | 4 | 142 | 186 | 272 | 355 | 435 | 512 | 588 | 626 | 662 | 735 | 807 |
| 2.5 | -4 | 121 | 152 | 203 | 244 | 278 | 305 | 328 | 338 | 347 | 364 | 377 |
|  | -2 | 127 | 162 | 223 | 276 | 322 | 363 | 400 | 416 | 433 | 463 | 490 |
|  | 0 | 133 | 172 | 243 | 308 | 369 | 425 | 478 | 503 | 530 | 578 | 624 |
|  | 2 | 139 | 181 | 261 | 336 | 408 | 477 | 543 | 576 | 608 | 671 | 732 |
|  | 4 | 144 | 189 | 276 | 360 | 441 | 519 | 596 | 633 | 670 | 744 | 816 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/30 – 2.5 bar.

Emitter Type: D5000 16 /30 – 1.0

Drip Line Diameter: 16/13.8 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 20 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 |
|  | -2 | 28 | 32 | 39 | 42 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 49 |
|  | 0 | 36 | 46 | 65 | 82 | 98 | 112 | 125 | 132 | 138 | 151 | 163 |
|  | 2 | 43 | 57 | 85 | 112 | 139 | 166 | 193 | 206 | 218 | 244 | 270 |
|  | 4 | 48 | 65 | 99 | 134 | 169 | 203 | 238 | 255 | 273 | 307 | 341 |
| 0.8 | -4 | 40 | 48 | 58 | 63 | 67 | 69 | 71 | 71 | 71 | 72 | 73 |
|  | -2 | 46 | 57 | 75 | 88 | 99 | 107 | 113 | 116 | 118 | 122 | 126 |
|  | 0 | 53 | 68 | 95 | 120 | 144 | 165 | 186 | 195 | 205 | 223 | 241 |
|  | 2 | 58 | 76 | 111 | 145 | 178 | 210 | 242 | 257 | 272 | 302 | 332 |
|  | 4 | 62 | 82 | 124 | 164 | 204 | 244 | 282 | 302 | 321 | 359 | 397 |
| 1.0 | -4 | 52 | 63 | 80 | 91 | 99 | 104 | 109 | 110 | 112 | 114 | 116 |
|  | -2 | 57 | 72 | 96 | 116 | 132 | 145 | 157 | 162 | 166 | 175 | 182 |
|  | 0 | 63 | 81 | 114 | 144 | 172 | 197 | 222 | 234 | 246 | 268 | 289 |
|  | 2 | 67 | 88 | 128 | 166 | 203 | 238 | 273 | 290 | 306 | 340 | 372 |
|  | 4 | 71 | 94 | 139 | 184 | 227 | 269 | 312 | 332 | 353 | 394 | 434 |
| 1.2 | -4 | 61 | 75 | 97 | 113 | 125 | 134 | 141 | 144 | 146 | 150 | 154 |
|  | -2 | 65 | 83 | 112 | 136 | 157 | 175 | 190 | 197 | 203 | 215 | 226 |
|  | 0 | 70 | 91 | 128 | 162 | 193 | 223 | 251 | 264 | 277 | 302 | 326 |
|  | 2 | 74 | 97 | 141 | 182 | 222 | 260 | 298 | 316 | 334 | 369 | 404 |
|  | 4 | 78 | 103 | 152 | 199 | 246 | 290 | 335 | 357 | 378 | 421 | 464 |
| 1.4 | -4 | 68 | 84 | 110 | 130 | 146 | 158 | 168 | 173 | 176 | 183 | 188 |
|  | -2 | 72 | 91 | 125 | 153 | 177 | 198 | 217 | 226 | 234 | 248 | 262 |
|  | 0 | 77 | 99 | 140 | 177 | 211 | 243 | 274 | 288 | 302 | 330 | 356 |
|  | 2 | 80 | 105 | 152 | 196 | 239 | 279 | 319 | 338 | 357 | 394 | 431 |
|  | 4 | 84 | 110 | 162 | 212 | 261 | 308 | 354 | 377 | 400 | 445 | 489 |
| 1.6 | -4 | 74 | 92 | 122 | 146 | 165 | 180 | 193 | 198 | 202 | 212 | 219 |
| 1.0 | -2 | 78 | 99 | 136 | 167 | 195 | 218 | 240 | 250 | 259 | 276 | 292 |
|  | 0 | 82 | 106 | 150 | 190 | 227 | 261 | 294 | 310 | 325 | 355 | 383 |
|  | 2 | 86 | 112 | 161 | 208 | 253 | 295 | 337 | 357 | 377 | 416 | 454 |
|  | 4 | 89 | 117 | 171 | 224 | 274 | 323 | 372 | 395 | 418 | 465 | 511 |
| 1.8 | -4 | 79 | 99 | 132 | 159 | 181 | 199 | 214 | 221 | 226 | 237 | 246 |
|  | -2 | 83 | 105 | 145 | 180 | 210 | 236 | 260 | 272 | 282 | 302 | 320 |
| 1.2 | 0 | 87 | 112 | 158 | 201 | 240 | 277 | 312 | 329 | 345 | 376 | 406 |
|  | 2 | 90 | 118 | 170 | 219 | 266 | 310 | 354 | 374 | 395 | 436 | 476 |
|  | 4 | 93 | 123 | 179 | 234 | 286 | 337 | 387 | 412 | 436 | 483 | 531 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/30 – 2.5 bar.

Emitter Type: D5000 16 /30 – 1.0

Drip Line Diameter: 16/13.8 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.0 | -4 | 84 | 105 | 141 | 171 | 195 | 215 | 233 | 241 | 247 | 260 | 271 |
|  | -2 | 88 | 111 | 154 | 191 | 223 | 252 | 279 | 290 | 302 | 324 | 344 |
|  | 0 | 91 | 118 | 167 | 211 | 253 | 291 | 328 | 345 | 362 | 396 | 427 |
|  | 2 | 95 | 123 | 177 | 228 | 277 | 323 | 368 | 390 | 411 | 454 | 495 |
|  | 4 | 98 | 128 | 187 | 243 | 298 | 350 | 401 | 426 | 451 | 500 | 549 |
| 2.2 | -4 | 88 | 111 | 150 | 182 | 209 | 231 | 251 | 259 | 267 | 282 | 294 |
|  | -2 | 92 | 117 | 162 | 201 | 236 | 266 | 295 | 308 | 321 | 344 | 366 |
|  | 0 | 95 | 123 | 174 | 220 | 264 | 304 | 342 | 361 | 379 | 414 | 447 |
|  | 2 | 98 | 128 | 185 | 237 | 288 | 335 | 382 | 404 | 426 | 470 | 512 |
|  | 4 | 101 | 133 | 194 | 252 | 308 | 362 | 414 | 440 | 466 | 516 | 565 |
| 2.4 | -4 | 92 | 116 | 157 | 192 | 221 | 245 | 267 | 276 | 285 | 302 | 316 |
|  | -2 | 95 | 122 | 169 | 210 | 247 | 280 | 310 | 324 | 338 | 363 | 386 |
|  | 0 | 99 | 128 | 181 | 229 | 275 | 316 | 356 | 376 | 394 | 430 | 465 |
|  | 2 | 102 | 133 | 191 | 246 | 298 | 347 | 395 | 418 | 441 | 485 | 529 |
|  | 4 | 105 | 137 | 200 | 260 | 317 | 373 | 426 | 453 | 479 | 530 | 581 |
| 2.5 | -4 | 94 | 118 | 161 | 196 | 226 | 252 | 274 | 284 | 294 | 311 | 326 |
|  | -2 | 97 | 124 | 172 | 215 | 253 | 286 | 317 | 332 | 346 | 372 | 396 |
|  | 0 | 101 | 130 | 184 | 234 | 280 | 322 | 363 | 383 | 402 | 438 | 474 |
|  | 2 | 104 | 135 | 194 | 250 | 302 | 352 | 400 | 425 | 447 | 492 | 537 |
|  | 4 | 107 | 140 | 203 | 263 | 322 | 377 | 432 | 459 | 486 | 537 | 588 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/30 – 2.5 bar.

Emitter Type: D5000 16 /30 – 1.5

Drip Line Diameter: 16/13.8 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 18 | 20 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | -2 | 23 | 27 | 34 | 38 | 41 | 43 | 45 | 45 | 46 | 47 | 47 |
|  | 0 | 28 | 35 | 50 | 63 | 75 | 86 | 97 | 102 | 106 | 116 | 125 |
|  | 2 | 32 | 42 | 62 | 82 | 101 | 120 | 139 | 148 | 157 | 175 | 193 |
|  | 4 | 35 | 47 | 71 | 96 | 120 | 144 | 168 | 180 | 192 | 215 | 239 |
| 0.8 | -4 | 33 | 40 | 50 | 57 | 61 | 64 | 67 | 68 | 68 | 69 | 71 |
|  | -2 | 37 | 46 | 61 | 73 | 83 | 91 | 98 | 101 | 104 | 109 | 113 |
|  | 0 | 40 | 52 | 73 | 92 | 111 | 127 | 143 | 150 | 158 | 172 | 186 |
|  | 2 | 43 | 57 | 83 | 108 | 132 | 155 | 177 | 188 | 199 | 221 | 242 |
|  | 4 | 46 | 61 | 91 | 120 | 148 | 176 | 204 | 217 | 230 | 257 | 284 |
| 1.0 | -4 | 42 | 51 | 67 | 78 | 87 | 94 | 99 | 101 | 103 | 106 | 109 |
|  | -2 | 45 | 57 | 77 | 94 | 108 | 121 | 132 | 137 | 141 | 149 | 157 |
|  | 0 | 48 | 62 | 87 | 110 | 132 | 152 | 171 | 180 | 189 | 206 | 223 |
|  | 2 | 51 | 66 | 96 | 124 | 151 | 177 | 202 | 215 | 226 | 251 | 274 |
|  | 4 | 53 | 70 | 103 | 135 | 166 | 197 | 227 | 242 | 256 | 285 | 314 |
| 1.2 | -4 | 48 | 60 | 80 | 95 | 107 | 116 | 125 | 128 | 131 | 137 | 141 |
|  | -2 | 51 | 65 | 89 | 109 | 127 | 142 | 156 | 163 | 169 | 180 | 190 |
|  | 0 | 54 | 69 | 98 | 124 | 149 | 171 | 193 | 203 | 213 | 232 | 251 |
|  | 2 | 56 | 73 | 106 | 137 | 166 | 194 | 222 | 235 | 248 | 274 | 299 |
|  | 4 | 58 | 77 | 113 | 147 | 181 | 213 | 245 | 261 | 276 | 307 | 337 |
| 1.4 | -4 | 53 | 67 | 90 | 108 | 123 | 136 | 146 | 150 | 154 | 162 | 168 |
|  | -2 | 56 | 71 | 98 | 122 | 142 | 160 | 176 | 185 | 191 | 205 | 217 |
|  | 0 | 59 | 76 | 107 | 136 | 162 | 187 | 211 | 222 | 233 | 254 | 275 |
|  | 2 | 61 | 79 | 115 | 148 | 179 | 209 | 238 | 252 | 266 | 293 | 320 |
|  | 4 | 63 | 83 | 121 | 158 | 193 | 227 | 260 | 277 | 293 | 325 | 357 |
| 1.6 | -4 | 58 | 73 | 98 | 119 | 137 | 152 | 164 | 170 | 175 | 185 | 192 |
| 1.0 | -2 | 60 | 77 | 107 | 132 | 155 | 175 | 194 | 203 | 210 | 226 | 240 |
|  | 0 | 63 | 81 | 115 | 146 | 174 | 201 | 226 | 238 | 250 | 273 | 295 |
|  | 2 | 65 | 85 | 122 | 157 | 190 | 222 | 252 | 267 | 282 | 311 | 339 |
|  | 4 | 67 | 88 | 128 | 166 | 204 | 239 | 274 | 291 | 308 | 341 | 374 |
| 1.8 | -4 | 62 | 78 | 106 | 129 | 149 | 166 | 181 | 187 | 193 | 204 | 214 |
|  | -2 | 64 | 82 | 114 | 142 | 167 | 189 | 209 | 218 | 228 | 245 | 261 |
| 1.2 | 0 | 67 | 86 | 122 | 154 | 185 | 213 | 239 | 253 | 265 | 290 | 313 |
|  | 2 | 69 | 89 | 128 | 165 | 200 | 233 | 265 | 281 | 296 | 326 | 355 |
|  | 4 | 70 | 92 | 134 | 174 | 213 | 250 | 286 | 304 | 322 | 356 | 390 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/30– 2.5 bar.

Emitter Type: D5000 16 /30 – 1.5

Drip Line Diameter: 16/13.8 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.0 | -4 | 65 | 83 | 113 | 138 | 160 | 178 | 195 | 203 | 209 | 221 | 233 |
|  | -2 | 68 | 86 | 120 | 150 | 177 | 200 | 223 | 233 | 243 | 262 | 279 |
|  | 0 | 70 | 90 | 128 | 162 | 194 | 224 | 252 | 266 | 279 | 304 | 329 |
|  | 2 | 72 | 93 | 134 | 172 | 209 | 244 | 277 | 293 | 309 | 340 | 370 |
|  | 4 | 74 | 96 | 140 | 182 | 222 | 260 | 298 | 316 | 334 | 369 | 404 |
| 2.2 | -4 | 69 | 87 | 119 | 146 | 170 | 190 | 208 | 216 | 224 | 239 | 251 |
|  | -2 | 71 | 91 | 126 | 158 | 186 | 212 | 235 | 246 | 257 | 277 | 296 |
|  | 0 | 73 | 94 | 134 | 170 | 203 | 234 | 263 | 278 | 291 | 319 | 344 |
|  | 2 | 75 | 97 | 140 | 180 | 217 | 253 | 288 | 305 | 321 | 353 | 384 |
|  | 4 | 77 | 100 | 145 | 188 | 230 | 269 | 307 | 326 | 345 | 382 | 417 |
| 2.4 | -4 | 72 | 91 | 125 | 154 | 179 | 200 | 220 | 229 | 238 | 253 | 267 |
|  | -2 | 74 | 94 | 132 | 165 | 195 | 221 | 246 | 258 | 270 | 291 | 311 |
|  | 0 | 76 | 98 | 139 | 176 | 211 | 244 | 274 | 289 | 303 | 331 | 358 |
|  | 2 | 78 | 101 | 145 | 186 | 225 | 262 | 298 | 314 | 331 | 365 | 397 |
|  | 4 | 79 | 104 | 150 | 194 | 237 | 278 | 317 | 336 | 355 | 393 | 430 |
| 2.5 | -4 | 73 | 93 | 128 | 157 | 183 | 206 | 226 | 235 | 244 | 260 | 275 |
|  | -2 | 75 | 96 | 134 | 168 | 199 | 226 | 252 | 264 | 275 | 298 | 318 |
|  | 0 | 77 | 100 | 141 | 179 | 215 | 248 | 279 | 294 | 309 | 338 | 365 |
|  | 2 | 79 | 103 | 147 | 189 | 229 | 266 | 302 | 320 | 337 | 371 | 403 |
|  | 4 | 81 | 105 | 153 | 198 | 241 | 281 | 321 | 341 | 361 | 399 | 435 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/30 – 2.5 bar.

Emitter Type: D5000 16 /30 – 2.0

Drip Line Diameter: 16/13.8 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 2.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 16 | 19 | 21 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | -2 | 19 | 24 | 30 | 35 | 38 | 40 | 42 | 43 | 43 | 45 | 46 |
|  | 0 | 23 | 29 | 41 | 52 | 62 | 71 | 81 | 85 | 89 | 96 | 104 |
|  | 2 | 26 | 34 | 50 | 66 | 81 | 95 | 110 | 118 | 125 | 139 | 153 |
|  | 4 | 28 | 37 | 56 | 76 | 95 | 113 | 132 | 141 | 150 | 168 | 187 |
| 0.8 | -4 | 28 | 35 | 44 | 51 | 57 | 60 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 |
|  | -2 | 31 | 39 | 52 | 63 | 73 | 80 | 88 | 90 | 93 | 98 | 103 |
|  | 0 | 33 | 43 | 61 | 77 | 92 | 106 | 118 | 125 | 131 | 143 | 154 |
|  | 2 | 35 | 46 | 68 | 87 | 107 | 125 | 143 | 152 | 161 | 177 | 194 |
|  | 4 | 37 | 49 | 73 | 96 | 119 | 140 | 162 | 173 | 183 | 204 | 225 |
| 1.0 | -4 | 35 | 44 | 58 | 69 | 78 | 85 | 90 | 93 | 95 | 99 | 102 |
|  | -2 | 38 | 48 | 65 | 80 | 93 | 104 | 114 | 119 | 123 | 131 | 139 |
|  | 0 | 40 | 51 | 72 | 92 | 110 | 126 | 142 | 149 | 157 | 171 | 185 |
|  | 2 | 42 | 54 | 78 | 101 | 123 | 144 | 164 | 174 | 184 | 203 | 222 |
|  | 4 | 43 | 57 | 83 | 109 | 134 | 158 | 181 | 194 | 205 | 228 | 250 |
| 1.2 | -4 | 41 | 51 | 68 | 82 | 94 | 104 | 112 | 116 | 118 | 124 | 130 |
|  | -2 | 43 | 54 | 75 | 93 | 109 | 122 | 134 | 140 | 146 | 157 | 166 |
|  | 0 | 45 | 57 | 81 | 103 | 123 | 142 | 160 | 169 | 177 | 193 | 209 |
|  | 2 | 46 | 60 | 87 | 112 | 136 | 158 | 181 | 191 | 202 | 222 | 243 |
|  | 4 | 48 | 63 | 92 | 119 | 146 | 172 | 197 | 209 | 222 | 246 | 270 |
| 1.4 | -4 | 45 | 57 | 77 | 93 | 108 | 119 | 130 | 134 | 138 | 146 | 153 |
|  | -2 | 47 | 60 | 83 | 103 | 121 | 137 | 151 | 158 | 165 | 177 | 188 |
|  | 0 | 49 | 63 | 89 | 112 | 135 | 155 | 175 | 185 | 194 | 211 | 228 |
|  | 2 | 50 | 65 | 94 | 121 | 147 | 170 | 194 | 206 | 217 | 239 | 260 |
|  | 4 | 52 | 68 | 98 | 128 | 156 | 184 | 210 | 224 | 236 | 262 | 287 |
| 1.6 | -4 | 49 | 62 | 84 | 102 | 119 | 133 | 144 | 150 | 155 | 165 | 173 |
| 1.0 | -2 | 50 | 64 | 89 | 112 | 132 | 149 | 165 | 173 | 180 | 194 | 207 |
|  | 0 | 52 | 67 | 95 | 121 | 145 | 167 | 188 | 198 | 207 | 227 | 245 |
|  | 2 | 53 | 70 | 100 | 128 | 156 | 181 | 206 | 218 | 230 | 253 | 276 |
|  | 4 | 55 | 72 | 104 | 135 | 165 | 194 | 222 | 236 | 249 | 275 | 301 |
| 1.8 | -4 | 52 | 66 | 90 | 111 | 129 | 144 | 158 | 164 | 170 | 181 | 190 |
|  | -2 | 53 | 68 | 95 | 119 | 141 | 160 | 178 | 186 | 194 | 210 | 224 |
| 1.2 | 0 | 55 | 71 | 101 | 128 | 153 | 176 | 199 | 210 | 220 | 240 | 260 |
|  | 2 | 56 | 73 | 106 | 136 | 164 | 191 | 217 | 230 | 242 | 266 | 290 |
|  | 4 | 58 | 76 | 110 | 142 | 173 | 203 | 232 | 246 | 260 | 288 | 315 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/30 – 2.5 bar.

Emitter Type: D5000 16 /30 – 2.0

Drip Line Diameter: 16/13.8 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 2.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.0 | -4 | 55 | 70 | 96 | 118 | 138 | 154 | 169 | 176 | 183 | 195 | 206 |
|  | -2 | 56 | 72 | 101 | 126 | 149 | 170 | 189 | 198 | 206 | 223 | 239 |
|  | 0 | 58 | 75 | 106 | 134 | 161 | 186 | 209 | 221 | 232 | 253 | 273 |
|  | 2 | 59 | 77 | 110 | 142 | 172 | 199 | 227 | 240 | 253 | 278 | 302 |
|  | 4 | 61 | 79 | 114 | 148 | 180 | 211 | 242 | 256 | 270 | 299 | 327 |
| 2.2 | -4 | 58 | 73 | 101 | 124 | 146 | 164 | 180 | 188 | 195 | 209 | 221 |
|  | -2 | 59 | 75 | 106 | 132 | 157 | 179 | 199 | 209 | 218 | 236 | 252 |
|  | 0 | 60 | 78 | 111 | 140 | 168 | 194 | 218 | 230 | 242 | 265 | 286 |
|  | 2 | 62 | 80 | 115 | 148 | 178 | 208 | 235 | 249 | 262 | 289 | 314 |
|  | 4 | 63 | 82 | 119 | 154 | 187 | 219 | 250 | 265 | 280 | 309 | 338 |
| 2.4 | -4 | 60 | 76 | 105 | 130 | 153 | 172 | 190 | 198 | 206 | 221 | 234 |
|  | -2 | 61 | 79 | 110 | 138 | 164 | 187 | 209 | 219 | 229 | 248 | 265 |
|  | 0 | 63 | 81 | 115 | 146 | 175 | 202 | 228 | 240 | 252 | 275 | 297 |
|  | 2 | 64 | 83 | 119 | 153 | 185 | 215 | 244 | 258 | 272 | 299 | 325 |
|  | 4 | 65 | 85 | 123 | 159 | 193 | 226 | 258 | 273 | 289 | 319 | 348 |
| 2.5 | -4 | 61 | 78 | 108 | 134 | 156 | 176 | 195 | 203 | 211 | 227 | 240 |
|  | -2 | 62 | 80 | 112 | 141 | 167 | 191 | 213 | 224 | 234 | 253 | 271 |
|  | 0 | 64 | 82 | 117 | 149 | 178 | 206 | 232 | 245 | 257 | 280 | 303 |
|  | 2 | 65 | 84 | 121 | 155 | 188 | 218 | 248 | 262 | 276 | 303 | 330 |
|  | 4 | 66 | 86 | 125 | 161 | 196 | 229 | 262 | 278 | 293 | 323 | 353 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/30– 2.5 bar.

Emitter Type: D5000 16 /30 – 3.5

Drip Line Diameter: 16/13.8 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 3.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
|  | -2 | 14 | 17 | 23 | 27 | 31 | 33 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 |
|  | 0 | 16 | 20 | 29 | 36 | 43 | 49 | 55 | 59 | 61 | 67 | 72 |
|  | 2 | 17 | 23 | 33 | 43 | 53 | 62 | 71 | 76 | 81 | 89 | 98 |
|  | 4 | 19 | 24 | 37 | 48 | 60 | 71 | 83 | 89 | 94 | 105 | 116 |
| 0.8 | -4 | 21 | 26 | 34 | 40 | 46 | 49 | 53 | 54 | 55 | 58 | 60 |
|  | -2 | 22 | 28 | 38 | 46 | 54 | 61 | 67 | 69 | 71 | 77 | 81 |
|  | 0 | 23 | 30 | 42 | 53 | 63 | 73 | 82 | 86 | 90 | 99 | 107 |
|  | 2 | 24 | 31 | 45 | 59 | 71 | 83 | 95 | 101 | 106 | 117 | 128 |
|  | 4 | 25 | 33 | 48 | 63 | 78 | 91 | 105 | 112 | 118 | 131 | 144 |
| 1.0 | -4 | 25 | 32 | 43 | 52 | 60 | 67 | 72 | 74 | 77 | 81 | 85 |
|  | -2 | 26 | 34 | 47 | 58 | 68 | 77 | 85 | 89 | 92 | 99 | 105 |
|  | 0 | 27 | 35 | 50 | 63 | 76 | 87 | 98 | 104 | 109 | 119 | 128 |
|  | 2 | 28 | 37 | 53 | 68 | 83 | 97 | 110 | 116 | 123 | 135 | 148 |
|  | 4 | 29 | 38 | 56 | 72 | 89 | 104 | 119 | 127 | 134 | 149 | 163 |
| 1.2 | -4 | 29 | 37 | 50 | 61 | 71 | 79 | 87 | 90 | 93 | 99 | 104 |
|  | -2 | 30 | 38 | 53 | 66 | 78 | 89 | 99 | 103 | 107 | 116 | 123 |
|  | 0 | 31 | 40 | 56 | 71 | 85 | 98 | 111 | 116 | 122 | 133 | 144 |
|  | 2 | 32 | 41 | 59 | 76 | 92 | 107 | 122 | 129 | 136 | 149 | 163 |
|  | 4 | 32 | 42 | 62 | 80 | 97 | 114 | 130 | 138 | 146 | 162 | 177 |
| 1.4 | -4 | 32 | 40 | 56 | 68 | 80 | 89 | 99 | 103 | 106 | 113 | 120 |
|  | -2 | 33 | 42 | 58 | 73 | 87 | 98 | 109 | 115 | 120 | 130 | 138 |
|  | 0 | 34 | 43 | 61 | 78 | 93 | 107 | 121 | 128 | 134 | 146 | 158 |
|  | 2 | 34 | 45 | 64 | 82 | 100 | 116 | 132 | 139 | 146 | 161 | 175 |
|  | 4 | 35 | 46 | 66 | 86 | 105 | 122 | 140 | 149 | 157 | 173 | 189 |
| 1.6 | -4 | 34 | 44 | 60 | 75 | 88 | 98 | 109 | 113 | 118 | 126 | 134 |
| 1.0 | -2 | 35 | 45 | 63 | 79 | 94 | 107 | 119 | 125 | 130 | 141 | 151 |
|  | 0 | 36 | 46 | 66 | 84 | 100 | 115 | 130 | 137 | 144 | 157 | 170 |
|  | 2 | 37 | 48 | 68 | 88 | 106 | 123 | 140 | 148 | 156 | 171 | 186 |
|  | 4 | 37 | 49 | 71 | 91 | 111 | 130 | 148 | 157 | 166 | 183 | 200 |
| 1.8 | -4 | 37 | 46 | 65 | 80 | 94 | 106 | 118 | 123 | 128 | 137 | 146 |
|  | -2 | 37 | 48 | 67 | 84 | 100 | 114 | 127 | 134 | 140 | 151 | 163 |
| 1.2 | 0 | 38 | 49 | 70 | 88 | 106 | 122 | 138 | 146 | 153 | 167 | 180 |
|  | 2 | 39 | 50 | 72 | 92 | 112 | 130 | 148 | 156 | 164 | 181 | 196 |
|  | 4 | 40 | 51 | 74 | 96 | 117 | 136 | 155 | 164 | 174 | 192 | 209 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/30 – 2.5 bar.

Emitter Type: D5000 16 /30 – 3.5

Drip Line Diameter: 16/13.8 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 3.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.0 | -4 | 38 | 49 | 68 | 85 | 100 | 113 | 125 | 131 | 137 | 147 | 156 |
|  | -2 | 39 | 50 | 71 | 89 | 106 | 121 | 135 | 142 | 148 | 161 | 173 |
|  | 0 | 40 | 51 | 73 | 93 | 112 | 128 | 145 | 153 | 161 | 176 | 190 |
|  | 2 | 41 | 53 | 76 | 97 | 117 | 136 | 154 | 164 | 172 | 189 | 205 |
|  | 4 | 41 | 54 | 78 | 100 | 122 | 142 | 162 | 172 | 181 | 200 | 218 |
| 2.2 | -4 | 40 | 51 | 72 | 90 | 106 | 119 | 133 | 139 | 145 | 156 | 166 |
|  | -2 | 41 | 53 | 74 | 93 | 111 | 127 | 142 | 149 | 156 | 169 | 182 |
|  | 0 | 42 | 54 | 77 | 97 | 117 | 134 | 152 | 160 | 168 | 184 | 198 |
|  | 2 | 42 | 55 | 79 | 101 | 122 | 142 | 160 | 170 | 179 | 196 | 213 |
|  | 4 | 43 | 56 | 81 | 104 | 127 | 148 | 168 | 178 | 188 | 207 | 226 |
| 2.4 | -4 | 42 | 54 | 75 | 94 | 111 | 125 | 139 | 146 | 152 | 164 | 175 |
|  | -2 | 43 | 55 | 77 | 97 | 116 | 133 | 148 | 156 | 163 | 177 | 190 |
|  | 0 | 43 | 56 | 80 | 101 | 121 | 140 | 158 | 167 | 174 | 191 | 206 |
|  | 2 | 44 | 57 | 82 | 105 | 127 | 147 | 167 | 176 | 186 | 203 | 221 |
|  | 4 | 45 | 58 | 84 | 108 | 131 | 152 | 174 | 184 | 194 | 214 | 233 |
| 2.5 | -4 | 43 | 55 | 76 | 96 | 113 | 128 | 143 | 149 | 156 | 168 | 179 |
|  | -2 | 43 | 56 | 79 | 99 | 118 | 135 | 151 | 159 | 166 | 181 | 194 |
|  | 0 | 44 | 57 | 81 | 103 | 123 | 142 | 160 | 170 | 178 | 194 | 210 |
|  | 2 | 45 | 58 | 83 | 106 | 129 | 149 | 169 | 179 | 188 | 207 | 225 |
|  | 4 | 45 | 59 | 85 | 110 | 133 | 155 | 176 | 187 | 197 | 217 | 237 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/30– 2.5 bar.

Emitter Type: D5000 16 /35 – 0.65

Drip Line Diameter: 16/13.8 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 0.65 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
|  | -2 | 33 | 38 | 43 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 |
|  | 0 | 47 | 61 | 86 | 108 | 128 | 146 | 165 | 173 | 182 | 198 | 214 |
|  | 2 | 59 | 79 | 119 | 158 | 198 | 236 | 275 | 294 | 313 | 351 | 389 |
|  | 4 | 67 | 92 | 142 | 193 | 244 | 296 | 347 | 373 | 398 | 450 | 501 |
| 0.8 | -4 | 49 | 56 | 64 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
|  | -2 | 59 | 71 | 91 | 104 | 114 | 121 | 126 | 128 | 130 | 133 | 135 |
|  | 0 | 69 | 89 | 125 | 158 | 189 | 217 | 244 | 257 | 270 | 293 | 317 |
|  | 2 | 79 | 104 | 153 | 200 | 247 | 293 | 337 | 359 | 382 | 425 | 468 |
|  | 4 | 85 | 115 | 173 | 231 | 289 | 347 | 403 | 432 | 460 | 517 | 572 |
| 1.0 | -4 | 65 | 77 | 93 | 103 | 109 | 113 | 116 | 116 | 118 | 119 | 120 |
|  | -2 | 74 | 91 | 120 | 142 | 159 | 172 | 183 | 188 | 192 | 199 | 205 |
|  | 0 | 83 | 107 | 150 | 190 | 226 | 260 | 292 | 308 | 323 | 353 | 380 |
|  | 2 | 91 | 119 | 175 | 228 | 279 | 329 | 378 | 402 | 426 | 473 | 519 |
|  | 4 | 97 | 129 | 194 | 256 | 319 | 380 | 441 | 471 | 501 | 561 | 619 |
| 1.2 | -4 | 77 | 92 | 116 | 131 | 142 | 149 | 154 | 156 | 158 | 160 | 163 |
|  | -2 | 85 | 106 | 141 | 169 | 193 | 211 | 228 | 234 | 241 | 252 | 262 |
|  | 0 | 93 | 120 | 169 | 213 | 255 | 293 | 329 | 347 | 365 | 398 | 429 |
|  | 2 | 100 | 132 | 191 | 249 | 304 | 358 | 410 | 436 | 461 | 511 | 560 |
|  | 4 | 106 | 141 | 209 | 276 | 342 | 407 | 470 | 502 | 533 | 595 | 657 |
| 1.4 | -4 | 86 | 105 | 134 | 155 | 170 | 181 | 188 | 192 | 194 | 199 | 203 |
|  | -2 | 94 | 118 | 159 | 192 | 220 | 244 | 264 | 272 | 281 | 296 | 309 |
|  | 0 | 101 | 131 | 184 | 233 | 278 | 320 | 360 | 379 | 398 | 435 | 469 |
|  | 2 | 108 | 142 | 206 | 267 | 326 | 382 | 437 | 464 | 490 | 544 | 595 |
|  | 4 | 114 | 151 | 223 | 293 | 362 | 429 | 496 | 528 | 561 | 625 | 689 |
| 1.6 | -4 | 94 | 116 | 150 | 175 | 194 | 208 | 219 | 224 | 228 | 235 | 240 |
| 1.0 | -2 | 101 | 128 | 173 | 211 | 244 | 271 | 295 | 305 | 316 | 334 | 351 |
|  | 0 | 109 | 140 | 197 | 250 | 299 | 344 | 386 | 407 | 428 | 467 | 504 |
|  | 2 | 115 | 151 | 218 | 282 | 344 | 403 | 461 | 489 | 517 | 572 | 625 |
|  | 4 | 121 | 159 | 235 | 308 | 380 | 449 | 517 | 551 | 585 | 652 | 717 |
| 1.8 | -4 | 101 | 125 | 164 | 193 | 216 | 233 | 247 | 253 | 258 | 267 | 274 |
|  | -2 | 108 | 137 | 186 | 228 | 264 | 295 | 322 | 335 | 346 | 368 | 387 |
| 1.2 | 0 | 115 | 148 | 209 | 265 | 317 | 365 | 410 | 432 | 454 | 496 | 535 |
|  | 2 | 121 | 158 | 229 | 296 | 361 | 422 | 482 | 511 | 540 | 597 | 652 |
|  | 4 | 127 | 167 | 245 | 321 | 395 | 467 | 538 | 572 | 606 | 675 | 742 |
| 2.0 | -4 | 108 | 134 | 177 | 210 | 236 | 256 | 272 | 280 | 286 | 297 | 306 |
|  | -2 | 114 | 145 | 198 | 243 | 283 | 317 | 347 | 361 | 374 | 398 | 420 |
| 1.2 | 0 | 121 | 156 | 220 | 279 | 333 | 383 | 432 | 455 | 478 | 521 | 563 |
|  | 2 | 127 | 166 | 239 | 309 | 376 | 439 | 501 | 531 | 561 | 620 | 677 |
|  | 4 | 132 | 174 | 255 | 333 | 409 | 483 | 556 | 591 | 626 | 697 | 765 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/35– 3.0 bar.

Emitter Type: D5000 16 /35 – 0.65

Drip Line Diameter: 16/13.8 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 0.65 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 113 | 142 | 188 | 224 | 253 | 277 | 296 | 305 | 312 | 325 | 336 |
|  | -2 | 120 | 152 | 209 | 257 | 299 | 336 | 369 | 384 | 398 | 426 | 450 |
|  | 0 | 126 | 163 | 230 | 291 | 348 | 401 | 452 | 476 | 499 | 545 | 589 |
|  | 2 | 132 | 172 | 248 | 320 | 389 | 455 | 519 | 550 | 581 | 641 | 700 |
|  | 4 | 137 | 180 | 264 | 344 | 423 | 498 | 573 | 609 | 645 | 716 | 787 |
| 2.4 | -4 | 119 | 149 | 198 | 238 | 270 | 296 | 318 | 327 | 336 | 351 | 364 |
|  | -2 | 125 | 159 | 218 | 270 | 315 | 354 | 390 | 407 | 422 | 451 | 477 |
|  | 0 | 131 | 169 | 239 | 303 | 362 | 417 | 469 | 494 | 520 | 567 | 613 |
|  | 2 | 137 | 178 | 257 | 331 | 402 | 470 | 536 | 568 | 599 | 661 | 721 |
|  | 4 | 142 | 186 | 272 | 355 | 435 | 512 | 588 | 626 | 662 | 735 | 807 |
| 2.5 | -4 | 121 | 152 | 203 | 244 | 278 | 305 | 328 | 338 | 347 | 364 | 377 |
|  | -2 | 127 | 162 | 223 | 276 | 322 | 363 | 400 | 416 | 433 | 463 | 490 |
|  | 0 | 133 | 172 | 243 | 308 | 369 | 425 | 478 | 503 | 530 | 578 | 624 |
|  | 2 | 139 | 181 | 261 | 336 | 408 | 477 | 543 | 576 | 608 | 671 | 732 |
|  | 4 | 144 | 189 | 276 | 360 | 441 | 519 | 596 | 633 | 670 | 744 | 816 |
| 2.6 | -4 | 124 | 155 | 208 | 250 | 285 | 314 | 337 | 348 | 358 | 375 | 390 |
|  | -2 | 130 | 165 | 227 | 282 | 329 | 371 | 409 | 427 | 443 | 474 | 503 |
|  | 0 | 135 | 175 | 248 | 314 | 375 | 432 | 487 | 512 | 538 | 588 | 635 |
|  | 2 | 141 | 184 | 265 | 342 | 414 | 484 | 551 | 584 | 616 | 680 | 741 |
|  | 4 | 146 | 192 | 280 | 364 | 446 | 526 | 603 | 641 | 678 | 752 | 826 |
| 2.8 | -4 | 128 | 161 | 217 | 262 | 299 | 331 | 357 | 368 | 379 | 399 | 415 |
|  | -2 | 134 | 171 | 236 | 292 | 342 | 386 | 427 | 446 | 463 | 497 | 527 |
|  | 0 | 140 | 180 | 255 | 324 | 387 | 446 | 502 | 529 | 556 | 607 | 656 |
|  | 2 | 145 | 189 | 273 | 351 | 426 | 497 | 566 | 599 | 632 | 698 | 760 |
|  | 4 | 150 | 197 | 287 | 374 | 457 | 538 | 617 | 656 | 694 | 770 | 843 |
| 3.0 | -4 | 133 | 167 | 225 | 273 | 313 | 346 | 375 | 387 | 399 | 420 | 439 |
| 1.0 | -2 | 138 | 176 | 244 | 303 | 355 | 401 | 444 | 463 | 482 | 517 | 550 |
|  | 0 | 144 | 186 | 263 | 333 | 399 | 460 | 517 | 545 | 573 | 626 | 676 |
|  | 2 | 149 | 194 | 280 | 360 | 437 | 509 | 580 | 614 | 648 | 714 | 778 |
|  | 4 | 154 | 202 | 294 | 382 | 467 | 550 | 630 | 669 | 708 | 785 | 860 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/35 – 3.0 bar.

Emitter Type: D5000 16 /35 – 1.0

Drip Line Diameter: 16/13.8 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 20 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 |
|  | -2 | 28 | 32 | 39 | 42 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 49 |
|  | 0 | 36 | 46 | 65 | 82 | 98 | 112 | 125 | 132 | 138 | 151 | 163 |
|  | 2 | 43 | 57 | 85 | 112 | 139 | 166 | 193 | 206 | 218 | 244 | 270 |
|  | 4 | 48 | 65 | 99 | 134 | 169 | 203 | 238 | 255 | 273 | 307 | 341 |
| 0.8 | -4 | 40 | 48 | 58 | 63 | 67 | 69 | 71 | 71 | 71 | 72 | 73 |
|  | -2 | 46 | 57 | 75 | 88 | 99 | 107 | 113 | 116 | 118 | 122 | 126 |
|  | 0 | 53 | 68 | 95 | 120 | 144 | 165 | 186 | 195 | 205 | 223 | 241 |
|  | 2 | 58 | 76 | 111 | 145 | 178 | 210 | 242 | 257 | 272 | 302 | 332 |
|  | 4 | 62 | 82 | 124 | 164 | 204 | 244 | 282 | 302 | 321 | 359 | 397 |
| 1.0 | -4 | 52 | 63 | 80 | 91 | 99 | 104 | 109 | 110 | 112 | 114 | 116 |
|  | -2 | 57 | 72 | 96 | 116 | 132 | 145 | 157 | 162 | 166 | 175 | 182 |
|  | 0 | 63 | 81 | 114 | 144 | 172 | 197 | 222 | 234 | 246 | 268 | 289 |
|  | 2 | 67 | 88 | 128 | 166 | 203 | 238 | 273 | 290 | 306 | 340 | 372 |
|  | 4 | 71 | 94 | 139 | 184 | 227 | 269 | 312 | 332 | 353 | 394 | 434 |
| 1.2 | -4 | 61 | 75 | 97 | 113 | 125 | 134 | 141 | 144 | 146 | 150 | 154 |
|  | -2 | 65 | 83 | 112 | 136 | 157 | 175 | 190 | 197 | 203 | 215 | 226 |
|  | 0 | 70 | 91 | 128 | 162 | 193 | 223 | 251 | 264 | 277 | 302 | 326 |
|  | 2 | 74 | 97 | 141 | 182 | 222 | 260 | 298 | 316 | 334 | 369 | 404 |
|  | 4 | 78 | 103 | 152 | 199 | 246 | 290 | 335 | 357 | 378 | 421 | 464 |
| 1.4 | -4 | 68 | 84 | 110 | 130 | 146 | 158 | 168 | 173 | 176 | 183 | 188 |
|  | -2 | 72 | 91 | 125 | 153 | 177 | 198 | 217 | 226 | 234 | 248 | 262 |
|  | 0 | 77 | 99 | 140 | 177 | 211 | 243 | 274 | 288 | 302 | 330 | 356 |
|  | 2 | 80 | 105 | 152 | 196 | 239 | 279 | 319 | 338 | 357 | 394 | 431 |
|  | 4 | 84 | 110 | 162 | 212 | 261 | 308 | 354 | 377 | 400 | 445 | 489 |
| 1.6 | -4 | 74 | 92 | 122 | 146 | 165 | 180 | 193 | 198 | 202 | 212 | 219 |
| 1.0 | -2 | 78 | 99 | 136 | 167 | 195 | 218 | 240 | 250 | 259 | 276 | 292 |
|  | 0 | 82 | 106 | 150 | 190 | 227 | 261 | 294 | 310 | 325 | 355 | 383 |
|  | 2 | 86 | 112 | 161 | 208 | 253 | 295 | 337 | 357 | 377 | 416 | 454 |
|  | 4 | 89 | 117 | 171 | 224 | 274 | 323 | 372 | 395 | 418 | 465 | 511 |
| 1.8 | -4 | 79 | 99 | 132 | 159 | 181 | 199 | 214 | 221 | 226 | 237 | 246 |
|  | -2 | 83 | 105 | 145 | 180 | 210 | 236 | 260 | 272 | 282 | 302 | 320 |
| 1.2 | 0 | 87 | 112 | 158 | 201 | 240 | 277 | 312 | 329 | 345 | 376 | 406 |
|  | 2 | 90 | 118 | 170 | 219 | 266 | 310 | 354 | 374 | 395 | 436 | 476 |
|  | 4 | 93 | 123 | 179 | 234 | 286 | 337 | 387 | 412 | 436 | 483 | 531 |
| 2.0 | -4 | 84 | 105 | 141 | 171 | 195 | 215 | 233 | 241 | 247 | 260 | 271 |
|  | -2 | 88 | 111 | 154 | 191 | 223 | 252 | 279 | 290 | 302 | 324 | 344 |
| 1.2 | 0 | 91 | 118 | 167 | 211 | 253 | 291 | 328 | 345 | 362 | 396 | 427 |
|  | 2 | 95 | 123 | 177 | 228 | 277 | 323 | 368 | 390 | 411 | 454 | 495 |
|  | 4 | 98 | 128 | 187 | 243 | 298 | 350 | 401 | 426 | 451 | 500 | 549 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/35– 3.0 bar.

Emitter Type: D5000 16 /35 – 1.0

Drip Line Diameter: 16/13.8 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 88 | 111 | 150 | 182 | 209 | 231 | 251 | 259 | 267 | 282 | 294 |
|  | -2 | 92 | 117 | 162 | 201 | 236 | 266 | 295 | 308 | 321 | 344 | 366 |
|  | 0 | 95 | 123 | 174 | 220 | 264 | 304 | 342 | 361 | 379 | 414 | 447 |
|  | 2 | 98 | 128 | 185 | 237 | 288 | 335 | 382 | 404 | 426 | 470 | 512 |
|  | 4 | 101 | 133 | 194 | 252 | 308 | 362 | 414 | 440 | 466 | 516 | 565 |
| 2.4 | -4 | 92 | 116 | 157 | 192 | 221 | 245 | 267 | 276 | 285 | 302 | 316 |
|  | -2 | 95 | 122 | 169 | 210 | 247 | 280 | 310 | 324 | 338 | 363 | 386 |
|  | 0 | 99 | 128 | 181 | 229 | 275 | 316 | 356 | 376 | 394 | 430 | 465 |
|  | 2 | 102 | 133 | 191 | 246 | 298 | 347 | 395 | 418 | 441 | 485 | 529 |
|  | 4 | 105 | 137 | 200 | 260 | 317 | 373 | 426 | 453 | 479 | 530 | 581 |
| 2.5 | -4 | 94 | 118 | 161 | 196 | 226 | 252 | 274 | 284 | 294 | 311 | 326 |
|  | -2 | 97 | 124 | 172 | 215 | 253 | 286 | 317 | 332 | 346 | 372 | 396 |
|  | 0 | 101 | 130 | 184 | 234 | 280 | 322 | 363 | 383 | 402 | 438 | 474 |
|  | 2 | 104 | 135 | 194 | 250 | 302 | 352 | 400 | 425 | 447 | 492 | 537 |
|  | 4 | 107 | 140 | 203 | 263 | 322 | 377 | 432 | 459 | 486 | 537 | 588 |
| 2.6 | -4 | 96 | 121 | 164 | 201 | 232 | 259 | 281 | 292 | 302 | 320 | 336 |
|  | -2 | 99 | 126 | 176 | 219 | 258 | 292 | 324 | 339 | 353 | 380 | 405 |
|  | 0 | 102 | 132 | 187 | 238 | 284 | 328 | 369 | 389 | 408 | 446 | 482 |
|  | 2 | 105 | 137 | 197 | 253 | 307 | 358 | 407 | 431 | 454 | 500 | 544 |
|  | 4 | 108 | 142 | 206 | 267 | 326 | 383 | 438 | 465 | 491 | 545 | 596 |
| 2.8 | -4 | 99 | 125 | 171 | 209 | 242 | 271 | 295 | 307 | 318 | 337 | 354 |
|  | -2 | 102 | 131 | 182 | 227 | 268 | 304 | 337 | 353 | 368 | 396 | 423 |
|  | 0 | 106 | 136 | 193 | 245 | 294 | 338 | 381 | 402 | 422 | 461 | 498 |
|  | 2 | 109 | 141 | 203 | 261 | 316 | 368 | 418 | 443 | 466 | 513 | 559 |
|  | 4 | 111 | 146 | 212 | 274 | 334 | 392 | 449 | 476 | 503 | 557 | 610 |
| 3.0 | -4 | 102 | 129 | 177 | 218 | 252 | 282 | 309 | 321 | 332 | 353 | 372 |
| 1.0 | -2 | 105 | 135 | 188 | 235 | 277 | 315 | 349 | 366 | 382 | 411 | 440 |
|  | 0 | 109 | 140 | 199 | 252 | 302 | 349 | 393 | 414 | 434 | 474 | 513 |
|  | 2 | 112 | 145 | 208 | 268 | 324 | 377 | 428 | 454 | 478 | 527 | 573 |
|  | 4 | 114 | 149 | 217 | 281 | 342 | 401 | 459 | 487 | 514 | 570 | 623 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/35 – 3.0 bar.

Emitter Type: D5000 16 /35 – 1.5

Drip Line Diameter: 16/13.8 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 18 | 20 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | -2 | 23 | 27 | 34 | 38 | 41 | 43 | 45 | 45 | 46 | 47 | 47 |
|  | 0 | 28 | 35 | 50 | 63 | 75 | 86 | 97 | 102 | 106 | 116 | 125 |
|  | 2 | 32 | 42 | 62 | 82 | 101 | 120 | 139 | 148 | 157 | 175 | 193 |
|  | 4 | 35 | 47 | 71 | 96 | 120 | 144 | 168 | 180 | 192 | 215 | 239 |
| 0.8 | -4 | 33 | 40 | 50 | 57 | 61 | 64 | 67 | 68 | 68 | 69 | 71 |
|  | -2 | 37 | 46 | 61 | 73 | 83 | 91 | 98 | 101 | 104 | 109 | 113 |
|  | 0 | 40 | 52 | 73 | 92 | 111 | 127 | 143 | 150 | 158 | 172 | 186 |
|  | 2 | 43 | 57 | 83 | 108 | 132 | 155 | 177 | 188 | 199 | 221 | 242 |
|  | 4 | 46 | 61 | 91 | 120 | 148 | 176 | 204 | 217 | 230 | 257 | 284 |
| 1.0 | -4 | 42 | 51 | 67 | 78 | 87 | 94 | 99 | 101 | 103 | 106 | 109 |
|  | -2 | 45 | 57 | 77 | 94 | 108 | 121 | 132 | 137 | 141 | 149 | 157 |
|  | 0 | 48 | 62 | 87 | 110 | 132 | 152 | 171 | 180 | 189 | 206 | 223 |
|  | 2 | 51 | 66 | 96 | 124 | 151 | 177 | 202 | 215 | 226 | 251 | 274 |
|  | 4 | 53 | 70 | 103 | 135 | 166 | 197 | 227 | 242 | 256 | 285 | 314 |
| 1.2 | -4 | 48 | 60 | 80 | 95 | 107 | 116 | 125 | 128 | 131 | 137 | 141 |
|  | -2 | 51 | 65 | 89 | 109 | 127 | 142 | 156 | 163 | 169 | 180 | 190 |
|  | 0 | 54 | 69 | 98 | 124 | 149 | 171 | 193 | 203 | 213 | 232 | 251 |
|  | 2 | 56 | 73 | 106 | 137 | 166 | 194 | 222 | 235 | 248 | 274 | 299 |
|  | 4 | 58 | 77 | 113 | 147 | 181 | 213 | 245 | 261 | 276 | 307 | 337 |
| 1.4 | -4 | 53 | 67 | 90 | 108 | 123 | 136 | 146 | 150 | 154 | 162 | 168 |
|  | -2 | 56 | 71 | 98 | 122 | 142 | 160 | 176 | 185 | 191 | 205 | 217 |
|  | 0 | 59 | 76 | 107 | 136 | 162 | 187 | 211 | 222 | 233 | 254 | 275 |
|  | 2 | 61 | 79 | 115 | 148 | 179 | 209 | 238 | 252 | 266 | 293 | 320 |
|  | 4 | 63 | 83 | 121 | 158 | 193 | 227 | 260 | 277 | 293 | 325 | 357 |
| 1.6 | -4 | 58 | 73 | 98 | 119 | 137 | 152 | 164 | 170 | 175 | 185 | 192 |
| 1.0 | -2 | 60 | 77 | 107 | 132 | 155 | 175 | 194 | 203 | 210 | 226 | 240 |
|  | 0 | 63 | 81 | 115 | 146 | 174 | 201 | 226 | 238 | 250 | 273 | 295 |
|  | 2 | 65 | 85 | 122 | 157 | 190 | 222 | 252 | 267 | 282 | 311 | 339 |
|  | 4 | 67 | 88 | 128 | 166 | 204 | 239 | 274 | 291 | 308 | 341 | 374 |
| 1.8 | -4 | 62 | 78 | 106 | 129 | 149 | 166 | 181 | 187 | 193 | 204 | 214 |
|  | -2 | 64 | 82 | 114 | 142 | 167 | 189 | 209 | 218 | 228 | 245 | 261 |
| 1.2 | 0 | 67 | 86 | 122 | 154 | 185 | 213 | 239 | 253 | 265 | 290 | 313 |
|  | 2 | 69 | 89 | 128 | 165 | 200 | 233 | 265 | 281 | 296 | 326 | 355 |
|  | 4 | 70 | 92 | 134 | 174 | 213 | 250 | 286 | 304 | 322 | 356 | 390 |
| 2.0 | -4 | 65 | 83 | 113 | 138 | 160 | 178 | 195 | 203 | 209 | 221 | 233 |
|  | -2 | 68 | 86 | 120 | 150 | 177 | 200 | 223 | 233 | 243 | 262 | 279 |
| 1.2 | 0 | 70 | 90 | 128 | 162 | 194 | 224 | 252 | 266 | 279 | 304 | 329 |
|  | 2 | 72 | 93 | 134 | 172 | 209 | 244 | 277 | 293 | 309 | 340 | 370 |
|  | 4 | 74 | 96 | 140 | 182 | 222 | 260 | 298 | 316 | 334 | 369 | 404 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/35– 3.0 bar.

Emitter Type: D5000 16 /35 – 1.5

Drip Line Diameter: 16/13.8 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 69 | 87 | 119 | 146 | 170 | 190 | 208 | 216 | 224 | 239 | 251 |
|  | -2 | 71 | 91 | 126 | 158 | 186 | 212 | 235 | 246 | 257 | 277 | 296 |
|  | 0 | 73 | 94 | 134 | 170 | 203 | 234 | 263 | 278 | 291 | 319 | 344 |
|  | 2 | 75 | 97 | 140 | 180 | 217 | 253 | 288 | 305 | 321 | 353 | 384 |
|  | 4 | 77 | 100 | 145 | 188 | 230 | 269 | 307 | 326 | 345 | 382 | 417 |
| 2.4 | -4 | 72 | 91 | 125 | 154 | 179 | 200 | 220 | 229 | 238 | 253 | 267 |
|  | -2 | 74 | 94 | 132 | 165 | 195 | 221 | 246 | 258 | 270 | 291 | 311 |
|  | 0 | 76 | 98 | 139 | 176 | 211 | 244 | 274 | 289 | 303 | 331 | 358 |
|  | 2 | 78 | 101 | 145 | 186 | 225 | 262 | 298 | 314 | 331 | 365 | 397 |
|  | 4 | 79 | 104 | 150 | 194 | 237 | 278 | 317 | 336 | 355 | 393 | 430 |
| 2.5 | -4 | 73 | 93 | 128 | 157 | 183 | 206 | 226 | 235 | 244 | 260 | 275 |
|  | -2 | 75 | 96 | 134 | 168 | 199 | 226 | 252 | 264 | 275 | 298 | 318 |
|  | 0 | 77 | 100 | 141 | 179 | 215 | 248 | 279 | 294 | 309 | 338 | 365 |
|  | 2 | 79 | 103 | 147 | 189 | 229 | 266 | 302 | 320 | 337 | 371 | 403 |
|  | 4 | 81 | 105 | 153 | 198 | 241 | 281 | 321 | 341 | 361 | 399 | 435 |
| 2.6 | -4 | 74 | 95 | 130 | 160 | 187 | 211 | 232 | 241 | 250 | 267 | 282 |
|  | -2 | 76 | 98 | 137 | 171 | 203 | 231 | 257 | 269 | 282 | 304 | 325 |
|  | 0 | 78 | 101 | 144 | 182 | 219 | 252 | 284 | 299 | 314 | 343 | 371 |
|  | 2 | 80 | 104 | 150 | 192 | 232 | 270 | 307 | 325 | 342 | 376 | 409 |
|  | 4 | 82 | 107 | 155 | 200 | 244 | 286 | 326 | 346 | 366 | 403 | 441 |
| 2.8 | -4 | 77 | 98 | 135 | 167 | 195 | 220 | 242 | 252 | 262 | 280 | 296 |
|  | -2 | 79 | 101 | 142 | 178 | 210 | 240 | 267 | 280 | 293 | 316 | 339 |
|  | 0 | 81 | 104 | 148 | 188 | 226 | 260 | 293 | 309 | 325 | 355 | 383 |
|  | 2 | 83 | 107 | 154 | 198 | 239 | 278 | 316 | 334 | 351 | 387 | 421 |
|  | 4 | 84 | 110 | 159 | 206 | 251 | 293 | 335 | 355 | 374 | 414 | 452 |
| 3.0 | -4 | 79 | 101 | 140 | 173 | 203 | 229 | 252 | 263 | 273 | 293 | 310 |
| 1.0 | -2 | 81 | 104 | 146 | 183 | 217 | 248 | 277 | 290 | 303 | 328 | 351 |
|  | 0 | 83 | 107 | 152 | 194 | 232 | 268 | 302 | 318 | 334 | 365 | 395 |
|  | 2 | 85 | 110 | 158 | 203 | 245 | 285 | 323 | 343 | 361 | 397 | 431 |
|  | 4 | 86 | 113 | 163 | 211 | 257 | 300 | 342 | 363 | 383 | 423 | 462 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/35 – 3.0 bar.

Emitter Type: D5000 16 /35 – 2.0

Drip Line Diameter: 16/13.8 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 2.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 16 | 19 | 21 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | -2 | 19 | 24 | 30 | 35 | 38 | 40 | 42 | 43 | 43 | 45 | 46 |
|  | 0 | 23 | 29 | 41 | 52 | 62 | 71 | 81 | 85 | 89 | 96 | 104 |
|  | 2 | 26 | 34 | 50 | 66 | 81 | 95 | 110 | 118 | 125 | 139 | 153 |
|  | 4 | 28 | 37 | 56 | 76 | 95 | 113 | 132 | 141 | 150 | 168 | 187 |
| 0.8 | -4 | 28 | 35 | 44 | 51 | 57 | 60 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 |
|  | -2 | 31 | 39 | 52 | 63 | 73 | 80 | 88 | 90 | 93 | 98 | 103 |
|  | 0 | 33 | 43 | 61 | 77 | 92 | 106 | 118 | 125 | 131 | 143 | 154 |
|  | 2 | 35 | 46 | 68 | 87 | 107 | 125 | 143 | 152 | 161 | 177 | 194 |
|  | 4 | 37 | 49 | 73 | 96 | 119 | 140 | 162 | 173 | 183 | 204 | 225 |
| 1.0 | -4 | 35 | 44 | 58 | 69 | 78 | 85 | 90 | 93 | 95 | 99 | 102 |
|  | -2 | 38 | 48 | 65 | 80 | 93 | 104 | 114 | 119 | 123 | 131 | 139 |
|  | 0 | 40 | 51 | 72 | 92 | 110 | 126 | 142 | 149 | 157 | 171 | 185 |
|  | 2 | 42 | 54 | 78 | 101 | 123 | 144 | 164 | 174 | 184 | 203 | 222 |
|  | 4 | 43 | 57 | 83 | 109 | 134 | 158 | 181 | 194 | 205 | 228 | 250 |
| 1.2 | -4 | 41 | 51 | 68 | 82 | 94 | 104 | 112 | 116 | 118 | 124 | 130 |
|  | -2 | 43 | 54 | 75 | 93 | 109 | 122 | 134 | 140 | 146 | 157 | 166 |
|  | 0 | 45 | 57 | 81 | 103 | 123 | 142 | 160 | 169 | 177 | 193 | 209 |
|  | 2 | 46 | 60 | 87 | 112 | 136 | 158 | 181 | 191 | 202 | 222 | 243 |
|  | 4 | 48 | 63 | 92 | 119 | 146 | 172 | 197 | 209 | 222 | 246 | 270 |
| 1.4 | -4 | 41 | 51 | 68 | 82 | 94 | 104 | 112 | 116 | 118 | 124 | 130 |
|  | -2 | 43 | 54 | 75 | 93 | 109 | 122 | 134 | 140 | 146 | 157 | 166 |
|  | 0 | 45 | 57 | 81 | 103 | 123 | 142 | 160 | 169 | 177 | 193 | 209 |
|  | 2 | 46 | 60 | 87 | 112 | 136 | 158 | 181 | 191 | 202 | 222 | 243 |
|  | 4 | 48 | 63 | 92 | 119 | 146 | 172 | 197 | 209 | 222 | 246 | 270 |
| 1.6 | -4 | 49 | 62 | 84 | 102 | 119 | 133 | 144 | 150 | 155 | 165 | 173 |
| 1.0 | -2 | 50 | 64 | 89 | 112 | 132 | 149 | 165 | 173 | 180 | 194 | 207 |
|  | 0 | 52 | 67 | 95 | 121 | 145 | 167 | 188 | 198 | 207 | 227 | 245 |
|  | 2 | 53 | 70 | 100 | 128 | 156 | 181 | 206 | 218 | 230 | 253 | 276 |
|  | 4 | 55 | 72 | 104 | 135 | 165 | 194 | 222 | 236 | 249 | 275 | 301 |
| 1.8 | -4 | 52 | 66 | 90 | 111 | 129 | 144 | 158 | 164 | 170 | 181 | 190 |
|  | -2 | 53 | 68 | 95 | 119 | 141 | 160 | 178 | 186 | 194 | 210 | 224 |
| 1.2 | 0 | 55 | 71 | 101 | 128 | 153 | 176 | 199 | 210 | 220 | 240 | 260 |
|  | 2 | 56 | 73 | 106 | 136 | 164 | 191 | 217 | 230 | 242 | 266 | 290 |
|  | 4 | 58 | 76 | 110 | 142 | 173 | 203 | 232 | 246 | 260 | 288 | 315 |
| 2.0 | -4 | 55 | 70 | 96 | 118 | 138 | 154 | 169 | 176 | 183 | 195 | 206 |
|  | -2 | 56 | 72 | 101 | 126 | 149 | 170 | 189 | 198 | 206 | 223 | 239 |
| 1.2 | 0 | 58 | 75 | 106 | 134 | 161 | 186 | 209 | 221 | 232 | 253 | 273 |
|  | 2 | 59 | 77 | 110 | 142 | 172 | 199 | 227 | 240 | 253 | 278 | 302 |
|  | 4 | 61 | 79 | 114 | 148 | 180 | 211 | 242 | 256 | 270 | 299 | 327 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/35 – 3.0 bar.

Emitter Type: D5000 16 /35 – 2.0

Drip Line Diameter: 16/13.8 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 2.0lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 58 | 73 | 101 | 124 | 146 | 164 | 180 | 188 | 195 | 209 | 221 |
|  | -2 | 59 | 75 | 106 | 132 | 157 | 179 | 199 | 209 | 218 | 236 | 252 |
|  | 0 | 60 | 78 | 111 | 140 | 168 | 194 | 218 | 230 | 242 | 265 | 286 |
|  | 2 | 62 | 80 | 115 | 148 | 178 | 208 | 235 | 249 | 262 | 289 | 314 |
|  | 4 | 63 | 82 | 119 | 154 | 187 | 219 | 250 | 265 | 280 | 309 | 338 |
| 2.4 | -4 | 60 | 76 | 105 | 130 | 153 | 172 | 190 | 198 | 206 | 221 | 234 |
|  | -2 | 61 | 79 | 110 | 138 | 164 | 187 | 209 | 219 | 229 | 248 | 265 |
|  | 0 | 63 | 81 | 115 | 146 | 175 | 202 | 228 | 240 | 252 | 275 | 297 |
|  | 2 | 64 | 83 | 119 | 153 | 185 | 215 | 244 | 258 | 272 | 299 | 325 |
|  | 4 | 65 | 85 | 123 | 159 | 193 | 226 | 258 | 273 | 289 | 319 | 348 |
| 2.5 | -4 | 61 | 78 | 108 | 134 | 156 | 176 | 195 | 203 | 211 | 227 | 240 |
|  | -2 | 62 | 80 | 112 | 141 | 167 | 191 | 213 | 224 | 234 | 253 | 271 |
|  | 0 | 64 | 82 | 117 | 149 | 178 | 206 | 232 | 245 | 257 | 280 | 303 |
|  | 2 | 65 | 84 | 121 | 155 | 188 | 218 | 248 | 262 | 276 | 303 | 330 |
|  | 4 | 66 | 86 | 125 | 161 | 196 | 229 | 262 | 278 | 293 | 323 | 353 |
| 2.6 | -4 | 62 | 79 | 110 | 136 | 160 | 181 | 200 | 208 | 216 | 232 | 246 |
|  | -2 | 64 | 81 | 114 | 144 | 170 | 194 | 217 | 228 | 238 | 258 | 277 |
|  | 0 | 65 | 84 | 119 | 151 | 181 | 209 | 236 | 248 | 261 | 285 | 308 |
|  | 2 | 66 | 86 | 123 | 158 | 191 | 222 | 251 | 266 | 280 | 308 | 335 |
|  | 4 | 67 | 88 | 127 | 164 | 199 | 233 | 265 | 281 | 297 | 328 | 358 |
| 2.8 | -4 | 64 | 82 | 114 | 142 | 166 | 188 | 208 | 217 | 226 | 242 | 258 |
|  | -2 | 66 | 84 | 118 | 149 | 177 | 202 | 225 | 236 | 247 | 268 | 287 |
|  | 0 | 67 | 86 | 123 | 156 | 187 | 216 | 244 | 257 | 270 | 294 | 318 |
|  | 2 | 68 | 88 | 127 | 162 | 196 | 228 | 259 | 274 | 289 | 317 | 345 |
|  | 4 | 69 | 90 | 131 | 168 | 205 | 239 | 272 | 289 | 305 | 337 | 367 |
| 3.0 | -4 | 66 | 85 | 118 | 146 | 172 | 195 | 216 | 226 | 235 | 253 | 269 |
| 1.0 | -2 | 68 | 87 | 122 | 154 | 182 | 209 | 233 | 245 | 256 | 277 | 298 |
|  | 0 | 69 | 89 | 126 | 161 | 193 | 223 | 251 | 264 | 278 | 303 | 328 |
|  | 2 | 70 | 91 | 130 | 167 | 202 | 235 | 266 | 281 | 296 | 325 | 354 |
|  | 4 | 71 | 93 | 134 | 173 | 210 | 245 | 279 | 296 | 312 | 345 | 376 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/35 – 3.0 bar.

Emitter Type: D5000 16 /35 – 3.5

Drip Line Diameter: 16/13.8 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 3.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.8 | -4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 | -4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | -4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | -4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | -4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | -4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | -4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/35 – 3.0 bar.

Emitter Type: D5000 16 /35 – 3.5

Drip Line Diameter: 16/13.8 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 3.5lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | -4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | -4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | -4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | -4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | -4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/35 – 3.0 bar.

Emitter Type: D5000 16 /40 – 0.65

Drip Line Diameter: 16/13.8 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 0.65 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
|  | -2 | 33 | 38 | 43 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 |
|  | 0 | 47 | 61 | 86 | 108 | 128 | 146 | 165 | 173 | 182 | 198 | 214 |
|  | 2 | 59 | 79 | 119 | 158 | 198 | 236 | 275 | 294 | 313 | 351 | 389 |
|  | 4 | 67 | 92 | 142 | 193 | 244 | 296 | 347 | 373 | 398 | 450 | 501 |
| 0.8 | -4 | 49 | 56 | 64 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
|  | -2 | 59 | 71 | 91 | 104 | 114 | 121 | 126 | 128 | 130 | 133 | 135 |
|  | 0 | 69 | 89 | 125 | 158 | 189 | 217 | 244 | 257 | 270 | 293 | 317 |
|  | 2 | 79 | 104 | 153 | 200 | 247 | 293 | 337 | 359 | 382 | 425 | 468 |
|  | 4 | 85 | 115 | 173 | 231 | 289 | 347 | 403 | 432 | 460 | 517 | 572 |
| 1.0 | -4 | 65 | 77 | 93 | 103 | 109 | 113 | 116 | 116 | 118 | 119 | 120 |
|  | -2 | 74 | 91 | 120 | 142 | 159 | 172 | 183 | 188 | 192 | 199 | 205 |
|  | 0 | 83 | 107 | 150 | 190 | 226 | 260 | 292 | 308 | 323 | 353 | 380 |
|  | 2 | 91 | 119 | 175 | 228 | 279 | 329 | 378 | 402 | 426 | 473 | 519 |
|  | 4 | 97 | 129 | 194 | 256 | 319 | 380 | 441 | 471 | 501 | 561 | 619 |
| 1.2 | -4 | 77 | 92 | 116 | 131 | 142 | 149 | 154 | 156 | 158 | 160 | 163 |
|  | -2 | 85 | 106 | 141 | 169 | 193 | 211 | 228 | 234 | 241 | 252 | 262 |
|  | 0 | 93 | 120 | 169 | 213 | 255 | 293 | 329 | 347 | 365 | 398 | 429 |
|  | 2 | 100 | 132 | 191 | 249 | 304 | 358 | 410 | 436 | 461 | 511 | 560 |
|  | 4 | 106 | 141 | 209 | 276 | 342 | 407 | 470 | 502 | 533 | 595 | 657 |
| 1.4 | -4 | 86 | 105 | 134 | 155 | 170 | 181 | 188 | 192 | 194 | 199 | 203 |
|  | -2 | 94 | 118 | 159 | 192 | 220 | 244 | 264 | 272 | 281 | 296 | 309 |
|  | 0 | 101 | 131 | 184 | 233 | 278 | 320 | 360 | 379 | 398 | 435 | 469 |
|  | 2 | 108 | 142 | 206 | 267 | 326 | 382 | 437 | 464 | 490 | 544 | 595 |
|  | 4 | 114 | 151 | 223 | 293 | 362 | 429 | 496 | 528 | 561 | 625 | 689 |
| 1.6 | -4 | 94 | 116 | 150 | 175 | 194 | 208 | 219 | 224 | 228 | 235 | 240 |
| 1.0 | -2 | 101 | 128 | 173 | 211 | 244 | 271 | 295 | 305 | 316 | 334 | 351 |
|  | 0 | 109 | 140 | 197 | 250 | 299 | 344 | 386 | 407 | 428 | 467 | 504 |
|  | 2 | 115 | 151 | 218 | 282 | 344 | 403 | 461 | 489 | 517 | 572 | 625 |
|  | 4 | 121 | 159 | 235 | 308 | 380 | 449 | 517 | 551 | 585 | 652 | 717 |
| 1.8 | -4 | 101 | 125 | 164 | 193 | 216 | 233 | 247 | 253 | 258 | 267 | 274 |
|  | -2 | 108 | 137 | 186 | 228 | 264 | 295 | 322 | 335 | 346 | 368 | 387 |
| 1.2 | 0 | 115 | 148 | 209 | 265 | 317 | 365 | 410 | 432 | 454 | 496 | 535 |
|  | 2 | 121 | 158 | 229 | 296 | 361 | 422 | 482 | 511 | 540 | 597 | 652 |
|  | 4 | 127 | 167 | 245 | 321 | 395 | 467 | 538 | 572 | 606 | 675 | 742 |
| 2.0 | -4 | 108 | 134 | 177 | 210 | 236 | 256 | 272 | 280 | 286 | 297 | 306 |
|  | -2 | 114 | 145 | 198 | 243 | 283 | 317 | 347 | 361 | 374 | 398 | 420 |
| 1.2 | 0 | 121 | 156 | 220 | 279 | 333 | 383 | 432 | 455 | 478 | 521 | 563 |
|  | 2 | 127 | 166 | 239 | 309 | 376 | 439 | 501 | 531 | 561 | 620 | 677 |
|  | 4 | 132 | 174 | 255 | 333 | 409 | 483 | 556 | 591 | 626 | 697 | 765 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/40 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 16 /40 – 0.65

Drip Line Diameter: 16/13.8 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 0.65 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 113 | 142 | 188 | 224 | 253 | 277 | 296 | 305 | 312 | 325 | 336 |
|  | -2 | 120 | 152 | 209 | 257 | 299 | 336 | 369 | 384 | 398 | 426 | 450 |
|  | 0 | 126 | 163 | 230 | 291 | 348 | 401 | 452 | 476 | 499 | 545 | 589 |
|  | 2 | 132 | 172 | 248 | 320 | 389 | 455 | 519 | 550 | 581 | 641 | 700 |
|  | 4 | 137 | 180 | 264 | 344 | 423 | 498 | 573 | 609 | 645 | 716 | 787 |
| 2.4 | -4 | 119 | 149 | 198 | 238 | 270 | 296 | 318 | 327 | 336 | 351 | 364 |
|  | -2 | 125 | 159 | 218 | 270 | 315 | 354 | 390 | 407 | 422 | 451 | 477 |
|  | 0 | 131 | 169 | 239 | 303 | 362 | 417 | 469 | 494 | 520 | 567 | 613 |
|  | 2 | 137 | 178 | 257 | 331 | 402 | 470 | 536 | 568 | 599 | 661 | 721 |
|  | 4 | 142 | 186 | 272 | 355 | 435 | 512 | 588 | 626 | 662 | 735 | 807 |
| 2.5 | -4 | 121 | 152 | 203 | 244 | 278 | 305 | 328 | 338 | 347 | 364 | 377 |
|  | -2 | 127 | 162 | 223 | 276 | 322 | 363 | 400 | 416 | 433 | 463 | 490 |
|  | 0 | 133 | 172 | 243 | 308 | 369 | 425 | 478 | 503 | 530 | 578 | 624 |
|  | 2 | 139 | 181 | 261 | 336 | 408 | 477 | 543 | 576 | 608 | 671 | 732 |
|  | 4 | 144 | 189 | 276 | 360 | 441 | 519 | 596 | 633 | 670 | 744 | 816 |
| 2.6 | -4 | 124 | 155 | 208 | 250 | 285 | 314 | 337 | 348 | 358 | 375 | 390 |
|  | -2 | 130 | 165 | 227 | 282 | 329 | 371 | 409 | 427 | 443 | 474 | 503 |
|  | 0 | 135 | 175 | 248 | 314 | 375 | 432 | 487 | 512 | 538 | 588 | 635 |
|  | 2 | 141 | 184 | 265 | 342 | 414 | 484 | 551 | 584 | 616 | 680 | 741 |
|  | 4 | 146 | 192 | 280 | 364 | 446 | 526 | 603 | 641 | 678 | 752 | 826 |
| 2.8 | -4 | 128 | 161 | 217 | 262 | 299 | 331 | 357 | 368 | 379 | 399 | 415 |
|  | -2 | 134 | 171 | 236 | 292 | 342 | 386 | 427 | 446 | 463 | 497 | 527 |
|  | 0 | 140 | 180 | 255 | 324 | 387 | 446 | 502 | 529 | 556 | 607 | 656 |
|  | 2 | 145 | 189 | 273 | 351 | 426 | 497 | 566 | 599 | 632 | 698 | 760 |
|  | 4 | 150 | 197 | 287 | 374 | 457 | 538 | 617 | 656 | 694 | 770 | 843 |
| 3.0 | -4 | 133 | 167 | 225 | 273 | 313 | 346 | 375 | 387 | 399 | 420 | 439 |
| 1.0 | -2 | 138 | 176 | 244 | 303 | 355 | 401 | 444 | 463 | 482 | 517 | 550 |
|  | 0 | 144 | 186 | 263 | 333 | 399 | 460 | 517 | 545 | 573 | 626 | 676 |
|  | 2 | 149 | 194 | 280 | 360 | 437 | 509 | 580 | 614 | 648 | 714 | 778 |
|  | 4 | 154 | 202 | 294 | 382 | 467 | 550 | 630 | 669 | 708 | 785 | 860 |
| 3.2 | -4 | 137 | 172 | 233 | 283 | 326 | 361 | 391 | 405 | 418 | 441 | 461 |
|  | -2 | 142 | 182 | 252 | 313 | 367 | 415 | 459 | 480 | 499 | 536 | 571 |
|  | 0 | 148 | 191 | 270 | 342 | 410 | 472 | 531 | 560 | 589 | 643 | 694 |
|  | 2 | 153 | 199 | 287 | 369 | 447 | 521 | 593 | 628 | 662 | 730 | 796 |
|  | 4 | 157 | 206 | 301 | 390 | 477 | 561 | 643 | 683 | 722 | 800 | 877 |
| 3.4 | -4 | 141 | 178 | 241 | 293 | 338 | 375 | 407 | 422 | 436 | 460 | 482 |
|  | -2 | 146 | 187 | 259 | 322 | 378 | 428 | 475 | 496 | 517 | 555 | 591 |
|  | 0 | 151 | 195 | 277 | 351 | 420 | 484 | 545 | 575 | 604 | 659 | 712 |
|  | 2 | 157 | 204 | 293 | 377 | 457 | 532 | 606 | 641 | 676 | 745 | 812 |
|  | 4 | 161 | 211 | 307 | 398 | 487 | 572 | 655 | 695 | 735 | 815 | 892 |
| 3.5 | -4 | 143 | 180 | 245 | 298 | 343 | 382 | 415 | 431 | 444 | 470 | 492 |
| 1.0 | -2 | 148 | 189 | 262 | 326 | 384 | 435 | 482 | 503 | 525 | 564 | 601 |
|  | 0 | 153 | 198 | 280 | 355 | 425 | 490 | 552 | 581 | 611 | 667 | 721 |
|  | 2 | 158 | 206 | 296 | 381 | 461 | 538 | 612 | 648 | 683 | 752 | 820 |
|  | 4 | 163 | 213 | 310 | 402 | 491 | 577 | 660 | 701 | 742 | 822 | 900 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/40– 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 16 /40 – 1.0

Drip Line Diameter: 16/13.8 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 20 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 |
|  | -2 | 28 | 32 | 39 | 42 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 49 |
|  | 0 | 36 | 46 | 65 | 82 | 98 | 112 | 125 | 132 | 138 | 151 | 163 |
|  | 2 | 43 | 57 | 85 | 112 | 139 | 166 | 193 | 206 | 218 | 244 | 270 |
|  | 4 | 48 | 65 | 99 | 134 | 169 | 203 | 238 | 255 | 273 | 307 | 341 |
| 0.8 | -4 | 40 | 48 | 58 | 63 | 67 | 69 | 71 | 71 | 71 | 72 | 73 |
|  | -2 | 46 | 57 | 75 | 88 | 99 | 107 | 113 | 116 | 118 | 122 | 126 |
|  | 0 | 53 | 68 | 95 | 120 | 144 | 165 | 186 | 195 | 205 | 223 | 241 |
|  | 2 | 58 | 76 | 111 | 145 | 178 | 210 | 242 | 257 | 272 | 302 | 332 |
|  | 4 | 62 | 82 | 124 | 164 | 204 | 244 | 282 | 302 | 321 | 359 | 397 |
| 1.0 | -4 | 52 | 63 | 80 | 91 | 99 | 104 | 109 | 110 | 112 | 114 | 116 |
|  | -2 | 57 | 72 | 96 | 116 | 132 | 145 | 157 | 162 | 166 | 175 | 182 |
|  | 0 | 63 | 81 | 114 | 144 | 172 | 197 | 222 | 234 | 246 | 268 | 289 |
|  | 2 | 67 | 88 | 128 | 166 | 203 | 238 | 273 | 290 | 306 | 340 | 372 |
|  | 4 | 71 | 94 | 139 | 184 | 227 | 269 | 312 | 332 | 353 | 394 | 434 |
| 1.2 | -4 | 61 | 75 | 97 | 113 | 125 | 134 | 141 | 144 | 146 | 150 | 154 |
|  | -2 | 65 | 83 | 112 | 136 | 157 | 175 | 190 | 197 | 203 | 215 | 226 |
|  | 0 | 70 | 91 | 128 | 162 | 193 | 223 | 251 | 264 | 277 | 302 | 326 |
|  | 2 | 74 | 97 | 141 | 182 | 222 | 260 | 298 | 316 | 334 | 369 | 404 |
|  | 4 | 78 | 103 | 152 | 199 | 246 | 290 | 335 | 357 | 378 | 421 | 464 |
| 1.4 | -4 | 68 | 84 | 110 | 130 | 146 | 158 | 168 | 173 | 176 | 183 | 188 |
|  | -2 | 72 | 91 | 125 | 153 | 177 | 198 | 217 | 226 | 234 | 248 | 262 |
|  | 0 | 77 | 99 | 140 | 177 | 211 | 243 | 274 | 288 | 302 | 330 | 356 |
|  | 2 | 80 | 105 | 152 | 196 | 239 | 279 | 319 | 338 | 357 | 394 | 431 |
|  | 4 | 84 | 110 | 162 | 212 | 261 | 308 | 354 | 377 | 400 | 445 | 489 |
| 1.6 | -4 | 74 | 92 | 122 | 146 | 165 | 180 | 193 | 198 | 202 | 212 | 219 |
| 1.0 | -2 | 78 | 99 | 136 | 167 | 195 | 218 | 240 | 250 | 259 | 276 | 292 |
|  | 0 | 82 | 106 | 150 | 190 | 227 | 261 | 294 | 310 | 325 | 355 | 383 |
|  | 2 | 86 | 112 | 161 | 208 | 253 | 295 | 337 | 357 | 377 | 416 | 454 |
|  | 4 | 89 | 117 | 171 | 224 | 274 | 323 | 372 | 395 | 418 | 465 | 511 |
| 1.8 | -4 | 79 | 99 | 132 | 159 | 181 | 199 | 214 | 221 | 226 | 237 | 246 |
|  | -2 | 83 | 105 | 145 | 180 | 210 | 236 | 260 | 272 | 282 | 302 | 320 |
| 1.2 | 0 | 87 | 112 | 158 | 201 | 240 | 277 | 312 | 329 | 345 | 376 | 406 |
|  | 2 | 90 | 118 | 170 | 219 | 266 | 310 | 354 | 374 | 395 | 436 | 476 |
|  | 4 | 93 | 123 | 179 | 234 | 286 | 337 | 387 | 412 | 436 | 483 | 531 |
| 2.0 | -4 | 84 | 105 | 141 | 171 | 195 | 215 | 233 | 241 | 247 | 260 | 271 |
|  | -2 | 88 | 111 | 154 | 191 | 223 | 252 | 279 | 290 | 302 | 324 | 344 |
| 1.2 | 0 | 91 | 118 | 167 | 211 | 253 | 291 | 328 | 345 | 362 | 396 | 427 |
|  | 2 | 95 | 123 | 177 | 228 | 277 | 323 | 368 | 390 | 411 | 454 | 495 |
|  | 4 | 98 | 128 | 187 | 243 | 298 | 350 | 401 | 426 | 451 | 500 | 549 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/40 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 16 /40 – 1.0

Drip Line Diameter: 16/13.8 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.0lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 88 | 111 | 150 | 182 | 209 | 231 | 251 | 259 | 267 | 282 | 294 |
|  | -2 | 92 | 117 | 162 | 201 | 236 | 266 | 295 | 308 | 321 | 344 | 366 |
|  | 0 | 95 | 123 | 174 | 220 | 264 | 304 | 342 | 361 | 379 | 414 | 447 |
|  | 2 | 98 | 128 | 185 | 237 | 288 | 335 | 382 | 404 | 426 | 470 | 512 |
|  | 4 | 101 | 133 | 194 | 252 | 308 | 362 | 414 | 440 | 466 | 516 | 565 |
| 2.4 | -4 | 92 | 116 | 157 | 192 | 221 | 245 | 267 | 276 | 285 | 302 | 316 |
|  | -2 | 95 | 122 | 169 | 210 | 247 | 280 | 310 | 324 | 338 | 363 | 386 |
|  | 0 | 99 | 128 | 181 | 229 | 275 | 316 | 356 | 376 | 394 | 430 | 465 |
|  | 2 | 102 | 133 | 191 | 246 | 298 | 347 | 395 | 418 | 441 | 485 | 529 |
|  | 4 | 105 | 137 | 200 | 260 | 317 | 373 | 426 | 453 | 479 | 530 | 581 |
| 2.5 | -4 | 94 | 118 | 161 | 196 | 226 | 252 | 274 | 284 | 294 | 311 | 326 |
|  | -2 | 97 | 124 | 172 | 215 | 253 | 286 | 317 | 332 | 346 | 372 | 396 |
|  | 0 | 101 | 130 | 184 | 234 | 280 | 322 | 363 | 383 | 402 | 438 | 474 |
|  | 2 | 104 | 135 | 194 | 250 | 302 | 352 | 400 | 425 | 447 | 492 | 537 |
|  | 4 | 107 | 140 | 203 | 263 | 322 | 377 | 432 | 459 | 486 | 537 | 588 |
| 2.6 | -4 | 96 | 121 | 164 | 201 | 232 | 259 | 281 | 292 | 302 | 320 | 336 |
|  | -2 | 99 | 126 | 176 | 219 | 258 | 292 | 324 | 339 | 353 | 380 | 405 |
|  | 0 | 102 | 132 | 187 | 238 | 284 | 328 | 369 | 389 | 408 | 446 | 482 |
|  | 2 | 105 | 137 | 197 | 253 | 307 | 358 | 407 | 431 | 454 | 500 | 544 |
|  | 4 | 108 | 142 | 206 | 267 | 326 | 383 | 438 | 465 | 491 | 545 | 596 |
| 2.8 | -4 | 99 | 125 | 171 | 209 | 242 | 271 | 295 | 307 | 318 | 337 | 354 |
|  | -2 | 102 | 131 | 182 | 227 | 268 | 304 | 337 | 353 | 368 | 396 | 423 |
|  | 0 | 106 | 136 | 193 | 245 | 294 | 338 | 381 | 402 | 422 | 461 | 498 |
|  | 2 | 109 | 141 | 203 | 261 | 316 | 368 | 418 | 443 | 466 | 513 | 559 |
|  | 4 | 111 | 146 | 212 | 274 | 334 | 392 | 449 | 476 | 503 | 557 | 610 |
| 3.0 | -4 | 102 | 129 | 177 | 218 | 252 | 282 | 309 | 321 | 332 | 353 | 372 |
| 1.0 | -2 | 105 | 135 | 188 | 235 | 277 | 315 | 349 | 366 | 382 | 411 | 440 |
|  | 0 | 109 | 140 | 199 | 252 | 302 | 349 | 393 | 414 | 434 | 474 | 513 |
|  | 2 | 112 | 145 | 208 | 268 | 324 | 377 | 428 | 454 | 478 | 527 | 573 |
|  | 4 | 114 | 149 | 217 | 281 | 342 | 401 | 459 | 487 | 514 | 570 | 623 |
| 3.2 | -4 | 105 | 133 | 183 | 225 | 262 | 293 | 321 | 334 | 346 | 368 | 389 |
|  | -2 | 108 | 139 | 194 | 242 | 286 | 325 | 361 | 379 | 395 | 426 | 455 |
|  | 0 | 112 | 144 | 204 | 259 | 311 | 358 | 403 | 425 | 446 | 488 | 527 |
|  | 2 | 114 | 149 | 214 | 274 | 332 | 386 | 439 | 464 | 490 | 538 | 586 |
|  | 4 | 117 | 153 | 222 | 287 | 350 | 410 | 468 | 497 | 526 | 581 | 635 |
| 3.4 | -4 | 108 | 137 | 189 | 232 | 270 | 304 | 333 | 347 | 359 | 383 | 404 |
|  | -2 | 111 | 142 | 199 | 249 | 294 | 335 | 372 | 390 | 407 | 440 | 470 |
|  | 0 | 114 | 148 | 209 | 266 | 318 | 367 | 414 | 436 | 458 | 500 | 540 |
|  | 2 | 117 | 152 | 218 | 280 | 339 | 395 | 449 | 475 | 500 | 550 | 599 |
|  | 4 | 120 | 156 | 227 | 293 | 357 | 418 | 478 | 507 | 536 | 592 | 647 |
| 3.5 | -4 | 110 | 139 | 191 | 236 | 275 | 308 | 339 | 353 | 366 | 390 | 412 |
| 1.0 | -2 | 113 | 144 | 202 | 252 | 298 | 340 | 378 | 396 | 414 | 446 | 477 |
|  | 0 | 116 | 149 | 212 | 269 | 322 | 371 | 419 | 441 | 463 | 506 | 547 |
|  | 2 | 118 | 154 | 221 | 284 | 343 | 399 | 453 | 479 | 506 | 556 | 605 |
|  | 4 | 121 | 158 | 229 | 296 | 361 | 422 | 482 | 512 | 541 | 598 | 653 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/40– 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 16 /40 – 1.5

Drip Line Diameter: 16/13.8 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 18 | 20 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | -2 | 23 | 27 | 34 | 38 | 41 | 43 | 45 | 45 | 46 | 47 | 47 |
|  | 0 | 28 | 35 | 50 | 63 | 75 | 86 | 97 | 102 | 106 | 116 | 125 |
|  | 2 | 32 | 42 | 62 | 82 | 101 | 120 | 139 | 148 | 157 | 175 | 193 |
|  | 4 | 35 | 47 | 71 | 96 | 120 | 144 | 168 | 180 | 192 | 215 | 239 |
| 0.8 | -4 | 33 | 40 | 50 | 57 | 61 | 64 | 67 | 68 | 68 | 69 | 71 |
|  | -2 | 37 | 46 | 61 | 73 | 83 | 91 | 98 | 101 | 104 | 109 | 113 |
|  | 0 | 40 | 52 | 73 | 92 | 111 | 127 | 143 | 150 | 158 | 172 | 186 |
|  | 2 | 43 | 57 | 83 | 108 | 132 | 155 | 177 | 188 | 199 | 221 | 242 |
|  | 4 | 46 | 61 | 91 | 120 | 148 | 176 | 204 | 217 | 230 | 257 | 284 |
| 1.0 | -4 | 42 | 51 | 67 | 78 | 87 | 94 | 99 | 101 | 103 | 106 | 109 |
|  | -2 | 45 | 57 | 77 | 94 | 108 | 121 | 132 | 137 | 141 | 149 | 157 |
|  | 0 | 48 | 62 | 87 | 110 | 132 | 152 | 171 | 180 | 189 | 206 | 223 |
|  | 2 | 51 | 66 | 96 | 124 | 151 | 177 | 202 | 215 | 226 | 251 | 274 |
|  | 4 | 53 | 70 | 103 | 135 | 166 | 197 | 227 | 242 | 256 | 285 | 314 |
| 1.2 | -4 | 48 | 60 | 80 | 95 | 107 | 116 | 125 | 128 | 131 | 137 | 141 |
|  | -2 | 51 | 65 | 89 | 109 | 127 | 142 | 156 | 163 | 169 | 180 | 190 |
|  | 0 | 54 | 69 | 98 | 124 | 149 | 171 | 193 | 203 | 213 | 232 | 251 |
|  | 2 | 56 | 73 | 106 | 137 | 166 | 194 | 222 | 235 | 248 | 274 | 299 |
|  | 4 | 58 | 77 | 113 | 147 | 181 | 213 | 245 | 261 | 276 | 307 | 337 |
| 1.4 | -4 | 53 | 67 | 90 | 108 | 123 | 136 | 146 | 150 | 154 | 162 | 168 |
|  | -2 | 56 | 71 | 98 | 122 | 142 | 160 | 176 | 185 | 191 | 205 | 217 |
|  | 0 | 59 | 76 | 107 | 136 | 162 | 187 | 211 | 222 | 233 | 254 | 275 |
|  | 2 | 61 | 79 | 115 | 148 | 179 | 209 | 238 | 252 | 266 | 293 | 320 |
|  | 4 | 63 | 83 | 121 | 158 | 193 | 227 | 260 | 277 | 293 | 325 | 357 |
| 1.6 | -4 | 58 | 73 | 98 | 119 | 137 | 152 | 164 | 170 | 175 | 185 | 192 |
| 1.0 | -2 | 60 | 77 | 107 | 132 | 155 | 175 | 194 | 203 | 210 | 226 | 240 |
|  | 0 | 63 | 81 | 115 | 146 | 174 | 201 | 226 | 238 | 250 | 273 | 295 |
|  | 2 | 65 | 85 | 122 | 157 | 190 | 222 | 252 | 267 | 282 | 311 | 339 |
|  | 4 | 67 | 88 | 128 | 166 | 204 | 239 | 274 | 291 | 308 | 341 | 374 |
| 1.8 | -4 | 62 | 78 | 106 | 129 | 149 | 166 | 181 | 187 | 193 | 204 | 214 |
|  | -2 | 64 | 82 | 114 | 142 | 167 | 189 | 209 | 218 | 228 | 245 | 261 |
| 1.2 | 0 | 67 | 86 | 122 | 154 | 185 | 213 | 239 | 253 | 265 | 290 | 313 |
|  | 2 | 69 | 89 | 128 | 165 | 200 | 233 | 265 | 281 | 296 | 326 | 355 |
|  | 4 | 70 | 92 | 134 | 174 | 213 | 250 | 286 | 304 | 322 | 356 | 390 |
| 2.0 | -4 | 65 | 83 | 113 | 138 | 160 | 178 | 195 | 203 | 209 | 221 | 233 |
|  | -2 | 68 | 86 | 120 | 150 | 177 | 200 | 223 | 233 | 243 | 262 | 279 |
| 1.2 | 0 | 70 | 90 | 128 | 162 | 194 | 224 | 252 | 266 | 279 | 304 | 329 |
|  | 2 | 72 | 93 | 134 | 172 | 209 | 244 | 277 | 293 | 309 | 340 | 370 |
|  | 4 | 74 | 96 | 140 | 182 | 222 | 260 | 298 | 316 | 334 | 369 | 404 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/40 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 16 /40 – 1.5

Drip Line Diameter: 16/13.8 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.5lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 69 | 87 | 119 | 146 | 170 | 190 | 208 | 216 | 224 | 239 | 251 |
|  | -2 | 71 | 91 | 126 | 158 | 186 | 212 | 235 | 246 | 257 | 277 | 296 |
|  | 0 | 73 | 94 | 134 | 170 | 203 | 234 | 263 | 278 | 291 | 319 | 344 |
|  | 2 | 75 | 97 | 140 | 180 | 217 | 253 | 288 | 305 | 321 | 353 | 384 |
|  | 4 | 77 | 100 | 145 | 188 | 230 | 269 | 307 | 326 | 345 | 382 | 417 |
| 2.4 | -4 | 72 | 91 | 125 | 154 | 179 | 200 | 220 | 229 | 238 | 253 | 267 |
|  | -2 | 74 | 94 | 132 | 165 | 195 | 221 | 246 | 258 | 270 | 291 | 311 |
|  | 0 | 76 | 98 | 139 | 176 | 211 | 244 | 274 | 289 | 303 | 331 | 358 |
|  | 2 | 78 | 101 | 145 | 186 | 225 | 262 | 298 | 314 | 331 | 365 | 397 |
|  | 4 | 79 | 104 | 150 | 194 | 237 | 278 | 317 | 336 | 355 | 393 | 430 |
| 2.5 | -4 | 73 | 93 | 128 | 157 | 183 | 206 | 226 | 235 | 244 | 260 | 275 |
|  | -2 | 75 | 96 | 134 | 168 | 199 | 226 | 252 | 264 | 275 | 298 | 318 |
|  | 0 | 77 | 100 | 141 | 179 | 215 | 248 | 279 | 294 | 309 | 338 | 365 |
|  | 2 | 79 | 103 | 147 | 189 | 229 | 266 | 302 | 320 | 337 | 371 | 403 |
|  | 4 | 81 | 105 | 153 | 198 | 241 | 281 | 321 | 341 | 361 | 399 | 435 |
| 2.6 | -4 | 74 | 95 | 130 | 160 | 187 | 211 | 232 | 241 | 250 | 267 | 282 |
|  | -2 | 76 | 98 | 137 | 171 | 203 | 231 | 257 | 269 | 282 | 304 | 325 |
|  | 0 | 78 | 101 | 144 | 182 | 219 | 252 | 284 | 299 | 314 | 343 | 371 |
|  | 2 | 80 | 104 | 150 | 192 | 232 | 270 | 307 | 325 | 342 | 376 | 409 |
|  | 4 | 82 | 107 | 155 | 200 | 244 | 286 | 326 | 346 | 366 | 403 | 441 |
| 2.8 | -4 | 77 | 98 | 135 | 167 | 195 | 220 | 242 | 252 | 262 | 280 | 296 |
|  | -2 | 79 | 101 | 142 | 178 | 210 | 240 | 267 | 280 | 293 | 316 | 339 |
|  | 0 | 81 | 104 | 148 | 188 | 226 | 260 | 293 | 309 | 325 | 355 | 383 |
|  | 2 | 83 | 107 | 154 | 198 | 239 | 278 | 316 | 334 | 351 | 387 | 421 |
|  | 4 | 84 | 110 | 159 | 206 | 251 | 293 | 335 | 355 | 374 | 414 | 452 |
| 3.0 | -4 | 79 | 101 | 140 | 173 | 203 | 229 | 252 | 263 | 273 | 293 | 310 |
| 1.0 | -2 | 81 | 104 | 146 | 183 | 217 | 248 | 277 | 290 | 303 | 328 | 351 |
|  | 0 | 83 | 107 | 152 | 194 | 232 | 268 | 302 | 318 | 334 | 365 | 395 |
|  | 2 | 85 | 110 | 158 | 203 | 245 | 285 | 323 | 343 | 361 | 397 | 431 |
|  | 4 | 86 | 113 | 163 | 211 | 257 | 300 | 342 | 363 | 383 | 423 | 462 |
| 3.2 | -4 | 82 | 104 | 144 | 179 | 210 | 236 | 261 | 272 | 283 | 303 | 322 |
|  | -2 | 84 | 107 | 150 | 189 | 224 | 256 | 286 | 299 | 313 | 338 | 363 |
|  | 0 | 85 | 110 | 157 | 199 | 239 | 275 | 310 | 327 | 343 | 375 | 406 |
|  | 2 | 87 | 113 | 162 | 208 | 251 | 292 | 332 | 351 | 370 | 406 | 442 |
|  | 4 | 89 | 116 | 167 | 216 | 263 | 307 | 350 | 371 | 392 | 433 | 472 |
| 3.4 | -4 | 84 | 107 | 148 | 184 | 216 | 244 | 270 | 282 | 294 | 315 | 334 |
|  | -2 | 86 | 110 | 155 | 194 | 230 | 263 | 294 | 308 | 322 | 349 | 374 |
|  | 0 | 88 | 113 | 161 | 204 | 245 | 283 | 319 | 335 | 352 | 385 | 416 |
|  | 2 | 89 | 116 | 166 | 213 | 257 | 299 | 340 | 359 | 378 | 415 | 452 |
|  | 4 | 91 | 118 | 171 | 221 | 268 | 313 | 358 | 379 | 400 | 441 | 482 |
| 3.5 | -4 | 85 | 108 | 150 | 187 | 219 | 248 | 274 | 287 | 298 | 320 | 340 |
| 1.0 | -2 | 87 | 111 | 156 | 197 | 233 | 267 | 298 | 313 | 327 | 354 | 380 |
|  | 0 | 89 | 114 | 163 | 206 | 248 | 286 | 322 | 340 | 357 | 390 | 421 |
|  | 2 | 90 | 117 | 168 | 215 | 260 | 302 | 343 | 362 | 382 | 419 | 456 |
|  | 4 | 92 | 120 | 173 | 223 | 271 | 317 | 361 | 383 | 404 | 446 | 486 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/40– 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 16 /40 – 2.0

Drip Line Diameter: 16/13.8 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 2.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 16 | 19 | 21 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | -2 | 19 | 24 | 30 | 35 | 38 | 40 | 42 | 43 | 43 | 45 | 46 |
|  | 0 | 23 | 29 | 41 | 52 | 62 | 71 | 81 | 85 | 89 | 96 | 104 |
|  | 2 | 26 | 34 | 50 | 66 | 81 | 95 | 110 | 118 | 125 | 139 | 153 |
|  | 4 | 28 | 37 | 56 | 76 | 95 | 113 | 132 | 141 | 150 | 168 | 187 |
| 0.8 | -4 | 28 | 35 | 44 | 51 | 57 | 60 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 |
|  | -2 | 31 | 39 | 52 | 63 | 73 | 80 | 88 | 90 | 93 | 98 | 103 |
|  | 0 | 33 | 43 | 61 | 77 | 92 | 106 | 118 | 125 | 131 | 143 | 154 |
|  | 2 | 35 | 46 | 68 | 87 | 107 | 125 | 143 | 152 | 161 | 177 | 194 |
|  | 4 | 37 | 49 | 73 | 96 | 119 | 140 | 162 | 173 | 183 | 204 | 225 |
| 1.0 | -4 | 35 | 44 | 58 | 69 | 78 | 85 | 90 | 93 | 95 | 99 | 102 |
|  | -2 | 38 | 48 | 65 | 80 | 93 | 104 | 114 | 119 | 123 | 131 | 139 |
|  | 0 | 40 | 51 | 72 | 92 | 110 | 126 | 142 | 149 | 157 | 171 | 185 |
|  | 2 | 42 | 54 | 78 | 101 | 123 | 144 | 164 | 174 | 184 | 203 | 222 |
|  | 4 | 43 | 57 | 83 | 109 | 134 | 158 | 181 | 194 | 205 | 228 | 250 |
| 1.2 | -4 | 41 | 51 | 68 | 82 | 94 | 104 | 112 | 116 | 118 | 124 | 130 |
|  | -2 | 43 | 54 | 75 | 93 | 109 | 122 | 134 | 140 | 146 | 157 | 166 |
|  | 0 | 45 | 57 | 81 | 103 | 123 | 142 | 160 | 169 | 177 | 193 | 209 |
|  | 2 | 46 | 60 | 87 | 112 | 136 | 158 | 181 | 191 | 202 | 222 | 243 |
|  | 4 | 48 | 63 | 92 | 119 | 146 | 172 | 197 | 209 | 222 | 246 | 270 |
| 1.4 | -4 | 45 | 57 | 77 | 93 | 108 | 119 | 130 | 134 | 138 | 146 | 153 |
|  | -2 | 47 | 60 | 83 | 103 | 121 | 137 | 151 | 158 | 165 | 177 | 188 |
|  | 0 | 49 | 63 | 89 | 112 | 135 | 155 | 175 | 185 | 194 | 211 | 228 |
|  | 2 | 50 | 65 | 94 | 121 | 147 | 170 | 194 | 206 | 217 | 239 | 260 |
|  | 4 | 52 | 68 | 98 | 128 | 156 | 184 | 210 | 224 | 236 | 262 | 287 |
| 1.6 | -4 | 49 | 62 | 84 | 102 | 119 | 133 | 144 | 150 | 155 | 165 | 173 |
| 1.0 | -2 | 50 | 64 | 89 | 112 | 132 | 149 | 165 | 173 | 180 | 194 | 207 |
|  | 0 | 52 | 67 | 95 | 121 | 145 | 167 | 188 | 198 | 207 | 227 | 245 |
|  | 2 | 53 | 70 | 100 | 128 | 156 | 181 | 206 | 218 | 230 | 253 | 276 |
|  | 4 | 55 | 72 | 104 | 135 | 165 | 194 | 222 | 236 | 249 | 275 | 301 |
| 1.8 | -4 | 52 | 66 | 90 | 111 | 129 | 144 | 158 | 164 | 170 | 181 | 190 |
|  | -2 | 53 | 68 | 95 | 119 | 141 | 160 | 178 | 186 | 194 | 210 | 224 |
| 1.2 | 0 | 55 | 71 | 101 | 128 | 153 | 176 | 199 | 210 | 220 | 240 | 260 |
|  | 2 | 56 | 73 | 106 | 136 | 164 | 191 | 217 | 230 | 242 | 266 | 290 |
|  | 4 | 58 | 76 | 110 | 142 | 173 | 203 | 232 | 246 | 260 | 288 | 315 |
| 2.0 | -4 | 55 | 70 | 96 | 118 | 138 | 154 | 169 | 176 | 183 | 195 | 206 |
|  | -2 | 56 | 72 | 101 | 126 | 149 | 170 | 189 | 198 | 206 | 223 | 239 |
| 1.2 | 0 | 58 | 75 | 106 | 134 | 161 | 186 | 209 | 221 | 232 | 253 | 273 |
|  | 2 | 59 | 77 | 110 | 142 | 172 | 199 | 227 | 240 | 253 | 278 | 302 |
|  | 4 | 61 | 79 | 114 | 148 | 180 | 211 | 242 | 256 | 270 | 299 | 327 |

Slopes:  Flat & Downhill

* - Max working pressure for 16/40 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 16 /40 – 2.0

Drip Line Diameter: 16/13.8 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 2.0lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 58 | 73 | 101 | 124 | 146 | 164 | 180 | 188 | 195 | 209 | 221 |
|  | -2 | 59 | 75 | 106 | 132 | 157 | 179 | 199 | 209 | 218 | 236 | 252 |
|  | 0 | 60 | 78 | 111 | 140 | 168 | 194 | 218 | 230 | 242 | 265 | 286 |
|  | 2 | 62 | 80 | 115 | 148 | 178 | 208 | 235 | 249 | 262 | 289 | 314 |
|  | 4 | 63 | 82 | 119 | 154 | 187 | 219 | 250 | 265 | 280 | 309 | 338 |
| 2.4 | -4 | 60 | 76 | 105 | 130 | 153 | 172 | 190 | 198 | 206 | 221 | 234 |
|  | -2 | 61 | 79 | 110 | 138 | 164 | 187 | 209 | 219 | 229 | 248 | 265 |
|  | 0 | 63 | 81 | 115 | 146 | 175 | 202 | 228 | 240 | 252 | 275 | 297 |
|  | 2 | 64 | 83 | 119 | 153 | 185 | 215 | 244 | 258 | 272 | 299 | 325 |
|  | 4 | 65 | 85 | 123 | 159 | 193 | 226 | 258 | 273 | 289 | 319 | 348 |
| 2.5 | -4 | 61 | 78 | 108 | 134 | 156 | 176 | 195 | 203 | 211 | 227 | 240 |
|  | -2 | 62 | 80 | 112 | 141 | 167 | 191 | 213 | 224 | 234 | 253 | 271 |
|  | 0 | 64 | 82 | 117 | 149 | 178 | 206 | 232 | 245 | 257 | 280 | 303 |
|  | 2 | 65 | 84 | 121 | 155 | 188 | 218 | 248 | 262 | 276 | 303 | 330 |
|  | 4 | 66 | 86 | 125 | 161 | 196 | 229 | 262 | 278 | 293 | 323 | 353 |
| 2.6 | -4 | 62 | 79 | 110 | 136 | 160 | 181 | 200 | 208 | 216 | 232 | 246 |
|  | -2 | 64 | 81 | 114 | 144 | 170 | 194 | 217 | 228 | 238 | 258 | 277 |
|  | 0 | 65 | 84 | 119 | 151 | 181 | 209 | 236 | 248 | 261 | 285 | 308 |
|  | 2 | 66 | 86 | 123 | 158 | 191 | 222 | 251 | 266 | 280 | 308 | 335 |
|  | 4 | 67 | 88 | 127 | 164 | 199 | 233 | 265 | 281 | 297 | 328 | 358 |
| 2.8 | -4 | 64 | 82 | 114 | 142 | 166 | 188 | 208 | 217 | 226 | 242 | 258 |
|  | -2 | 66 | 84 | 118 | 149 | 177 | 202 | 225 | 236 | 247 | 268 | 287 |
|  | 0 | 67 | 86 | 123 | 156 | 187 | 216 | 244 | 257 | 270 | 294 | 318 |
|  | 2 | 68 | 88 | 127 | 162 | 196 | 228 | 259 | 274 | 289 | 317 | 345 |
|  | 4 | 69 | 90 | 131 | 168 | 205 | 239 | 272 | 289 | 305 | 337 | 367 |
| 3.0 | -4 | 66 | 85 | 118 | 146 | 172 | 195 | 216 | 226 | 235 | 253 | 269 |
| 1.0 | -2 | 68 | 87 | 122 | 154 | 182 | 209 | 233 | 245 | 256 | 277 | 298 |
|  | 0 | 69 | 89 | 126 | 161 | 193 | 223 | 251 | 264 | 278 | 303 | 328 |
|  | 2 | 70 | 91 | 130 | 167 | 202 | 235 | 266 | 281 | 296 | 325 | 354 |
|  | 4 | 71 | 93 | 134 | 173 | 210 | 245 | 279 | 296 | 312 | 345 | 376 |
| 3.2 | -4 | 68 | 87 | 121 | 151 | 178 | 202 | 223 | 234 | 243 | 262 | 279 |
|  | -2 | 69 | 89 | 125 | 158 | 188 | 215 | 240 | 253 | 264 | 286 | 307 |
|  | 0 | 71 | 91 | 130 | 165 | 198 | 229 | 258 | 272 | 285 | 311 | 337 |
|  | 2 | 72 | 93 | 134 | 171 | 207 | 240 | 272 | 288 | 303 | 333 | 362 |
|  | 4 | 73 | 95 | 137 | 177 | 215 | 251 | 286 | 302 | 319 | 352 | 384 |
| 3.4 | -4 | 70 | 89 | 125 | 156 | 183 | 208 | 231 | 242 | 252 | 271 | 289 |
|  | -2 | 71 | 92 | 129 | 162 | 193 | 221 | 247 | 260 | 272 | 295 | 317 |
|  | 0 | 72 | 94 | 133 | 169 | 203 | 234 | 264 | 278 | 293 | 320 | 346 |
|  | 2 | 74 | 95 | 137 | 175 | 212 | 246 | 279 | 295 | 310 | 341 | 371 |
|  | 4 | 75 | 97 | 140 | 181 | 220 | 256 | 292 | 309 | 326 | 359 | 392 |
| 3.5 | -4 | 71 | 91 | 126 | 158 | 186 | 211 | 235 | 245 | 255 | 275 | 293 |
| 1.0 | -2 | 72 | 93 | 131 | 164 | 196 | 224 | 251 | 263 | 275 | 299 | 321 |
|  | 0 | 73 | 95 | 135 | 171 | 205 | 237 | 267 | 282 | 296 | 323 | 350 |
|  | 2 | 74 | 97 | 138 | 177 | 214 | 248 | 282 | 298 | 314 | 345 | 375 |
|  | 4 | 75 | 98 | 142 | 183 | 222 | 259 | 295 | 312 | 330 | 363 | 396 |

Slopes:  Flat & Downhill

* - Max working pressure for 16/40 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 16 /40 – 3.5

Drip Line Diameter: 16/13.8 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 3.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 | 1.50 |
| 0.6 | -4 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
|  | -2 | 14 | 17 | 23 | 27 | 31 | 33 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 |
|  | 0 | 16 | 20 | 29 | 36 | 43 | 49 | 55 | 59 | 61 | 67 | 72 |
|  | 2 | 17 | 23 | 33 | 43 | 53 | 62 | 71 | 76 | 81 | 89 | 98 |
|  | 4 | 19 | 24 | 37 | 48 | 60 | 71 | 83 | 89 | 94 | 105 | 116 |
| 0.8 | -4 | 21 | 26 | 34 | 40 | 46 | 49 | 53 | 54 | 55 | 58 | 60 |
|  | -2 | 22 | 28 | 38 | 46 | 54 | 61 | 67 | 69 | 71 | 77 | 81 |
|  | 0 | 23 | 30 | 42 | 53 | 63 | 73 | 82 | 86 | 90 | 99 | 107 |
|  | 2 | 24 | 31 | 45 | 59 | 71 | 83 | 95 | 101 | 106 | 117 | 128 |
|  | 4 | 25 | 33 | 48 | 63 | 78 | 91 | 105 | 112 | 118 | 131 | 144 |
| 1.0 | -4 | 25 | 32 | 43 | 52 | 60 | 67 | 72 | 74 | 77 | 81 | 85 |
|  | -2 | 26 | 34 | 47 | 58 | 68 | 77 | 85 | 89 | 92 | 99 | 105 |
|  | 0 | 27 | 35 | 50 | 63 | 76 | 87 | 98 | 104 | 109 | 119 | 128 |
|  | 2 | 28 | 37 | 53 | 68 | 83 | 97 | 110 | 116 | 123 | 135 | 148 |
|  | 4 | 29 | 38 | 56 | 72 | 89 | 104 | 119 | 127 | 134 | 149 | 163 |
| 1.2 | -4 | 29 | 37 | 50 | 61 | 71 | 79 | 87 | 90 | 93 | 99 | 104 |
|  | -2 | 30 | 38 | 53 | 66 | 78 | 89 | 99 | 103 | 107 | 116 | 123 |
|  | 0 | 31 | 40 | 56 | 71 | 85 | 98 | 111 | 116 | 122 | 133 | 144 |
|  | 2 | 32 | 41 | 59 | 76 | 92 | 107 | 122 | 129 | 136 | 149 | 163 |
|  | 4 | 32 | 42 | 62 | 80 | 97 | 114 | 130 | 138 | 146 | 162 | 177 |
| 1.4 | -4 | 32 | 40 | 56 | 68 | 80 | 89 | 99 | 103 | 106 | 113 | 120 |
|  | -2 | 33 | 42 | 58 | 73 | 87 | 98 | 109 | 115 | 120 | 130 | 138 |
|  | 0 | 34 | 43 | 61 | 78 | 93 | 107 | 121 | 128 | 134 | 146 | 158 |
|  | 2 | 34 | 45 | 64 | 82 | 100 | 116 | 132 | 139 | 146 | 161 | 175 |
|  | 4 | 35 | 46 | 66 | 86 | 105 | 122 | 140 | 149 | 157 | 173 | 189 |
| 1.6 | -4 | 34 | 44 | 60 | 75 | 88 | 98 | 109 | 113 | 118 | 126 | 134 |
| 1.0 | -2 | 35 | 45 | 63 | 79 | 94 | 107 | 119 | 125 | 130 | 141 | 151 |
|  | 0 | 36 | 46 | 66 | 84 | 100 | 115 | 130 | 137 | 144 | 157 | 170 |
|  | 2 | 37 | 48 | 68 | 88 | 106 | 123 | 140 | 148 | 156 | 171 | 186 |
|  | 4 | 37 | 49 | 71 | 91 | 111 | 130 | 148 | 157 | 166 | 183 | 200 |
| 1.8 | -4 | 37 | 46 | 65 | 80 | 94 | 106 | 118 | 123 | 128 | 137 | 146 |
|  | -2 | 37 | 48 | 67 | 84 | 100 | 114 | 127 | 134 | 140 | 151 | 163 |
| 1.2 | 0 | 38 | 49 | 70 | 88 | 106 | 122 | 138 | 146 | 153 | 167 | 180 |
|  | 2 | 39 | 50 | 72 | 92 | 112 | 130 | 148 | 156 | 164 | 181 | 196 |
|  | 4 | 40 | 51 | 74 | 96 | 117 | 136 | 155 | 164 | 174 | 192 | 209 |
| 2.0 | -4 | 38 | 49 | 68 | 85 | 100 | 113 | 125 | 131 | 137 | 147 | 156 |
|  | -2 | 39 | 50 | 71 | 89 | 106 | 121 | 135 | 142 | 148 | 161 | 173 |
| 1.2 | 0 | 40 | 51 | 73 | 93 | 112 | 128 | 145 | 153 | 161 | 176 | 190 |
|  | 2 | 41 | 53 | 76 | 97 | 117 | 136 | 154 | 164 | 172 | 189 | 205 |
|  | 4 | 41 | 54 | 78 | 100 | 122 | 142 | 162 | 172 | 181 | 200 | 218 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/40 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 16 /40 – 3.5

Drip Line Diameter: 16/13.8 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 3.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 | 1.50 |
| 2.2 | -4 | 40 | 51 | 72 | 90 | 106 | 119 | 133 | 139 | 145 | 156 | 166 |
|  | -2 | 41 | 53 | 74 | 93 | 111 | 127 | 142 | 149 | 156 | 169 | 182 |
|  | 0 | 42 | 54 | 77 | 97 | 117 | 134 | 152 | 160 | 168 | 184 | 198 |
|  | 2 | 42 | 55 | 79 | 101 | 122 | 142 | 160 | 170 | 179 | 196 | 213 |
|  | 4 | 43 | 56 | 81 | 104 | 127 | 148 | 168 | 178 | 188 | 207 | 226 |
| 2.4 | -4 | 42 | 54 | 75 | 94 | 111 | 125 | 139 | 146 | 152 | 164 | 175 |
|  | -2 | 43 | 55 | 77 | 97 | 116 | 133 | 148 | 156 | 163 | 177 | 190 |
|  | 0 | 43 | 56 | 80 | 101 | 121 | 140 | 158 | 167 | 174 | 191 | 206 |
|  | 2 | 44 | 57 | 82 | 105 | 127 | 147 | 167 | 176 | 186 | 203 | 221 |
|  | 4 | 45 | 58 | 84 | 108 | 131 | 152 | 174 | 184 | 194 | 214 | 233 |
| 2.6 | -4 | 43 | 55 | 76 | 96 | 113 | 128 | 143 | 149 | 156 | 168 | 179 |
|  | -2 | 43 | 56 | 79 | 99 | 118 | 135 | 151 | 159 | 166 | 181 | 194 |
|  | 0 | 44 | 57 | 81 | 103 | 123 | 142 | 160 | 170 | 178 | 194 | 210 |
|  | 2 | 45 | 58 | 83 | 106 | 129 | 149 | 169 | 179 | 188 | 207 | 225 |
|  | 4 | 45 | 59 | 85 | 110 | 133 | 155 | 176 | 187 | 197 | 217 | 237 |
| 2.8 | -4 | 45 | 58 | 80 | 101 | 120 | 136 | 151 | 158 | 166 | 179 | 191 |
|  | -2 | 46 | 59 | 83 | 104 | 125 | 143 | 160 | 168 | 176 | 192 | 206 |
|  | 0 | 46 | 60 | 85 | 108 | 130 | 149 | 169 | 178 | 187 | 204 | 221 |
|  | 2 | 47 | 61 | 87 | 112 | 135 | 157 | 177 | 188 | 197 | 216 | 235 |
|  | 4 | 47 | 62 | 89 | 114 | 139 | 162 | 184 | 195 | 206 | 226 | 247 |
| 3.0 | -4 | 46 | 59 | 83 | 104 | 124 | 141 | 157 | 164 | 172 | 185 | 198 |
|  | -2 | 47 | 60 | 85 | 108 | 129 | 148 | 165 | 174 | 182 | 198 | 213 |
|  | 0 | 47 | 61 | 87 | 111 | 134 | 154 | 174 | 183 | 193 | 211 | 228 |
|  | 2 | 48 | 63 | 90 | 115 | 139 | 161 | 182 | 192 | 202 | 222 | 241 |
|  | 4 | 49 | 63 | 91 | 118 | 143 | 166 | 189 | 200 | 210 | 232 | 253 |
| 3.2 | -4 | 47 | 61 | 86 | 108 | 127 | 145 | 162 | 170 | 178 | 192 | 205 |
|  | -2 | 48 | 62 | 88 | 111 | 132 | 152 | 170 | 179 | 187 | 204 | 220 |
|  | 0 | 49 | 63 | 90 | 114 | 137 | 158 | 179 | 188 | 198 | 216 | 234 |
|  | 2 | 49 | 64 | 92 | 118 | 142 | 165 | 187 | 197 | 208 | 228 | 248 |
|  | 4 | 50 | 65 | 94 | 120 | 146 | 170 | 193 | 205 | 216 | 238 | 259 |
| 3.4 | -4 | 49 | 63 | 88 | 110 | 131 | 149 | 167 | 175 | 183 | 198 | 212 |
|  | -2 | 49 | 64 | 90 | 114 | 136 | 156 | 175 | 184 | 193 | 210 | 226 |
|  | 0 | 50 | 65 | 92 | 117 | 141 | 163 | 183 | 193 | 203 | 221 | 240 |
|  | 2 | 51 | 66 | 94 | 120 | 145 | 169 | 191 | 202 | 213 | 233 | 253 |
|  | 4 | 51 | 67 | 96 | 123 | 149 | 174 | 197 | 209 | 221 | 243 | 264 |
| 3.5 | -4 | 49 | 63 | 89 | 112 | 133 | 152 | 169 | 178 | 186 | 201 | 49 |
|  | -2 | 50 | 64 | 91 | 115 | 138 | 158 | 177 | 187 | 195 | 212 | 50 |
|  | 0 | 50 | 65 | 93 | 118 | 142 | 164 | 186 | 196 | 206 | 224 | 50 |
|  | 2 | 51 | 66 | 95 | 122 | 147 | 170 | 193 | 204 | 215 | 236 | 51 |
|  | 4 | 52 | 67 | 97 | 124 | 151 | 176 | 200 | 212 | 223 | 246 | 52 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/40 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 16 /45 – 0.65

Drip Line Diameter: 16/13.8 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 0.65 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
|  | -2 | 33 | 38 | 43 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 |
|  | 0 | 47 | 61 | 86 | 108 | 128 | 146 | 165 | 173 | 182 | 198 | 214 |
|  | 2 | 59 | 79 | 119 | 158 | 198 | 236 | 275 | 294 | 313 | 351 | 389 |
|  | 4 | 67 | 92 | 142 | 193 | 244 | 296 | 347 | 373 | 398 | 450 | 501 |
| 0.8 | -4 | 49 | 56 | 64 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
|  | -2 | 59 | 71 | 91 | 104 | 114 | 121 | 126 | 128 | 130 | 133 | 135 |
|  | 0 | 69 | 89 | 125 | 158 | 189 | 217 | 244 | 257 | 270 | 293 | 317 |
|  | 2 | 79 | 104 | 153 | 200 | 247 | 293 | 337 | 359 | 382 | 425 | 468 |
|  | 4 | 85 | 115 | 173 | 231 | 289 | 347 | 403 | 432 | 460 | 517 | 572 |
| 1.0 | -4 | 65 | 77 | 93 | 103 | 109 | 113 | 116 | 116 | 118 | 119 | 120 |
|  | -2 | 74 | 91 | 120 | 142 | 159 | 172 | 183 | 188 | 192 | 199 | 205 |
|  | 0 | 83 | 107 | 150 | 190 | 226 | 260 | 292 | 308 | 323 | 353 | 380 |
|  | 2 | 91 | 119 | 175 | 228 | 279 | 329 | 378 | 402 | 426 | 473 | 519 |
|  | 4 | 97 | 129 | 194 | 256 | 319 | 380 | 441 | 471 | 501 | 561 | 619 |
| 1.2 | -4 | 77 | 92 | 116 | 131 | 142 | 149 | 154 | 156 | 158 | 160 | 163 |
|  | -2 | 85 | 106 | 141 | 169 | 193 | 211 | 228 | 234 | 241 | 252 | 262 |
|  | 0 | 93 | 120 | 169 | 213 | 255 | 293 | 329 | 347 | 365 | 398 | 429 |
|  | 2 | 100 | 132 | 191 | 249 | 304 | 358 | 410 | 436 | 461 | 511 | 560 |
|  | 4 | 106 | 141 | 209 | 276 | 342 | 407 | 470 | 502 | 533 | 595 | 657 |
| 1.4 | -4 | 86 | 105 | 134 | 155 | 170 | 181 | 188 | 192 | 194 | 199 | 203 |
|  | -2 | 94 | 118 | 159 | 192 | 220 | 244 | 264 | 272 | 281 | 296 | 309 |
|  | 0 | 101 | 131 | 184 | 233 | 278 | 320 | 360 | 379 | 398 | 435 | 469 |
|  | 2 | 108 | 142 | 206 | 267 | 326 | 382 | 437 | 464 | 490 | 544 | 595 |
|  | 4 | 114 | 151 | 223 | 293 | 362 | 429 | 496 | 528 | 561 | 625 | 689 |
| 1.6 | -4 | 94 | 116 | 150 | 175 | 194 | 208 | 219 | 224 | 228 | 235 | 240 |
| 1.0 | -2 | 101 | 128 | 173 | 211 | 244 | 271 | 295 | 305 | 316 | 334 | 351 |
|  | 0 | 109 | 140 | 197 | 250 | 299 | 344 | 386 | 407 | 428 | 467 | 504 |
|  | 2 | 115 | 151 | 218 | 282 | 344 | 403 | 461 | 489 | 517 | 572 | 625 |
|  | 4 | 121 | 159 | 235 | 308 | 380 | 449 | 517 | 551 | 585 | 652 | 717 |
| 1.8 | -4 | 101 | 125 | 164 | 193 | 216 | 233 | 247 | 253 | 258 | 267 | 274 |
|  | -2 | 108 | 137 | 186 | 228 | 264 | 295 | 322 | 335 | 346 | 368 | 387 |
| 1.2 | 0 | 115 | 148 | 209 | 265 | 317 | 365 | 410 | 432 | 454 | 496 | 535 |
|  | 2 | 121 | 158 | 229 | 296 | 361 | 422 | 482 | 511 | 540 | 597 | 652 |
|  | 4 | 127 | 167 | 245 | 321 | 395 | 467 | 538 | 572 | 606 | 675 | 742 |
| 2.0 | -4 | 108 | 134 | 177 | 210 | 236 | 256 | 272 | 280 | 286 | 297 | 306 |
|  | -2 | 114 | 145 | 198 | 243 | 283 | 317 | 347 | 361 | 374 | 398 | 420 |
| 1.2 | 0 | 121 | 156 | 220 | 279 | 333 | 383 | 432 | 455 | 478 | 521 | 563 |
|  | 2 | 127 | 166 | 239 | 309 | 376 | 439 | 501 | 531 | 561 | 620 | 677 |
|  | 4 | 132 | 174 | 255 | 333 | 409 | 483 | 556 | 591 | 626 | 697 | 765 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/45 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 16 /45 – 0.65

Drip Line Diameter: 16/13.8 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 0.65 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 113 | 142 | 188 | 224 | 253 | 277 | 296 | 305 | 312 | 325 | 336 |
|  | -2 | 120 | 152 | 209 | 257 | 299 | 336 | 369 | 384 | 398 | 426 | 450 |
|  | 0 | 126 | 163 | 230 | 291 | 348 | 401 | 452 | 476 | 499 | 545 | 589 |
|  | 2 | 132 | 172 | 248 | 320 | 389 | 455 | 519 | 550 | 581 | 641 | 700 |
|  | 4 | 137 | 180 | 264 | 344 | 423 | 498 | 573 | 609 | 645 | 716 | 787 |
| 2.4 | -4 | 119 | 149 | 198 | 238 | 270 | 296 | 318 | 327 | 336 | 351 | 364 |
|  | -2 | 125 | 159 | 218 | 270 | 315 | 354 | 390 | 407 | 422 | 451 | 477 |
|  | 0 | 131 | 169 | 239 | 303 | 362 | 417 | 469 | 494 | 520 | 567 | 613 |
|  | 2 | 137 | 178 | 257 | 331 | 402 | 470 | 536 | 568 | 599 | 661 | 721 |
|  | 4 | 142 | 186 | 272 | 355 | 435 | 512 | 588 | 626 | 662 | 735 | 807 |
| 2.5 | -4 | 121 | 152 | 203 | 244 | 278 | 305 | 328 | 338 | 347 | 364 | 377 |
|  | -2 | 127 | 162 | 223 | 276 | 322 | 363 | 400 | 416 | 433 | 463 | 490 |
|  | 0 | 133 | 172 | 243 | 308 | 369 | 425 | 478 | 503 | 530 | 578 | 624 |
|  | 2 | 139 | 181 | 261 | 336 | 408 | 477 | 543 | 576 | 608 | 671 | 732 |
|  | 4 | 144 | 189 | 276 | 360 | 441 | 519 | 596 | 633 | 670 | 744 | 816 |
| 2.6 | -4 | 124 | 155 | 208 | 250 | 285 | 314 | 337 | 348 | 358 | 375 | 390 |
|  | -2 | 130 | 165 | 227 | 282 | 329 | 371 | 409 | 427 | 443 | 474 | 503 |
|  | 0 | 135 | 175 | 248 | 314 | 375 | 432 | 487 | 512 | 538 | 588 | 635 |
|  | 2 | 141 | 184 | 265 | 342 | 414 | 484 | 551 | 584 | 616 | 680 | 741 |
|  | 4 | 146 | 192 | 280 | 364 | 446 | 526 | 603 | 641 | 678 | 752 | 826 |
| 2.8 | -4 | 128 | 161 | 217 | 262 | 299 | 331 | 357 | 368 | 379 | 399 | 415 |
|  | -2 | 134 | 171 | 236 | 292 | 342 | 386 | 427 | 446 | 463 | 497 | 527 |
|  | 0 | 140 | 180 | 255 | 324 | 387 | 446 | 502 | 529 | 556 | 607 | 656 |
|  | 2 | 145 | 189 | 273 | 351 | 426 | 497 | 566 | 599 | 632 | 698 | 760 |
|  | 4 | 150 | 197 | 287 | 374 | 457 | 538 | 617 | 656 | 694 | 770 | 843 |
| 3.0 | -4 | 133 | 167 | 225 | 273 | 313 | 346 | 375 | 387 | 399 | 420 | 439 |
| 1.0 | -2 | 138 | 176 | 244 | 303 | 355 | 401 | 444 | 463 | 482 | 517 | 550 |
|  | 0 | 144 | 186 | 263 | 333 | 399 | 460 | 517 | 545 | 573 | 626 | 676 |
|  | 2 | 149 | 194 | 280 | 360 | 437 | 509 | 580 | 614 | 648 | 714 | 778 |
|  | 4 | 154 | 202 | 294 | 382 | 467 | 550 | 630 | 669 | 708 | 785 | 860 |
| 3.2 | -4 | 137 | 172 | 233 | 283 | 326 | 361 | 391 | 405 | 418 | 441 | 461 |
|  | -2 | 142 | 182 | 252 | 313 | 367 | 415 | 459 | 480 | 499 | 536 | 571 |
|  | 0 | 148 | 191 | 270 | 342 | 410 | 472 | 531 | 560 | 589 | 643 | 694 |
|  | 2 | 153 | 199 | 287 | 369 | 447 | 521 | 593 | 628 | 662 | 730 | 796 |
|  | 4 | 157 | 206 | 301 | 390 | 477 | 561 | 643 | 683 | 722 | 800 | 877 |
| 3.4 | -4 | 141 | 178 | 241 | 293 | 338 | 375 | 407 | 422 | 436 | 460 | 482 |
|  | -2 | 146 | 187 | 259 | 322 | 378 | 428 | 475 | 496 | 517 | 555 | 591 |
|  | 0 | 151 | 195 | 277 | 351 | 420 | 484 | 545 | 575 | 604 | 659 | 712 |
|  | 2 | 157 | 204 | 293 | 377 | 457 | 532 | 606 | 641 | 676 | 745 | 812 |
|  | 4 | 161 | 211 | 307 | 398 | 487 | 572 | 655 | 695 | 735 | 815 | 892 |
| 3.5 | -4 | 143 | 180 | 245 | 298 | 343 | 382 | 415 | 431 | 444 | 470 | 492 |
| 1.0 | -2 | 148 | 189 | 262 | 326 | 384 | 435 | 482 | 503 | 525 | 564 | 601 |
|  | 0 | 153 | 198 | 280 | 355 | 425 | 490 | 552 | 581 | 611 | 667 | 721 |
|  | 2 | 158 | 206 | 296 | 381 | 461 | 538 | 612 | 648 | 683 | 752 | 820 |
|  | 4 | 163 | 213 | 310 | 402 | 491 | 577 | 660 | 701 | 742 | 822 | 900 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/45– 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 16 /45 – 1.0

Drip Line Diameter: 16/13.8 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 20 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 |
|  | -2 | 28 | 32 | 39 | 42 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 49 |
|  | 0 | 36 | 46 | 65 | 82 | 98 | 112 | 125 | 132 | 138 | 151 | 163 |
|  | 2 | 43 | 57 | 85 | 112 | 139 | 166 | 193 | 206 | 218 | 244 | 270 |
|  | 4 | 48 | 65 | 99 | 134 | 169 | 203 | 238 | 255 | 273 | 307 | 341 |
| 0.8 | -4 | 40 | 48 | 58 | 63 | 67 | 69 | 71 | 71 | 71 | 72 | 73 |
|  | -2 | 46 | 57 | 75 | 88 | 99 | 107 | 113 | 116 | 118 | 122 | 126 |
|  | 0 | 53 | 68 | 95 | 120 | 144 | 165 | 186 | 195 | 205 | 223 | 241 |
|  | 2 | 58 | 76 | 111 | 145 | 178 | 210 | 242 | 257 | 272 | 302 | 332 |
|  | 4 | 62 | 82 | 124 | 164 | 204 | 244 | 282 | 302 | 321 | 359 | 397 |
| 1.0 | -4 | 52 | 63 | 80 | 91 | 99 | 104 | 109 | 110 | 112 | 114 | 116 |
|  | -2 | 57 | 72 | 96 | 116 | 132 | 145 | 157 | 162 | 166 | 175 | 182 |
|  | 0 | 63 | 81 | 114 | 144 | 172 | 197 | 222 | 234 | 246 | 268 | 289 |
|  | 2 | 67 | 88 | 128 | 166 | 203 | 238 | 273 | 290 | 306 | 340 | 372 |
|  | 4 | 71 | 94 | 139 | 184 | 227 | 269 | 312 | 332 | 353 | 394 | 434 |
| 1.2 | -4 | 61 | 75 | 97 | 113 | 125 | 134 | 141 | 144 | 146 | 150 | 154 |
|  | -2 | 65 | 83 | 112 | 136 | 157 | 175 | 190 | 197 | 203 | 215 | 226 |
|  | 0 | 70 | 91 | 128 | 162 | 193 | 223 | 251 | 264 | 277 | 302 | 326 |
|  | 2 | 74 | 97 | 141 | 182 | 222 | 260 | 298 | 316 | 334 | 369 | 404 |
|  | 4 | 78 | 103 | 152 | 199 | 246 | 290 | 335 | 357 | 378 | 421 | 464 |
| 1.4 | -4 | 68 | 84 | 110 | 130 | 146 | 158 | 168 | 173 | 176 | 183 | 188 |
|  | -2 | 72 | 91 | 125 | 153 | 177 | 198 | 217 | 226 | 234 | 248 | 262 |
|  | 0 | 77 | 99 | 140 | 177 | 211 | 243 | 274 | 288 | 302 | 330 | 356 |
|  | 2 | 80 | 105 | 152 | 196 | 239 | 279 | 319 | 338 | 357 | 394 | 431 |
|  | 4 | 84 | 110 | 162 | 212 | 261 | 308 | 354 | 377 | 400 | 445 | 489 |
| 1.6 | -4 | 74 | 92 | 122 | 146 | 165 | 180 | 193 | 198 | 202 | 212 | 219 |
| 1.0 | -2 | 78 | 99 | 136 | 167 | 195 | 218 | 240 | 250 | 259 | 276 | 292 |
|  | 0 | 82 | 106 | 150 | 190 | 227 | 261 | 294 | 310 | 325 | 355 | 383 |
|  | 2 | 86 | 112 | 161 | 208 | 253 | 295 | 337 | 357 | 377 | 416 | 454 |
|  | 4 | 89 | 117 | 171 | 224 | 274 | 323 | 372 | 395 | 418 | 465 | 511 |
| 1.8 | -4 | 79 | 99 | 132 | 159 | 181 | 199 | 214 | 221 | 226 | 237 | 246 |
|  | -2 | 83 | 105 | 145 | 180 | 210 | 236 | 260 | 272 | 282 | 302 | 320 |
| 1.2 | 0 | 87 | 112 | 158 | 201 | 240 | 277 | 312 | 329 | 345 | 376 | 406 |
|  | 2 | 90 | 118 | 170 | 219 | 266 | 310 | 354 | 374 | 395 | 436 | 476 |
|  | 4 | 93 | 123 | 179 | 234 | 286 | 337 | 387 | 412 | 436 | 483 | 531 |
| 2.0 | -4 | 84 | 105 | 141 | 171 | 195 | 215 | 233 | 241 | 247 | 260 | 271 |
|  | -2 | 88 | 111 | 154 | 191 | 223 | 252 | 279 | 290 | 302 | 324 | 344 |
| 1.2 | 0 | 91 | 118 | 167 | 211 | 253 | 291 | 328 | 345 | 362 | 396 | 427 |
|  | 2 | 95 | 123 | 177 | 228 | 277 | 323 | 368 | 390 | 411 | 454 | 495 |
|  | 4 | 98 | 128 | 187 | 243 | 298 | 350 | 401 | 426 | 451 | 500 | 549 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/45 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 16 /45 – 1.0

Drip Line Diameter: 16/13.8 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.0lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 88 | 111 | 150 | 182 | 209 | 231 | 251 | 259 | 267 | 282 | 294 |
|  | -2 | 92 | 117 | 162 | 201 | 236 | 266 | 295 | 308 | 321 | 344 | 366 |
|  | 0 | 95 | 123 | 174 | 220 | 264 | 304 | 342 | 361 | 379 | 414 | 447 |
|  | 2 | 98 | 128 | 185 | 237 | 288 | 335 | 382 | 404 | 426 | 470 | 512 |
|  | 4 | 101 | 133 | 194 | 252 | 308 | 362 | 414 | 440 | 466 | 516 | 565 |
| 2.4 | -4 | 92 | 116 | 157 | 192 | 221 | 245 | 267 | 276 | 285 | 302 | 316 |
|  | -2 | 95 | 122 | 169 | 210 | 247 | 280 | 310 | 324 | 338 | 363 | 386 |
|  | 0 | 99 | 128 | 181 | 229 | 275 | 316 | 356 | 376 | 394 | 430 | 465 |
|  | 2 | 102 | 133 | 191 | 246 | 298 | 347 | 395 | 418 | 441 | 485 | 529 |
|  | 4 | 105 | 137 | 200 | 260 | 317 | 373 | 426 | 453 | 479 | 530 | 581 |
| 2.5 | -4 | 94 | 118 | 161 | 196 | 226 | 252 | 274 | 284 | 294 | 311 | 326 |
|  | -2 | 97 | 124 | 172 | 215 | 253 | 286 | 317 | 332 | 346 | 372 | 396 |
|  | 0 | 101 | 130 | 184 | 234 | 280 | 322 | 363 | 383 | 402 | 438 | 474 |
|  | 2 | 104 | 135 | 194 | 250 | 302 | 352 | 400 | 425 | 447 | 492 | 537 |
|  | 4 | 107 | 140 | 203 | 263 | 322 | 377 | 432 | 459 | 486 | 537 | 588 |
| 2.6 | -4 | 96 | 121 | 164 | 201 | 232 | 259 | 281 | 292 | 302 | 320 | 336 |
|  | -2 | 99 | 126 | 176 | 219 | 258 | 292 | 324 | 339 | 353 | 380 | 405 |
|  | 0 | 102 | 132 | 187 | 238 | 284 | 328 | 369 | 389 | 408 | 446 | 482 |
|  | 2 | 105 | 137 | 197 | 253 | 307 | 358 | 407 | 431 | 454 | 500 | 544 |
|  | 4 | 108 | 142 | 206 | 267 | 326 | 383 | 438 | 465 | 491 | 545 | 596 |
| 2.8 | -4 | 99 | 125 | 171 | 209 | 242 | 271 | 295 | 307 | 318 | 337 | 354 |
|  | -2 | 102 | 131 | 182 | 227 | 268 | 304 | 337 | 353 | 368 | 396 | 423 |
|  | 0 | 106 | 136 | 193 | 245 | 294 | 338 | 381 | 402 | 422 | 461 | 498 |
|  | 2 | 109 | 141 | 203 | 261 | 316 | 368 | 418 | 443 | 466 | 513 | 559 |
|  | 4 | 111 | 146 | 212 | 274 | 334 | 392 | 449 | 476 | 503 | 557 | 610 |
| 3.0 | -4 | 102 | 129 | 177 | 218 | 252 | 282 | 309 | 321 | 332 | 353 | 372 |
| 1.0 | -2 | 105 | 135 | 188 | 235 | 277 | 315 | 349 | 366 | 382 | 411 | 440 |
|  | 0 | 109 | 140 | 199 | 252 | 302 | 349 | 393 | 414 | 434 | 474 | 513 |
|  | 2 | 112 | 145 | 208 | 268 | 324 | 377 | 428 | 454 | 478 | 527 | 573 |
|  | 4 | 114 | 149 | 217 | 281 | 342 | 401 | 459 | 487 | 514 | 570 | 623 |
| 3.2 | -4 | 105 | 133 | 183 | 225 | 262 | 293 | 321 | 334 | 346 | 368 | 389 |
|  | -2 | 108 | 139 | 194 | 242 | 286 | 325 | 361 | 379 | 395 | 426 | 455 |
|  | 0 | 112 | 144 | 204 | 259 | 311 | 358 | 403 | 425 | 446 | 488 | 527 |
|  | 2 | 114 | 149 | 214 | 274 | 332 | 386 | 439 | 464 | 490 | 538 | 586 |
|  | 4 | 117 | 153 | 222 | 287 | 350 | 410 | 468 | 497 | 526 | 581 | 635 |
| 3.4 | -4 | 108 | 137 | 189 | 232 | 270 | 304 | 333 | 347 | 359 | 383 | 404 |
|  | -2 | 111 | 142 | 199 | 249 | 294 | 335 | 372 | 390 | 407 | 440 | 470 |
|  | 0 | 114 | 148 | 209 | 266 | 318 | 367 | 414 | 436 | 458 | 500 | 540 |
|  | 2 | 117 | 152 | 218 | 280 | 339 | 395 | 449 | 475 | 500 | 550 | 599 |
|  | 4 | 120 | 156 | 227 | 293 | 357 | 418 | 478 | 507 | 536 | 592 | 647 |
| 3.5 | -4 | 110 | 139 | 191 | 236 | 275 | 308 | 339 | 353 | 366 | 390 | 412 |
| 1.0 | -2 | 113 | 144 | 202 | 252 | 298 | 340 | 378 | 396 | 414 | 446 | 477 |
|  | 0 | 116 | 149 | 212 | 269 | 322 | 371 | 419 | 441 | 463 | 506 | 547 |
|  | 2 | 118 | 154 | 221 | 284 | 343 | 399 | 453 | 479 | 506 | 556 | 605 |
|  | 4 | 121 | 158 | 229 | 296 | 361 | 422 | 482 | 512 | 541 | 598 | 653 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/45– 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 16 /45 – 1.5

Drip Line Diameter: 16/13.8 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 18 | 20 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | -2 | 23 | 27 | 34 | 38 | 41 | 43 | 45 | 45 | 46 | 47 | 47 |
|  | 0 | 28 | 35 | 50 | 63 | 75 | 86 | 97 | 102 | 106 | 116 | 125 |
|  | 2 | 32 | 42 | 62 | 82 | 101 | 120 | 139 | 148 | 157 | 175 | 193 |
|  | 4 | 35 | 47 | 71 | 96 | 120 | 144 | 168 | 180 | 192 | 215 | 239 |
| 0.8 | -4 | 33 | 40 | 50 | 57 | 61 | 64 | 67 | 68 | 68 | 69 | 71 |
|  | -2 | 37 | 46 | 61 | 73 | 83 | 91 | 98 | 101 | 104 | 109 | 113 |
|  | 0 | 40 | 52 | 73 | 92 | 111 | 127 | 143 | 150 | 158 | 172 | 186 |
|  | 2 | 43 | 57 | 83 | 108 | 132 | 155 | 177 | 188 | 199 | 221 | 242 |
|  | 4 | 46 | 61 | 91 | 120 | 148 | 176 | 204 | 217 | 230 | 257 | 284 |
| 1.0 | -4 | 42 | 51 | 67 | 78 | 87 | 94 | 99 | 101 | 103 | 106 | 109 |
|  | -2 | 45 | 57 | 77 | 94 | 108 | 121 | 132 | 137 | 141 | 149 | 157 |
|  | 0 | 48 | 62 | 87 | 110 | 132 | 152 | 171 | 180 | 189 | 206 | 223 |
|  | 2 | 51 | 66 | 96 | 124 | 151 | 177 | 202 | 215 | 226 | 251 | 274 |
|  | 4 | 53 | 70 | 103 | 135 | 166 | 197 | 227 | 242 | 256 | 285 | 314 |
| 1.2 | -4 | 48 | 60 | 80 | 95 | 107 | 116 | 125 | 128 | 131 | 137 | 141 |
|  | -2 | 51 | 65 | 89 | 109 | 127 | 142 | 156 | 163 | 169 | 180 | 190 |
|  | 0 | 54 | 69 | 98 | 124 | 149 | 171 | 193 | 203 | 213 | 232 | 251 |
|  | 2 | 56 | 73 | 106 | 137 | 166 | 194 | 222 | 235 | 248 | 274 | 299 |
|  | 4 | 58 | 77 | 113 | 147 | 181 | 213 | 245 | 261 | 276 | 307 | 337 |
| 1.4 | -4 | 53 | 67 | 90 | 108 | 123 | 136 | 146 | 150 | 154 | 162 | 168 |
|  | -2 | 56 | 71 | 98 | 122 | 142 | 160 | 176 | 185 | 191 | 205 | 217 |
|  | 0 | 59 | 76 | 107 | 136 | 162 | 187 | 211 | 222 | 233 | 254 | 275 |
|  | 2 | 61 | 79 | 115 | 148 | 179 | 209 | 238 | 252 | 266 | 293 | 320 |
|  | 4 | 63 | 83 | 121 | 158 | 193 | 227 | 260 | 277 | 293 | 325 | 357 |
| 1.6 | -4 | 58 | 73 | 98 | 119 | 137 | 152 | 164 | 170 | 175 | 185 | 192 |
| 1.0 | -2 | 60 | 77 | 107 | 132 | 155 | 175 | 194 | 203 | 210 | 226 | 240 |
|  | 0 | 63 | 81 | 115 | 146 | 174 | 201 | 226 | 238 | 250 | 273 | 295 |
|  | 2 | 65 | 85 | 122 | 157 | 190 | 222 | 252 | 267 | 282 | 311 | 339 |
|  | 4 | 67 | 88 | 128 | 166 | 204 | 239 | 274 | 291 | 308 | 341 | 374 |
| 1.8 | -4 | 62 | 78 | 106 | 129 | 149 | 166 | 181 | 187 | 193 | 204 | 214 |
|  | -2 | 64 | 82 | 114 | 142 | 167 | 189 | 209 | 218 | 228 | 245 | 261 |
| 1.2 | 0 | 67 | 86 | 122 | 154 | 185 | 213 | 239 | 253 | 265 | 290 | 313 |
|  | 2 | 69 | 89 | 128 | 165 | 200 | 233 | 265 | 281 | 296 | 326 | 355 |
|  | 4 | 70 | 92 | 134 | 174 | 213 | 250 | 286 | 304 | 322 | 356 | 390 |
| 2.0 | -4 | 65 | 83 | 113 | 138 | 160 | 178 | 195 | 203 | 209 | 221 | 233 |
|  | -2 | 68 | 86 | 120 | 150 | 177 | 200 | 223 | 233 | 243 | 262 | 279 |
| 1.2 | 0 | 70 | 90 | 128 | 162 | 194 | 224 | 252 | 266 | 279 | 304 | 329 |
|  | 2 | 72 | 93 | 134 | 172 | 209 | 244 | 277 | 293 | 309 | 340 | 370 |
|  | 4 | 74 | 96 | 140 | 182 | 222 | 260 | 298 | 316 | 334 | 369 | 404 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/45 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 16 /45 – 1.5

Drip Line Diameter: 16/13.8 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.5lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 69 | 87 | 119 | 146 | 170 | 190 | 208 | 216 | 224 | 239 | 251 |
|  | -2 | 71 | 91 | 126 | 158 | 186 | 212 | 235 | 246 | 257 | 277 | 296 |
|  | 0 | 73 | 94 | 134 | 170 | 203 | 234 | 263 | 278 | 291 | 319 | 344 |
|  | 2 | 75 | 97 | 140 | 180 | 217 | 253 | 288 | 305 | 321 | 353 | 384 |
|  | 4 | 77 | 100 | 145 | 188 | 230 | 269 | 307 | 326 | 345 | 382 | 417 |
| 2.4 | -4 | 72 | 91 | 125 | 154 | 179 | 200 | 220 | 229 | 238 | 253 | 267 |
|  | -2 | 74 | 94 | 132 | 165 | 195 | 221 | 246 | 258 | 270 | 291 | 311 |
|  | 0 | 76 | 98 | 139 | 176 | 211 | 244 | 274 | 289 | 303 | 331 | 358 |
|  | 2 | 78 | 101 | 145 | 186 | 225 | 262 | 298 | 314 | 331 | 365 | 397 |
|  | 4 | 79 | 104 | 150 | 194 | 237 | 278 | 317 | 336 | 355 | 393 | 430 |
| 2.5 | -4 | 73 | 93 | 128 | 157 | 183 | 206 | 226 | 235 | 244 | 260 | 275 |
|  | -2 | 75 | 96 | 134 | 168 | 199 | 226 | 252 | 264 | 275 | 298 | 318 |
|  | 0 | 77 | 100 | 141 | 179 | 215 | 248 | 279 | 294 | 309 | 338 | 365 |
|  | 2 | 79 | 103 | 147 | 189 | 229 | 266 | 302 | 320 | 337 | 371 | 403 |
|  | 4 | 81 | 105 | 153 | 198 | 241 | 281 | 321 | 341 | 361 | 399 | 435 |
| 2.6 | -4 | 74 | 95 | 130 | 160 | 187 | 211 | 232 | 241 | 250 | 267 | 282 |
|  | -2 | 76 | 98 | 137 | 171 | 203 | 231 | 257 | 269 | 282 | 304 | 325 |
|  | 0 | 78 | 101 | 144 | 182 | 219 | 252 | 284 | 299 | 314 | 343 | 371 |
|  | 2 | 80 | 104 | 150 | 192 | 232 | 270 | 307 | 325 | 342 | 376 | 409 |
|  | 4 | 82 | 107 | 155 | 200 | 244 | 286 | 326 | 346 | 366 | 403 | 441 |
| 2.8 | -4 | 77 | 98 | 135 | 167 | 195 | 220 | 242 | 252 | 262 | 280 | 296 |
|  | -2 | 79 | 101 | 142 | 178 | 210 | 240 | 267 | 280 | 293 | 316 | 339 |
|  | 0 | 81 | 104 | 148 | 188 | 226 | 260 | 293 | 309 | 325 | 355 | 383 |
|  | 2 | 83 | 107 | 154 | 198 | 239 | 278 | 316 | 334 | 351 | 387 | 421 |
|  | 4 | 84 | 110 | 159 | 206 | 251 | 293 | 335 | 355 | 374 | 414 | 452 |
| 3.0 | -4 | 79 | 101 | 140 | 173 | 203 | 229 | 252 | 263 | 273 | 293 | 310 |
| 1.0 | -2 | 81 | 104 | 146 | 183 | 217 | 248 | 277 | 290 | 303 | 328 | 351 |
|  | 0 | 83 | 107 | 152 | 194 | 232 | 268 | 302 | 318 | 334 | 365 | 395 |
|  | 2 | 85 | 110 | 158 | 203 | 245 | 285 | 323 | 343 | 361 | 397 | 431 |
|  | 4 | 86 | 113 | 163 | 211 | 257 | 300 | 342 | 363 | 383 | 423 | 462 |
| 3.2 | -4 | 82 | 104 | 144 | 179 | 210 | 236 | 261 | 272 | 283 | 303 | 322 |
|  | -2 | 84 | 107 | 150 | 189 | 224 | 256 | 286 | 299 | 313 | 338 | 363 |
|  | 0 | 85 | 110 | 157 | 199 | 239 | 275 | 310 | 327 | 343 | 375 | 406 |
|  | 2 | 87 | 113 | 162 | 208 | 251 | 292 | 332 | 351 | 370 | 406 | 442 |
|  | 4 | 89 | 116 | 167 | 216 | 263 | 307 | 350 | 371 | 392 | 433 | 472 |
| 3.4 | -4 | 84 | 107 | 148 | 184 | 216 | 244 | 270 | 282 | 294 | 315 | 334 |
|  | -2 | 86 | 110 | 155 | 194 | 230 | 263 | 294 | 308 | 322 | 349 | 374 |
|  | 0 | 88 | 113 | 161 | 204 | 245 | 283 | 319 | 335 | 352 | 385 | 416 |
|  | 2 | 89 | 116 | 166 | 213 | 257 | 299 | 340 | 359 | 378 | 415 | 452 |
|  | 4 | 91 | 118 | 171 | 221 | 268 | 313 | 358 | 379 | 400 | 441 | 482 |
| 3.5 | -4 | 85 | 108 | 150 | 187 | 219 | 248 | 274 | 287 | 298 | 320 | 340 |
| 1.0 | -2 | 87 | 111 | 156 | 197 | 233 | 267 | 298 | 313 | 327 | 354 | 380 |
|  | 0 | 89 | 114 | 163 | 206 | 248 | 286 | 322 | 340 | 357 | 390 | 421 |
|  | 2 | 90 | 117 | 168 | 215 | 260 | 302 | 343 | 362 | 382 | 419 | 456 |
|  | 4 | 92 | 120 | 173 | 223 | 271 | 317 | 361 | 383 | 404 | 446 | 486 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/45– 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 16 /45 – 2.0

Drip Line Diameter: 16/13.8 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 2.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 16 | 19 | 21 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | -2 | 19 | 24 | 30 | 35 | 38 | 40 | 42 | 43 | 43 | 45 | 46 |
|  | 0 | 23 | 29 | 41 | 52 | 62 | 71 | 81 | 85 | 89 | 96 | 104 |
|  | 2 | 26 | 34 | 50 | 66 | 81 | 95 | 110 | 118 | 125 | 139 | 153 |
|  | 4 | 28 | 37 | 56 | 76 | 95 | 113 | 132 | 141 | 150 | 168 | 187 |
| 0.8 | -4 | 28 | 35 | 44 | 51 | 57 | 60 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 |
|  | -2 | 31 | 39 | 52 | 63 | 73 | 80 | 88 | 90 | 93 | 98 | 103 |
|  | 0 | 33 | 43 | 61 | 77 | 92 | 106 | 118 | 125 | 131 | 143 | 154 |
|  | 2 | 35 | 46 | 68 | 87 | 107 | 125 | 143 | 152 | 161 | 177 | 194 |
|  | 4 | 37 | 49 | 73 | 96 | 119 | 140 | 162 | 173 | 183 | 204 | 225 |
| 1.0 | -4 | 35 | 44 | 58 | 69 | 78 | 85 | 90 | 93 | 95 | 99 | 102 |
|  | -2 | 38 | 48 | 65 | 80 | 93 | 104 | 114 | 119 | 123 | 131 | 139 |
|  | 0 | 40 | 51 | 72 | 92 | 110 | 126 | 142 | 149 | 157 | 171 | 185 |
|  | 2 | 42 | 54 | 78 | 101 | 123 | 144 | 164 | 174 | 184 | 203 | 222 |
|  | 4 | 43 | 57 | 83 | 109 | 134 | 158 | 181 | 194 | 205 | 228 | 250 |
| 1.2 | -4 | 41 | 51 | 68 | 82 | 94 | 104 | 112 | 116 | 118 | 124 | 130 |
|  | -2 | 43 | 54 | 75 | 93 | 109 | 122 | 134 | 140 | 146 | 157 | 166 |
|  | 0 | 45 | 57 | 81 | 103 | 123 | 142 | 160 | 169 | 177 | 193 | 209 |
|  | 2 | 46 | 60 | 87 | 112 | 136 | 158 | 181 | 191 | 202 | 222 | 243 |
|  | 4 | 48 | 63 | 92 | 119 | 146 | 172 | 197 | 209 | 222 | 246 | 270 |
| 1.4 | -4 | 45 | 57 | 77 | 93 | 108 | 119 | 130 | 134 | 138 | 146 | 153 |
|  | -2 | 47 | 60 | 83 | 103 | 121 | 137 | 151 | 158 | 165 | 177 | 188 |
|  | 0 | 49 | 63 | 89 | 112 | 135 | 155 | 175 | 185 | 194 | 211 | 228 |
|  | 2 | 50 | 65 | 94 | 121 | 147 | 170 | 194 | 206 | 217 | 239 | 260 |
|  | 4 | 52 | 68 | 98 | 128 | 156 | 184 | 210 | 224 | 236 | 262 | 287 |
| 1.6 | -4 | 49 | 62 | 84 | 102 | 119 | 133 | 144 | 150 | 155 | 165 | 173 |
| 1.0 | -2 | 50 | 64 | 89 | 112 | 132 | 149 | 165 | 173 | 180 | 194 | 207 |
|  | 0 | 52 | 67 | 95 | 121 | 145 | 167 | 188 | 198 | 207 | 227 | 245 |
|  | 2 | 53 | 70 | 100 | 128 | 156 | 181 | 206 | 218 | 230 | 253 | 276 |
|  | 4 | 55 | 72 | 104 | 135 | 165 | 194 | 222 | 236 | 249 | 275 | 301 |
| 1.8 | -4 | 52 | 66 | 90 | 111 | 129 | 144 | 158 | 164 | 170 | 181 | 190 |
|  | -2 | 53 | 68 | 95 | 119 | 141 | 160 | 178 | 186 | 194 | 210 | 224 |
| 1.2 | 0 | 55 | 71 | 101 | 128 | 153 | 176 | 199 | 210 | 220 | 240 | 260 |
|  | 2 | 56 | 73 | 106 | 136 | 164 | 191 | 217 | 230 | 242 | 266 | 290 |
|  | 4 | 58 | 76 | 110 | 142 | 173 | 203 | 232 | 246 | 260 | 288 | 315 |
| 2.0 | -4 | 55 | 70 | 96 | 118 | 138 | 154 | 169 | 176 | 183 | 195 | 206 |
|  | -2 | 56 | 72 | 101 | 126 | 149 | 170 | 189 | 198 | 206 | 223 | 239 |
| 1.2 | 0 | 58 | 75 | 106 | 134 | 161 | 186 | 209 | 221 | 232 | 253 | 273 |
|  | 2 | 59 | 77 | 110 | 142 | 172 | 199 | 227 | 240 | 253 | 278 | 302 |
|  | 4 | 61 | 79 | 114 | 148 | 180 | 211 | 242 | 256 | 270 | 299 | 327 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/45 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 16 /45 – 2.0

Drip Line Diameter: 16/13.8 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 2.0lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 58 | 73 | 101 | 124 | 146 | 164 | 180 | 188 | 195 | 209 | 221 |
|  | -2 | 59 | 75 | 106 | 132 | 157 | 179 | 199 | 209 | 218 | 236 | 252 |
|  | 0 | 60 | 78 | 111 | 140 | 168 | 194 | 218 | 230 | 242 | 265 | 286 |
|  | 2 | 62 | 80 | 115 | 148 | 178 | 208 | 235 | 249 | 262 | 289 | 314 |
|  | 4 | 63 | 82 | 119 | 154 | 187 | 219 | 250 | 265 | 280 | 309 | 338 |
| 2.4 | -4 | 60 | 76 | 105 | 130 | 153 | 172 | 190 | 198 | 206 | 221 | 234 |
|  | -2 | 61 | 79 | 110 | 138 | 164 | 187 | 209 | 219 | 229 | 248 | 265 |
|  | 0 | 63 | 81 | 115 | 146 | 175 | 202 | 228 | 240 | 252 | 275 | 297 |
|  | 2 | 64 | 83 | 119 | 153 | 185 | 215 | 244 | 258 | 272 | 299 | 325 |
|  | 4 | 65 | 85 | 123 | 159 | 193 | 226 | 258 | 273 | 289 | 319 | 348 |
| 2.5 | -4 | 61 | 78 | 108 | 134 | 156 | 176 | 195 | 203 | 211 | 227 | 240 |
|  | -2 | 62 | 80 | 112 | 141 | 167 | 191 | 213 | 224 | 234 | 253 | 271 |
|  | 0 | 64 | 82 | 117 | 149 | 178 | 206 | 232 | 245 | 257 | 280 | 303 |
|  | 2 | 65 | 84 | 121 | 155 | 188 | 218 | 248 | 262 | 276 | 303 | 330 |
|  | 4 | 66 | 86 | 125 | 161 | 196 | 229 | 262 | 278 | 293 | 323 | 353 |
| 2.6 | -4 | 62 | 79 | 110 | 136 | 160 | 181 | 200 | 208 | 216 | 232 | 246 |
|  | -2 | 64 | 81 | 114 | 144 | 170 | 194 | 217 | 228 | 238 | 258 | 277 |
|  | 0 | 65 | 84 | 119 | 151 | 181 | 209 | 236 | 248 | 261 | 285 | 308 |
|  | 2 | 66 | 86 | 123 | 158 | 191 | 222 | 251 | 266 | 280 | 308 | 335 |
|  | 4 | 67 | 88 | 127 | 164 | 199 | 233 | 265 | 281 | 297 | 328 | 358 |
| 2.8 | -4 | 64 | 82 | 114 | 142 | 166 | 188 | 208 | 217 | 226 | 242 | 258 |
|  | -2 | 66 | 84 | 118 | 149 | 177 | 202 | 225 | 236 | 247 | 268 | 287 |
|  | 0 | 67 | 86 | 123 | 156 | 187 | 216 | 244 | 257 | 270 | 294 | 318 |
|  | 2 | 68 | 88 | 127 | 162 | 196 | 228 | 259 | 274 | 289 | 317 | 345 |
|  | 4 | 69 | 90 | 131 | 168 | 205 | 239 | 272 | 289 | 305 | 337 | 367 |
| 3.0 | -4 | 66 | 85 | 118 | 146 | 172 | 195 | 216 | 226 | 235 | 253 | 269 |
| 1.0 | -2 | 68 | 87 | 122 | 154 | 182 | 209 | 233 | 245 | 256 | 277 | 298 |
|  | 0 | 69 | 89 | 126 | 161 | 193 | 223 | 251 | 264 | 278 | 303 | 328 |
|  | 2 | 70 | 91 | 130 | 167 | 202 | 235 | 266 | 281 | 296 | 325 | 354 |
|  | 4 | 71 | 93 | 134 | 173 | 210 | 245 | 279 | 296 | 312 | 345 | 376 |
| 3.2 | -4 | 68 | 87 | 121 | 151 | 178 | 202 | 223 | 234 | 243 | 262 | 279 |
|  | -2 | 69 | 89 | 125 | 158 | 188 | 215 | 240 | 253 | 264 | 286 | 307 |
|  | 0 | 71 | 91 | 130 | 165 | 198 | 229 | 258 | 272 | 285 | 311 | 337 |
|  | 2 | 72 | 93 | 134 | 171 | 207 | 240 | 272 | 288 | 303 | 333 | 362 |
|  | 4 | 73 | 95 | 137 | 177 | 215 | 251 | 286 | 302 | 319 | 352 | 384 |
| 3.4 | -4 | 70 | 89 | 125 | 156 | 183 | 208 | 231 | 242 | 252 | 271 | 289 |
|  | -2 | 71 | 92 | 129 | 162 | 193 | 221 | 247 | 260 | 272 | 295 | 317 |
|  | 0 | 72 | 94 | 133 | 169 | 203 | 234 | 264 | 278 | 293 | 320 | 346 |
|  | 2 | 74 | 95 | 137 | 175 | 212 | 246 | 279 | 295 | 310 | 341 | 371 |
|  | 4 | 75 | 97 | 140 | 181 | 220 | 256 | 292 | 309 | 326 | 359 | 392 |
| 3.5 | -4 | 71 | 91 | 126 | 158 | 186 | 211 | 235 | 245 | 255 | 275 | 293 |
| 1.0 | -2 | 72 | 93 | 131 | 164 | 196 | 224 | 251 | 263 | 275 | 299 | 321 |
|  | 0 | 73 | 95 | 135 | 171 | 205 | 237 | 267 | 282 | 296 | 323 | 350 |
|  | 2 | 74 | 97 | 138 | 177 | 214 | 248 | 282 | 298 | 314 | 345 | 375 |
|  | 4 | 75 | 98 | 142 | 183 | 222 | 259 | 295 | 312 | 330 | 363 | 396 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/45 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 16 /45 – 3.5

Drip Line Diameter: 16/13.8 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 3.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 | 1.50 |
| 0.6 | -4 | 15 | 17 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 |
|  | -2 | 17 | 21 | 27 | 32 | 35 | 37 | 39 | 40 | 41 | 41 | 43 |
|  | 0 | 20 | 26 | 36 | 45 | 53 | 61 | 68 | 71 | 75 | 82 | 88 |
|  | 2 | 23 | 29 | 43 | 56 | 68 | 80 | 92 | 98 | 103 | 114 | 125 |
|  | 4 | 24 | 32 | 48 | 64 | 79 | 94 | 109 | 116 | 123 | 138 | 152 |
| 0.8 | -4 | 26 | 31 | 40 | 47 | 52 | 55 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 |
|  | -2 | 28 | 34 | 46 | 56 | 65 | 71 | 78 | 80 | 83 | 88 | 92 |
|  | 0 | 29 | 38 | 53 | 66 | 79 | 90 | 101 | 107 | 111 | 122 | 131 |
|  | 2 | 31 | 41 | 58 | 75 | 91 | 106 | 120 | 128 | 134 | 149 | 162 |
|  | 4 | 33 | 43 | 63 | 82 | 100 | 118 | 135 | 143 | 152 | 168 | 185 |
| 1.0 | -4 | 32 | 39 | 52 | 62 | 70 | 77 | 83 | 85 | 87 | 91 | 94 |
|  | -2 | 34 | 42 | 58 | 70 | 82 | 92 | 101 | 105 | 109 | 116 | 123 |
|  | 0 | 35 | 45 | 63 | 79 | 94 | 108 | 121 | 128 | 134 | 146 | 157 |
|  | 2 | 37 | 48 | 68 | 87 | 105 | 122 | 139 | 147 | 154 | 170 | 185 |
|  | 4 | 38 | 50 | 72 | 93 | 114 | 133 | 153 | 162 | 171 | 189 | 207 |
| 1.2 | -4 | 36 | 46 | 61 | 74 | 84 | 93 | 101 | 104 | 107 | 113 | 118 |
|  | -2 | 38 | 48 | 66 | 81 | 95 | 107 | 118 | 123 | 128 | 138 | 146 |
|  | 0 | 40 | 51 | 71 | 89 | 106 | 122 | 137 | 144 | 151 | 165 | 177 |
|  | 2 | 41 | 53 | 76 | 96 | 116 | 135 | 153 | 162 | 170 | 187 | 204 |
|  | 4 | 42 | 55 | 79 | 102 | 124 | 145 | 166 | 176 | 186 | 205 | 224 |
| 1.4 | -4 | 40 | 50 | 68 | 83 | 96 | 106 | 116 | 120 | 124 | 131 | 138 |
|  | -2 | 42 | 53 | 73 | 90 | 106 | 119 | 132 | 138 | 144 | 155 | 165 |
|  | 0 | 43 | 55 | 77 | 98 | 116 | 133 | 150 | 158 | 165 | 180 | 194 |
|  | 2 | 44 | 57 | 82 | 104 | 126 | 146 | 165 | 174 | 183 | 202 | 219 |
|  | 4 | 46 | 59 | 85 | 110 | 133 | 155 | 177 | 188 | 198 | 219 | 239 |
| 1.6 | -4 | 43 | 55 | 74 | 91 | 105 | 118 | 128 | 134 | 138 | 147 | 155 |
| 1.0 | -2 | 45 | 57 | 79 | 98 | 115 | 130 | 144 | 151 | 157 | 169 | 181 |
|  | 0 | 46 | 59 | 83 | 105 | 125 | 143 | 161 | 169 | 178 | 194 | 208 |
|  | 2 | 47 | 61 | 87 | 111 | 134 | 155 | 176 | 185 | 195 | 214 | 233 |
|  | 4 | 49 | 63 | 91 | 116 | 141 | 164 | 188 | 199 | 210 | 231 | 252 |
| 1.8 | -4 | 46 | 58 | 80 | 98 | 114 | 127 | 139 | 146 | 150 | 160 | 170 |
|  | -2 | 48 | 61 | 84 | 104 | 123 | 139 | 155 | 162 | 169 | 182 | 195 |
| 1.2 | 0 | 49 | 63 | 88 | 111 | 132 | 152 | 171 | 179 | 188 | 205 | 221 |
|  | 2 | 50 | 65 | 92 | 117 | 141 | 163 | 185 | 195 | 206 | 225 | 245 |
|  | 4 | 51 | 66 | 95 | 122 | 148 | 173 | 196 | 208 | 219 | 241 | 263 |
| 2.0 | -4 | 49 | 62 | 85 | 104 | 121 | 136 | 150 | 156 | 162 | 173 | 183 |
|  | -2 | 50 | 64 | 89 | 110 | 130 | 148 | 165 | 172 | 179 | 194 | 207 |
| 1.2 | 0 | 51 | 66 | 92 | 117 | 139 | 160 | 179 | 189 | 198 | 216 | 233 |
|  | 2 | 53 | 68 | 96 | 123 | 148 | 171 | 193 | 204 | 214 | 236 | 256 |
|  | 4 | 54 | 69 | 100 | 128 | 155 | 180 | 204 | 217 | 228 | 251 | 274 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/45 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 16 /45 – 3.5

Drip Line Diameter: 16/13.8 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 3.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 | 1.50 |
| 2.2 | -4 | 51 | 65 | 89 | 110 | 128 | 144 | 159 | 166 | 172 | 185 | 195 |
|  | -2 | 52 | 67 | 93 | 116 | 137 | 155 | 173 | 182 | 190 | 204 | 219 |
|  | 0 | 54 | 69 | 97 | 122 | 146 | 167 | 188 | 197 | 207 | 226 | 244 |
|  | 2 | 55 | 71 | 101 | 128 | 154 | 178 | 201 | 212 | 223 | 245 | 266 |
|  | 4 | 56 | 72 | 104 | 133 | 160 | 187 | 212 | 224 | 237 | 260 | 283 |
| 2.4 | -4 | 53 | 68 | 93 | 115 | 135 | 152 | 167 | 175 | 182 | 194 | 206 |
|  | -2 | 55 | 70 | 97 | 121 | 143 | 163 | 181 | 190 | 198 | 214 | 229 |
|  | 0 | 56 | 71 | 101 | 127 | 151 | 174 | 195 | 206 | 215 | 235 | 253 |
|  | 2 | 57 | 73 | 104 | 132 | 159 | 184 | 208 | 220 | 231 | 254 | 275 |
|  | 4 | 58 | 75 | 107 | 137 | 166 | 193 | 219 | 232 | 244 | 269 | 293 |
| 2.6 | -4 | 55 | 70 | 97 | 120 | 141 | 158 | 175 | 183 | 190 | 204 | 217 |
|  | -2 | 56 | 72 | 101 | 126 | 149 | 169 | 188 | 198 | 206 | 223 | 239 |
|  | 0 | 58 | 74 | 104 | 132 | 157 | 180 | 202 | 213 | 223 | 243 | 263 |
|  | 2 | 59 | 76 | 108 | 137 | 165 | 190 | 215 | 227 | 238 | 262 | 284 |
|  | 4 | 60 | 77 | 111 | 142 | 171 | 199 | 225 | 239 | 251 | 276 | 301 |
| 2.8 | -4 | 57 | 73 | 101 | 124 | 146 | 165 | 183 | 191 | 198 | 213 | 227 |
|  | -2 | 58 | 75 | 104 | 130 | 154 | 175 | 195 | 205 | 214 | 232 | 249 |
|  | 0 | 59 | 76 | 107 | 136 | 162 | 186 | 209 | 220 | 230 | 251 | 271 |
|  | 2 | 61 | 78 | 111 | 141 | 170 | 196 | 221 | 234 | 246 | 269 | 292 |
|  | 4 | 61 | 80 | 114 | 146 | 176 | 204 | 232 | 245 | 258 | 284 | 309 |
| 3.0 | -4 | 59 | 75 | 104 | 129 | 151 | 171 | 189 | 198 | 206 | 221 | 236 |
|  | -2 | 60 | 77 | 107 | 134 | 159 | 181 | 202 | 212 | 222 | 240 | 257 |
|  | 0 | 61 | 79 | 111 | 140 | 167 | 191 | 215 | 227 | 238 | 259 | 280 |
|  | 2 | 62 | 80 | 114 | 145 | 174 | 202 | 228 | 240 | 253 | 276 | 300 |
|  | 4 | 63 | 82 | 117 | 150 | 180 | 209 | 237 | 251 | 265 | 291 | 317 |
| 3.2 | -4 | 61 | 77 | 107 | 133 | 156 | 177 | 196 | 205 | 214 | 230 | 245 |
|  | -2 | 62 | 79 | 110 | 138 | 164 | 187 | 209 | 219 | 229 | 248 | 266 |
|  | 0 | 63 | 81 | 114 | 144 | 171 | 197 | 221 | 233 | 244 | 266 | 287 |
|  | 2 | 64 | 82 | 117 | 149 | 179 | 206 | 233 | 246 | 258 | 284 | 307 |
|  | 4 | 65 | 84 | 120 | 153 | 185 | 214 | 243 | 257 | 271 | 298 | 324 |
| 3.4 | -4 | 62 | 79 | 110 | 137 | 161 | 182 | 202 | 212 | 220 | 237 | 253 |
|  | -2 | 63 | 81 | 113 | 142 | 168 | 192 | 214 | 225 | 235 | 255 | 274 |
|  | 0 | 64 | 83 | 116 | 147 | 176 | 202 | 227 | 239 | 250 | 274 | 295 |
|  | 2 | 65 | 84 | 120 | 152 | 183 | 211 | 239 | 252 | 265 | 290 | 314 |
|  | 4 | 66 | 86 | 122 | 156 | 189 | 219 | 249 | 263 | 277 | 304 | 331 |
| 3.5 | -4 | 63 | 80 | 111 | 139 | 163 | 185 | 205 | 215 | 223 | 240 | 257 |
|  | -2 | 64 | 82 | 115 | 144 | 170 | 194 | 217 | 228 | 238 | 258 | 277 |
|  | 0 | 65 | 84 | 118 | 149 | 178 | 205 | 230 | 242 | 254 | 276 | 298 |
|  | 2 | 66 | 85 | 121 | 154 | 185 | 214 | 242 | 255 | 268 | 293 | 318 |
|  | 4 | 67 | 87 | 124 | 158 | 191 | 221 | 251 | 266 | 280 | 307 | 334 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 16/45 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 17/18 – 0.65

Drip Line Diameter: 17/15.3 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 0.65 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
|  | -2 | 38 | 42 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
|  | 0 | 61 | 77 | 107 | 134 | 158 | 181 | 202 | 212 | 222 | 241 | 260 |
|  | 2 | 78 | 105 | 157 | 209 | 261 | 311 | 361 | 386 | 411 | 460 | 509 |
|  | 4 | 91 | 124 | 191 | 260 | 328 | 395 | 463 | 498 | 531 | 599 | 667 |
| 0.8 | -4 | 56 | 62 | 68 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
|  | -2 | 71 | 85 | 104 | 116 | 125 | 130 | 134 | 136 | 137 | 139 | 140 |
|  | 0 | 89 | 113 | 158 | 198 | 234 | 268 | 300 | 315 | 330 | 358 | 386 |
|  | 2 | 103 | 136 | 199 | 260 | 321 | 379 | 436 | 464 | 493 | 548 | 603 |
|  | 4 | 114 | 153 | 230 | 306 | 382 | 457 | 531 | 568 | 605 | 678 | 751 |
| 1.0 | -4 | 77 | 88 | 103 | 110 | 115 | 118 | 119 | 119 | 120 | 121 | 121 |
|  | -2 | 91 | 111 | 141 | 163 | 179 | 191 | 201 | 205 | 208 | 214 | 219 |
|  | 0 | 106 | 135 | 188 | 236 | 281 | 321 | 360 | 378 | 396 | 430 | 464 |
|  | 2 | 119 | 155 | 226 | 294 | 360 | 423 | 485 | 516 | 546 | 607 | 665 |
|  | 4 | 129 | 171 | 255 | 337 | 418 | 497 | 576 | 615 | 654 | 731 | 807 |
| 1.2 | -4 | 92 | 109 | 131 | 144 | 153 | 158 | 162 | 163 | 164 | 166 | 167 |
|  | -2 | 105 | 130 | 169 | 198 | 222 | 240 | 255 | 261 | 267 | 277 | 285 |
|  | 0 | 119 | 152 | 212 | 266 | 316 | 362 | 405 | 426 | 446 | 486 | 523 |
|  | 2 | 131 | 171 | 248 | 320 | 391 | 458 | 524 | 557 | 589 | 653 | 714 |
|  | 4 | 140 | 186 | 275 | 361 | 447 | 530 | 612 | 653 | 693 | 772 | 852 |
| 1.4 | -4 | 105 | 125 | 155 | 173 | 186 | 194 | 200 | 203 | 205 | 208 | 211 |
|  | -2 | 117 | 145 | 191 | 227 | 257 | 280 | 300 | 309 | 317 | 330 | 343 |
|  | 0 | 130 | 166 | 232 | 291 | 346 | 396 | 444 | 467 | 489 | 532 | 573 |
|  | 2 | 141 | 184 | 265 | 342 | 416 | 488 | 557 | 591 | 625 | 691 | 756 |
|  | 4 | 150 | 198 | 291 | 382 | 471 | 557 | 642 | 684 | 726 | 808 | 890 |
| 1.6 | -4 | 116 | 139 | 175 | 199 | 216 | 227 | 237 | 240 | 243 | 248 | 252 |
| 1.0 | -2 | 127 | 158 | 210 | 252 | 286 | 315 | 339 | 350 | 360 | 377 | 393 |
|  | 0 | 139 | 178 | 248 | 312 | 371 | 425 | 477 | 501 | 525 | 572 | 616 |
|  | 2 | 150 | 195 | 281 | 362 | 439 | 514 | 586 | 621 | 656 | 725 | 792 |
|  | 4 | 158 | 208 | 306 | 400 | 492 | 581 | 669 | 712 | 755 | 840 | 924 |
| 1.8 | -4 | 125 | 152 | 193 | 222 | 243 | 258 | 270 | 274 | 278 | 285 | 291 |
| 1.0 | -2 | 136 | 170 | 227 | 274 | 313 | 345 | 373 | 386 | 398 | 419 | 438 |
|  | 0 | 147 | 188 | 263 | 332 | 394 | 451 | 506 | 532 | 558 | 607 | 654 |
|  | 2 | 157 | 205 | 294 | 379 | 460 | 536 | 612 | 648 | 685 | 756 | 825 |
|  | 4 | 166 | 218 | 319 | 416 | 511 | 603 | 693 | 737 | 781 | 869 | 954 |
| 2.0 | -4 | 133 | 163 | 209 | 242 | 267 | 286 | 300 | 306 | 311 | 320 | 327 |
| 1.0 | -2 | 144 | 180 | 242 | 293 | 336 | 373 | 405 | 419 | 432 | 456 | 478 |
|  | 0 | 155 | 198 | 277 | 348 | 414 | 475 | 532 | 560 | 586 | 638 | 688 |
|  | 2 | 165 | 214 | 307 | 394 | 478 | 558 | 635 | 673 | 710 | 784 | 855 |
|  | 4 | 173 | 227 | 331 | 431 | 528 | 623 | 715 | 761 | 806 | 895 | 982 |
| 2.2 | -4 | 141 | 173 | 224 | 261 | 289 | 311 | 328 | 335 | 342 | 353 | 362 |
|  | -2 | 151 | 190 | 256 | 311 | 357 | 397 | 433 | 449 | 463 | 491 | 516 |
|  | 0 | 162 | 207 | 290 | 364 | 433 | 496 | 557 | 585 | 614 | 668 | 720 |
|  | 2 | 171 | 222 | 319 | 409 | 495 | 577 | 657 | 696 | 734 | 809 | 883 |
|  | 4 | 179 | 235 | 342 | 445 | 545 | 641 | 735 | 782 | 827 | 918 | 1008 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 17/25 – 2.2 bar.

Emitter Type: D5000 17/18 – 0.65

Drip Line Diameter: 17/15.3 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 0.65 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
|  | -2 | 38 | 42 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
|  | 0 | 61 | 77 | 107 | 134 | 158 | 181 | 202 | 212 | 222 | 241 | 260 |
|  | 2 | 78 | 105 | 157 | 209 | 261 | 311 | 361 | 386 | 411 | 460 | 509 |
|  | 4 | 91 | 124 | 191 | 260 | 328 | 395 | 463 | 498 | 531 | 599 | 667 |
| 0.8 | -4 | 56 | 62 | 68 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
|  | -2 | 71 | 85 | 104 | 116 | 125 | 130 | 134 | 136 | 137 | 139 | 140 |
|  | 0 | 89 | 113 | 158 | 198 | 234 | 268 | 300 | 315 | 330 | 358 | 386 |
|  | 2 | 103 | 136 | 199 | 260 | 321 | 379 | 436 | 464 | 493 | 548 | 603 |
|  | 4 | 114 | 153 | 230 | 306 | 382 | 457 | 531 | 568 | 605 | 678 | 751 |
| 1.0 | -4 | 77 | 88 | 103 | 110 | 115 | 118 | 119 | 119 | 120 | 121 | 121 |
|  | -2 | 91 | 111 | 141 | 163 | 179 | 191 | 201 | 205 | 208 | 214 | 219 |
|  | 0 | 106 | 135 | 188 | 236 | 281 | 321 | 360 | 378 | 396 | 430 | 464 |
|  | 2 | 119 | 155 | 226 | 294 | 360 | 423 | 485 | 516 | 546 | 607 | 665 |
|  | 4 | 129 | 171 | 255 | 337 | 418 | 497 | 576 | 615 | 654 | 731 | 807 |
| 1.2 | -4 | 92 | 109 | 131 | 144 | 153 | 158 | 162 | 163 | 164 | 166 | 167 |
|  | -2 | 105 | 130 | 169 | 198 | 222 | 240 | 255 | 261 | 267 | 277 | 285 |
|  | 0 | 119 | 152 | 212 | 266 | 316 | 362 | 405 | 426 | 446 | 486 | 523 |
|  | 2 | 131 | 171 | 248 | 320 | 391 | 458 | 524 | 557 | 589 | 653 | 714 |
|  | 4 | 140 | 186 | 275 | 361 | 447 | 530 | 612 | 653 | 693 | 772 | 852 |
| 1.4 | -4 | 105 | 125 | 155 | 173 | 186 | 194 | 200 | 203 | 205 | 208 | 211 |
|  | -2 | 117 | 145 | 191 | 227 | 257 | 280 | 300 | 309 | 317 | 330 | 343 |
|  | 0 | 130 | 166 | 232 | 291 | 346 | 396 | 444 | 467 | 489 | 532 | 573 |
|  | 2 | 141 | 184 | 265 | 342 | 416 | 488 | 557 | 591 | 625 | 691 | 756 |
|  | 4 | 150 | 198 | 291 | 382 | 471 | 557 | 642 | 684 | 726 | 808 | 890 |
| 1.6 | -4 | 116 | 139 | 175 | 199 | 216 | 227 | 237 | 240 | 243 | 248 | 252 |
| 1.0 | -2 | 127 | 158 | 210 | 252 | 286 | 315 | 339 | 350 | 360 | 377 | 393 |
|  | 0 | 139 | 178 | 248 | 312 | 371 | 425 | 477 | 501 | 525 | 572 | 616 |
|  | 2 | 150 | 195 | 281 | 362 | 439 | 514 | 586 | 621 | 656 | 725 | 792 |
|  | 4 | 158 | 208 | 306 | 400 | 492 | 581 | 669 | 712 | 755 | 840 | 924 |
| 1.8 | -4 | 125 | 152 | 193 | 222 | 243 | 258 | 270 | 274 | 278 | 285 | 291 |
| 1.0 | -2 | 136 | 170 | 227 | 274 | 313 | 345 | 373 | 386 | 398 | 419 | 438 |
|  | 0 | 147 | 188 | 263 | 332 | 394 | 451 | 506 | 532 | 558 | 607 | 654 |
|  | 2 | 157 | 205 | 294 | 379 | 460 | 536 | 612 | 648 | 685 | 756 | 825 |
|  | 4 | 166 | 218 | 319 | 416 | 511 | 603 | 693 | 737 | 781 | 869 | 954 |
| 2.0 | -4 | 133 | 163 | 209 | 242 | 267 | 286 | 300 | 306 | 311 | 320 | 327 |
| 1.0 | -2 | 144 | 180 | 242 | 293 | 336 | 373 | 405 | 419 | 432 | 456 | 478 |
|  | 0 | 155 | 198 | 277 | 348 | 414 | 475 | 532 | 560 | 586 | 638 | 688 |
|  | 2 | 165 | 214 | 307 | 394 | 478 | 558 | 635 | 673 | 710 | 784 | 855 |
|  | 4 | 173 | 227 | 331 | 431 | 528 | 623 | 715 | 761 | 806 | 895 | 982 |
| 2.2 | -4 | 141 | 173 | 224 | 261 | 289 | 311 | 328 | 335 | 342 | 353 | 362 |
|  | -2 | 151 | 190 | 256 | 311 | 357 | 397 | 433 | 449 | 463 | 491 | 516 |
|  | 0 | 162 | 207 | 290 | 364 | 433 | 496 | 557 | 585 | 614 | 668 | 720 |
|  | 2 | 171 | 222 | 319 | 409 | 495 | 577 | 657 | 696 | 734 | 809 | 883 |
|  | 4 | 179 | 235 | 342 | 445 | 545 | 641 | 735 | 782 | 827 | 918 | 1008 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 17/25 – 2.2 bar.

Emitter Type: D5000 17/18  – 1.0

Drip Line Diameter: 17/15.3 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 |
|  | -2 | 32 | 37 | 42 | 45 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 49 |
|  | 0 | 46 | 59 | 81 | 102 | 121 | 138 | 154 | 162 | 170 | 185 | 198 |
|  | 2 | 56 | 75 | 111 | 147 | 183 | 217 | 251 | 268 | 285 | 319 | 351 |
|  | 4 | 64 | 87 | 133 | 179 | 225 | 271 | 316 | 339 | 362 | 407 | 452 |
| 0.8 | -4 | 48 | 55 | 63 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 |
|  | -2 | 57 | 69 | 88 | 101 | 111 | 118 | 123 | 126 | 128 | 131 | 134 |
|  | 0 | 67 | 86 | 120 | 150 | 178 | 203 | 228 | 240 | 251 | 273 | 294 |
|  | 2 | 75 | 99 | 144 | 188 | 230 | 270 | 310 | 330 | 349 | 388 | 425 |
|  | 4 | 82 | 109 | 163 | 216 | 268 | 319 | 370 | 395 | 419 | 469 | 518 |
| 1.0 | -4 | 63 | 75 | 91 | 101 | 107 | 112 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
|  | -2 | 71 | 88 | 115 | 136 | 153 | 166 | 177 | 182 | 186 | 194 | 200 |
|  | 0 | 80 | 102 | 143 | 180 | 213 | 244 | 274 | 287 | 302 | 328 | 353 |
|  | 2 | 87 | 114 | 165 | 213 | 260 | 305 | 349 | 370 | 391 | 433 | 474 |
|  | 4 | 93 | 124 | 182 | 240 | 296 | 351 | 405 | 431 | 458 | 510 | 563 |
| 1.2 | -4 | 74 | 90 | 113 | 128 | 139 | 146 | 151 | 154 | 156 | 159 | 161 |
|  | -2 | 82 | 102 | 136 | 162 | 185 | 203 | 218 | 225 | 231 | 243 | 253 |
|  | 0 | 90 | 115 | 161 | 202 | 240 | 275 | 308 | 324 | 340 | 370 | 398 |
|  | 2 | 97 | 126 | 181 | 234 | 284 | 332 | 379 | 401 | 424 | 469 | 512 |
|  | 4 | 102 | 135 | 198 | 259 | 318 | 376 | 433 | 461 | 489 | 544 | 598 |
| 1.4 | -4 | 84 | 102 | 130 | 150 | 165 | 176 | 184 | 188 | 190 | 196 | 200 |
|  | -2 | 91 | 114 | 152 | 184 | 210 | 233 | 252 | 261 | 269 | 284 | 297 |
|  | 0 | 98 | 126 | 176 | 221 | 262 | 301 | 337 | 355 | 371 | 404 | 436 |
|  | 2 | 104 | 136 | 195 | 251 | 304 | 355 | 404 | 428 | 452 | 499 | 545 |
|  | 4 | 110 | 144 | 211 | 275 | 337 | 397 | 456 | 486 | 514 | 572 | 628 |
| 1.6 | -4 | 92 | 112 | 145 | 169 | 188 | 202 | 214 | 218 | 222 | 230 | 235 |
|  | -2 | 98 | 123 | 166 | 202 | 232 | 258 | 281 | 291 | 301 | 319 | 335 |
|  | 0 | 105 | 135 | 188 | 237 | 282 | 323 | 362 | 381 | 399 | 435 | 468 |
|  | 2 | 111 | 144 | 207 | 266 | 322 | 375 | 426 | 452 | 477 | 526 | 573 |
|  | 4 | 116 | 152 | 222 | 289 | 354 | 416 | 477 | 508 | 538 | 597 | 654 |
| 1.8 | -4 | 98 | 121 | 158 | 186 | 208 | 226 | 239 | 245 | 250 | 260 | 268 |
| 1.0 | -2 | 105 | 132 | 179 | 218 | 252 | 281 | 307 | 318 | 330 | 350 | 369 |
|  | 0 | 111 | 143 | 200 | 251 | 299 | 343 | 384 | 404 | 423 | 461 | 497 |
|  | 2 | 117 | 152 | 218 | 279 | 337 | 392 | 447 | 473 | 498 | 549 | 599 |
|  | 4 | 122 | 160 | 232 | 302 | 369 | 433 | 496 | 527 | 558 | 618 | 678 |
| 2.0 | -4 | 105 | 129 | 170 | 202 | 227 | 247 | 263 | 270 | 277 | 288 | 298 |
|  | -2 | 111 | 140 | 190 | 232 | 269 | 301 | 329 | 343 | 355 | 378 | 399 |
|  | 0 | 117 | 150 | 210 | 264 | 314 | 361 | 404 | 425 | 446 | 485 | 523 |
|  | 2 | 122 | 159 | 227 | 291 | 351 | 409 | 465 | 492 | 518 | 571 | 622 |
|  | 4 | 127 | 166 | 242 | 313 | 382 | 448 | 513 | 545 | 577 | 639 | 700 |
| 2.2 | -4 | 110 | 137 | 181 | 216 | 244 | 266 | 285 | 293 | 301 | 314 | 326 |
|  | -2 | 116 | 147 | 200 | 245 | 285 | 319 | 350 | 365 | 378 | 403 | 427 |
|  | 0 | 122 | 157 | 219 | 276 | 328 | 377 | 423 | 445 | 466 | 508 | 547 |
|  | 2 | 127 | 165 | 236 | 302 | 365 | 424 | 482 | 509 | 537 | 591 | 644 |
|  | 4 | 132 | 173 | 250 | 324 | 395 | 463 | 529 | 562 | 594 | 658 | 720 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 17/18 – 2.2 bar.

Emitter Type: D5000 17/18  – 1.5

Drip Line Diameter: 17/15.3 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 49 | 59 | 73 | 83 | 90 | 95 | 98 | 100 | 101 | 103 | 104 |
|  | -2 | 54 | 67 | 89 | 106 | 121 | 133 | 142 | 147 | 150 | 158 | 164 |
|  | 0 | 59 | 76 | 106 | 133 | 158 | 181 | 203 | 213 | 223 | 243 | 262 |
|  | 2 | 64 | 83 | 120 | 154 | 188 | 219 | 250 | 266 | 280 | 310 | 339 |
|  | 4 | 68 | 89 | 131 | 171 | 211 | 249 | 286 | 305 | 323 | 360 | 396 |
| 0.8 | -4 | 58 | 71 | 91 | 105 | 116 | 124 | 130 | 133 | 135 | 140 | 143 |
|  | -2 | 63 | 78 | 105 | 127 | 146 | 162 | 176 | 182 | 188 | 198 | 208 |
|  | 0 | 67 | 86 | 120 | 151 | 180 | 206 | 231 | 243 | 255 | 277 | 299 |
|  | 2 | 71 | 93 | 133 | 171 | 207 | 242 | 275 | 292 | 308 | 339 | 371 |
|  | 4 | 75 | 98 | 143 | 187 | 229 | 270 | 309 | 329 | 349 | 388 | 425 |
| 1.0 | -4 | 65 | 80 | 104 | 123 | 137 | 148 | 158 | 161 | 165 | 171 | 176 |
|  | -2 | 69 | 87 | 118 | 144 | 166 | 185 | 202 | 210 | 218 | 231 | 243 |
|  | 0 | 74 | 94 | 132 | 166 | 198 | 227 | 254 | 268 | 281 | 305 | 329 |
|  | 2 | 78 | 101 | 144 | 185 | 224 | 260 | 296 | 314 | 330 | 365 | 397 |
|  | 4 | 81 | 106 | 154 | 200 | 245 | 287 | 329 | 350 | 370 | 410 | 450 |
| 1.2 | -4 | 71 | 88 | 116 | 138 | 156 | 169 | 181 | 186 | 190 | 199 | 206 |
|  | -2 | 75 | 95 | 129 | 158 | 183 | 205 | 225 | 234 | 242 | 258 | 273 |
|  | 0 | 79 | 102 | 143 | 179 | 213 | 245 | 274 | 289 | 302 | 329 | 355 |
|  | 2 | 83 | 107 | 154 | 197 | 238 | 277 | 314 | 332 | 350 | 386 | 420 |
|  | 4 | 86 | 113 | 163 | 211 | 258 | 302 | 347 | 368 | 389 | 431 | 472 |
| 1.4 | -4 | 77 | 95 | 126 | 151 | 171 | 188 | 202 | 208 | 214 | 224 | 233 |
|  | -2 | 80 | 102 | 139 | 170 | 198 | 223 | 244 | 255 | 265 | 283 | 299 |
|  | 0 | 84 | 108 | 151 | 190 | 227 | 260 | 292 | 307 | 322 | 350 | 378 |
|  | 2 | 88 | 114 | 162 | 207 | 250 | 291 | 330 | 350 | 368 | 405 | 441 |
|  | 4 | 91 | 118 | 171 | 222 | 270 | 316 | 361 | 384 | 406 | 449 | 491 |
| 1.6 | -4 | 79 | 98 | 131 | 157 | 179 | 196 | 211 | 218 | 224 | 236 | 245 |
| 1.0 | -2 | 83 | 105 | 143 | 176 | 205 | 230 | 253 | 265 | 274 | 293 | 311 |
|  | 0 | 86 | 111 | 155 | 196 | 233 | 267 | 300 | 316 | 330 | 360 | 388 |
|  | 2 | 90 | 116 | 166 | 212 | 256 | 298 | 337 | 357 | 376 | 414 | 450 |
|  | 4 | 93 | 121 | 175 | 226 | 276 | 323 | 368 | 391 | 414 | 457 | 500 |
| 1.8 | -4 | 78 | 97 | 129 | 154 | 175 | 192 | 207 | 213 | 219 | 230 | 239 |
|  | -2 | 82 | 103 | 141 | 173 | 202 | 227 | 249 | 260 | 270 | 288 | 306 |
|  | 0 | 85 | 109 | 153 | 193 | 230 | 264 | 296 | 311 | 326 | 356 | 383 |
|  | 2 | 89 | 115 | 164 | 210 | 253 | 294 | 334 | 353 | 372 | 410 | 446 |
|  | 4 | 92 | 120 | 173 | 224 | 273 | 319 | 365 | 388 | 410 | 453 | 496 |
| 2.0 | -4 | 82 | 103 | 137 | 166 | 189 | 208 | 225 | 233 | 239 | 252 | 263 |
|  | -2 | 86 | 109 | 149 | 184 | 215 | 242 | 267 | 278 | 289 | 310 | 328 |
|  | 0 | 90 | 115 | 161 | 203 | 242 | 277 | 312 | 328 | 343 | 374 | 403 |
|  | 2 | 93 | 120 | 172 | 219 | 264 | 307 | 348 | 368 | 388 | 427 | 464 |
|  | 4 | 96 | 125 | 180 | 233 | 283 | 332 | 379 | 401 | 424 | 469 | 513 |
| 2.2 | -4 | 87 | 108 | 146 | 176 | 202 | 223 | 242 | 250 | 258 | 272 | 284 |
|  | -2 | 90 | 114 | 157 | 194 | 227 | 256 | 282 | 295 | 306 | 329 | 349 |
|  | 0 | 94 | 120 | 169 | 212 | 253 | 290 | 326 | 342 | 359 | 391 | 422 |
|  | 2 | 97 | 125 | 179 | 228 | 275 | 319 | 361 | 382 | 402 | 442 | 481 |
|  | 4 | 100 | 130 | 187 | 241 | 293 | 343 | 391 | 415 | 438 | 484 | 529 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 17/18 – 2.2 bar.

Emitter Type: D5000 17/18 – 2.0

Drip Line Diameter: 17/15.3 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 2.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | -2 | 24 | 28 | 35 | 39 | 42 | 43 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 |
|  | 0 | 29 | 37 | 52 | 65 | 77 | 88 | 99 | 104 | 109 | 118 | 127 |
|  | 2 | 34 | 44 | 65 | 85 | 105 | 124 | 143 | 152 | 161 | 179 | 197 |
|  | 4 | 37 | 50 | 75 | 100 | 125 | 149 | 174 | 185 | 198 | 221 | 245 |
| 0.8 | -4 | 35 | 41 | 51 | 58 | 62 | 65 | 67 | 68 | 69 | 69 | 71 |
|  | -2 | 39 | 48 | 63 | 75 | 85 | 93 | 99 | 102 | 105 | 110 | 114 |
|  | 0 | 43 | 55 | 76 | 96 | 114 | 130 | 146 | 154 | 161 | 175 | 189 |
|  | 2 | 46 | 60 | 87 | 112 | 136 | 160 | 182 | 194 | 204 | 226 | 247 |
|  | 4 | 49 | 65 | 95 | 125 | 154 | 182 | 210 | 224 | 237 | 264 | 291 |
| 1.0 | -4 | 44 | 54 | 69 | 80 | 89 | 95 | 99 | 102 | 103 | 107 | 109 |
|  | -2 | 47 | 59 | 80 | 96 | 111 | 123 | 134 | 138 | 143 | 151 | 158 |
|  | 0 | 51 | 65 | 91 | 114 | 136 | 156 | 175 | 184 | 193 | 210 | 226 |
|  | 2 | 54 | 70 | 101 | 129 | 157 | 182 | 208 | 221 | 232 | 257 | 280 |
|  | 4 | 57 | 74 | 108 | 141 | 173 | 203 | 234 | 248 | 263 | 293 | 321 |
| 1.2 | -4 | 51 | 63 | 82 | 97 | 109 | 118 | 126 | 129 | 132 | 138 | 142 |
|  | -2 | 54 | 68 | 92 | 112 | 130 | 145 | 159 | 165 | 171 | 183 | 192 |
|  | 0 | 57 | 73 | 103 | 129 | 153 | 176 | 197 | 208 | 218 | 237 | 255 |
|  | 2 | 60 | 78 | 111 | 142 | 172 | 200 | 228 | 242 | 254 | 280 | 305 |
|  | 4 | 62 | 82 | 119 | 154 | 188 | 220 | 253 | 269 | 284 | 314 | 345 |
| 1.4 | -4 | 56 | 70 | 93 | 111 | 126 | 137 | 148 | 152 | 156 | 164 | 170 |
|  | -2 | 59 | 75 | 102 | 126 | 146 | 164 | 180 | 188 | 194 | 208 | 220 |
|  | 0 | 62 | 80 | 112 | 141 | 168 | 192 | 216 | 227 | 238 | 259 | 279 |
|  | 2 | 65 | 84 | 120 | 154 | 186 | 215 | 245 | 259 | 273 | 301 | 327 |
|  | 4 | 67 | 88 | 127 | 164 | 200 | 235 | 268 | 285 | 301 | 333 | 365 |
| 1.6 | -4 | 61 | 76 | 102 | 123 | 140 | 154 | 167 | 172 | 177 | 186 | 194 |
| 1.0 | -2 | 64 | 81 | 111 | 137 | 160 | 179 | 197 | 206 | 214 | 230 | 244 |
|  | 0 | 67 | 86 | 120 | 151 | 180 | 206 | 232 | 244 | 255 | 278 | 300 |
|  | 2 | 69 | 90 | 128 | 163 | 197 | 229 | 260 | 275 | 289 | 318 | 346 |
|  | 4 | 71 | 93 | 134 | 174 | 211 | 247 | 282 | 299 | 317 | 350 | 383 |
| 1.8 | -4 | 65 | 82 | 110 | 133 | 153 | 169 | 183 | 190 | 195 | 206 | 216 |
|  | -2 | 68 | 86 | 119 | 146 | 171 | 193 | 214 | 223 | 232 | 248 | 264 |
|  | 0 | 71 | 91 | 127 | 160 | 191 | 219 | 246 | 259 | 271 | 295 | 318 |
|  | 2 | 73 | 94 | 135 | 172 | 207 | 241 | 272 | 288 | 303 | 333 | 363 |
|  | 4 | 75 | 98 | 141 | 182 | 221 | 259 | 295 | 313 | 330 | 365 | 399 |
| 2.0 | -4 | 69 | 87 | 117 | 142 | 164 | 182 | 198 | 206 | 212 | 225 | 236 |
|  | -2 | 72 | 91 | 125 | 155 | 182 | 206 | 228 | 238 | 247 | 266 | 283 |
|  | 0 | 74 | 95 | 134 | 168 | 201 | 230 | 258 | 272 | 286 | 311 | 335 |
|  | 2 | 77 | 99 | 141 | 180 | 217 | 251 | 284 | 301 | 317 | 347 | 378 |
|  | 4 | 79 | 102 | 147 | 190 | 230 | 269 | 306 | 325 | 342 | 378 | 413 |
| 2.2 | -4 | 73 | 91 | 124 | 151 | 174 | 194 | 211 | 220 | 227 | 241 | 254 |
|  | -2 | 75 | 95 | 132 | 163 | 192 | 217 | 240 | 251 | 262 | 282 | 300 |
|  | 0 | 77 | 99 | 140 | 176 | 210 | 241 | 270 | 284 | 298 | 325 | 350 |
|  | 2 | 80 | 103 | 147 | 187 | 225 | 261 | 295 | 312 | 329 | 361 | 392 |
|  | 4 | 82 | 106 | 153 | 196 | 238 | 278 | 317 | 336 | 354 | 391 | 427 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 17/18  – 2.2 bar.

Emitter Type: D5000 17/25 – 0.65

Drip Line Diameter: 17/15.3 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 0.65 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
|  | -2 | 38 | 42 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
|  | 0 | 61 | 77 | 107 | 134 | 158 | 181 | 202 | 212 | 222 | 241 | 260 |
|  | 2 | 78 | 105 | 157 | 209 | 261 | 311 | 361 | 386 | 411 | 460 | 509 |
|  | 4 | 91 | 124 | 191 | 260 | 328 | 395 | 463 | 498 | 531 | 599 | 667 |
| 0.8 | -4 | 56 | 62 | 68 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
|  | -2 | 71 | 85 | 104 | 116 | 125 | 130 | 134 | 136 | 137 | 139 | 140 |
|  | 0 | 89 | 113 | 158 | 198 | 234 | 268 | 300 | 315 | 330 | 358 | 386 |
|  | 2 | 103 | 136 | 199 | 260 | 321 | 379 | 436 | 464 | 493 | 548 | 603 |
|  | 4 | 114 | 153 | 230 | 306 | 382 | 457 | 531 | 568 | 605 | 678 | 751 |
| 1.0 | -4 | 77 | 88 | 103 | 110 | 115 | 118 | 119 | 119 | 120 | 121 | 121 |
|  | -2 | 91 | 111 | 141 | 163 | 179 | 191 | 201 | 205 | 208 | 214 | 219 |
|  | 0 | 106 | 135 | 188 | 236 | 281 | 321 | 360 | 378 | 396 | 430 | 464 |
|  | 2 | 119 | 155 | 226 | 294 | 360 | 423 | 485 | 516 | 546 | 607 | 665 |
|  | 4 | 129 | 171 | 255 | 337 | 418 | 497 | 576 | 615 | 654 | 731 | 807 |
| 1.2 | -4 | 92 | 109 | 131 | 144 | 153 | 158 | 162 | 163 | 164 | 166 | 167 |
|  | -2 | 105 | 130 | 169 | 198 | 222 | 240 | 255 | 261 | 267 | 277 | 285 |
|  | 0 | 119 | 152 | 212 | 266 | 316 | 362 | 405 | 426 | 446 | 486 | 523 |
|  | 2 | 131 | 171 | 248 | 320 | 391 | 458 | 524 | 557 | 589 | 653 | 714 |
|  | 4 | 140 | 186 | 275 | 361 | 447 | 530 | 612 | 653 | 693 | 772 | 852 |
| 1.4 | -4 | 105 | 125 | 155 | 173 | 186 | 194 | 200 | 203 | 205 | 208 | 211 |
|  | -2 | 117 | 145 | 191 | 227 | 257 | 280 | 300 | 309 | 317 | 330 | 343 |
|  | 0 | 130 | 166 | 232 | 291 | 346 | 396 | 444 | 467 | 489 | 532 | 573 |
|  | 2 | 141 | 184 | 265 | 342 | 416 | 488 | 557 | 591 | 625 | 691 | 756 |
|  | 4 | 150 | 198 | 291 | 382 | 471 | 557 | 642 | 684 | 726 | 808 | 890 |
| 1.6 | -4 | 116 | 139 | 175 | 199 | 216 | 227 | 237 | 240 | 243 | 248 | 252 |
| 1.0 | -2 | 127 | 158 | 210 | 252 | 286 | 315 | 339 | 350 | 360 | 377 | 393 |
|  | 0 | 139 | 178 | 248 | 312 | 371 | 425 | 477 | 501 | 525 | 572 | 616 |
|  | 2 | 150 | 195 | 281 | 362 | 439 | 514 | 586 | 621 | 656 | 725 | 792 |
|  | 4 | 158 | 208 | 306 | 400 | 492 | 581 | 669 | 712 | 755 | 840 | 924 |
| 1.8 | -4 | 125 | 152 | 193 | 222 | 243 | 258 | 270 | 274 | 278 | 285 | 291 |
| 1.0 | -2 | 136 | 170 | 227 | 274 | 313 | 345 | 373 | 386 | 398 | 419 | 438 |
|  | 0 | 147 | 188 | 263 | 332 | 394 | 451 | 506 | 532 | 558 | 607 | 654 |
|  | 2 | 157 | 205 | 294 | 379 | 460 | 536 | 612 | 648 | 685 | 756 | 825 |
|  | 4 | 166 | 218 | 319 | 416 | 511 | 603 | 693 | 737 | 781 | 869 | 954 |
| 2.0 | -4 | 133 | 163 | 209 | 242 | 267 | 286 | 300 | 306 | 311 | 320 | 327 |
| 1.0 | -2 | 144 | 180 | 242 | 293 | 336 | 373 | 405 | 419 | 432 | 456 | 478 |
|  | 0 | 155 | 198 | 277 | 348 | 414 | 475 | 532 | 560 | 586 | 638 | 688 |
|  | 2 | 165 | 214 | 307 | 394 | 478 | 558 | 635 | 673 | 710 | 784 | 855 |
|  | 4 | 173 | 227 | 331 | 431 | 528 | 623 | 715 | 761 | 806 | 895 | 982 |
| 2.2 | -4 | 141 | 173 | 224 | 261 | 289 | 311 | 328 | 335 | 342 | 353 | 362 |
|  | -2 | 151 | 190 | 256 | 311 | 357 | 397 | 433 | 449 | 463 | 491 | 516 |
|  | 0 | 162 | 207 | 290 | 364 | 433 | 496 | 557 | 585 | 614 | 668 | 720 |
|  | 2 | 171 | 222 | 319 | 409 | 495 | 577 | 657 | 696 | 734 | 809 | 883 |
|  | 4 | 179 | 235 | 342 | 445 | 545 | 641 | 735 | 782 | 827 | 918 | 1008 |
| 2.5 | -4 | 151 | 187 | 243 | 286 | 320 | 346 | 368 | 377 | 385 | 399 | 411 |
|  | -2 | 161 | 203 | 275 | 334 | 386 | 431 | 470 | 489 | 506 | 537 | 566 |
|  | 0 | 171 | 219 | 306 | 386 | 459 | 526 | 589 | 620 | 650 | 707 | 763 |
|  | 2 | 180 | 234 | 335 | 429 | 519 | 604 | 687 | 728 | 767 | 845 | 921 |
|  | 4 | 188 | 246 | 357 | 464 | 567 | 666 | 763 | 811 | 858 | 951 | 1043 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 17/25 – 2.5 bar.

Emitter Type: D5000 17/25 – 1.0

Drip Line Diameter: 17/15.3 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
|  | -2 | 32 | 37 | 42 | 45 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 49 | 48 |
|  | 0 | 45 | 57 | 80 | 100 | 118 | 135 | 151 | 158 | 166 | 181 | 194 |
|  | 2 | 56 | 75 | 111 | 147 | 183 | 217 | 251 | 268 | 285 | 319 | 351 |
|  | 4 | 64 | 87 | 133 | 179 | 225 | 271 | 316 | 339 | 362 | 407 | 452 |
| 0.8 | -4 | 47 | 54 | 63 | 67 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 |
|  | -2 | 57 | 69 | 88 | 101 | 111 | 118 | 123 | 125 | 127 | 131 | 133 |
|  | 0 | 66 | 84 | 118 | 148 | 176 | 200 | 225 | 236 | 247 | 269 | 290 |
|  | 2 | 75 | 99 | 144 | 188 | 230 | 270 | 310 | 330 | 349 | 388 | 425 |
|  | 4 | 82 | 109 | 163 | 216 | 268 | 319 | 370 | 395 | 419 | 469 | 518 |
| 1.0 | -4 | 63 | 75 | 91 | 100 | 107 | 111 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
|  | -2 | 71 | 88 | 115 | 136 | 152 | 166 | 176 | 181 | 185 | 193 | 199 |
|  | 0 | 79 | 101 | 141 | 177 | 211 | 241 | 270 | 284 | 298 | 324 | 349 |
|  | 2 | 87 | 114 | 165 | 213 | 260 | 305 | 349 | 370 | 391 | 433 | 474 |
|  | 4 | 93 | 124 | 182 | 240 | 296 | 351 | 405 | 431 | 458 | 510 | 563 |
| 1.2 | -4 | 74 | 90 | 112 | 127 | 138 | 145 | 151 | 153 | 155 | 158 | 160 |
|  | -2 | 82 | 102 | 135 | 162 | 184 | 202 | 218 | 224 | 230 | 242 | 252 |
|  | 0 | 89 | 114 | 159 | 200 | 238 | 272 | 305 | 320 | 336 | 366 | 394 |
|  | 2 | 97 | 126 | 181 | 234 | 284 | 332 | 379 | 401 | 424 | 469 | 512 |
|  | 4 | 102 | 135 | 198 | 259 | 318 | 376 | 433 | 461 | 489 | 544 | 598 |
| 1.4 | -4 | 84 | 102 | 130 | 150 | 165 | 175 | 183 | 187 | 190 | 195 | 199 |
|  | -2 | 91 | 113 | 152 | 183 | 210 | 232 | 251 | 260 | 268 | 283 | 296 |
|  | 0 | 97 | 124 | 174 | 218 | 260 | 298 | 334 | 351 | 367 | 401 | 432 |
|  | 2 | 104 | 136 | 195 | 251 | 304 | 355 | 404 | 428 | 452 | 499 | 545 |
|  | 4 | 110 | 144 | 211 | 275 | 337 | 397 | 456 | 486 | 514 | 572 | 628 |
| 1.6 | -4 | 91 | 112 | 145 | 169 | 188 | 202 | 213 | 218 | 222 | 229 | 234 |
| 1.0 | -2 | 98 | 123 | 166 | 201 | 232 | 257 | 280 | 290 | 300 | 318 | 334 |
|  | 0 | 104 | 133 | 187 | 234 | 279 | 320 | 358 | 377 | 395 | 431 | 464 |
|  | 2 | 111 | 144 | 207 | 266 | 322 | 375 | 426 | 452 | 477 | 526 | 573 |
|  | 4 | 116 | 152 | 222 | 289 | 354 | 416 | 477 | 508 | 538 | 597 | 654 |
| 1.8 | -4 | 98 | 121 | 158 | 186 | 208 | 225 | 239 | 245 | 250 | 259 | 267 |
| 1.0 | -2 | 105 | 132 | 178 | 217 | 251 | 280 | 306 | 317 | 329 | 349 | 368 |
|  | 0 | 110 | 141 | 198 | 249 | 296 | 340 | 381 | 401 | 419 | 457 | 493 |
|  | 2 | 117 | 152 | 218 | 279 | 337 | 392 | 447 | 473 | 498 | 549 | 599 |
|  | 4 | 122 | 160 | 232 | 302 | 369 | 433 | 496 | 527 | 558 | 618 | 678 |
| 2.0 | -4 | 104 | 129 | 170 | 201 | 226 | 246 | 263 | 269 | 276 | 287 | 297 |
| 1.0 | -2 | 111 | 139 | 189 | 232 | 268 | 300 | 328 | 342 | 354 | 377 | 398 |
|  | 0 | 116 | 149 | 208 | 262 | 312 | 358 | 400 | 422 | 442 | 482 | 519 |
|  | 2 | 122 | 159 | 227 | 291 | 351 | 409 | 465 | 492 | 518 | 571 | 622 |
|  | 4 | 127 | 166 | 242 | 313 | 382 | 448 | 513 | 545 | 577 | 639 | 700 |
| 2.2 | -4 | 110 | 137 | 181 | 215 | 243 | 265 | 284 | 293 | 300 | 313 | 325 |
|  | -2 | 116 | 146 | 200 | 245 | 284 | 319 | 349 | 364 | 378 | 402 | 426 |
|  | 0 | 121 | 155 | 218 | 274 | 326 | 374 | 419 | 441 | 462 | 504 | 543 |
|  | 2 | 127 | 165 | 236 | 302 | 365 | 424 | 482 | 509 | 537 | 591 | 644 |
|  | 4 | 132 | 173 | 250 | 324 | 395 | 463 | 529 | 562 | 594 | 658 | 720 |
| 2.5 | -4 | 118 | 147 | 195 | 234 | 266 | 292 | 314 | 324 | 333 | 349 | 363 |
|  | -2 | 123 | 156 | 213 | 262 | 305 | 343 | 377 | 394 | 409 | 437 | 463 |
|  | 0 | 128 | 164 | 230 | 290 | 345 | 396 | 445 | 467 | 490 | 535 | 576 |
|  | 2 | 134 | 174 | 248 | 317 | 383 | 445 | 505 | 534 | 562 | 618 | 673 |
|  | 4 | 139 | 181 | 262 | 338 | 412 | 482 | 551 | 585 | 618 | 684 | 748 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 17/25 – 2.5 bar.

Emitter Type: D5000 17/25 – 1.5

Drip Line Diameter: 17/15.3 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  | -2 | 27 | 32 | 38 | 41 | 44 | 45 | 46 | 47 | 46 | 47 | 47 |
|  | 0 | 34 | 44 | 61 | 77 | 91 | 104 | 116 | 122 | 127 | 140 | 150 |
|  | 2 | 42 | 55 | 81 | 106 | 132 | 156 | 180 | 191 | 203 | 227 | 250 |
|  | 4 | 47 | 63 | 95 | 127 | 159 | 190 | 222 | 238 | 253 | 284 | 315 |
| 0.8 | -4 | 40 | 47 | 56 | 62 | 66 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 |
|  | -2 | 45 | 56 | 73 | 85 | 95 | 103 | 109 | 112 | 114 | 119 | 122 |
|  | 0 | 51 | 65 | 90 | 114 | 135 | 154 | 173 | 182 | 190 | 208 | 224 |
|  | 2 | 56 | 74 | 107 | 138 | 169 | 198 | 227 | 241 | 254 | 282 | 309 |
|  | 4 | 61 | 80 | 119 | 156 | 193 | 229 | 265 | 282 | 299 | 334 | 368 |
| 1.0 | -4 | 51 | 62 | 78 | 89 | 97 | 102 | 106 | 108 | 109 | 112 | 113 |
|  | -2 | 56 | 70 | 93 | 112 | 127 | 140 | 151 | 155 | 160 | 168 | 175 |
|  | 0 | 61 | 78 | 108 | 136 | 162 | 185 | 208 | 218 | 229 | 250 | 269 |
|  | 2 | 66 | 86 | 123 | 159 | 193 | 226 | 257 | 272 | 288 | 318 | 347 |
|  | 4 | 70 | 91 | 134 | 175 | 216 | 254 | 293 | 311 | 330 | 367 | 404 |
| 1.2 | -4 | 60 | 73 | 94 | 110 | 121 | 130 | 137 | 140 | 142 | 147 | 150 |
|  | -2 | 64 | 80 | 108 | 131 | 151 | 167 | 182 | 189 | 195 | 206 | 216 |
|  | 0 | 68 | 87 | 122 | 154 | 183 | 209 | 235 | 247 | 258 | 283 | 304 |
|  | 2 | 73 | 95 | 136 | 175 | 212 | 247 | 281 | 298 | 314 | 347 | 378 |
|  | 4 | 76 | 100 | 146 | 190 | 233 | 274 | 315 | 335 | 354 | 393 | 432 |
| 1.4 | -4 | 67 | 82 | 107 | 126 | 142 | 154 | 163 | 167 | 171 | 177 | 183 |
|  | -2 | 71 | 89 | 121 | 147 | 170 | 190 | 207 | 215 | 223 | 238 | 250 |
|  | 0 | 74 | 95 | 134 | 168 | 200 | 229 | 257 | 270 | 283 | 309 | 333 |
|  | 2 | 79 | 102 | 147 | 188 | 227 | 265 | 301 | 319 | 336 | 370 | 403 |
|  | 4 | 82 | 108 | 156 | 203 | 248 | 292 | 334 | 355 | 375 | 416 | 456 |
| 1.6 | -4 | 73 | 90 | 119 | 141 | 159 | 173 | 186 | 191 | 196 | 204 | 212 |
| 1.0 | -2 | 76 | 96 | 131 | 161 | 187 | 209 | 230 | 239 | 247 | 264 | 279 |
|  | 0 | 80 | 102 | 143 | 180 | 215 | 246 | 276 | 290 | 304 | 332 | 358 |
|  | 2 | 84 | 109 | 156 | 200 | 241 | 280 | 319 | 337 | 355 | 391 | 426 |
|  | 4 | 87 | 114 | 165 | 214 | 261 | 306 | 350 | 372 | 394 | 436 | 477 |
| 1.8 | -4 | 78 | 97 | 128 | 154 | 175 | 191 | 206 | 212 | 218 | 229 | 238 |
| 1.0 | -2 | 81 | 103 | 141 | 173 | 201 | 226 | 249 | 259 | 269 | 287 | 305 |
|  | 0 | 85 | 108 | 152 | 192 | 228 | 262 | 293 | 308 | 323 | 353 | 380 |
|  | 2 | 89 | 115 | 164 | 210 | 253 | 294 | 334 | 353 | 372 | 410 | 446 |
|  | 4 | 92 | 120 | 173 | 224 | 273 | 319 | 365 | 388 | 410 | 453 | 496 |
| 2.0 | -4 | 82 | 103 | 137 | 165 | 189 | 208 | 224 | 232 | 238 | 251 | 262 |
| 1.0 | -2 | 86 | 109 | 149 | 184 | 214 | 241 | 266 | 277 | 288 | 309 | 327 |
|  | 0 | 89 | 114 | 160 | 202 | 240 | 275 | 309 | 325 | 340 | 371 | 400 |
|  | 2 | 93 | 120 | 172 | 219 | 264 | 307 | 348 | 368 | 388 | 427 | 464 |
|  | 4 | 96 | 125 | 180 | 233 | 283 | 332 | 379 | 401 | 424 | 469 | 513 |
| 2.2 | -4 | 86 | 108 | 145 | 176 | 201 | 223 | 241 | 249 | 257 | 271 | 283 |
|  | -2 | 90 | 114 | 157 | 193 | 226 | 255 | 281 | 294 | 306 | 328 | 348 |
|  | 0 | 93 | 119 | 167 | 210 | 251 | 287 | 323 | 339 | 356 | 388 | 419 |
|  | 2 | 97 | 125 | 179 | 228 | 275 | 319 | 361 | 382 | 402 | 442 | 481 |
|  | 4 | 100 | 130 | 187 | 241 | 293 | 343 | 391 | 415 | 438 | 484 | 529 |
| 2.5 | -4 | 92 | 116 | 156 | 190 | 218 | 242 | 263 | 273 | 282 | 299 | 313 |
|  | -2 | 95 | 121 | 167 | 207 | 242 | 274 | 302 | 316 | 329 | 354 | 376 |
|  | 0 | 98 | 126 | 177 | 223 | 266 | 305 | 342 | 360 | 377 | 411 | 444 |
|  | 2 | 102 | 132 | 188 | 240 | 289 | 335 | 379 | 401 | 422 | 464 | 504 |
|  | 4 | 105 | 136 | 196 | 253 | 307 | 358 | 408 | 433 | 457 | 505 | 551 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for17/ 25– 2.5 bar.

Emitter Type: D5000 17/25 – 2.0

Drip Line Diameter: 17/15.3 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 2.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 18 | 20 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  | -2 | 23 | 28 | 34 | 38 | 41 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 |
|  | 0 | 29 | 36 | 51 | 64 | 76 | 86 | 97 | 101 | 106 | 115 | 124 |
|  | 2 | 34 | 44 | 65 | 85 | 105 | 124 | 143 | 152 | 161 | 179 | 197 |
|  | 4 | 37 | 50 | 75 | 100 | 125 | 149 | 174 | 185 | 198 | 221 | 245 |
| 0.8 | -4 | 34 | 41 | 51 | 57 | 62 | 64 | 67 | 67 | 68 | 68 | 70 |
|  | -2 | 38 | 48 | 63 | 75 | 84 | 92 | 99 | 101 | 104 | 109 | 113 |
|  | 0 | 42 | 54 | 75 | 94 | 112 | 128 | 144 | 152 | 158 | 172 | 186 |
|  | 2 | 46 | 60 | 87 | 112 | 136 | 160 | 182 | 194 | 204 | 226 | 247 |
|  | 4 | 49 | 65 | 95 | 125 | 154 | 182 | 210 | 224 | 237 | 264 | 291 |
| 1.0 | -4 | 44 | 53 | 69 | 80 | 88 | 94 | 99 | 101 | 102 | 106 | 108 |
|  | -2 | 47 | 59 | 80 | 96 | 110 | 122 | 133 | 137 | 142 | 150 | 157 |
|  | 0 | 50 | 64 | 90 | 113 | 135 | 154 | 173 | 182 | 190 | 207 | 223 |
|  | 2 | 54 | 70 | 101 | 129 | 157 | 182 | 208 | 221 | 232 | 257 | 280 |
|  | 4 | 57 | 74 | 108 | 141 | 173 | 203 | 234 | 248 | 263 | 293 | 321 |
| 1.2 | -4 | 51 | 63 | 82 | 97 | 109 | 118 | 125 | 128 | 131 | 137 | 141 |
|  | -2 | 54 | 68 | 92 | 112 | 130 | 145 | 158 | 164 | 170 | 182 | 191 |
|  | 0 | 56 | 72 | 101 | 127 | 152 | 174 | 195 | 206 | 215 | 234 | 252 |
|  | 2 | 60 | 78 | 111 | 142 | 172 | 200 | 228 | 242 | 254 | 280 | 305 |
|  | 4 | 62 | 82 | 119 | 154 | 188 | 220 | 253 | 269 | 284 | 314 | 345 |
| 1.4 | -4 | 56 | 70 | 93 | 110 | 125 | 137 | 147 | 152 | 155 | 163 | 169 |
|  | -2 | 59 | 75 | 102 | 125 | 146 | 163 | 179 | 187 | 194 | 207 | 219 |
|  | 0 | 62 | 79 | 111 | 139 | 166 | 190 | 214 | 224 | 235 | 257 | 276 |
|  | 2 | 65 | 84 | 120 | 154 | 186 | 215 | 245 | 259 | 273 | 301 | 327 |
|  | 4 | 67 | 88 | 127 | 164 | 200 | 235 | 268 | 285 | 301 | 333 | 365 |
| 1.6 | -4 | 61 | 76 | 102 | 122 | 140 | 154 | 166 | 171 | 176 | 185 | 193 |
| 1.0 | -2 | 64 | 81 | 111 | 136 | 159 | 179 | 197 | 206 | 214 | 229 | 243 |
|  | 0 | 66 | 85 | 119 | 150 | 178 | 205 | 230 | 242 | 253 | 275 | 297 |
|  | 2 | 69 | 90 | 128 | 163 | 197 | 229 | 260 | 275 | 289 | 318 | 346 |
|  | 4 | 71 | 93 | 134 | 174 | 211 | 247 | 282 | 299 | 317 | 350 | 383 |
| 1.8 | -4 | 65 | 82 | 110 | 133 | 152 | 169 | 183 | 189 | 194 | 205 | 215 |
| 1.0 | -2 | 68 | 86 | 118 | 146 | 171 | 193 | 213 | 222 | 231 | 248 | 263 |
|  | 0 | 70 | 90 | 126 | 159 | 189 | 217 | 244 | 257 | 269 | 293 | 315 |
|  | 2 | 73 | 94 | 135 | 172 | 207 | 241 | 272 | 288 | 303 | 333 | 363 |
|  | 4 | 75 | 98 | 141 | 182 | 221 | 259 | 295 | 313 | 330 | 365 | 399 |
| 2.0 | -4 | 69 | 87 | 117 | 142 | 164 | 182 | 197 | 205 | 211 | 224 | 235 |
| 1.0 | -2 | 72 | 91 | 125 | 155 | 182 | 205 | 227 | 237 | 246 | 265 | 282 |
|  | 0 | 74 | 94 | 133 | 167 | 199 | 229 | 256 | 270 | 283 | 308 | 332 |
|  | 2 | 77 | 99 | 141 | 180 | 217 | 251 | 284 | 301 | 317 | 347 | 378 |
|  | 4 | 79 | 102 | 147 | 190 | 230 | 269 | 306 | 325 | 342 | 378 | 413 |
| 2.2 | -4 | 73 | 91 | 124 | 150 | 174 | 194 | 211 | 219 | 226 | 240 | 253 |
|  | -2 | 75 | 95 | 131 | 163 | 191 | 217 | 239 | 251 | 261 | 281 | 299 |
|  | 0 | 77 | 99 | 139 | 174 | 208 | 239 | 268 | 282 | 296 | 322 | 347 |
|  | 2 | 80 | 103 | 147 | 187 | 225 | 261 | 295 | 312 | 329 | 361 | 392 |
|  | 4 | 82 | 106 | 153 | 196 | 238 | 278 | 317 | 336 | 354 | 391 | 427 |
| 2.5 | -4 | 77 | 97 | 133 | 162 | 188 | 210 | 230 | 239 | 247 | 263 | 277 |
|  | -2 | 80 | 101 | 140 | 174 | 204 | 232 | 257 | 269 | 280 | 302 | 322 |
|  | 0 | 81 | 104 | 147 | 185 | 221 | 253 | 284 | 299 | 314 | 342 | 368 |
|  | 2 | 84 | 109 | 155 | 197 | 237 | 274 | 311 | 329 | 346 | 379 | 412 |
|  | 4 | 86 | 112 | 161 | 206 | 250 | 291 | 331 | 351 | 370 | 409 | 445 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 17/ 25 mil – 2.5 bar.

Emitter Type: D5000 17/35 – 0.65

Drip Line Diameter: 17/15.3 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 0.65 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
|  | -2 | 38 | 42 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
|  | 0 | 61 | 77 | 107 | 134 | 158 | 181 | 202 | 212 | 222 | 241 | 260 |
|  | 2 | 78 | 105 | 157 | 209 | 261 | 311 | 361 | 386 | 411 | 460 | 509 |
|  | 4 | 91 | 124 | 191 | 260 | 328 | 395 | 463 | 498 | 531 | 599 | 667 |
| 0.8 | -4 | 56 | 62 | 68 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
|  | -2 | 71 | 85 | 104 | 116 | 125 | 130 | 134 | 136 | 137 | 139 | 140 |
|  | 0 | 89 | 113 | 158 | 198 | 234 | 268 | 300 | 315 | 330 | 358 | 386 |
|  | 2 | 103 | 136 | 199 | 260 | 321 | 379 | 436 | 464 | 493 | 548 | 603 |
|  | 4 | 114 | 153 | 230 | 306 | 382 | 457 | 531 | 568 | 605 | 678 | 751 |
| 1.0 | -4 | 77 | 88 | 103 | 110 | 115 | 118 | 119 | 119 | 120 | 121 | 121 |
|  | -2 | 91 | 111 | 141 | 163 | 179 | 191 | 201 | 205 | 208 | 214 | 219 |
|  | 0 | 106 | 135 | 188 | 236 | 281 | 321 | 360 | 378 | 396 | 430 | 464 |
|  | 2 | 119 | 155 | 226 | 294 | 360 | 423 | 485 | 516 | 546 | 607 | 665 |
|  | 4 | 129 | 171 | 255 | 337 | 418 | 497 | 576 | 615 | 654 | 731 | 807 |
| 1.2 | -4 | 92 | 109 | 131 | 144 | 153 | 158 | 162 | 163 | 164 | 166 | 167 |
|  | -2 | 105 | 130 | 169 | 198 | 222 | 240 | 255 | 261 | 267 | 277 | 285 |
|  | 0 | 119 | 152 | 212 | 266 | 316 | 362 | 405 | 426 | 446 | 486 | 523 |
|  | 2 | 131 | 171 | 248 | 320 | 391 | 458 | 524 | 557 | 589 | 653 | 714 |
|  | 4 | 140 | 186 | 275 | 361 | 447 | 530 | 612 | 653 | 693 | 772 | 852 |
| 1.4 | -4 | 105 | 125 | 155 | 173 | 186 | 194 | 200 | 203 | 205 | 208 | 211 |
|  | -2 | 117 | 145 | 191 | 227 | 257 | 280 | 300 | 309 | 317 | 330 | 343 |
|  | 0 | 130 | 166 | 232 | 291 | 346 | 396 | 444 | 467 | 489 | 532 | 573 |
|  | 2 | 141 | 184 | 265 | 342 | 416 | 488 | 557 | 591 | 625 | 691 | 756 |
|  | 4 | 150 | 198 | 291 | 382 | 471 | 557 | 642 | 684 | 726 | 808 | 890 |
| 1.6 | -4 | 116 | 139 | 175 | 199 | 216 | 227 | 237 | 240 | 243 | 248 | 252 |
| 1.0 | -2 | 127 | 158 | 210 | 252 | 286 | 315 | 339 | 350 | 360 | 377 | 393 |
|  | 0 | 139 | 178 | 248 | 312 | 371 | 425 | 477 | 501 | 525 | 572 | 616 |
|  | 2 | 150 | 195 | 281 | 362 | 439 | 514 | 586 | 621 | 656 | 725 | 792 |
|  | 4 | 158 | 208 | 306 | 400 | 492 | 581 | 669 | 712 | 755 | 840 | 924 |
| 1.8 | -4 | 125 | 152 | 193 | 222 | 243 | 258 | 270 | 274 | 278 | 285 | 291 |
| 1.0 | -2 | 136 | 170 | 227 | 274 | 313 | 345 | 373 | 386 | 398 | 419 | 438 |
|  | 0 | 147 | 188 | 263 | 332 | 394 | 451 | 506 | 532 | 558 | 607 | 654 |
|  | 2 | 157 | 205 | 294 | 379 | 460 | 536 | 612 | 648 | 685 | 756 | 825 |
|  | 4 | 166 | 218 | 319 | 416 | 511 | 603 | 693 | 737 | 781 | 869 | 954 |
| 2.0 | -4 | 133 | 163 | 209 | 242 | 267 | 286 | 300 | 306 | 311 | 320 | 327 |
| 1.0 | -2 | 144 | 180 | 242 | 293 | 336 | 373 | 405 | 419 | 432 | 456 | 478 |
|  | 0 | 155 | 198 | 277 | 348 | 414 | 475 | 532 | 560 | 586 | 638 | 688 |
|  | 2 | 165 | 214 | 307 | 394 | 478 | 558 | 635 | 673 | 710 | 784 | 855 |
|  | 4 | 173 | 227 | 331 | 431 | 528 | 623 | 715 | 761 | 806 | 895 | 982 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 17/35 – 3.0 bar.

Emitter Type: D5000 17/35 – 0.65

Drip Line Diameter: 17/15.3 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 0.65 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 141 | 173 | 224 | 261 | 289 | 311 | 328 | 335 | 342 | 353 | 362 |
|  | -2 | 151 | 190 | 256 | 311 | 357 | 397 | 433 | 449 | 463 | 491 | 516 |
|  | 0 | 162 | 207 | 290 | 364 | 433 | 496 | 557 | 585 | 614 | 668 | 720 |
|  | 2 | 171 | 222 | 319 | 409 | 495 | 577 | 657 | 696 | 734 | 809 | 883 |
|  | 4 | 179 | 235 | 342 | 445 | 545 | 641 | 735 | 782 | 827 | 918 | 1008 |
| 2.4 | -4 | 148 | 182 | 237 | 278 | 310 | 335 | 355 | 363 | 371 | 384 | 395 |
|  | -2 | 158 | 199 | 269 | 327 | 377 | 420 | 459 | 476 | 492 | 523 | 550 |
|  | 0 | 168 | 215 | 301 | 379 | 450 | 517 | 579 | 609 | 638 | 695 | 749 |
|  | 2 | 177 | 230 | 329 | 422 | 511 | 595 | 677 | 717 | 756 | 833 | 909 |
|  | 4 | 185 | 242 | 353 | 458 | 560 | 658 | 754 | 802 | 849 | 941 | 1032 |
| 2.6 | -4 | 154 | 191 | 249 | 294 | 329 | 357 | 380 | 389 | 398 | 413 | 426 |
|  | -2 | 164 | 207 | 280 | 342 | 395 | 442 | 482 | 501 | 519 | 552 | 582 |
|  | 0 | 174 | 223 | 312 | 392 | 467 | 535 | 600 | 632 | 662 | 720 | 776 |
|  | 2 | 183 | 237 | 339 | 435 | 526 | 613 | 697 | 737 | 778 | 856 | 933 |
|  | 4 | 190 | 249 | 362 | 470 | 574 | 674 | 772 | 821 | 868 | 962 | 1055 |
| 2.8 | -4 | 161 | 199 | 261 | 309 | 348 | 378 | 403 | 414 | 424 | 441 | 456 |
|  | -2 | 170 | 214 | 291 | 356 | 412 | 461 | 505 | 525 | 544 | 580 | 612 |
|  | 0 | 179 | 230 | 322 | 405 | 482 | 553 | 620 | 652 | 683 | 744 | 802 |
|  | 2 | 188 | 244 | 349 | 447 | 540 | 629 | 714 | 756 | 797 | 878 | 956 |
|  | 4 | 196 | 256 | 371 | 481 | 587 | 689 | 789 | 838 | 886 | 982 | 1076 |
| 3.0 | -4 | 166 | 206 | 272 | 323 | 365 | 398 | 426 | 437 | 449 | 468 | 484 |
|  | -2 | 176 | 221 | 302 | 369 | 428 | 480 | 526 | 548 | 568 | 606 | 640 |
|  | 0 | 185 | 237 | 331 | 417 | 496 | 569 | 638 | 671 | 704 | 767 | 826 |
|  | 2 | 193 | 250 | 358 | 458 | 553 | 644 | 732 | 774 | 816 | 898 | 978 |
|  | 4 | 200 | 262 | 380 | 492 | 600 | 704 | 805 | 855 | 904 | 1001 | 1097 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 17/35 – 3.0 bar.

Emitter Type: D5000 17/35 – 1.0

Drip Line Diameter: 17/15.3 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 |
|  | -2 | 32 | 37 | 42 | 45 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 49 |
|  | 0 | 46 | 59 | 81 | 102 | 121 | 138 | 154 | 162 | 170 | 185 | 198 |
|  | 2 | 56 | 75 | 111 | 147 | 183 | 217 | 251 | 268 | 285 | 319 | 351 |
|  | 4 | 64 | 87 | 133 | 179 | 225 | 271 | 316 | 339 | 362 | 407 | 452 |
| 0.8 | -4 | 48 | 55 | 63 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 |
|  | -2 | 57 | 69 | 88 | 101 | 111 | 118 | 123 | 126 | 128 | 131 | 134 |
|  | 0 | 67 | 86 | 120 | 150 | 178 | 203 | 228 | 240 | 251 | 273 | 294 |
|  | 2 | 75 | 99 | 144 | 188 | 230 | 270 | 310 | 330 | 349 | 388 | 425 |
|  | 4 | 82 | 109 | 163 | 216 | 268 | 319 | 370 | 395 | 419 | 469 | 518 |
| 1.0 | -4 | 63 | 75 | 91 | 101 | 107 | 112 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
|  | -2 | 71 | 88 | 115 | 136 | 153 | 166 | 177 | 182 | 186 | 194 | 200 |
|  | 0 | 80 | 102 | 143 | 180 | 213 | 244 | 274 | 287 | 302 | 328 | 353 |
|  | 2 | 87 | 114 | 165 | 213 | 260 | 305 | 349 | 370 | 391 | 433 | 474 |
|  | 4 | 93 | 124 | 182 | 240 | 296 | 351 | 405 | 431 | 458 | 510 | 563 |
| 1.2 | -4 | 74 | 90 | 113 | 128 | 139 | 146 | 151 | 154 | 156 | 159 | 161 |
|  | -2 | 82 | 102 | 136 | 162 | 185 | 203 | 218 | 225 | 231 | 243 | 253 |
|  | 0 | 90 | 115 | 161 | 202 | 240 | 275 | 308 | 324 | 340 | 370 | 398 |
|  | 2 | 97 | 126 | 181 | 234 | 284 | 332 | 379 | 401 | 424 | 469 | 512 |
|  | 4 | 102 | 135 | 198 | 259 | 318 | 376 | 433 | 461 | 489 | 544 | 598 |
| 1.4 | -4 | 84 | 102 | 130 | 150 | 165 | 176 | 184 | 188 | 190 | 196 | 200 |
|  | -2 | 91 | 114 | 152 | 184 | 210 | 233 | 252 | 261 | 269 | 284 | 297 |
|  | 0 | 98 | 126 | 176 | 221 | 262 | 301 | 337 | 355 | 371 | 404 | 436 |
|  | 2 | 104 | 136 | 195 | 251 | 304 | 355 | 404 | 428 | 452 | 499 | 545 |
|  | 4 | 110 | 144 | 211 | 275 | 337 | 397 | 456 | 486 | 514 | 572 | 628 |
| 1.6 | -4 | 92 | 112 | 145 | 169 | 188 | 202 | 214 | 218 | 222 | 230 | 235 |
| 1.0 | -2 | 98 | 123 | 166 | 202 | 232 | 258 | 281 | 291 | 301 | 319 | 335 |
|  | 0 | 105 | 135 | 188 | 237 | 282 | 323 | 362 | 381 | 399 | 435 | 468 |
|  | 2 | 111 | 144 | 207 | 266 | 322 | 375 | 426 | 452 | 477 | 526 | 573 |
|  | 4 | 116 | 152 | 222 | 289 | 354 | 416 | 477 | 508 | 538 | 597 | 654 |
| 1.8 | -4 | 98 | 121 | 158 | 186 | 208 | 226 | 239 | 245 | 250 | 260 | 268 |
| 1.0 | -2 | 105 | 132 | 179 | 218 | 252 | 281 | 307 | 318 | 330 | 350 | 369 |
|  | 0 | 111 | 143 | 200 | 251 | 299 | 343 | 384 | 404 | 423 | 461 | 497 |
|  | 2 | 117 | 152 | 218 | 279 | 337 | 392 | 447 | 473 | 498 | 549 | 599 |
|  | 4 | 122 | 160 | 232 | 302 | 369 | 433 | 496 | 527 | 558 | 618 | 678 |
| 2.0 | -4 | 105 | 129 | 170 | 202 | 227 | 247 | 263 | 270 | 277 | 288 | 298 |
| 1.0 | -2 | 111 | 140 | 190 | 232 | 269 | 301 | 329 | 343 | 355 | 378 | 399 |
|  | 0 | 117 | 150 | 210 | 264 | 314 | 361 | 404 | 425 | 446 | 485 | 523 |
|  | 2 | 122 | 159 | 227 | 291 | 351 | 409 | 465 | 492 | 518 | 571 | 622 |
|  | 4 | 127 | 166 | 242 | 313 | 382 | 448 | 513 | 545 | 577 | 639 | 700 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 17/35 – 3.0 bar.

Emitter Type: D5000 17/35 – 1.0

Drip Line Diameter: 17/15.3 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 110 | 137 | 181 | 216 | 244 | 266 | 285 | 293 | 301 | 314 | 326 |
|  | -2 | 116 | 147 | 200 | 245 | 285 | 319 | 350 | 365 | 378 | 403 | 427 |
|  | 0 | 122 | 157 | 219 | 276 | 328 | 377 | 423 | 445 | 466 | 508 | 547 |
|  | 2 | 127 | 165 | 236 | 302 | 365 | 424 | 482 | 509 | 537 | 591 | 644 |
|  | 4 | 132 | 173 | 250 | 324 | 395 | 463 | 529 | 562 | 594 | 658 | 720 |
| 2.4 | -4 | 115 | 144 | 191 | 228 | 259 | 284 | 305 | 314 | 323 | 338 | 352 |
|  | -2 | 121 | 153 | 209 | 257 | 299 | 336 | 369 | 385 | 399 | 427 | 452 |
|  | 0 | 127 | 163 | 228 | 287 | 342 | 392 | 440 | 463 | 485 | 528 | 569 |
|  | 2 | 132 | 171 | 244 | 312 | 377 | 438 | 497 | 526 | 554 | 609 | 664 |
|  | 4 | 137 | 178 | 258 | 334 | 406 | 476 | 544 | 578 | 610 | 675 | 739 |
| 2.6 | -4 | 120 | 150 | 200 | 240 | 273 | 301 | 324 | 335 | 344 | 361 | 376 |
|  | -2 | 126 | 159 | 218 | 268 | 313 | 352 | 387 | 404 | 419 | 449 | 476 |
|  | 0 | 131 | 168 | 236 | 297 | 354 | 406 | 456 | 479 | 502 | 547 | 590 |
|  | 2 | 136 | 177 | 252 | 322 | 388 | 451 | 512 | 542 | 570 | 627 | 682 |
|  | 4 | 141 | 184 | 266 | 343 | 417 | 488 | 558 | 592 | 626 | 692 | 757 |
| 2.8 | -4 | 125 | 156 | 209 | 251 | 287 | 316 | 342 | 353 | 364 | 383 | 399 |
|  | -2 | 130 | 165 | 226 | 278 | 325 | 366 | 404 | 421 | 438 | 469 | 498 |
|  | 0 | 136 | 174 | 244 | 307 | 365 | 419 | 470 | 495 | 519 | 565 | 610 |
|  | 2 | 140 | 182 | 259 | 331 | 399 | 464 | 526 | 556 | 586 | 644 | 700 |
|  | 4 | 145 | 189 | 272 | 352 | 428 | 500 | 571 | 606 | 640 | 707 | 774 |
| 3.0 | -4 | 129 | 161 | 216 | 261 | 299 | 331 | 358 | 371 | 382 | 403 | 421 |
|  | -2 | 134 | 170 | 233 | 288 | 337 | 380 | 419 | 437 | 455 | 488 | 519 |
|  | 0 | 139 | 179 | 251 | 316 | 376 | 432 | 484 | 510 | 534 | 582 | 628 |
|  | 2 | 144 | 187 | 266 | 340 | 409 | 475 | 539 | 569 | 600 | 660 | 717 |
|  | 4 | 148 | 193 | 279 | 360 | 437 | 512 | 584 | 619 | 654 | 723 | 789 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 17/35 – 3.0 bar.

Emitter Type: D5000 17/35 – 1.5

Drip Line Diameter: 17/15.3 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 20 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | -2 | 27 | 32 | 38 | 42 | 44 | 46 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 |
|  | 0 | 35 | 45 | 63 | 78 | 93 | 106 | 119 | 125 | 130 | 142 | 153 |
|  | 2 | 42 | 55 | 81 | 106 | 132 | 156 | 180 | 191 | 203 | 227 | 250 |
|  | 4 | 47 | 63 | 95 | 127 | 159 | 190 | 222 | 238 | 253 | 284 | 315 |
| 0.8 | -4 | 40 | 47 | 56 | 62 | 66 | 68 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 |
|  | -2 | 46 | 56 | 73 | 86 | 96 | 104 | 110 | 113 | 115 | 120 | 123 |
|  | 0 | 52 | 66 | 92 | 115 | 137 | 157 | 176 | 185 | 194 | 211 | 227 |
|  | 2 | 56 | 74 | 107 | 138 | 169 | 198 | 227 | 241 | 254 | 282 | 309 |
|  | 4 | 61 | 80 | 119 | 156 | 193 | 229 | 265 | 282 | 299 | 334 | 368 |
| 1.0 | -4 | 51 | 62 | 78 | 89 | 97 | 103 | 107 | 109 | 110 | 113 | 114 |
|  | -2 | 56 | 70 | 93 | 112 | 128 | 140 | 151 | 156 | 161 | 169 | 176 |
|  | 0 | 62 | 79 | 110 | 138 | 164 | 188 | 211 | 221 | 232 | 253 | 272 |
|  | 2 | 66 | 86 | 123 | 159 | 193 | 226 | 257 | 272 | 288 | 318 | 347 |
|  | 4 | 70 | 91 | 134 | 175 | 216 | 254 | 293 | 311 | 330 | 367 | 404 |
| 1.2 | -4 | 60 | 73 | 94 | 110 | 122 | 131 | 138 | 140 | 143 | 148 | 151 |
|  | -2 | 64 | 81 | 109 | 132 | 151 | 168 | 183 | 190 | 196 | 207 | 217 |
|  | 0 | 69 | 88 | 124 | 155 | 185 | 212 | 237 | 250 | 262 | 285 | 307 |
|  | 2 | 73 | 95 | 136 | 175 | 212 | 247 | 281 | 298 | 314 | 347 | 378 |
|  | 4 | 76 | 100 | 146 | 190 | 233 | 274 | 315 | 335 | 354 | 393 | 432 |
| 1.4 | -4 | 67 | 82 | 108 | 127 | 142 | 154 | 164 | 168 | 172 | 178 | 184 |
|  | -2 | 71 | 89 | 121 | 148 | 171 | 191 | 208 | 216 | 224 | 239 | 251 |
|  | 0 | 75 | 96 | 135 | 170 | 202 | 232 | 260 | 273 | 286 | 311 | 336 |
|  | 2 | 79 | 102 | 147 | 188 | 227 | 265 | 301 | 319 | 336 | 370 | 403 |
|  | 4 | 82 | 108 | 156 | 203 | 248 | 292 | 334 | 355 | 375 | 416 | 456 |
| 1.6 | -4 | 73 | 90 | 119 | 141 | 160 | 174 | 186 | 192 | 197 | 205 | 213 |
| 1.0 | -2 | 77 | 97 | 132 | 161 | 187 | 210 | 230 | 239 | 248 | 265 | 280 |
|  | 0 | 81 | 103 | 145 | 182 | 217 | 248 | 279 | 293 | 307 | 335 | 361 |
|  | 2 | 84 | 109 | 156 | 200 | 241 | 280 | 319 | 337 | 355 | 391 | 426 |
|  | 4 | 87 | 114 | 165 | 214 | 261 | 306 | 350 | 372 | 394 | 436 | 477 |
| 1.8 | -4 | 78 | 97 | 129 | 154 | 175 | 192 | 207 | 213 | 219 | 230 | 239 |
| 1.0 | -2 | 82 | 103 | 141 | 173 | 202 | 227 | 249 | 260 | 270 | 288 | 306 |
|  | 0 | 85 | 109 | 153 | 193 | 230 | 264 | 296 | 311 | 326 | 356 | 383 |
|  | 2 | 89 | 115 | 164 | 210 | 253 | 294 | 334 | 353 | 372 | 410 | 446 |
|  | 4 | 92 | 120 | 173 | 224 | 273 | 319 | 365 | 388 | 410 | 453 | 496 |
| 2.0 | -4 | 82 | 103 | 137 | 166 | 189 | 208 | 225 | 233 | 239 | 252 | 263 |
| 1.0 | -2 | 86 | 109 | 149 | 184 | 215 | 242 | 267 | 278 | 289 | 310 | 328 |
|  | 0 | 90 | 115 | 161 | 203 | 242 | 277 | 312 | 328 | 343 | 374 | 403 |
|  | 2 | 93 | 120 | 172 | 219 | 264 | 307 | 348 | 368 | 388 | 427 | 464 |
|  | 4 | 96 | 125 | 180 | 233 | 283 | 332 | 379 | 401 | 424 | 469 | 513 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 17/35– 3.0 bar.

Emitter Type: D5000 17/35 – 1.5

Drip Line Diameter: 17/15.3 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 87 | 108 | 146 | 176 | 202 | 223 | 242 | 250 | 258 | 272 | 284 |
|  | -2 | 90 | 114 | 157 | 194 | 227 | 256 | 282 | 295 | 306 | 329 | 349 |
|  | 0 | 94 | 120 | 169 | 212 | 253 | 290 | 326 | 342 | 359 | 391 | 422 |
|  | 2 | 97 | 125 | 179 | 228 | 275 | 319 | 361 | 382 | 402 | 442 | 481 |
|  | 4 | 100 | 130 | 187 | 241 | 293 | 343 | 391 | 415 | 438 | 484 | 529 |
| 2.4 | -4 | 91 | 114 | 153 | 186 | 213 | 236 | 257 | 266 | 274 | 291 | 305 |
|  | -2 | 94 | 119 | 164 | 203 | 238 | 268 | 296 | 310 | 322 | 347 | 368 |
|  | 0 | 97 | 125 | 175 | 221 | 263 | 302 | 339 | 356 | 374 | 407 | 439 |
|  | 2 | 100 | 130 | 185 | 236 | 284 | 329 | 374 | 395 | 416 | 456 | 496 |
|  | 4 | 103 | 134 | 193 | 249 | 302 | 353 | 403 | 427 | 451 | 498 | 544 |
| 2.6 | -4 | 94 | 118 | 160 | 194 | 224 | 249 | 271 | 281 | 290 | 308 | 323 |
|  | -2 | 97 | 124 | 170 | 211 | 248 | 280 | 310 | 324 | 338 | 363 | 386 |
|  | 0 | 101 | 129 | 181 | 228 | 272 | 313 | 351 | 369 | 387 | 421 | 455 |
|  | 2 | 104 | 134 | 191 | 243 | 293 | 340 | 385 | 407 | 428 | 471 | 511 |
|  | 4 | 106 | 138 | 199 | 256 | 311 | 363 | 414 | 439 | 463 | 511 | 558 |
| 2.8 | -4 | 97 | 123 | 166 | 203 | 234 | 261 | 284 | 296 | 306 | 324 | 341 |
|  | -2 | 101 | 128 | 177 | 219 | 257 | 291 | 323 | 337 | 351 | 378 | 403 |
|  | 0 | 104 | 133 | 187 | 236 | 281 | 323 | 362 | 381 | 400 | 436 | 470 |
|  | 2 | 107 | 138 | 197 | 250 | 302 | 350 | 396 | 419 | 440 | 483 | 525 |
|  | 4 | 109 | 142 | 205 | 263 | 319 | 373 | 424 | 449 | 474 | 523 | 571 |
| 3.0 | -4 | 101 | 127 | 172 | 210 | 243 | 272 | 297 | 308 | 319 | 339 | 358 |
|  | -2 | 104 | 132 | 182 | 226 | 266 | 302 | 334 | 350 | 364 | 392 | 418 |
|  | 0 | 107 | 137 | 193 | 243 | 289 | 332 | 373 | 393 | 412 | 448 | 484 |
|  | 2 | 110 | 142 | 202 | 257 | 310 | 359 | 406 | 429 | 451 | 496 | 538 |
|  | 4 | 112 | 146 | 210 | 270 | 327 | 381 | 434 | 460 | 485 | 535 | 584 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 35 – 3.0 bar.

Emitter Type: D5000 17/35 – 2.0

Drip Line Diameter: 17/15.3 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 2.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | -2 | 24 | 28 | 35 | 39 | 42 | 43 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 |
|  | 0 | 29 | 37 | 52 | 65 | 77 | 88 | 99 | 104 | 109 | 118 | 127 |
|  | 2 | 34 | 44 | 65 | 85 | 105 | 124 | 143 | 152 | 161 | 179 | 197 |
|  | 4 | 37 | 50 | 75 | 100 | 125 | 149 | 174 | 185 | 198 | 221 | 245 |
| 0.8 | -4 | 35 | 41 | 51 | 58 | 62 | 65 | 67 | 68 | 69 | 69 | 71 |
|  | -2 | 39 | 48 | 63 | 75 | 85 | 93 | 99 | 102 | 105 | 110 | 114 |
|  | 0 | 43 | 55 | 76 | 96 | 114 | 130 | 146 | 154 | 161 | 175 | 189 |
|  | 2 | 46 | 60 | 87 | 112 | 136 | 160 | 182 | 194 | 204 | 226 | 247 |
|  | 4 | 49 | 65 | 95 | 125 | 154 | 182 | 210 | 224 | 237 | 264 | 291 |
| 1.0 | -4 | 44 | 54 | 69 | 80 | 89 | 95 | 99 | 102 | 103 | 107 | 109 |
|  | -2 | 47 | 59 | 80 | 96 | 111 | 123 | 134 | 138 | 143 | 151 | 158 |
|  | 0 | 51 | 65 | 91 | 114 | 136 | 156 | 175 | 184 | 193 | 210 | 226 |
|  | 2 | 54 | 70 | 101 | 129 | 157 | 182 | 208 | 221 | 232 | 257 | 280 |
|  | 4 | 57 | 74 | 108 | 141 | 173 | 203 | 234 | 248 | 263 | 293 | 321 |
| 1.2 | -4 | 51 | 63 | 82 | 97 | 109 | 118 | 126 | 129 | 132 | 138 | 142 |
|  | -2 | 54 | 68 | 92 | 112 | 130 | 145 | 159 | 165 | 171 | 183 | 192 |
|  | 0 | 57 | 73 | 103 | 129 | 153 | 176 | 197 | 208 | 218 | 237 | 255 |
|  | 2 | 60 | 78 | 111 | 142 | 172 | 200 | 228 | 242 | 254 | 280 | 305 |
|  | 4 | 62 | 82 | 119 | 154 | 188 | 220 | 253 | 269 | 284 | 314 | 345 |
| 1.4 | -4 | 56 | 70 | 93 | 111 | 126 | 137 | 148 | 152 | 156 | 164 | 170 |
|  | -2 | 59 | 75 | 102 | 126 | 146 | 164 | 180 | 188 | 194 | 208 | 220 |
|  | 0 | 62 | 80 | 112 | 141 | 168 | 192 | 216 | 227 | 238 | 259 | 279 |
|  | 2 | 65 | 84 | 120 | 154 | 186 | 215 | 245 | 259 | 273 | 301 | 327 |
|  | 4 | 67 | 88 | 127 | 164 | 200 | 235 | 268 | 285 | 301 | 333 | 365 |
| 1.6 | -4 | 61 | 76 | 102 | 123 | 140 | 154 | 167 | 172 | 177 | 186 | 194 |
| 1.0 | -2 | 64 | 81 | 111 | 137 | 160 | 179 | 197 | 206 | 214 | 230 | 244 |
|  | 0 | 67 | 86 | 120 | 151 | 180 | 206 | 232 | 244 | 255 | 278 | 300 |
|  | 2 | 69 | 90 | 128 | 163 | 197 | 229 | 260 | 275 | 289 | 318 | 346 |
|  | 4 | 71 | 93 | 134 | 174 | 211 | 247 | 282 | 299 | 317 | 350 | 383 |
| 1.8 | -4 | 65 | 82 | 110 | 133 | 153 | 169 | 183 | 190 | 195 | 206 | 216 |
| 1.0 | -2 | 68 | 86 | 119 | 146 | 171 | 193 | 214 | 223 | 232 | 248 | 264 |
|  | 0 | 71 | 91 | 127 | 160 | 191 | 219 | 246 | 259 | 271 | 295 | 318 |
|  | 2 | 73 | 94 | 135 | 172 | 207 | 241 | 272 | 288 | 303 | 333 | 363 |
|  | 4 | 75 | 98 | 141 | 182 | 221 | 259 | 295 | 313 | 330 | 365 | 399 |
| 2.0 | -4 | 69 | 87 | 117 | 142 | 164 | 182 | 198 | 206 | 212 | 225 | 236 |
| 1.0 | -2 | 72 | 91 | 125 | 155 | 182 | 206 | 228 | 238 | 247 | 266 | 283 |
|  | 0 | 74 | 95 | 134 | 168 | 201 | 230 | 258 | 272 | 286 | 311 | 335 |
|  | 2 | 77 | 99 | 141 | 180 | 217 | 251 | 284 | 301 | 317 | 347 | 378 |
|  | 4 | 79 | 102 | 147 | 190 | 230 | 269 | 306 | 325 | 342 | 378 | 413 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 17/35 – 3.0 bar.

Emitter Type: D5000 17/35 – 2.0

Drip Line Diameter: 17/15.3 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 2.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 73 | 91 | 124 | 151 | 174 | 194 | 211 | 220 | 227 | 241 | 254 |
|  | -2 | 75 | 95 | 132 | 163 | 192 | 217 | 240 | 251 | 262 | 282 | 300 |
|  | 0 | 77 | 99 | 140 | 176 | 210 | 241 | 270 | 284 | 298 | 325 | 350 |
|  | 2 | 80 | 103 | 147 | 187 | 225 | 261 | 295 | 312 | 329 | 361 | 392 |
|  | 4 | 82 | 106 | 153 | 196 | 238 | 278 | 317 | 336 | 354 | 391 | 427 |
| 2.4 | -4 | 76 | 96 | 130 | 159 | 184 | 205 | 224 | 233 | 242 | 257 | 270 |
|  | -2 | 78 | 99 | 137 | 171 | 201 | 227 | 252 | 264 | 275 | 296 | 316 |
|  | 0 | 80 | 103 | 145 | 183 | 218 | 250 | 281 | 296 | 310 | 338 | 365 |
|  | 2 | 83 | 107 | 152 | 194 | 233 | 270 | 306 | 323 | 340 | 374 | 405 |
|  | 4 | 85 | 110 | 158 | 203 | 246 | 287 | 327 | 346 | 365 | 402 | 439 |
| 2.6 | -4 | 79 | 100 | 136 | 166 | 193 | 215 | 236 | 245 | 254 | 271 | 286 |
|  | -2 | 81 | 103 | 143 | 178 | 209 | 237 | 263 | 275 | 287 | 310 | 330 |
|  | 0 | 83 | 107 | 150 | 190 | 226 | 260 | 291 | 307 | 322 | 350 | 378 |
|  | 2 | 85 | 110 | 157 | 200 | 241 | 278 | 315 | 333 | 350 | 384 | 418 |
|  | 4 | 87 | 113 | 163 | 209 | 253 | 295 | 336 | 356 | 375 | 414 | 451 |
| 2.8 | -4 | 82 | 103 | 141 | 173 | 201 | 225 | 246 | 257 | 266 | 284 | 300 |
|  | -2 | 84 | 107 | 148 | 184 | 217 | 246 | 273 | 286 | 298 | 322 | 344 |
|  | 0 | 86 | 110 | 155 | 196 | 233 | 268 | 301 | 317 | 332 | 362 | 390 |
|  | 2 | 88 | 114 | 162 | 206 | 248 | 287 | 324 | 343 | 361 | 395 | 429 |
|  | 4 | 90 | 117 | 167 | 215 | 260 | 303 | 344 | 365 | 385 | 424 | 462 |
| 3.0 | -4 | 84 | 107 | 146 | 179 | 208 | 234 | 257 | 268 | 278 | 296 | 314 |
|  | -2 | 86 | 110 | 153 | 190 | 224 | 254 | 283 | 296 | 310 | 334 | 357 |
|  | 0 | 88 | 114 | 160 | 202 | 240 | 276 | 310 | 326 | 342 | 373 | 402 |
|  | 2 | 90 | 117 | 166 | 212 | 254 | 295 | 333 | 352 | 370 | 406 | 440 |
|  | 4 | 92 | 120 | 172 | 220 | 267 | 310 | 353 | 374 | 394 | 434 | 473 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 17/35 – 3.0 bar.

Emitter Type: D5000 17/40 – 0.65

Drip Line Diameter: 17/15.3 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 0.65 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
|  | -2 | 38 | 42 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
|  | 0 | 61 | 77 | 107 | 134 | 158 | 181 | 202 | 212 | 222 | 241 | 260 |
|  | 2 | 78 | 105 | 157 | 209 | 261 | 311 | 361 | 386 | 411 | 460 | 509 |
|  | 4 | 91 | 124 | 191 | 260 | 328 | 395 | 463 | 498 | 531 | 599 | 667 |
| 0.8 | -4 | 56 | 62 | 68 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
|  | -2 | 71 | 85 | 104 | 116 | 125 | 130 | 134 | 136 | 137 | 139 | 140 |
|  | 0 | 89 | 113 | 158 | 198 | 234 | 268 | 300 | 315 | 330 | 358 | 386 |
|  | 2 | 103 | 136 | 199 | 260 | 321 | 379 | 436 | 464 | 493 | 548 | 603 |
|  | 4 | 114 | 153 | 230 | 306 | 382 | 457 | 531 | 568 | 605 | 678 | 751 |
| 1.0 | -4 | 77 | 88 | 103 | 110 | 115 | 118 | 119 | 119 | 120 | 121 | 121 |
|  | -2 | 91 | 111 | 141 | 163 | 179 | 191 | 201 | 205 | 208 | 214 | 219 |
|  | 0 | 106 | 135 | 188 | 236 | 281 | 321 | 360 | 378 | 396 | 430 | 464 |
|  | 2 | 119 | 155 | 226 | 294 | 360 | 423 | 485 | 516 | 546 | 607 | 665 |
|  | 4 | 129 | 171 | 255 | 337 | 418 | 497 | 576 | 615 | 654 | 731 | 807 |
| 1.2 | -4 | 92 | 109 | 131 | 144 | 153 | 158 | 162 | 163 | 164 | 166 | 167 |
|  | -2 | 105 | 130 | 169 | 198 | 222 | 240 | 255 | 261 | 267 | 277 | 285 |
|  | 0 | 119 | 152 | 212 | 266 | 316 | 362 | 405 | 426 | 446 | 486 | 523 |
|  | 2 | 131 | 171 | 248 | 320 | 391 | 458 | 524 | 557 | 589 | 653 | 714 |
|  | 4 | 140 | 186 | 275 | 361 | 447 | 530 | 612 | 653 | 693 | 772 | 852 |
| 1.4 | -4 | 105 | 125 | 155 | 173 | 186 | 194 | 200 | 203 | 205 | 208 | 211 |
|  | -2 | 117 | 145 | 191 | 227 | 257 | 280 | 300 | 309 | 317 | 330 | 343 |
|  | 0 | 130 | 166 | 232 | 291 | 346 | 396 | 444 | 467 | 489 | 532 | 573 |
|  | 2 | 141 | 184 | 265 | 342 | 416 | 488 | 557 | 591 | 625 | 691 | 756 |
|  | 4 | 150 | 198 | 291 | 382 | 471 | 557 | 642 | 684 | 726 | 808 | 890 |
| 1.6 | -4 | 116 | 139 | 175 | 199 | 216 | 227 | 237 | 240 | 243 | 248 | 252 |
| 1.0 | -2 | 127 | 158 | 210 | 252 | 286 | 315 | 339 | 350 | 360 | 377 | 393 |
|  | 0 | 139 | 178 | 248 | 312 | 371 | 425 | 477 | 501 | 525 | 572 | 616 |
|  | 2 | 150 | 195 | 281 | 362 | 439 | 514 | 586 | 621 | 656 | 725 | 792 |
|  | 4 | 158 | 208 | 306 | 400 | 492 | 581 | 669 | 712 | 755 | 840 | 924 |
| 1.8 | -4 | 125 | 152 | 193 | 222 | 243 | 258 | 270 | 274 | 278 | 285 | 291 |
| 1.0 | -2 | 136 | 170 | 227 | 274 | 313 | 345 | 373 | 386 | 398 | 419 | 438 |
|  | 0 | 147 | 188 | 263 | 332 | 394 | 451 | 506 | 532 | 558 | 607 | 654 |
|  | 2 | 157 | 205 | 294 | 379 | 460 | 536 | 612 | 648 | 685 | 756 | 825 |
|  | 4 | 166 | 218 | 319 | 416 | 511 | 603 | 693 | 737 | 781 | 869 | 954 |
| 2.0 | -4 | 133 | 163 | 209 | 242 | 267 | 286 | 300 | 306 | 311 | 320 | 327 |
| 1.0 | -2 | 144 | 180 | 242 | 293 | 336 | 373 | 405 | 419 | 432 | 456 | 478 |
|  | 0 | 155 | 198 | 277 | 348 | 414 | 475 | 532 | 560 | 586 | 638 | 688 |
|  | 2 | 165 | 214 | 307 | 394 | 478 | 558 | 635 | 673 | 710 | 784 | 855 |
|  | 4 | 173 | 227 | 331 | 431 | 528 | 623 | 715 | 761 | 806 | 895 | 982 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 17/40 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 17/40 - 0.65

Drip Line Diameter: 17/15.3 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 0.65 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 141 | 173 | 224 | 261 | 289 | 311 | 328 | 335 | 342 | 353 | 362 |
|  | -2 | 151 | 190 | 256 | 311 | 357 | 397 | 433 | 449 | 463 | 491 | 516 |
|  | 0 | 162 | 207 | 290 | 364 | 433 | 496 | 557 | 585 | 614 | 668 | 720 |
|  | 2 | 171 | 222 | 319 | 409 | 495 | 577 | 657 | 696 | 734 | 809 | 883 |
|  | 4 | 179 | 235 | 342 | 445 | 545 | 641 | 735 | 782 | 827 | 918 | 1008 |
| 2.4 | -4 | 148 | 182 | 237 | 278 | 310 | 335 | 355 | 363 | 371 | 384 | 395 |
|  | -2 | 158 | 199 | 269 | 327 | 377 | 420 | 459 | 476 | 492 | 523 | 550 |
|  | 0 | 168 | 215 | 301 | 379 | 450 | 517 | 579 | 609 | 638 | 695 | 749 |
|  | 2 | 177 | 230 | 329 | 422 | 511 | 595 | 677 | 717 | 756 | 833 | 909 |
|  | 4 | 185 | 242 | 353 | 458 | 560 | 658 | 754 | 802 | 849 | 941 | 1032 |
| 2.6 | -4 | 154 | 191 | 249 | 294 | 329 | 357 | 380 | 389 | 398 | 413 | 426 |
|  | -2 | 164 | 207 | 280 | 342 | 395 | 442 | 482 | 501 | 519 | 552 | 582 |
|  | 0 | 174 | 223 | 312 | 392 | 467 | 535 | 600 | 632 | 662 | 720 | 776 |
|  | 2 | 183 | 237 | 339 | 435 | 526 | 613 | 697 | 737 | 778 | 856 | 933 |
|  | 4 | 190 | 249 | 362 | 470 | 574 | 674 | 772 | 821 | 868 | 962 | 1055 |
| 2.8 | -4 | 161 | 199 | 261 | 309 | 348 | 378 | 403 | 414 | 424 | 441 | 456 |
|  | -2 | 170 | 214 | 291 | 356 | 412 | 461 | 505 | 525 | 544 | 580 | 612 |
|  | 0 | 179 | 230 | 322 | 405 | 482 | 553 | 620 | 652 | 683 | 744 | 802 |
|  | 2 | 188 | 244 | 349 | 447 | 540 | 629 | 714 | 756 | 797 | 878 | 956 |
|  | 4 | 196 | 256 | 371 | 481 | 587 | 689 | 789 | 838 | 886 | 982 | 1076 |
| 3.0 | -4 | 166 | 206 | 272 | 323 | 365 | 398 | 426 | 437 | 449 | 468 | 484 |
|  | -2 | 176 | 221 | 302 | 369 | 428 | 480 | 526 | 548 | 568 | 606 | 640 |
|  | 0 | 185 | 237 | 331 | 417 | 496 | 569 | 638 | 671 | 704 | 767 | 826 |
|  | 2 | 193 | 250 | 358 | 458 | 553 | 644 | 732 | 774 | 816 | 898 | 978 |
|  | 4 | 200 | 262 | 380 | 492 | 600 | 704 | 805 | 855 | 904 | 1001 | 1097 |
| 3.2 | -4 | 172 | 213 | 282 | 336 | 381 | 416 | 447 | 460 | 472 | 493 | 511 |
|  | -2 | 181 | 228 | 311 | 382 | 443 | 497 | 546 | 569 | 590 | 630 | 666 |
|  | 0 | 190 | 243 | 340 | 429 | 510 | 585 | 656 | 690 | 723 | 788 | 850 |
|  | 2 | 198 | 257 | 367 | 469 | 566 | 658 | 748 | 791 | 834 | 917 | 999 |
|  | 4 | 205 | 268 | 388 | 502 | 612 | 718 | 820 | 871 | 921 | 1020 | 1116 |
| 3.4 | -4 | 177 | 220 | 292 | 349 | 396 | 434 | 466 | 481 | 494 | 518 | 537 |
|  | -2 | 186 | 235 | 320 | 394 | 458 | 514 | 565 | 589 | 611 | 653 | 692 |
|  | 0 | 194 | 249 | 349 | 440 | 523 | 600 | 673 | 708 | 742 | 808 | 872 |
|  | 2 | 203 | 262 | 375 | 479 | 578 | 673 | 763 | 807 | 850 | 936 | 1019 |
|  | 4 | 210 | 274 | 396 | 512 | 624 | 731 | 835 | 887 | 938 | 1037 | 1135 |
| 3.5 | -4 | 179 | 223 | 297 | 355 | 403 | 443 | 476 | 491 | 505 | 529 | 550 |
|  | -2 | 188 | 238 | 325 | 399 | 465 | 523 | 574 | 599 | 622 | 664 | 704 |
|  | 0 | 197 | 252 | 353 | 445 | 529 | 607 | 681 | 717 | 751 | 818 | 882 |
|  | 2 | 205 | 265 | 379 | 484 | 584 | 679 | 771 | 815 | 859 | 945 | 1028 |
|  | 4 | 212 | 276 | 400 | 517 | 629 | 737 | 842 | 894 | 945 | 1046 | 1144 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 17/40 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 17/40 – 1.0

Drip Line Diameter: 17/15.3 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 |
|  | -2 | 32 | 37 | 42 | 45 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 49 |
|  | 0 | 46 | 59 | 81 | 102 | 121 | 138 | 154 | 162 | 170 | 185 | 198 |
|  | 2 | 56 | 75 | 111 | 147 | 183 | 217 | 251 | 268 | 285 | 319 | 351 |
|  | 4 | 64 | 87 | 133 | 179 | 225 | 271 | 316 | 339 | 362 | 407 | 452 |
| 0.8 | -4 | 48 | 55 | 63 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 |
|  | -2 | 57 | 69 | 88 | 101 | 111 | 118 | 123 | 126 | 128 | 131 | 134 |
|  | 0 | 67 | 86 | 120 | 150 | 178 | 203 | 228 | 240 | 251 | 273 | 294 |
|  | 2 | 75 | 99 | 144 | 188 | 230 | 270 | 310 | 330 | 349 | 388 | 425 |
|  | 4 | 82 | 109 | 163 | 216 | 268 | 319 | 370 | 395 | 419 | 469 | 518 |
| 1.0 | -4 | 63 | 75 | 91 | 101 | 107 | 112 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
|  | -2 | 71 | 88 | 115 | 136 | 153 | 166 | 177 | 182 | 186 | 194 | 200 |
|  | 0 | 80 | 102 | 143 | 180 | 213 | 244 | 274 | 287 | 302 | 328 | 353 |
|  | 2 | 87 | 114 | 165 | 213 | 260 | 305 | 349 | 370 | 391 | 433 | 474 |
|  | 4 | 93 | 124 | 182 | 240 | 296 | 351 | 405 | 431 | 458 | 510 | 563 |
| 1.2 | -4 | 74 | 90 | 113 | 128 | 139 | 146 | 151 | 154 | 156 | 159 | 161 |
|  | -2 | 82 | 102 | 136 | 162 | 185 | 203 | 218 | 225 | 231 | 243 | 253 |
|  | 0 | 90 | 115 | 161 | 202 | 240 | 275 | 308 | 324 | 340 | 370 | 398 |
|  | 2 | 97 | 126 | 181 | 234 | 284 | 332 | 379 | 401 | 424 | 469 | 512 |
|  | 4 | 102 | 135 | 198 | 259 | 318 | 376 | 433 | 461 | 489 | 544 | 598 |
| 1.4 | -4 | 84 | 102 | 130 | 150 | 165 | 176 | 184 | 188 | 190 | 196 | 200 |
|  | -2 | 91 | 114 | 152 | 184 | 210 | 233 | 252 | 261 | 269 | 284 | 297 |
|  | 0 | 98 | 126 | 176 | 221 | 262 | 301 | 337 | 355 | 371 | 404 | 436 |
|  | 2 | 104 | 136 | 195 | 251 | 304 | 355 | 404 | 428 | 452 | 499 | 545 |
|  | 4 | 110 | 144 | 211 | 275 | 337 | 397 | 456 | 486 | 514 | 572 | 628 |
| 1.6 | -4 | 92 | 112 | 145 | 169 | 188 | 202 | 214 | 218 | 222 | 230 | 235 |
| 1.0 | -2 | 98 | 123 | 166 | 202 | 232 | 258 | 281 | 291 | 301 | 319 | 335 |
|  | 0 | 105 | 135 | 188 | 237 | 282 | 323 | 362 | 381 | 399 | 435 | 468 |
|  | 2 | 111 | 144 | 207 | 266 | 322 | 375 | 426 | 452 | 477 | 526 | 573 |
|  | 4 | 116 | 152 | 222 | 289 | 354 | 416 | 477 | 508 | 538 | 597 | 654 |
| 1.8 | -4 | 98 | 121 | 158 | 186 | 208 | 226 | 239 | 245 | 250 | 260 | 268 |
| 1.0 | -2 | 105 | 132 | 179 | 218 | 252 | 281 | 307 | 318 | 330 | 350 | 369 |
|  | 0 | 111 | 143 | 200 | 251 | 299 | 343 | 384 | 404 | 423 | 461 | 497 |
|  | 2 | 117 | 152 | 218 | 279 | 337 | 392 | 447 | 473 | 498 | 549 | 599 |
|  | 4 | 122 | 160 | 232 | 302 | 369 | 433 | 496 | 527 | 558 | 618 | 678 |
| 2.0 | -4 | 105 | 129 | 170 | 202 | 227 | 247 | 263 | 270 | 277 | 288 | 298 |
| 1.0 | -2 | 111 | 140 | 190 | 232 | 269 | 301 | 329 | 343 | 355 | 378 | 399 |
|  | 0 | 117 | 150 | 210 | 264 | 314 | 361 | 404 | 425 | 446 | 485 | 523 |
|  | 2 | 122 | 159 | 227 | 291 | 351 | 409 | 465 | 492 | 518 | 571 | 622 |
|  | 4 | 127 | 166 | 242 | 313 | 382 | 448 | 513 | 545 | 577 | 639 | 700 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 17/40 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 17/40 – 1.0

Drip Line Diameter: 17/15.3 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 110 | 137 | 181 | 216 | 244 | 266 | 285 | 293 | 301 | 314 | 326 |
|  | -2 | 116 | 147 | 200 | 245 | 285 | 319 | 350 | 365 | 378 | 403 | 427 |
|  | 0 | 122 | 157 | 219 | 276 | 328 | 377 | 423 | 445 | 466 | 508 | 547 |
|  | 2 | 127 | 165 | 236 | 302 | 365 | 424 | 482 | 509 | 537 | 591 | 644 |
|  | 4 | 132 | 173 | 250 | 324 | 395 | 463 | 529 | 562 | 594 | 658 | 720 |
| 2.4 | -4 | 115 | 144 | 191 | 228 | 259 | 284 | 305 | 314 | 323 | 338 | 352 |
|  | -2 | 121 | 153 | 209 | 257 | 299 | 336 | 369 | 385 | 399 | 427 | 452 |
|  | 0 | 127 | 163 | 228 | 287 | 342 | 392 | 440 | 463 | 485 | 528 | 569 |
|  | 2 | 132 | 171 | 244 | 312 | 377 | 438 | 497 | 526 | 554 | 609 | 664 |
|  | 4 | 137 | 178 | 258 | 334 | 406 | 476 | 544 | 578 | 610 | 675 | 739 |
| 2.6 | -4 | 120 | 150 | 200 | 240 | 273 | 301 | 324 | 335 | 344 | 361 | 376 |
|  | -2 | 126 | 159 | 218 | 268 | 313 | 352 | 387 | 404 | 419 | 449 | 476 |
|  | 0 | 131 | 168 | 236 | 297 | 354 | 406 | 456 | 479 | 502 | 547 | 590 |
|  | 2 | 136 | 177 | 252 | 322 | 388 | 451 | 512 | 542 | 570 | 627 | 682 |
|  | 4 | 141 | 184 | 266 | 343 | 417 | 488 | 558 | 592 | 626 | 692 | 757 |
| 2.8 | -4 | 125 | 156 | 209 | 251 | 287 | 316 | 342 | 353 | 364 | 383 | 399 |
|  | -2 | 130 | 165 | 226 | 278 | 325 | 366 | 404 | 421 | 438 | 469 | 498 |
|  | 0 | 136 | 174 | 244 | 307 | 365 | 419 | 470 | 495 | 519 | 565 | 610 |
|  | 2 | 140 | 182 | 259 | 331 | 399 | 464 | 526 | 556 | 586 | 644 | 700 |
|  | 4 | 145 | 189 | 272 | 352 | 428 | 500 | 571 | 606 | 640 | 707 | 774 |
| 3.0 | -4 | 129 | 161 | 216 | 261 | 299 | 331 | 358 | 371 | 382 | 403 | 421 |
|  | -2 | 134 | 170 | 233 | 288 | 337 | 380 | 419 | 437 | 455 | 488 | 519 |
|  | 0 | 139 | 179 | 251 | 316 | 376 | 432 | 484 | 510 | 534 | 582 | 628 |
|  | 2 | 144 | 187 | 266 | 340 | 409 | 475 | 539 | 569 | 600 | 660 | 717 |
|  | 4 | 148 | 193 | 279 | 360 | 437 | 512 | 584 | 619 | 654 | 723 | 789 |
| 3.2 | -4 | 133 | 167 | 224 | 271 | 311 | 345 | 374 | 387 | 399 | 422 | 442 |
|  | -2 | 138 | 175 | 241 | 298 | 348 | 393 | 434 | 453 | 472 | 506 | 538 |
|  | 0 | 143 | 184 | 258 | 325 | 387 | 444 | 498 | 524 | 550 | 599 | 646 |
|  | 2 | 148 | 191 | 272 | 348 | 419 | 487 | 551 | 583 | 614 | 674 | 733 |
|  | 4 | 152 | 198 | 285 | 368 | 447 | 522 | 596 | 632 | 667 | 736 | 805 |
| 3.4 | -4 | 137 | 172 | 231 | 280 | 322 | 358 | 389 | 403 | 416 | 440 | 462 |
|  | -2 | 142 | 180 | 248 | 306 | 359 | 406 | 448 | 468 | 487 | 524 | 557 |
|  | 0 | 147 | 188 | 264 | 333 | 397 | 455 | 511 | 538 | 564 | 614 | 662 |
|  | 2 | 151 | 196 | 279 | 356 | 428 | 497 | 564 | 596 | 627 | 689 | 749 |
|  | 4 | 155 | 202 | 291 | 375 | 456 | 532 | 607 | 644 | 679 | 750 | 819 |
| 3.5 | -4 | 138 | 174 | 235 | 285 | 328 | 364 | 396 | 410 | 424 | 449 | 471 |
|  | -2 | 143 | 182 | 251 | 311 | 364 | 412 | 455 | 476 | 494 | 532 | 566 |
|  | 0 | 148 | 190 | 267 | 337 | 401 | 461 | 517 | 544 | 570 | 621 | 670 |
|  | 2 | 153 | 198 | 282 | 360 | 433 | 502 | 569 | 602 | 634 | 696 | 756 |
|  | 4 | 157 | 204 | 294 | 379 | 460 | 538 | 613 | 650 | 686 | 757 | 826 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 17/40 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 17/40 – 1.5

Drip Line Diameter: 17/15.3 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 20 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | -2 | 27 | 32 | 38 | 42 | 44 | 46 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 |
|  | 0 | 35 | 45 | 63 | 78 | 93 | 106 | 119 | 125 | 130 | 142 | 153 |
|  | 2 | 42 | 55 | 81 | 106 | 132 | 156 | 180 | 191 | 203 | 227 | 250 |
|  | 4 | 47 | 63 | 95 | 127 | 159 | 190 | 222 | 238 | 253 | 284 | 315 |
| 0.8 | -4 | 40 | 47 | 56 | 62 | 66 | 68 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 |
|  | -2 | 46 | 56 | 73 | 86 | 96 | 104 | 110 | 113 | 115 | 120 | 123 |
|  | 0 | 52 | 66 | 92 | 115 | 137 | 157 | 176 | 185 | 194 | 211 | 227 |
|  | 2 | 56 | 74 | 107 | 138 | 169 | 198 | 227 | 241 | 254 | 282 | 309 |
|  | 4 | 61 | 80 | 119 | 156 | 193 | 229 | 265 | 282 | 299 | 334 | 368 |
| 1.0 | -4 | 51 | 62 | 78 | 89 | 97 | 103 | 107 | 109 | 110 | 113 | 114 |
|  | -2 | 56 | 70 | 93 | 112 | 128 | 140 | 151 | 156 | 161 | 169 | 176 |
|  | 0 | 62 | 79 | 110 | 138 | 164 | 188 | 211 | 221 | 232 | 253 | 272 |
|  | 2 | 66 | 86 | 123 | 159 | 193 | 226 | 257 | 272 | 288 | 318 | 347 |
|  | 4 | 70 | 91 | 134 | 175 | 216 | 254 | 293 | 311 | 330 | 367 | 404 |
| 1.2 | -4 | 60 | 73 | 94 | 110 | 122 | 131 | 138 | 140 | 143 | 148 | 151 |
|  | -2 | 64 | 81 | 109 | 132 | 151 | 168 | 183 | 190 | 196 | 207 | 217 |
|  | 0 | 69 | 88 | 124 | 155 | 185 | 212 | 237 | 250 | 262 | 285 | 307 |
|  | 2 | 73 | 95 | 136 | 175 | 212 | 247 | 281 | 298 | 314 | 347 | 378 |
|  | 4 | 76 | 100 | 146 | 190 | 233 | 274 | 315 | 335 | 354 | 393 | 432 |
| 1.4 | -4 | 67 | 82 | 108 | 127 | 142 | 154 | 164 | 168 | 172 | 178 | 67 |
|  | -2 | 71 | 89 | 121 | 148 | 171 | 191 | 208 | 216 | 224 | 239 | 71 |
|  | 0 | 75 | 96 | 135 | 170 | 202 | 232 | 260 | 273 | 286 | 311 | 75 |
|  | 2 | 79 | 102 | 147 | 188 | 227 | 265 | 301 | 319 | 336 | 370 | 79 |
|  | 4 | 82 | 108 | 156 | 203 | 248 | 292 | 334 | 355 | 375 | 416 | 82 |
| 1.6 | -4 | 73 | 90 | 119 | 141 | 160 | 174 | 186 | 192 | 197 | 205 | 213 |
| 1.0 | -2 | 77 | 97 | 132 | 161 | 187 | 210 | 230 | 239 | 248 | 265 | 280 |
|  | 0 | 81 | 103 | 145 | 182 | 217 | 248 | 279 | 293 | 307 | 335 | 361 |
|  | 2 | 84 | 109 | 156 | 200 | 241 | 280 | 319 | 337 | 355 | 391 | 426 |
|  | 4 | 87 | 114 | 165 | 214 | 261 | 306 | 350 | 372 | 394 | 436 | 477 |
| 1.8 | -4 | 78 | 97 | 129 | 154 | 175 | 192 | 207 | 213 | 219 | 230 | 239 |
| 1.0 | -2 | 82 | 103 | 141 | 173 | 202 | 227 | 249 | 260 | 270 | 288 | 306 |
|  | 0 | 85 | 109 | 153 | 193 | 230 | 264 | 296 | 311 | 326 | 356 | 383 |
|  | 2 | 89 | 115 | 164 | 210 | 253 | 294 | 334 | 353 | 372 | 410 | 446 |
|  | 4 | 92 | 120 | 173 | 224 | 273 | 319 | 365 | 388 | 410 | 453 | 496 |
| 2.0 | -4 | 82 | 103 | 137 | 166 | 189 | 208 | 225 | 233 | 239 | 252 | 263 |
| 1.0 | -2 | 86 | 109 | 149 | 184 | 215 | 242 | 267 | 278 | 289 | 310 | 328 |
|  | 0 | 90 | 115 | 161 | 203 | 242 | 277 | 312 | 328 | 343 | 374 | 403 |
|  | 2 | 93 | 120 | 172 | 219 | 264 | 307 | 348 | 368 | 388 | 427 | 464 |
|  | 4 | 96 | 125 | 180 | 233 | 283 | 332 | 379 | 401 | 424 | 469 | 513 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 17/40 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 17/40 – 1.5

Drip Line Diameter: 17/15.3 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 87 | 108 | 146 | 176 | 202 | 223 | 242 | 250 | 258 | 272 | 284 |
|  | -2 | 90 | 114 | 157 | 194 | 227 | 256 | 282 | 295 | 306 | 329 | 349 |
|  | 0 | 94 | 120 | 169 | 212 | 253 | 290 | 326 | 342 | 359 | 391 | 422 |
|  | 2 | 97 | 125 | 179 | 228 | 275 | 319 | 361 | 382 | 402 | 442 | 481 |
|  | 4 | 100 | 130 | 187 | 241 | 293 | 343 | 391 | 415 | 438 | 484 | 529 |
| 2.4 | -4 | 91 | 114 | 153 | 186 | 213 | 236 | 257 | 266 | 274 | 291 | 305 |
|  | -2 | 94 | 119 | 164 | 203 | 238 | 268 | 296 | 310 | 322 | 347 | 368 |
|  | 0 | 97 | 125 | 175 | 221 | 263 | 302 | 339 | 356 | 374 | 407 | 439 |
|  | 2 | 100 | 130 | 185 | 236 | 284 | 329 | 374 | 395 | 416 | 456 | 496 |
|  | 4 | 103 | 134 | 193 | 249 | 302 | 353 | 403 | 427 | 451 | 498 | 544 |
| 2.6 | -4 | 94 | 118 | 160 | 194 | 224 | 249 | 271 | 281 | 290 | 308 | 323 |
|  | -2 | 97 | 124 | 170 | 211 | 248 | 280 | 310 | 324 | 338 | 363 | 386 |
|  | 0 | 101 | 129 | 181 | 228 | 272 | 313 | 351 | 369 | 387 | 421 | 455 |
|  | 2 | 104 | 134 | 191 | 243 | 293 | 340 | 385 | 407 | 428 | 471 | 511 |
|  | 4 | 106 | 138 | 199 | 256 | 311 | 363 | 414 | 439 | 463 | 511 | 558 |
| 2.8 | -4 | 97 | 123 | 166 | 203 | 234 | 261 | 284 | 296 | 306 | 324 | 341 |
|  | -2 | 101 | 128 | 177 | 219 | 257 | 291 | 323 | 337 | 351 | 378 | 403 |
|  | 0 | 104 | 133 | 187 | 236 | 281 | 323 | 362 | 381 | 400 | 436 | 470 |
|  | 2 | 107 | 138 | 197 | 250 | 302 | 350 | 396 | 419 | 440 | 483 | 525 |
|  | 4 | 109 | 142 | 205 | 263 | 319 | 373 | 424 | 449 | 474 | 523 | 571 |
| 3.0 | -4 | 101 | 127 | 172 | 210 | 243 | 272 | 297 | 308 | 319 | 339 | 101 |
|  | -2 | 104 | 132 | 182 | 226 | 266 | 302 | 334 | 350 | 364 | 392 | 104 |
|  | 0 | 107 | 137 | 193 | 243 | 289 | 332 | 373 | 393 | 412 | 448 | 107 |
|  | 2 | 110 | 142 | 202 | 257 | 310 | 359 | 406 | 429 | 451 | 496 | 110 |
|  | 4 | 112 | 146 | 210 | 270 | 327 | 381 | 434 | 460 | 485 | 535 | 112 |
| 3.1 | -4 | 104 | 131 | 178 | 218 | 252 | 282 | 309 | 321 | 333 | 354 | 373 |
|  | -2 | 107 | 136 | 188 | 234 | 275 | 311 | 345 | 362 | 377 | 406 | 433 |
|  | 0 | 110 | 141 | 198 | 250 | 297 | 341 | 384 | 404 | 423 | 461 | 497 |
|  | 2 | 113 | 145 | 207 | 264 | 317 | 367 | 416 | 440 | 462 | 508 | 551 |
|  | 4 | 115 | 149 | 215 | 276 | 334 | 389 | 443 | 470 | 495 | 546 | 596 |
| 3.2 | -4 | 107 | 135 | 183 | 225 | 261 | 292 | 320 | 333 | 345 | 368 | 388 |
|  | -2 | 109 | 139 | 193 | 240 | 283 | 321 | 356 | 373 | 389 | 419 | 447 |
|  | 0 | 112 | 144 | 203 | 256 | 305 | 350 | 393 | 414 | 434 | 473 | 510 |
|  | 2 | 115 | 149 | 212 | 270 | 324 | 376 | 425 | 449 | 473 | 518 | 563 |
|  | 4 | 118 | 153 | 219 | 282 | 341 | 398 | 452 | 479 | 505 | 557 | 607 |
| 3.4 | -4 | 107 | 135 | 183 | 225 | 261 | 292 | 320 | 333 | 345 | 368 | 388 |
|  | -2 | 109 | 139 | 193 | 240 | 283 | 321 | 356 | 373 | 389 | 419 | 447 |
|  | 0 | 112 | 144 | 203 | 256 | 305 | 350 | 393 | 414 | 434 | 473 | 510 |
|  | 2 | 115 | 149 | 212 | 270 | 324 | 376 | 425 | 449 | 473 | 518 | 563 |
|  | 4 | 118 | 153 | 219 | 282 | 341 | 398 | 452 | 479 | 505 | 557 | 607 |
| 3.5 | -4 | 108 | 136 | 186 | 228 | 265 | 297 | 326 | 338 | 351 | 374 | 395 |
|  | -2 | 111 | 141 | 196 | 243 | 287 | 325 | 361 | 378 | 394 | 425 | 454 |
|  | 0 | 114 | 146 | 205 | 259 | 309 | 355 | 398 | 419 | 439 | 479 | 516 |
|  | 2 | 116 | 150 | 214 | 272 | 328 | 380 | 430 | 454 | 478 | 524 | 569 |
|  | 4 | 119 | 154 | 222 | 284 | 344 | 401 | 456 | 484 | 510 | 562 | 613 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 17/40 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 17/40 – 2.0

Drip Line Diameter: 17/15.3 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 2.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | -2 | 24 | 28 | 35 | 39 | 42 | 43 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 |
|  | 0 | 29 | 37 | 52 | 65 | 77 | 88 | 99 | 104 | 109 | 118 | 127 |
|  | 2 | 34 | 44 | 65 | 85 | 105 | 124 | 143 | 152 | 161 | 179 | 197 |
|  | 4 | 37 | 50 | 75 | 100 | 125 | 149 | 174 | 185 | 198 | 221 | 245 |
| 0.8 | -4 | 35 | 41 | 51 | 58 | 62 | 65 | 67 | 68 | 69 | 69 | 71 |
|  | -2 | 39 | 48 | 63 | 75 | 85 | 93 | 99 | 102 | 105 | 110 | 114 |
|  | 0 | 43 | 55 | 76 | 96 | 114 | 130 | 146 | 154 | 161 | 175 | 189 |
|  | 2 | 46 | 60 | 87 | 112 | 136 | 160 | 182 | 194 | 204 | 226 | 247 |
|  | 4 | 49 | 65 | 95 | 125 | 154 | 182 | 210 | 224 | 237 | 264 | 291 |
| 1.0 | -4 | 44 | 54 | 69 | 80 | 89 | 95 | 99 | 102 | 103 | 107 | 109 |
|  | -2 | 47 | 59 | 80 | 96 | 111 | 123 | 134 | 138 | 143 | 151 | 158 |
|  | 0 | 51 | 65 | 91 | 114 | 136 | 156 | 175 | 184 | 193 | 210 | 226 |
|  | 2 | 54 | 70 | 101 | 129 | 157 | 182 | 208 | 221 | 232 | 257 | 280 |
|  | 4 | 57 | 74 | 108 | 141 | 173 | 203 | 234 | 248 | 263 | 293 | 321 |
| 1.2 | -4 | 51 | 63 | 82 | 97 | 109 | 118 | 126 | 129 | 132 | 138 | 142 |
|  | -2 | 54 | 68 | 92 | 112 | 130 | 145 | 159 | 165 | 171 | 183 | 192 |
|  | 0 | 57 | 73 | 103 | 129 | 153 | 176 | 197 | 208 | 218 | 237 | 255 |
|  | 2 | 60 | 78 | 111 | 142 | 172 | 200 | 228 | 242 | 254 | 280 | 305 |
|  | 4 | 62 | 82 | 119 | 154 | 188 | 220 | 253 | 269 | 284 | 314 | 345 |
| 1.4 | -4 | 56 | 70 | 93 | 111 | 126 | 137 | 148 | 152 | 156 | 164 | 170 |
|  | -2 | 59 | 75 | 102 | 126 | 146 | 164 | 180 | 188 | 194 | 208 | 220 |
|  | 0 | 62 | 80 | 112 | 141 | 168 | 192 | 216 | 227 | 238 | 259 | 279 |
|  | 2 | 65 | 84 | 120 | 154 | 186 | 215 | 245 | 259 | 273 | 301 | 327 |
|  | 4 | 67 | 88 | 127 | 164 | 200 | 235 | 268 | 285 | 301 | 333 | 365 |
| 1.6 | -4 | 61 | 76 | 102 | 123 | 140 | 154 | 167 | 172 | 177 | 186 | 194 |
| 1.0 | -2 | 64 | 81 | 111 | 137 | 160 | 179 | 197 | 206 | 214 | 230 | 244 |
|  | 0 | 67 | 86 | 120 | 151 | 180 | 206 | 232 | 244 | 255 | 278 | 300 |
|  | 2 | 69 | 90 | 128 | 163 | 197 | 229 | 260 | 275 | 289 | 318 | 346 |
|  | 4 | 71 | 93 | 134 | 174 | 211 | 247 | 282 | 299 | 317 | 350 | 383 |
| 1.8 | -4 | 65 | 82 | 110 | 133 | 153 | 169 | 183 | 190 | 195 | 206 | 216 |
| 1.0 | -2 | 68 | 86 | 119 | 146 | 171 | 193 | 214 | 223 | 232 | 248 | 264 |
|  | 0 | 71 | 91 | 127 | 160 | 191 | 219 | 246 | 259 | 271 | 295 | 318 |
|  | 2 | 73 | 94 | 135 | 172 | 207 | 241 | 272 | 288 | 303 | 333 | 363 |
|  | 4 | 75 | 98 | 141 | 182 | 221 | 259 | 295 | 313 | 330 | 365 | 399 |
| 2.0 | -4 | 69 | 87 | 117 | 142 | 164 | 182 | 198 | 206 | 212 | 225 | 236 |
| 1.0 | -2 | 72 | 91 | 125 | 155 | 182 | 206 | 228 | 238 | 247 | 266 | 283 |
|  | 0 | 74 | 95 | 134 | 168 | 201 | 230 | 258 | 272 | 286 | 311 | 335 |
|  | 2 | 77 | 99 | 141 | 180 | 217 | 251 | 284 | 301 | 317 | 347 | 378 |
|  | 4 | 79 | 102 | 147 | 190 | 230 | 269 | 306 | 325 | 342 | 378 | 413 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 17/40 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 17/40 – 2.0

Drip Line Diameter: 17/15.3 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 2.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 73 | 91 | 124 | 151 | 174 | 194 | 211 | 220 | 227 | 241 | 254 |
|  | -2 | 75 | 95 | 132 | 163 | 192 | 217 | 240 | 251 | 262 | 282 | 300 |
|  | 0 | 77 | 99 | 140 | 176 | 210 | 241 | 270 | 284 | 298 | 325 | 350 |
|  | 2 | 80 | 103 | 147 | 187 | 225 | 261 | 295 | 312 | 329 | 361 | 392 |
|  | 4 | 82 | 106 | 153 | 196 | 238 | 278 | 317 | 336 | 354 | 391 | 427 |
| 2.4 | -4 | 76 | 96 | 130 | 159 | 184 | 205 | 224 | 233 | 242 | 257 | 270 |
|  | -2 | 78 | 99 | 137 | 171 | 201 | 227 | 252 | 264 | 275 | 296 | 316 |
|  | 0 | 80 | 103 | 145 | 183 | 218 | 250 | 281 | 296 | 310 | 338 | 365 |
|  | 2 | 83 | 107 | 152 | 194 | 233 | 270 | 306 | 323 | 340 | 374 | 405 |
|  | 4 | 85 | 110 | 158 | 203 | 246 | 287 | 327 | 346 | 365 | 402 | 439 |
| 2.6 | -4 | 79 | 100 | 136 | 166 | 193 | 215 | 236 | 245 | 254 | 271 | 286 |
|  | -2 | 81 | 103 | 143 | 178 | 209 | 237 | 263 | 275 | 287 | 310 | 330 |
|  | 0 | 83 | 107 | 150 | 190 | 226 | 260 | 291 | 307 | 322 | 350 | 378 |
|  | 2 | 85 | 110 | 157 | 200 | 241 | 278 | 315 | 333 | 350 | 384 | 418 |
|  | 4 | 87 | 113 | 163 | 209 | 253 | 295 | 336 | 356 | 375 | 414 | 451 |
| 2.8 | -4 | 82 | 103 | 141 | 173 | 201 | 225 | 246 | 257 | 266 | 284 | 300 |
|  | -2 | 84 | 107 | 148 | 184 | 217 | 246 | 273 | 286 | 298 | 322 | 344 |
|  | 0 | 86 | 110 | 155 | 196 | 233 | 268 | 301 | 317 | 332 | 362 | 390 |
|  | 2 | 88 | 114 | 162 | 206 | 248 | 287 | 324 | 343 | 361 | 395 | 429 |
|  | 4 | 90 | 117 | 167 | 215 | 260 | 303 | 344 | 365 | 385 | 424 | 462 |
| 3.0 | -4 | 84 | 107 | 146 | 179 | 208 | 234 | 257 | 268 | 278 | 296 | 314 |
|  | -2 | 86 | 110 | 153 | 190 | 224 | 254 | 283 | 296 | 310 | 334 | 357 |
|  | 0 | 88 | 114 | 160 | 202 | 240 | 276 | 310 | 326 | 342 | 373 | 402 |
|  | 2 | 90 | 117 | 166 | 212 | 254 | 295 | 333 | 352 | 370 | 406 | 440 |
|  | 4 | 92 | 120 | 172 | 220 | 267 | 310 | 353 | 374 | 394 | 434 | 473 |
| 3.2 | -4 | 86 | 110 | 150 | 185 | 215 | 242 | 266 | 277 | 288 | 308 | 326 |
|  | -2 | 89 | 113 | 157 | 196 | 231 | 262 | 291 | 305 | 318 | 344 | 368 |
|  | 0 | 90 | 116 | 163 | 206 | 245 | 282 | 316 | 333 | 349 | 381 | 410 |
|  | 2 | 93 | 120 | 170 | 217 | 261 | 302 | 341 | 360 | 379 | 416 | 451 |
|  | 4 | 95 | 123 | 176 | 226 | 273 | 317 | 361 | 382 | 402 | 443 | 483 |
| 3.4 | -4 | 89 | 113 | 155 | 190 | 222 | 250 | 275 | 287 | 298 | 319 | 338 |
|  | -2 | 91 | 116 | 161 | 201 | 237 | 270 | 300 | 314 | 328 | 355 | 379 |
|  | 0 | 92 | 119 | 167 | 211 | 252 | 289 | 325 | 341 | 358 | 391 | 421 |
|  | 2 | 95 | 123 | 174 | 222 | 267 | 308 | 349 | 368 | 387 | 425 | 461 |
|  | 4 | 97 | 125 | 180 | 230 | 279 | 324 | 368 | 390 | 411 | 452 | 493 |
| 3.5 | -4 | 90 | 114 | 157 | 193 | 225 | 254 | 279 | 291 | 302 | 324 | 344 |
|  | -2 | 92 | 117 | 163 | 204 | 240 | 274 | 305 | 319 | 333 | 360 | 385 |
|  | 0 | 94 | 120 | 169 | 213 | 255 | 293 | 328 | 346 | 362 | 395 | 426 |
|  | 2 | 96 | 124 | 176 | 224 | 270 | 312 | 353 | 373 | 392 | 429 | 466 |
|  | 4 | 98 | 127 | 182 | 233 | 281 | 328 | 372 | 394 | 415 | 456 | 497 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 17/40 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 17 /40 – 3.5

Drip Line Diameter: 17/15.3 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 3.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 | 1.50 |
| 0.6 | -4 | 15 | 17 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 |
|  | -2 | 17 | 21 | 27 | 32 | 35 | 37 | 39 | 40 | 41 | 41 | 43 |
|  | 0 | 20 | 26 | 36 | 45 | 53 | 61 | 68 | 71 | 75 | 82 | 88 |
|  | 2 | 23 | 29 | 43 | 56 | 68 | 80 | 92 | 98 | 103 | 114 | 125 |
|  | 4 | 24 | 32 | 48 | 64 | 79 | 94 | 109 | 116 | 123 | 138 | 152 |
| 0.8 | -4 | 26 | 31 | 40 | 47 | 52 | 55 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 |
|  | -2 | 28 | 34 | 46 | 56 | 65 | 71 | 78 | 80 | 83 | 88 | 92 |
|  | 0 | 29 | 38 | 53 | 66 | 79 | 90 | 101 | 107 | 111 | 122 | 131 |
|  | 2 | 31 | 41 | 58 | 75 | 91 | 106 | 120 | 128 | 134 | 149 | 162 |
|  | 4 | 33 | 43 | 63 | 82 | 100 | 118 | 135 | 143 | 152 | 168 | 185 |
| 1.0 | -4 | 32 | 39 | 52 | 62 | 70 | 77 | 83 | 85 | 87 | 91 | 94 |
|  | -2 | 34 | 42 | 58 | 70 | 82 | 92 | 101 | 105 | 109 | 116 | 123 |
|  | 0 | 35 | 45 | 63 | 79 | 94 | 108 | 121 | 128 | 134 | 146 | 157 |
|  | 2 | 37 | 48 | 68 | 87 | 105 | 122 | 139 | 147 | 154 | 170 | 185 |
|  | 4 | 38 | 50 | 72 | 93 | 114 | 133 | 153 | 162 | 171 | 189 | 207 |
| 1.2 | -4 | 36 | 46 | 61 | 74 | 84 | 93 | 101 | 104 | 107 | 113 | 118 |
|  | -2 | 38 | 48 | 66 | 81 | 95 | 107 | 118 | 123 | 128 | 138 | 146 |
|  | 0 | 40 | 51 | 71 | 89 | 106 | 122 | 137 | 144 | 151 | 165 | 177 |
|  | 2 | 41 | 53 | 76 | 96 | 116 | 135 | 153 | 162 | 170 | 187 | 204 |
|  | 4 | 42 | 55 | 79 | 102 | 124 | 145 | 166 | 176 | 186 | 205 | 224 |
| 1.4 | -4 | 40 | 50 | 68 | 83 | 96 | 106 | 116 | 120 | 124 | 131 | 138 |
|  | -2 | 42 | 53 | 73 | 90 | 106 | 119 | 132 | 138 | 144 | 155 | 165 |
|  | 0 | 43 | 55 | 77 | 98 | 116 | 133 | 150 | 158 | 165 | 180 | 194 |
|  | 2 | 44 | 57 | 82 | 104 | 126 | 146 | 165 | 174 | 183 | 202 | 219 |
|  | 4 | 46 | 59 | 85 | 110 | 133 | 155 | 177 | 188 | 198 | 219 | 239 |
| 1.6 | -4 | 43 | 55 | 74 | 91 | 105 | 118 | 128 | 134 | 138 | 147 | 155 |
| 1.0 | -2 | 45 | 57 | 79 | 98 | 115 | 130 | 144 | 151 | 157 | 169 | 181 |
|  | 0 | 46 | 59 | 83 | 105 | 125 | 143 | 161 | 169 | 178 | 194 | 208 |
|  | 2 | 47 | 61 | 87 | 111 | 134 | 155 | 176 | 185 | 195 | 214 | 233 |
|  | 4 | 49 | 63 | 91 | 116 | 141 | 164 | 188 | 199 | 210 | 231 | 252 |
| 1.8 | -4 | 46 | 58 | 80 | 98 | 114 | 127 | 139 | 146 | 150 | 160 | 170 |
|  | -2 | 48 | 61 | 84 | 104 | 123 | 139 | 155 | 162 | 169 | 182 | 195 |
| 1.2 | 0 | 49 | 63 | 88 | 111 | 132 | 152 | 171 | 179 | 188 | 205 | 221 |
|  | 2 | 50 | 65 | 92 | 117 | 141 | 163 | 185 | 195 | 206 | 225 | 245 |
|  | 4 | 51 | 66 | 95 | 122 | 148 | 173 | 196 | 208 | 219 | 241 | 263 |
| 2.0 | -4 | 49 | 62 | 85 | 104 | 121 | 136 | 150 | 156 | 162 | 173 | 183 |
|  | -2 | 50 | 64 | 89 | 110 | 130 | 148 | 165 | 172 | 179 | 194 | 207 |
| 1.2 | 0 | 51 | 66 | 92 | 117 | 139 | 160 | 179 | 189 | 198 | 216 | 233 |
|  | 2 | 53 | 68 | 96 | 123 | 148 | 171 | 193 | 204 | 214 | 236 | 256 |
|  | 4 | 54 | 69 | 100 | 128 | 155 | 180 | 204 | 217 | 228 | 251 | 274 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 17/18 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 17 /40 – 3.5

Drip Line Diameter: 17/15.3 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 3.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 | 1.50 |
| 2.2 | -4 | 51 | 65 | 89 | 110 | 128 | 144 | 159 | 166 | 172 | 185 | 195 |
|  | -2 | 52 | 67 | 93 | 116 | 137 | 155 | 173 | 182 | 190 | 204 | 219 |
|  | 0 | 54 | 69 | 97 | 122 | 146 | 167 | 188 | 197 | 207 | 226 | 244 |
|  | 2 | 55 | 71 | 101 | 128 | 154 | 178 | 201 | 212 | 223 | 245 | 266 |
|  | 4 | 56 | 72 | 104 | 133 | 160 | 187 | 212 | 224 | 237 | 260 | 283 |
| 2.4 | -4 | 53 | 68 | 93 | 115 | 135 | 152 | 167 | 175 | 182 | 194 | 206 |
|  | -2 | 55 | 70 | 97 | 121 | 143 | 163 | 181 | 190 | 198 | 214 | 229 |
|  | 0 | 56 | 71 | 101 | 127 | 151 | 174 | 195 | 206 | 215 | 235 | 253 |
|  | 2 | 57 | 73 | 104 | 132 | 159 | 184 | 208 | 220 | 231 | 254 | 275 |
|  | 4 | 58 | 75 | 107 | 137 | 166 | 193 | 219 | 232 | 244 | 269 | 293 |
| 2.6 | -4 | 55 | 70 | 97 | 120 | 141 | 158 | 175 | 183 | 190 | 204 | 217 |
|  | -2 | 56 | 72 | 101 | 126 | 149 | 169 | 188 | 198 | 206 | 223 | 239 |
|  | 0 | 58 | 74 | 104 | 132 | 157 | 180 | 202 | 213 | 223 | 243 | 263 |
|  | 2 | 59 | 76 | 108 | 137 | 165 | 190 | 215 | 227 | 238 | 262 | 284 |
|  | 4 | 60 | 77 | 111 | 142 | 171 | 199 | 225 | 239 | 251 | 276 | 301 |
| 2.8 | -4 | 57 | 73 | 101 | 124 | 146 | 165 | 183 | 191 | 198 | 213 | 227 |
|  | -2 | 58 | 75 | 104 | 130 | 154 | 175 | 195 | 205 | 214 | 232 | 249 |
|  | 0 | 59 | 76 | 107 | 136 | 162 | 186 | 209 | 220 | 230 | 251 | 271 |
|  | 2 | 61 | 78 | 111 | 141 | 170 | 196 | 221 | 234 | 246 | 269 | 292 |
|  | 4 | 61 | 80 | 114 | 146 | 176 | 204 | 232 | 245 | 258 | 284 | 309 |
| 3.0 | -4 | 59 | 75 | 104 | 129 | 151 | 171 | 189 | 198 | 206 | 221 | 236 |
|  | -2 | 60 | 77 | 107 | 134 | 159 | 181 | 202 | 212 | 222 | 240 | 257 |
|  | 0 | 61 | 79 | 111 | 140 | 167 | 191 | 215 | 227 | 238 | 259 | 280 |
|  | 2 | 62 | 80 | 114 | 145 | 174 | 202 | 228 | 240 | 253 | 276 | 300 |
|  | 4 | 63 | 82 | 117 | 150 | 180 | 209 | 237 | 251 | 265 | 291 | 317 |
| 3.2 | -4 | 61 | 77 | 107 | 133 | 156 | 177 | 196 | 205 | 214 | 230 | 245 |
|  | -2 | 62 | 79 | 110 | 138 | 164 | 187 | 209 | 219 | 229 | 248 | 266 |
|  | 0 | 63 | 81 | 114 | 144 | 171 | 197 | 221 | 233 | 244 | 266 | 287 |
|  | 2 | 64 | 82 | 117 | 149 | 179 | 206 | 233 | 246 | 258 | 284 | 307 |
|  | 4 | 65 | 84 | 120 | 153 | 185 | 214 | 243 | 257 | 271 | 298 | 324 |
| 3.4 | -4 | 62 | 79 | 110 | 137 | 161 | 182 | 202 | 212 | 220 | 237 | 253 |
|  | -2 | 63 | 81 | 113 | 142 | 168 | 192 | 214 | 225 | 235 | 255 | 274 |
|  | 0 | 64 | 83 | 116 | 147 | 176 | 202 | 227 | 239 | 250 | 274 | 295 |
|  | 2 | 65 | 84 | 120 | 152 | 183 | 211 | 239 | 252 | 265 | 290 | 314 |
|  | 4 | 66 | 86 | 122 | 156 | 189 | 219 | 249 | 263 | 277 | 304 | 331 |
| 3.5 | -4 | 63 | 80 | 111 | 139 | 163 | 185 | 205 | 215 | 223 | 240 | 257 |
|  | -2 | 64 | 82 | 115 | 144 | 170 | 194 | 217 | 228 | 238 | 258 | 277 |
|  | 0 | 65 | 84 | 118 | 149 | 178 | 205 | 230 | 242 | 254 | 276 | 298 |
|  | 2 | 66 | 85 | 121 | 154 | 185 | 214 | 242 | 255 | 268 | 293 | 318 |
|  | 4 | 67 | 87 | 124 | 158 | 191 | 221 | 251 | 266 | 280 | 307 | 334 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 17/18 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 17/45 – 0.65

Drip Line Diameter: 17/15.3 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 0.65 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
|  | -2 | 38 | 42 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
|  | 0 | 61 | 77 | 107 | 134 | 158 | 181 | 202 | 212 | 222 | 241 | 260 |
|  | 2 | 78 | 105 | 157 | 209 | 261 | 311 | 361 | 386 | 411 | 460 | 509 |
|  | 4 | 91 | 124 | 191 | 260 | 328 | 395 | 463 | 498 | 531 | 599 | 667 |
| 0.8 | -4 | 56 | 62 | 68 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
|  | -2 | 71 | 85 | 104 | 116 | 125 | 130 | 134 | 136 | 137 | 139 | 140 |
|  | 0 | 89 | 113 | 158 | 198 | 234 | 268 | 300 | 315 | 330 | 358 | 386 |
|  | 2 | 103 | 136 | 199 | 260 | 321 | 379 | 436 | 464 | 493 | 548 | 603 |
|  | 4 | 114 | 153 | 230 | 306 | 382 | 457 | 531 | 568 | 605 | 678 | 751 |
| 1.0 | -4 | 77 | 88 | 103 | 110 | 115 | 118 | 119 | 119 | 120 | 121 | 121 |
|  | -2 | 91 | 111 | 141 | 163 | 179 | 191 | 201 | 205 | 208 | 214 | 219 |
|  | 0 | 106 | 135 | 188 | 236 | 281 | 321 | 360 | 378 | 396 | 430 | 464 |
|  | 2 | 119 | 155 | 226 | 294 | 360 | 423 | 485 | 516 | 546 | 607 | 665 |
|  | 4 | 129 | 171 | 255 | 337 | 418 | 497 | 576 | 615 | 654 | 731 | 807 |
| 1.2 | -4 | 92 | 109 | 131 | 144 | 153 | 158 | 162 | 163 | 164 | 166 | 167 |
|  | -2 | 105 | 130 | 169 | 198 | 222 | 240 | 255 | 261 | 267 | 277 | 285 |
|  | 0 | 119 | 152 | 212 | 266 | 316 | 362 | 405 | 426 | 446 | 486 | 523 |
|  | 2 | 131 | 171 | 248 | 320 | 391 | 458 | 524 | 557 | 589 | 653 | 714 |
|  | 4 | 140 | 186 | 275 | 361 | 447 | 530 | 612 | 653 | 693 | 772 | 852 |
| 1.4 | -4 | 105 | 125 | 155 | 173 | 186 | 194 | 200 | 203 | 205 | 208 | 211 |
|  | -2 | 117 | 145 | 191 | 227 | 257 | 280 | 300 | 309 | 317 | 330 | 343 |
|  | 0 | 130 | 166 | 232 | 291 | 346 | 396 | 444 | 467 | 489 | 532 | 573 |
|  | 2 | 141 | 184 | 265 | 342 | 416 | 488 | 557 | 591 | 625 | 691 | 756 |
|  | 4 | 150 | 198 | 291 | 382 | 471 | 557 | 642 | 684 | 726 | 808 | 890 |
| 1.6 | -4 | 116 | 139 | 175 | 199 | 216 | 227 | 237 | 240 | 243 | 248 | 252 |
| 1.0 | -2 | 127 | 158 | 210 | 252 | 286 | 315 | 339 | 350 | 360 | 377 | 393 |
|  | 0 | 139 | 178 | 248 | 312 | 371 | 425 | 477 | 501 | 525 | 572 | 616 |
|  | 2 | 150 | 195 | 281 | 362 | 439 | 514 | 586 | 621 | 656 | 725 | 792 |
|  | 4 | 158 | 208 | 306 | 400 | 492 | 581 | 669 | 712 | 755 | 840 | 924 |
| 1.8 | -4 | 125 | 152 | 193 | 222 | 243 | 258 | 270 | 274 | 278 | 285 | 291 |
| 1.0 | -2 | 136 | 170 | 227 | 274 | 313 | 345 | 373 | 386 | 398 | 419 | 438 |
|  | 0 | 147 | 188 | 263 | 332 | 394 | 451 | 506 | 532 | 558 | 607 | 654 |
|  | 2 | 157 | 205 | 294 | 379 | 460 | 536 | 612 | 648 | 685 | 756 | 825 |
|  | 4 | 166 | 218 | 319 | 416 | 511 | 603 | 693 | 737 | 781 | 869 | 954 |
| 2.0 | -4 | 133 | 163 | 209 | 242 | 267 | 286 | 300 | 306 | 311 | 320 | 327 |
| 1.0 | -2 | 144 | 180 | 242 | 293 | 336 | 373 | 405 | 419 | 432 | 456 | 478 |
|  | 0 | 155 | 198 | 277 | 348 | 414 | 475 | 532 | 560 | 586 | 638 | 688 |
|  | 2 | 165 | 214 | 307 | 394 | 478 | 558 | 635 | 673 | 710 | 784 | 855 |
|  | 4 | 173 | 227 | 331 | 431 | 528 | 623 | 715 | 761 | 806 | 895 | 982 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 17/40 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 17/45 – 0.65

Drip Line Diameter: 17/15.3 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 0.65 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 141 | 173 | 224 | 261 | 289 | 311 | 328 | 335 | 342 | 353 | 362 |
|  | -2 | 151 | 190 | 256 | 311 | 357 | 397 | 433 | 449 | 463 | 491 | 516 |
|  | 0 | 162 | 207 | 290 | 364 | 433 | 496 | 557 | 585 | 614 | 668 | 720 |
|  | 2 | 171 | 222 | 319 | 409 | 495 | 577 | 657 | 696 | 734 | 809 | 883 |
|  | 4 | 179 | 235 | 342 | 445 | 545 | 641 | 735 | 782 | 827 | 918 | 1008 |
| 2.4 | -4 | 148 | 182 | 237 | 278 | 310 | 335 | 355 | 363 | 371 | 384 | 395 |
|  | -2 | 158 | 199 | 269 | 327 | 377 | 420 | 459 | 476 | 492 | 523 | 550 |
|  | 0 | 168 | 215 | 301 | 379 | 450 | 517 | 579 | 609 | 638 | 695 | 749 |
|  | 2 | 177 | 230 | 329 | 422 | 511 | 595 | 677 | 717 | 756 | 833 | 909 |
|  | 4 | 185 | 242 | 353 | 458 | 560 | 658 | 754 | 802 | 849 | 941 | 1032 |
| 2.6 | -4 | 154 | 191 | 249 | 294 | 329 | 357 | 380 | 389 | 398 | 413 | 426 |
|  | -2 | 164 | 207 | 280 | 342 | 395 | 442 | 482 | 501 | 519 | 552 | 582 |
|  | 0 | 174 | 223 | 312 | 392 | 467 | 535 | 600 | 632 | 662 | 720 | 776 |
|  | 2 | 183 | 237 | 339 | 435 | 526 | 613 | 697 | 737 | 778 | 856 | 933 |
|  | 4 | 190 | 249 | 362 | 470 | 574 | 674 | 772 | 821 | 868 | 962 | 1055 |
| 2.8 | -4 | 161 | 199 | 261 | 309 | 348 | 378 | 403 | 414 | 424 | 441 | 456 |
|  | -2 | 170 | 214 | 291 | 356 | 412 | 461 | 505 | 525 | 544 | 580 | 612 |
|  | 0 | 179 | 230 | 322 | 405 | 482 | 553 | 620 | 652 | 683 | 744 | 802 |
|  | 2 | 188 | 244 | 349 | 447 | 540 | 629 | 714 | 756 | 797 | 878 | 956 |
|  | 4 | 196 | 256 | 371 | 481 | 587 | 689 | 789 | 838 | 886 | 982 | 1076 |
| 3.0 | -4 | 166 | 206 | 272 | 323 | 365 | 398 | 426 | 437 | 449 | 468 | 484 |
|  | -2 | 176 | 221 | 302 | 369 | 428 | 480 | 526 | 548 | 568 | 606 | 640 |
|  | 0 | 185 | 237 | 331 | 417 | 496 | 569 | 638 | 671 | 704 | 767 | 826 |
|  | 2 | 193 | 250 | 358 | 458 | 553 | 644 | 732 | 774 | 816 | 898 | 978 |
|  | 4 | 200 | 262 | 380 | 492 | 600 | 704 | 805 | 855 | 904 | 1001 | 1097 |
| 3.2 | -4 | 172 | 213 | 282 | 336 | 381 | 416 | 447 | 460 | 472 | 493 | 511 |
|  | -2 | 181 | 228 | 311 | 382 | 443 | 497 | 546 | 569 | 590 | 630 | 666 |
|  | 0 | 190 | 243 | 340 | 429 | 510 | 585 | 656 | 690 | 723 | 788 | 850 |
|  | 2 | 198 | 257 | 367 | 469 | 566 | 658 | 748 | 791 | 834 | 917 | 999 |
|  | 4 | 205 | 268 | 388 | 502 | 612 | 718 | 820 | 871 | 921 | 1020 | 1116 |
| 3.4 | -4 | 177 | 220 | 292 | 349 | 396 | 434 | 466 | 481 | 494 | 518 | 537 |
|  | -2 | 186 | 235 | 320 | 394 | 458 | 514 | 565 | 589 | 611 | 653 | 692 |
|  | 0 | 194 | 249 | 349 | 440 | 523 | 600 | 673 | 708 | 742 | 808 | 872 |
|  | 2 | 203 | 262 | 375 | 479 | 578 | 673 | 763 | 807 | 850 | 936 | 1019 |
|  | 4 | 210 | 274 | 396 | 512 | 624 | 731 | 835 | 887 | 938 | 1037 | 1135 |
| 3.5 | -4 | 179 | 223 | 297 | 355 | 403 | 443 | 476 | 491 | 505 | 529 | 550 |
|  | -2 | 188 | 238 | 325 | 399 | 465 | 523 | 574 | 599 | 622 | 664 | 704 |
|  | 0 | 197 | 252 | 353 | 445 | 529 | 607 | 681 | 717 | 751 | 818 | 882 |
|  | 2 | 205 | 265 | 379 | 484 | 584 | 679 | 771 | 815 | 859 | 945 | 1028 |
|  | 4 | 212 | 276 | 400 | 517 | 629 | 737 | 842 | 894 | 945 | 1046 | 1144 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 17/40 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 17/45 – 1.0

Drip Line Diameter: 17/15.3 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 |
|  | -2 | 32 | 37 | 42 | 45 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 49 |
|  | 0 | 46 | 59 | 81 | 102 | 121 | 138 | 154 | 162 | 170 | 185 | 198 |
|  | 2 | 56 | 75 | 111 | 147 | 183 | 217 | 251 | 268 | 285 | 319 | 351 |
|  | 4 | 64 | 87 | 133 | 179 | 225 | 271 | 316 | 339 | 362 | 407 | 452 |
| 0.8 | -4 | 48 | 55 | 63 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 |
|  | -2 | 57 | 69 | 88 | 101 | 111 | 118 | 123 | 126 | 128 | 131 | 134 |
|  | 0 | 67 | 86 | 120 | 150 | 178 | 203 | 228 | 240 | 251 | 273 | 294 |
|  | 2 | 75 | 99 | 144 | 188 | 230 | 270 | 310 | 330 | 349 | 388 | 425 |
|  | 4 | 82 | 109 | 163 | 216 | 268 | 319 | 370 | 395 | 419 | 469 | 518 |
| 1.0 | -4 | 63 | 75 | 91 | 101 | 107 | 112 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
|  | -2 | 71 | 88 | 115 | 136 | 153 | 166 | 177 | 182 | 186 | 194 | 200 |
|  | 0 | 80 | 102 | 143 | 180 | 213 | 244 | 274 | 287 | 302 | 328 | 353 |
|  | 2 | 87 | 114 | 165 | 213 | 260 | 305 | 349 | 370 | 391 | 433 | 474 |
|  | 4 | 93 | 124 | 182 | 240 | 296 | 351 | 405 | 431 | 458 | 510 | 563 |
| 1.2 | -4 | 74 | 90 | 113 | 128 | 139 | 146 | 151 | 154 | 156 | 159 | 161 |
|  | -2 | 82 | 102 | 136 | 162 | 185 | 203 | 218 | 225 | 231 | 243 | 253 |
|  | 0 | 90 | 115 | 161 | 202 | 240 | 275 | 308 | 324 | 340 | 370 | 398 |
|  | 2 | 97 | 126 | 181 | 234 | 284 | 332 | 379 | 401 | 424 | 469 | 512 |
|  | 4 | 102 | 135 | 198 | 259 | 318 | 376 | 433 | 461 | 489 | 544 | 598 |
| 1.4 | -4 | 84 | 102 | 130 | 150 | 165 | 176 | 184 | 188 | 190 | 196 | 200 |
|  | -2 | 91 | 114 | 152 | 184 | 210 | 233 | 252 | 261 | 269 | 284 | 297 |
|  | 0 | 98 | 126 | 176 | 221 | 262 | 301 | 337 | 355 | 371 | 404 | 436 |
|  | 2 | 104 | 136 | 195 | 251 | 304 | 355 | 404 | 428 | 452 | 499 | 545 |
|  | 4 | 110 | 144 | 211 | 275 | 337 | 397 | 456 | 486 | 514 | 572 | 628 |
| 1.6 | -4 | 92 | 112 | 145 | 169 | 188 | 202 | 214 | 218 | 222 | 230 | 235 |
| 1.0 | -2 | 98 | 123 | 166 | 202 | 232 | 258 | 281 | 291 | 301 | 319 | 335 |
|  | 0 | 105 | 135 | 188 | 237 | 282 | 323 | 362 | 381 | 399 | 435 | 468 |
|  | 2 | 111 | 144 | 207 | 266 | 322 | 375 | 426 | 452 | 477 | 526 | 573 |
|  | 4 | 116 | 152 | 222 | 289 | 354 | 416 | 477 | 508 | 538 | 597 | 654 |
| 1.8 | -4 | 98 | 121 | 158 | 186 | 208 | 226 | 239 | 245 | 250 | 260 | 268 |
| 1.0 | -2 | 105 | 132 | 179 | 218 | 252 | 281 | 307 | 318 | 330 | 350 | 369 |
|  | 0 | 111 | 143 | 200 | 251 | 299 | 343 | 384 | 404 | 423 | 461 | 497 |
|  | 2 | 117 | 152 | 218 | 279 | 337 | 392 | 447 | 473 | 498 | 549 | 599 |
|  | 4 | 122 | 160 | 232 | 302 | 369 | 433 | 496 | 527 | 558 | 618 | 678 |
| 2.0 | -4 | 105 | 129 | 170 | 202 | 227 | 247 | 263 | 270 | 277 | 288 | 298 |
| 1.0 | -2 | 111 | 140 | 190 | 232 | 269 | 301 | 329 | 343 | 355 | 378 | 399 |
|  | 0 | 117 | 150 | 210 | 264 | 314 | 361 | 404 | 425 | 446 | 485 | 523 |
|  | 2 | 122 | 159 | 227 | 291 | 351 | 409 | 465 | 492 | 518 | 571 | 622 |
|  | 4 | 127 | 166 | 242 | 313 | 382 | 448 | 513 | 545 | 577 | 639 | 700 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 17/45 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 17/45 – 1.0

Drip Line Diameter: 17/15.3 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 110 | 137 | 181 | 216 | 244 | 266 | 285 | 293 | 301 | 314 | 326 |
|  | -2 | 116 | 147 | 200 | 245 | 285 | 319 | 350 | 365 | 378 | 403 | 427 |
|  | 0 | 122 | 157 | 219 | 276 | 328 | 377 | 423 | 445 | 466 | 508 | 547 |
|  | 2 | 127 | 165 | 236 | 302 | 365 | 424 | 482 | 509 | 537 | 591 | 644 |
|  | 4 | 132 | 173 | 250 | 324 | 395 | 463 | 529 | 562 | 594 | 658 | 720 |
| 2.4 | -4 | 115 | 144 | 191 | 228 | 259 | 284 | 305 | 314 | 323 | 338 | 352 |
|  | -2 | 121 | 153 | 209 | 257 | 299 | 336 | 369 | 385 | 399 | 427 | 452 |
|  | 0 | 127 | 163 | 228 | 287 | 342 | 392 | 440 | 463 | 485 | 528 | 569 |
|  | 2 | 132 | 171 | 244 | 312 | 377 | 438 | 497 | 526 | 554 | 609 | 664 |
|  | 4 | 137 | 178 | 258 | 334 | 406 | 476 | 544 | 578 | 610 | 675 | 739 |
| 2.6 | -4 | 120 | 150 | 200 | 240 | 273 | 301 | 324 | 335 | 344 | 361 | 376 |
|  | -2 | 126 | 159 | 218 | 268 | 313 | 352 | 387 | 404 | 419 | 449 | 476 |
|  | 0 | 131 | 168 | 236 | 297 | 354 | 406 | 456 | 479 | 502 | 547 | 590 |
|  | 2 | 136 | 177 | 252 | 322 | 388 | 451 | 512 | 542 | 570 | 627 | 682 |
|  | 4 | 141 | 184 | 266 | 343 | 417 | 488 | 558 | 592 | 626 | 692 | 757 |
| 2.8 | -4 | 125 | 156 | 209 | 251 | 287 | 316 | 342 | 353 | 364 | 383 | 399 |
|  | -2 | 130 | 165 | 226 | 278 | 325 | 366 | 404 | 421 | 438 | 469 | 498 |
|  | 0 | 136 | 174 | 244 | 307 | 365 | 419 | 470 | 495 | 519 | 565 | 610 |
|  | 2 | 140 | 182 | 259 | 331 | 399 | 464 | 526 | 556 | 586 | 644 | 700 |
|  | 4 | 145 | 189 | 272 | 352 | 428 | 500 | 571 | 606 | 640 | 707 | 774 |
| 3.0 | -4 | 129 | 161 | 216 | 261 | 299 | 331 | 358 | 371 | 382 | 403 | 421 |
|  | -2 | 134 | 170 | 233 | 288 | 337 | 380 | 419 | 437 | 455 | 488 | 519 |
|  | 0 | 139 | 179 | 251 | 316 | 376 | 432 | 484 | 510 | 534 | 582 | 628 |
|  | 2 | 144 | 187 | 266 | 340 | 409 | 475 | 539 | 569 | 600 | 660 | 717 |
|  | 4 | 148 | 193 | 279 | 360 | 437 | 512 | 584 | 619 | 654 | 723 | 789 |
| 3.1 | -4 | 133 | 167 | 224 | 271 | 311 | 345 | 374 | 387 | 399 | 422 | 442 |
|  | -2 | 138 | 175 | 241 | 298 | 348 | 393 | 434 | 453 | 472 | 506 | 538 |
|  | 0 | 143 | 184 | 258 | 325 | 387 | 444 | 498 | 524 | 550 | 599 | 646 |
|  | 2 | 148 | 191 | 272 | 348 | 419 | 487 | 551 | 583 | 614 | 674 | 733 |
|  | 4 | 152 | 198 | 285 | 368 | 447 | 522 | 596 | 632 | 667 | 736 | 805 |
| 3.2 | -4 | 133 | 167 | 224 | 271 | 311 | 345 | 374 | 387 | 399 | 422 | 442 |
|  | -2 | 138 | 175 | 241 | 298 | 348 | 393 | 434 | 453 | 472 | 506 | 538 |
|  | 0 | 143 | 184 | 258 | 325 | 387 | 444 | 498 | 524 | 550 | 599 | 646 |
|  | 2 | 148 | 191 | 272 | 348 | 419 | 487 | 551 | 583 | 614 | 674 | 733 |
|  | 4 | 152 | 198 | 285 | 368 | 447 | 522 | 596 | 632 | 667 | 736 | 805 |
| 3.4 | -4 | 137 | 172 | 231 | 280 | 322 | 358 | 389 | 403 | 416 | 440 | 462 |
|  | -2 | 142 | 180 | 248 | 306 | 359 | 406 | 448 | 468 | 487 | 524 | 557 |
|  | 0 | 147 | 188 | 264 | 333 | 397 | 455 | 511 | 538 | 564 | 614 | 662 |
|  | 2 | 151 | 196 | 279 | 356 | 428 | 497 | 564 | 596 | 627 | 689 | 749 |
|  | 4 | 155 | 202 | 291 | 375 | 456 | 532 | 607 | 644 | 679 | 750 | 819 |
| 3.5 | -4 | 138 | 174 | 235 | 285 | 328 | 364 | 396 | 410 | 424 | 449 | 471 |
|  | -2 | 143 | 182 | 251 | 311 | 364 | 412 | 455 | 476 | 494 | 532 | 566 |
|  | 0 | 148 | 190 | 267 | 337 | 401 | 461 | 517 | 544 | 570 | 621 | 670 |
|  | 2 | 153 | 198 | 282 | 360 | 433 | 502 | 569 | 602 | 634 | 696 | 756 |
|  | 4 | 157 | 204 | 294 | 379 | 460 | 538 | 613 | 650 | 686 | 757 | 826 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 17/45 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 17/45 – 1.5

Drip Line Diameter: 17/15.3 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 20 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | -2 | 27 | 32 | 38 | 42 | 44 | 46 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 |
|  | 0 | 35 | 45 | 63 | 78 | 93 | 106 | 119 | 125 | 130 | 142 | 153 |
|  | 2 | 42 | 55 | 81 | 106 | 132 | 156 | 180 | 191 | 203 | 227 | 250 |
|  | 4 | 47 | 63 | 95 | 127 | 159 | 190 | 222 | 238 | 253 | 284 | 315 |
| 0.8 | -4 | 40 | 47 | 56 | 62 | 66 | 68 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 |
|  | -2 | 46 | 56 | 73 | 86 | 96 | 104 | 110 | 113 | 115 | 120 | 123 |
|  | 0 | 52 | 66 | 92 | 115 | 137 | 157 | 176 | 185 | 194 | 211 | 227 |
|  | 2 | 56 | 74 | 107 | 138 | 169 | 198 | 227 | 241 | 254 | 282 | 309 |
|  | 4 | 61 | 80 | 119 | 156 | 193 | 229 | 265 | 282 | 299 | 334 | 368 |
| 1.0 | -4 | 51 | 62 | 78 | 89 | 97 | 103 | 107 | 109 | 110 | 113 | 114 |
|  | -2 | 56 | 70 | 93 | 112 | 128 | 140 | 151 | 156 | 161 | 169 | 176 |
|  | 0 | 62 | 79 | 110 | 138 | 164 | 188 | 211 | 221 | 232 | 253 | 272 |
|  | 2 | 66 | 86 | 123 | 159 | 193 | 226 | 257 | 272 | 288 | 318 | 347 |
|  | 4 | 70 | 91 | 134 | 175 | 216 | 254 | 293 | 311 | 330 | 367 | 404 |
| 1.2 | -4 | 60 | 73 | 94 | 110 | 122 | 131 | 138 | 140 | 143 | 148 | 151 |
|  | -2 | 64 | 81 | 109 | 132 | 151 | 168 | 183 | 190 | 196 | 207 | 217 |
|  | 0 | 69 | 88 | 124 | 155 | 185 | 212 | 237 | 250 | 262 | 285 | 307 |
|  | 2 | 73 | 95 | 136 | 175 | 212 | 247 | 281 | 298 | 314 | 347 | 378 |
|  | 4 | 76 | 100 | 146 | 190 | 233 | 274 | 315 | 335 | 354 | 393 | 432 |
| 1.4 | -4 | 67 | 82 | 108 | 127 | 142 | 154 | 164 | 168 | 172 | 178 | 67 |
|  | -2 | 71 | 89 | 121 | 148 | 171 | 191 | 208 | 216 | 224 | 239 | 71 |
|  | 0 | 75 | 96 | 135 | 170 | 202 | 232 | 260 | 273 | 286 | 311 | 75 |
|  | 2 | 79 | 102 | 147 | 188 | 227 | 265 | 301 | 319 | 336 | 370 | 79 |
|  | 4 | 82 | 108 | 156 | 203 | 248 | 292 | 334 | 355 | 375 | 416 | 82 |
| 1.6 | -4 | 73 | 90 | 119 | 141 | 160 | 174 | 186 | 192 | 197 | 205 | 213 |
| 1.0 | -2 | 77 | 97 | 132 | 161 | 187 | 210 | 230 | 239 | 248 | 265 | 280 |
|  | 0 | 81 | 103 | 145 | 182 | 217 | 248 | 279 | 293 | 307 | 335 | 361 |
|  | 2 | 84 | 109 | 156 | 200 | 241 | 280 | 319 | 337 | 355 | 391 | 426 |
|  | 4 | 87 | 114 | 165 | 214 | 261 | 306 | 350 | 372 | 394 | 436 | 477 |
| 1.8 | -4 | 78 | 97 | 129 | 154 | 175 | 192 | 207 | 213 | 219 | 230 | 239 |
| 1.0 | -2 | 82 | 103 | 141 | 173 | 202 | 227 | 249 | 260 | 270 | 288 | 306 |
|  | 0 | 85 | 109 | 153 | 193 | 230 | 264 | 296 | 311 | 326 | 356 | 383 |
|  | 2 | 89 | 115 | 164 | 210 | 253 | 294 | 334 | 353 | 372 | 410 | 446 |
|  | 4 | 92 | 120 | 173 | 224 | 273 | 319 | 365 | 388 | 410 | 453 | 496 |
| 2.0 | -4 | 82 | 103 | 137 | 166 | 189 | 208 | 225 | 233 | 239 | 252 | 263 |
| 1.0 | -2 | 86 | 109 | 149 | 184 | 215 | 242 | 267 | 278 | 289 | 310 | 328 |
|  | 0 | 90 | 115 | 161 | 203 | 242 | 277 | 312 | 328 | 343 | 374 | 403 |
|  | 2 | 93 | 120 | 172 | 219 | 264 | 307 | 348 | 368 | 388 | 427 | 464 |
|  | 4 | 96 | 125 | 180 | 233 | 283 | 332 | 379 | 401 | 424 | 469 | 513 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 17/45 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 17/45 – 1.5

Drip Line Diameter: 17/15.3 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 87 | 108 | 146 | 176 | 202 | 223 | 242 | 250 | 258 | 272 | 284 |
|  | -2 | 90 | 114 | 157 | 194 | 227 | 256 | 282 | 295 | 306 | 329 | 349 |
|  | 0 | 94 | 120 | 169 | 212 | 253 | 290 | 326 | 342 | 359 | 391 | 422 |
|  | 2 | 97 | 125 | 179 | 228 | 275 | 319 | 361 | 382 | 402 | 442 | 481 |
|  | 4 | 100 | 130 | 187 | 241 | 293 | 343 | 391 | 415 | 438 | 484 | 529 |
| 2.4 | -4 | 91 | 114 | 153 | 186 | 213 | 236 | 257 | 266 | 274 | 291 | 305 |
|  | -2 | 94 | 119 | 164 | 203 | 238 | 268 | 296 | 310 | 322 | 347 | 368 |
|  | 0 | 97 | 125 | 175 | 221 | 263 | 302 | 339 | 356 | 374 | 407 | 439 |
|  | 2 | 100 | 130 | 185 | 236 | 284 | 329 | 374 | 395 | 416 | 456 | 496 |
|  | 4 | 103 | 134 | 193 | 249 | 302 | 353 | 403 | 427 | 451 | 498 | 544 |
| 2.6 | -4 | 94 | 118 | 160 | 194 | 224 | 249 | 271 | 281 | 290 | 308 | 323 |
|  | -2 | 97 | 124 | 170 | 211 | 248 | 280 | 310 | 324 | 338 | 363 | 386 |
|  | 0 | 101 | 129 | 181 | 228 | 272 | 313 | 351 | 369 | 387 | 421 | 455 |
|  | 2 | 104 | 134 | 191 | 243 | 293 | 340 | 385 | 407 | 428 | 471 | 511 |
|  | 4 | 106 | 138 | 199 | 256 | 311 | 363 | 414 | 439 | 463 | 511 | 558 |
| 2.8 | -4 | 97 | 123 | 166 | 203 | 234 | 261 | 284 | 296 | 306 | 324 | 341 |
|  | -2 | 101 | 128 | 177 | 219 | 257 | 291 | 323 | 337 | 351 | 378 | 403 |
|  | 0 | 104 | 133 | 187 | 236 | 281 | 323 | 362 | 381 | 400 | 436 | 470 |
|  | 2 | 107 | 138 | 197 | 250 | 302 | 350 | 396 | 419 | 440 | 483 | 525 |
|  | 4 | 109 | 142 | 205 | 263 | 319 | 373 | 424 | 449 | 474 | 523 | 571 |
| 3.0 | -4 | 101 | 127 | 172 | 210 | 243 | 272 | 297 | 308 | 319 | 339 | 101 |
|  | -2 | 104 | 132 | 182 | 226 | 266 | 302 | 334 | 350 | 364 | 392 | 104 |
|  | 0 | 107 | 137 | 193 | 243 | 289 | 332 | 373 | 393 | 412 | 448 | 107 |
|  | 2 | 110 | 142 | 202 | 257 | 310 | 359 | 406 | 429 | 451 | 496 | 110 |
|  | 4 | 112 | 146 | 210 | 270 | 327 | 381 | 434 | 460 | 485 | 535 | 112 |
| 3.1 | -4 | 104 | 131 | 178 | 218 | 252 | 282 | 309 | 321 | 333 | 354 | 373 |
|  | -2 | 107 | 136 | 188 | 234 | 275 | 311 | 345 | 362 | 377 | 406 | 433 |
|  | 0 | 110 | 141 | 198 | 250 | 297 | 341 | 384 | 404 | 423 | 461 | 497 |
|  | 2 | 113 | 145 | 207 | 264 | 317 | 367 | 416 | 440 | 462 | 508 | 551 |
|  | 4 | 115 | 149 | 215 | 276 | 334 | 389 | 443 | 470 | 495 | 546 | 596 |
| 3.2 | -4 | 107 | 135 | 183 | 225 | 261 | 292 | 320 | 333 | 345 | 368 | 388 |
|  | -2 | 109 | 139 | 193 | 240 | 283 | 321 | 356 | 373 | 389 | 419 | 447 |
|  | 0 | 112 | 144 | 203 | 256 | 305 | 350 | 393 | 414 | 434 | 473 | 510 |
|  | 2 | 115 | 149 | 212 | 270 | 324 | 376 | 425 | 449 | 473 | 518 | 563 |
|  | 4 | 118 | 153 | 219 | 282 | 341 | 398 | 452 | 479 | 505 | 557 | 607 |
| 3.4 | -4 | 107 | 135 | 183 | 225 | 261 | 292 | 320 | 333 | 345 | 368 | 388 |
|  | -2 | 109 | 139 | 193 | 240 | 283 | 321 | 356 | 373 | 389 | 419 | 447 |
|  | 0 | 112 | 144 | 203 | 256 | 305 | 350 | 393 | 414 | 434 | 473 | 510 |
|  | 2 | 115 | 149 | 212 | 270 | 324 | 376 | 425 | 449 | 473 | 518 | 563 |
|  | 4 | 118 | 153 | 219 | 282 | 341 | 398 | 452 | 479 | 505 | 557 | 607 |
| 3.5 | -4 | 108 | 136 | 186 | 228 | 265 | 297 | 326 | 338 | 351 | 374 | 395 |
|  | -2 | 111 | 141 | 196 | 243 | 287 | 325 | 361 | 378 | 394 | 425 | 454 |
|  | 0 | 114 | 146 | 205 | 259 | 309 | 355 | 398 | 419 | 439 | 479 | 516 |
|  | 2 | 116 | 150 | 214 | 272 | 328 | 380 | 430 | 454 | 478 | 524 | 569 |
|  | 4 | 119 | 154 | 222 | 284 | 344 | 401 | 456 | 484 | 510 | 562 | 613 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 17/45 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 17/45 – 2.0

Drip Line Diameter: 17/15.3 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 2.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | -2 | 24 | 28 | 35 | 39 | 42 | 43 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 |
|  | 0 | 29 | 37 | 52 | 65 | 77 | 88 | 99 | 104 | 109 | 118 | 127 |
|  | 2 | 34 | 44 | 65 | 85 | 105 | 124 | 143 | 152 | 161 | 179 | 197 |
|  | 4 | 37 | 50 | 75 | 100 | 125 | 149 | 174 | 185 | 198 | 221 | 245 |
| 0.8 | -4 | 35 | 41 | 51 | 58 | 62 | 65 | 67 | 68 | 69 | 69 | 71 |
|  | -2 | 39 | 48 | 63 | 75 | 85 | 93 | 99 | 102 | 105 | 110 | 114 |
|  | 0 | 43 | 55 | 76 | 96 | 114 | 130 | 146 | 154 | 161 | 175 | 189 |
|  | 2 | 46 | 60 | 87 | 112 | 136 | 160 | 182 | 194 | 204 | 226 | 247 |
|  | 4 | 49 | 65 | 95 | 125 | 154 | 182 | 210 | 224 | 237 | 264 | 291 |
| 1.0 | -4 | 44 | 54 | 69 | 80 | 89 | 95 | 99 | 102 | 103 | 107 | 109 |
|  | -2 | 47 | 59 | 80 | 96 | 111 | 123 | 134 | 138 | 143 | 151 | 158 |
|  | 0 | 51 | 65 | 91 | 114 | 136 | 156 | 175 | 184 | 193 | 210 | 226 |
|  | 2 | 54 | 70 | 101 | 129 | 157 | 182 | 208 | 221 | 232 | 257 | 280 |
|  | 4 | 57 | 74 | 108 | 141 | 173 | 203 | 234 | 248 | 263 | 293 | 321 |
| 1.2 | -4 | 51 | 63 | 82 | 97 | 109 | 118 | 126 | 129 | 132 | 138 | 142 |
|  | -2 | 54 | 68 | 92 | 112 | 130 | 145 | 159 | 165 | 171 | 183 | 192 |
|  | 0 | 57 | 73 | 103 | 129 | 153 | 176 | 197 | 208 | 218 | 237 | 255 |
|  | 2 | 60 | 78 | 111 | 142 | 172 | 200 | 228 | 242 | 254 | 280 | 305 |
|  | 4 | 62 | 82 | 119 | 154 | 188 | 220 | 253 | 269 | 284 | 314 | 345 |
| 1.4 | -4 | 56 | 70 | 93 | 111 | 126 | 137 | 148 | 152 | 156 | 164 | 170 |
|  | -2 | 59 | 75 | 102 | 126 | 146 | 164 | 180 | 188 | 194 | 208 | 220 |
|  | 0 | 62 | 80 | 112 | 141 | 168 | 192 | 216 | 227 | 238 | 259 | 279 |
|  | 2 | 65 | 84 | 120 | 154 | 186 | 215 | 245 | 259 | 273 | 301 | 327 |
|  | 4 | 67 | 88 | 127 | 164 | 200 | 235 | 268 | 285 | 301 | 333 | 365 |
| 1.6 | -4 | 61 | 76 | 102 | 123 | 140 | 154 | 167 | 172 | 177 | 186 | 194 |
| 1.0 | -2 | 64 | 81 | 111 | 137 | 160 | 179 | 197 | 206 | 214 | 230 | 244 |
|  | 0 | 67 | 86 | 120 | 151 | 180 | 206 | 232 | 244 | 255 | 278 | 300 |
|  | 2 | 69 | 90 | 128 | 163 | 197 | 229 | 260 | 275 | 289 | 318 | 346 |
|  | 4 | 71 | 93 | 134 | 174 | 211 | 247 | 282 | 299 | 317 | 350 | 383 |
| 1.8 | -4 | 65 | 82 | 110 | 133 | 153 | 169 | 183 | 190 | 195 | 206 | 216 |
| 1.0 | -2 | 68 | 86 | 119 | 146 | 171 | 193 | 214 | 223 | 232 | 248 | 264 |
|  | 0 | 71 | 91 | 127 | 160 | 191 | 219 | 246 | 259 | 271 | 295 | 318 |
|  | 2 | 73 | 94 | 135 | 172 | 207 | 241 | 272 | 288 | 303 | 333 | 363 |
|  | 4 | 75 | 98 | 141 | 182 | 221 | 259 | 295 | 313 | 330 | 365 | 399 |
| 2.0 | -4 | 69 | 87 | 117 | 142 | 164 | 182 | 198 | 206 | 212 | 225 | 236 |
| 1.0 | -2 | 72 | 91 | 125 | 155 | 182 | 206 | 228 | 238 | 247 | 266 | 283 |
|  | 0 | 74 | 95 | 134 | 168 | 201 | 230 | 258 | 272 | 286 | 311 | 335 |
|  | 2 | 77 | 99 | 141 | 180 | 217 | 251 | 284 | 301 | 317 | 347 | 378 |
|  | 4 | 79 | 102 | 147 | 190 | 230 | 269 | 306 | 325 | 342 | 378 | 413 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 17/45 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 17/45 – 2.0

Drip Line Diameter: 17/15.3 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 2.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 73 | 91 | 124 | 151 | 174 | 194 | 211 | 220 | 227 | 241 | 254 |
|  | -2 | 75 | 95 | 132 | 163 | 192 | 217 | 240 | 251 | 262 | 282 | 300 |
|  | 0 | 77 | 99 | 140 | 176 | 210 | 241 | 270 | 284 | 298 | 325 | 350 |
|  | 2 | 80 | 103 | 147 | 187 | 225 | 261 | 295 | 312 | 329 | 361 | 392 |
|  | 4 | 82 | 106 | 153 | 196 | 238 | 278 | 317 | 336 | 354 | 391 | 427 |
| 2.4 | -4 | 76 | 96 | 130 | 159 | 184 | 205 | 224 | 233 | 242 | 257 | 270 |
|  | -2 | 78 | 99 | 137 | 171 | 201 | 227 | 252 | 264 | 275 | 296 | 316 |
|  | 0 | 80 | 103 | 145 | 183 | 218 | 250 | 281 | 296 | 310 | 338 | 365 |
|  | 2 | 83 | 107 | 152 | 194 | 233 | 270 | 306 | 323 | 340 | 374 | 405 |
|  | 4 | 85 | 110 | 158 | 203 | 246 | 287 | 327 | 346 | 365 | 402 | 439 |
| 2.6 | -4 | 79 | 100 | 136 | 166 | 193 | 215 | 236 | 245 | 254 | 271 | 286 |
|  | -2 | 81 | 103 | 143 | 178 | 209 | 237 | 263 | 275 | 287 | 310 | 330 |
|  | 0 | 83 | 107 | 150 | 190 | 226 | 260 | 291 | 307 | 322 | 350 | 378 |
|  | 2 | 85 | 110 | 157 | 200 | 241 | 278 | 315 | 333 | 350 | 384 | 418 |
|  | 4 | 87 | 113 | 163 | 209 | 253 | 295 | 336 | 356 | 375 | 414 | 451 |
| 2.8 | -4 | 82 | 103 | 141 | 173 | 201 | 225 | 246 | 257 | 266 | 284 | 300 |
|  | -2 | 84 | 107 | 148 | 184 | 217 | 246 | 273 | 286 | 298 | 322 | 344 |
|  | 0 | 86 | 110 | 155 | 196 | 233 | 268 | 301 | 317 | 332 | 362 | 390 |
|  | 2 | 88 | 114 | 162 | 206 | 248 | 287 | 324 | 343 | 361 | 395 | 429 |
|  | 4 | 90 | 117 | 167 | 215 | 260 | 303 | 344 | 365 | 385 | 424 | 462 |
| 3.0 | -4 | 84 | 107 | 146 | 179 | 208 | 234 | 257 | 268 | 278 | 296 | 314 |
|  | -2 | 86 | 110 | 153 | 190 | 224 | 254 | 283 | 296 | 310 | 334 | 357 |
|  | 0 | 88 | 114 | 160 | 202 | 240 | 276 | 310 | 326 | 342 | 373 | 402 |
|  | 2 | 90 | 117 | 166 | 212 | 254 | 295 | 333 | 352 | 370 | 406 | 440 |
|  | 4 | 92 | 120 | 172 | 220 | 267 | 310 | 353 | 374 | 394 | 434 | 473 |
| 3.2 | -4 | 86 | 110 | 150 | 185 | 215 | 242 | 266 | 277 | 288 | 308 | 326 |
|  | -2 | 89 | 113 | 157 | 196 | 231 | 262 | 291 | 305 | 318 | 344 | 368 |
|  | 0 | 90 | 116 | 163 | 206 | 245 | 282 | 316 | 333 | 349 | 381 | 410 |
|  | 2 | 93 | 120 | 170 | 217 | 261 | 302 | 341 | 360 | 379 | 416 | 451 |
|  | 4 | 95 | 123 | 176 | 226 | 273 | 317 | 361 | 382 | 402 | 443 | 483 |
| 3.4 | -4 | 89 | 113 | 155 | 190 | 222 | 250 | 275 | 287 | 298 | 319 | 338 |
|  | -2 | 91 | 116 | 161 | 201 | 237 | 270 | 300 | 314 | 328 | 355 | 379 |
|  | 0 | 92 | 119 | 167 | 211 | 252 | 289 | 325 | 341 | 358 | 391 | 421 |
|  | 2 | 95 | 123 | 174 | 222 | 267 | 308 | 349 | 368 | 387 | 425 | 461 |
|  | 4 | 97 | 125 | 180 | 230 | 279 | 324 | 368 | 390 | 411 | 452 | 493 |
| 3.5 | -4 | 90 | 114 | 157 | 193 | 225 | 254 | 279 | 291 | 302 | 324 | 344 |
|  | -2 | 92 | 117 | 163 | 204 | 240 | 274 | 305 | 319 | 333 | 360 | 385 |
|  | 0 | 94 | 120 | 169 | 213 | 255 | 293 | 328 | 346 | 362 | 395 | 426 |
|  | 2 | 96 | 124 | 176 | 224 | 270 | 312 | 353 | 373 | 392 | 429 | 466 |
|  | 4 | 98 | 127 | 182 | 233 | 281 | 328 | 372 | 394 | 415 | 456 | 497 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 17/45 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 20 /25 – 0.65

Drip Line Diameter: 20/17.6 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 0.65 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
|  | -2 | 42 | 45 | 47 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 |
|  | 0 | 82 | 103 | 141 | 175 | 207 | 235 | 262 | 276 | 288 | 312 | 336 |
|  | 2 | 112 | 150 | 224 | 298 | 372 | 443 | 515 | 551 | 586 | 656 | 726 |
|  | 4 | 133 | 181 | 280 | 378 | 477 | 576 | 674 | 723 | 772 | 870 | 613 |
| 0.8 | -4 | 63 | 67 | 71 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
|  | -2 | 88 | 102 | 119 | 129 | 135 | 139 | 141 | 142 | 142 | 144 | 145 |
|  | 0 | 120 | 151 | 209 | 260 | 306 | 349 | 389 | 410 | 428 | 464 | 500 |
|  | 2 | 144 | 190 | 278 | 364 | 448 | 529 | 609 | 649 | 688 | 766 | 843 |
|  | 4 | 163 | 218 | 329 | 438 | 546 | 653 | 759 | 812 | 864 | 968 | 508 |
| 1.0 | -4 | 91 | 101 | 112 | 117 | 120 | 121 | 122 | 122 | 122 | 122 | 123 |
|  | -2 | 116 | 137 | 169 | 189 | 203 | 212 | 220 | 222 | 225 | 229 | 232 |
|  | 0 | 143 | 181 | 250 | 311 | 367 | 419 | 468 | 492 | 514 | 559 | 601 |
|  | 2 | 165 | 216 | 314 | 407 | 498 | 586 | 672 | 714 | 756 | 840 | 921 |
|  | 4 | 182 | 242 | 361 | 477 | 592 | 704 | 815 | 870 | 925 | 1034 | 427 |
| 1.2 | -4 | 113 | 128 | 147 | 157 | 162 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 |
|  | -2 | 136 | 164 | 206 | 236 | 258 | 274 | 286 | 292 | 296 | 304 | 310 |
|  | 0 | 161 | 204 | 282 | 351 | 414 | 473 | 528 | 555 | 581 | 631 | 678 |
|  | 2 | 181 | 236 | 341 | 441 | 537 | 630 | 721 | 766 | 810 | 897 | 983 |
|  | 4 | 198 | 261 | 386 | 508 | 628 | 745 | 860 | 917 | 974 | 1086 | 358 |
| 1.4 | -4 | 130 | 151 | 178 | 193 | 202 | 208 | 211 | 212 | 214 | 216 | 217 |
|  | -2 | 152 | 185 | 237 | 275 | 304 | 326 | 344 | 352 | 358 | 370 | 380 |
|  | 0 | 175 | 222 | 308 | 384 | 453 | 517 | 578 | 608 | 635 | 690 | 742 |
|  | 2 | 195 | 253 | 365 | 470 | 571 | 668 | 763 | 809 | 855 | 947 | 1036 |
|  | 4 | 210 | 277 | 408 | 535 | 659 | 779 | 898 | 957 | 1016 | 1131 | 295 |
| 1.6 | -4 | 145 | 171 | 205 | 225 | 238 | 247 | 253 | 255 | 257 | 260 | 262 |
| 1.0 | -2 | 166 | 204 | 263 | 308 | 344 | 372 | 395 | 405 | 414 | 429 | 443 |
|  | 0 | 188 | 239 | 330 | 412 | 487 | 556 | 621 | 653 | 683 | 742 | 798 |
|  | 2 | 207 | 268 | 385 | 495 | 600 | 701 | 799 | 848 | 896 | 990 | 1082 |
|  | 4 | 222 | 292 | 427 | 558 | 686 | 810 | 932 | 992 | 1053 | 1171 | 236 |
| 1.8 | -4 | 158 | 188 | 229 | 254 | 272 | 283 | 291 | 295 | 298 | 302 | 305 |
|  | -2 | 179 | 220 | 286 | 338 | 379 | 412 | 440 | 452 | 463 | 483 | 500 |
|  | 0 | 199 | 253 | 350 | 437 | 517 | 590 | 659 | 693 | 725 | 788 | 848 |
|  | 2 | 217 | 281 | 403 | 517 | 626 | 731 | 832 | 883 | 932 | 1029 | 1124 |
|  | 4 | 232 | 304 | 444 | 579 | 710 | 838 | 963 | 1025 | 1086 | 1207 | 181 |
| 2.0 | -4 | 170 | 203 | 250 | 282 | 303 | 317 | 328 | 333 | 337 | 343 | 347 |
| 1.0 | -2 | 190 | 234 | 307 | 364 | 411 | 449 | 481 | 496 | 509 | 532 | 552 |
|  | 0 | 209 | 266 | 368 | 460 | 543 | 621 | 694 | 729 | 763 | 829 | 892 |
|  | 2 | 227 | 293 | 419 | 538 | 650 | 758 | 863 | 914 | 965 | 1064 | 1162 |
|  | 4 | 241 | 316 | 460 | 598 | 733 | 863 | 991 | 1054 | 1116 | 1240 | 128 |
| 2.2 | -4 | 181 | 217 | 270 | 306 | 332 | 350 | 363 | 369 | 374 | 382 | 388 |
|  | -2 | 200 | 247 | 326 | 388 | 440 | 482 | 519 | 535 | 550 | 577 | 601 |
|  | 0 | 218 | 278 | 385 | 480 | 568 | 649 | 725 | 763 | 798 | 868 | 933 |
|  | 2 | 235 | 305 | 435 | 556 | 672 | 783 | 890 | 944 | 995 | 1097 | 1197 |
|  | 4 | 249 | 326 | 474 | 616 | 753 | 886 | 1016 | 1081 | 1145 | 1270 | 77 |
| 2.5 | -4 | 195 | 236 | 297 | 340 | 372 | 395 | 412 | 420 | 426 | 437 | 445 |
|  | -2 | 213 | 265 | 351 | 420 | 479 | 527 | 570 | 589 | 606 | 638 | 667 |
|  | 0 | 231 | 294 | 408 | 509 | 602 | 688 | 769 | 809 | 846 | 920 | 990 |
|  | 2 | 247 | 320 | 455 | 582 | 703 | 818 | 929 | 983 | 1038 | 1143 | 1246 |
|  | 4 | 261 | 341 | 494 | 640 | 782 | 919 | 1053 | 1118 | 1184 | 1312 |  |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 20/25 – 2.5 bar.

Emitter Type: D5000 20 /25 – 1.0

Drip Line Diameter: 20/17.6 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
|  | -2 | 38 | 42 | 45 | 47 | 48 | 49 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 |
|  | 0 | 61 | 77 | 105 | 131 | 154 | 176 | 196 | 206 | 215 | 233 | 252 |
|  | 2 | 80 | 106 | 158 | 208 | 258 | 307 | 355 | 380 | 403 | 450 | 497 |
|  | 4 | 93 | 126 | 192 | 259 | 325 | 391 | 456 | 489 | 522 | 587 | 651 |
| 0.8 | -4 | 56 | 62 | 68 | 70 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 |
|  | -2 | 72 | 85 | 104 | 116 | 124 | 130 | 134 | 135 | 136 | 139 | 140 |
|  | 0 | 89 | 113 | 156 | 195 | 230 | 262 | 293 | 307 | 322 | 348 | 376 |
|  | 2 | 105 | 138 | 200 | 260 | 318 | 374 | 430 | 457 | 484 | 537 | 590 |
|  | 4 | 116 | 155 | 231 | 306 | 379 | 452 | 524 | 559 | 594 | 665 | 735 |
| 1.0 | -4 | 77 | 89 | 103 | 110 | 115 | 117 | 119 | 119 | 120 | 121 | 121 |
|  | -2 | 92 | 112 | 141 | 162 | 179 | 190 | 200 | 203 | 207 | 212 | 217 |
|  | 0 | 107 | 136 | 188 | 234 | 276 | 316 | 352 | 370 | 386 | 419 | 452 |
|  | 2 | 121 | 158 | 227 | 294 | 357 | 419 | 479 | 508 | 538 | 595 | 652 |
|  | 4 | 131 | 174 | 256 | 337 | 415 | 492 | 568 | 605 | 643 | 717 | 790 |
| 1.2 | -4 | 93 | 109 | 131 | 144 | 152 | 157 | 161 | 162 | 163 | 166 | 167 |
|  | -2 | 107 | 131 | 169 | 198 | 221 | 238 | 253 | 260 | 265 | 275 | 283 |
|  | 0 | 120 | 153 | 211 | 264 | 312 | 356 | 398 | 418 | 437 | 474 | 511 |
|  | 2 | 133 | 173 | 249 | 320 | 388 | 454 | 517 | 548 | 579 | 640 | 700 |
|  | 4 | 143 | 189 | 276 | 361 | 444 | 524 | 603 | 643 | 682 | 759 | 834 |
| 1.4 | -4 | 106 | 126 | 155 | 173 | 185 | 194 | 200 | 202 | 204 | 207 | 210 |
|  | -2 | 119 | 147 | 192 | 227 | 255 | 278 | 298 | 306 | 314 | 328 | 340 |
|  | 0 | 131 | 167 | 231 | 288 | 341 | 389 | 435 | 457 | 478 | 519 | 560 |
|  | 2 | 144 | 186 | 266 | 342 | 414 | 483 | 550 | 583 | 615 | 679 | 741 |
|  | 4 | 153 | 201 | 293 | 382 | 468 | 551 | 634 | 674 | 714 | 794 | 872 |
| 1.6 | -4 | 117 | 141 | 175 | 198 | 215 | 226 | 235 | 239 | 242 | 247 | 251 |
| 1.0 | -2 | 130 | 160 | 211 | 252 | 285 | 313 | 336 | 347 | 356 | 374 | 389 |
|  | 0 | 141 | 179 | 248 | 310 | 366 | 419 | 468 | 491 | 514 | 559 | 602 |
|  | 2 | 153 | 198 | 282 | 361 | 437 | 509 | 578 | 613 | 646 | 713 | 777 |
|  | 4 | 162 | 212 | 308 | 400 | 489 | 575 | 660 | 702 | 743 | 825 | 906 |
| 1.8 | -4 | 127 | 153 | 193 | 221 | 242 | 256 | 268 | 272 | 277 | 284 | 289 |
|  | -2 | 139 | 172 | 228 | 273 | 311 | 343 | 370 | 383 | 394 | 415 | 433 |
|  | 0 | 149 | 190 | 263 | 329 | 389 | 445 | 497 | 522 | 546 | 593 | 640 |
|  | 2 | 161 | 208 | 296 | 378 | 457 | 532 | 604 | 639 | 674 | 743 | 810 |
|  | 4 | 170 | 222 | 321 | 416 | 508 | 597 | 684 | 727 | 770 | 853 | 936 |
| 2.0 | -4 | 135 | 165 | 209 | 242 | 266 | 284 | 298 | 304 | 310 | 319 | 326 |
| 1.0 | -2 | 147 | 183 | 243 | 292 | 334 | 370 | 400 | 415 | 428 | 452 | 473 |
|  | 0 | 157 | 200 | 277 | 346 | 409 | 468 | 523 | 550 | 575 | 625 | 673 |
|  | 2 | 168 | 217 | 309 | 394 | 475 | 553 | 627 | 664 | 700 | 770 | 839 |
|  | 4 | 176 | 230 | 333 | 431 | 526 | 617 | 706 | 750 | 794 | 879 | 963 |
| 2.2 | -4 | 143 | 175 | 224 | 260 | 288 | 310 | 326 | 334 | 340 | 351 | 360 |
|  | -2 | 154 | 192 | 257 | 310 | 356 | 394 | 428 | 444 | 458 | 486 | 510 |
|  | 0 | 164 | 209 | 290 | 362 | 428 | 490 | 547 | 575 | 602 | 653 | 705 |
|  | 2 | 175 | 226 | 320 | 409 | 493 | 572 | 649 | 686 | 723 | 796 | 867 |
|  | 4 | 183 | 239 | 344 | 445 | 542 | 635 | 727 | 771 | 815 | 903 | 989 |
| 2.5 | -4 | 154 | 189 | 244 | 286 | 319 | 344 | 365 | 374 | 382 | 396 | 408 |
|  | -2 | 164 | 205 | 276 | 334 | 384 | 428 | 466 | 484 | 501 | 531 | 559 |
|  | 0 | 173 | 221 | 307 | 383 | 454 | 519 | 580 | 610 | 638 | 693 | 747 |
|  | 2 | 184 | 237 | 337 | 429 | 516 | 599 | 679 | 718 | 756 | 832 | 905 |
|  | 4 | 192 | 250 | 360 | 464 | 564 | 661 | 755 | 800 | 846 | 936 | 1024 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 20/25 – 2.5 bar.

Emitter Type: D5000 20 /25 – 1.5

Drip Line Diameter: 20/17.6 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
|  | -2 | 33 | 37 | 42 | 45 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 49 | 48 |
|  | 0 | 47 | 59 | 81 | 100 | 119 | 136 | 151 | 158 | 166 | 180 | 194 |
|  | 2 | 59 | 77 | 114 | 150 | 185 | 218 | 252 | 269 | 286 | 319 | 351 |
|  | 4 | 67 | 90 | 136 | 182 | 228 | 273 | 319 | 341 | 363 | 408 | 452 |
| 0.8 | -4 | 48 | 55 | 63 | 67 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 |
|  | -2 | 59 | 71 | 89 | 101 | 111 | 118 | 123 | 125 | 127 | 131 | 133 |
|  | 0 | 69 | 87 | 120 | 150 | 177 | 202 | 225 | 236 | 247 | 269 | 290 |
|  | 2 | 78 | 102 | 148 | 191 | 232 | 272 | 312 | 331 | 350 | 388 | 425 |
|  | 4 | 85 | 113 | 167 | 220 | 272 | 322 | 372 | 397 | 422 | 470 | 518 |
| 1.0 | -4 | 64 | 76 | 92 | 101 | 107 | 111 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
|  | -2 | 73 | 90 | 117 | 137 | 153 | 166 | 176 | 181 | 185 | 193 | 198 |
|  | 0 | 82 | 104 | 144 | 180 | 213 | 243 | 271 | 284 | 298 | 324 | 349 |
|  | 2 | 91 | 118 | 169 | 217 | 263 | 307 | 351 | 371 | 393 | 434 | 474 |
|  | 4 | 97 | 128 | 187 | 244 | 300 | 355 | 407 | 434 | 460 | 512 | 563 |
| 1.2 | -4 | 76 | 91 | 113 | 128 | 139 | 146 | 151 | 153 | 155 | 158 | 160 |
|  | -2 | 85 | 105 | 137 | 164 | 185 | 203 | 218 | 224 | 230 | 241 | 251 |
|  | 0 | 92 | 117 | 163 | 203 | 240 | 274 | 306 | 322 | 336 | 366 | 394 |
|  | 2 | 100 | 130 | 186 | 238 | 288 | 335 | 381 | 404 | 426 | 470 | 512 |
|  | 4 | 107 | 139 | 203 | 264 | 323 | 380 | 436 | 464 | 491 | 545 | 598 |
| 1.4 | -4 | 86 | 104 | 131 | 151 | 165 | 176 | 183 | 187 | 190 | 194 | 199 |
|  | -2 | 94 | 116 | 155 | 185 | 211 | 233 | 252 | 260 | 268 | 283 | 295 |
|  | 0 | 101 | 128 | 178 | 222 | 263 | 300 | 335 | 352 | 369 | 401 | 432 |
|  | 2 | 109 | 140 | 200 | 255 | 308 | 358 | 407 | 431 | 454 | 500 | 545 |
|  | 4 | 114 | 149 | 216 | 280 | 342 | 401 | 460 | 488 | 517 | 573 | 628 |
| 1.6 | -4 | 94 | 115 | 147 | 170 | 188 | 202 | 213 | 218 | 222 | 229 | 234 |
| 1.0 | -2 | 101 | 127 | 169 | 204 | 234 | 259 | 281 | 291 | 301 | 318 | 334 |
|  | 0 | 108 | 137 | 191 | 238 | 282 | 322 | 361 | 379 | 396 | 431 | 464 |
|  | 2 | 115 | 149 | 212 | 270 | 326 | 378 | 429 | 454 | 478 | 527 | 573 |
|  | 4 | 121 | 158 | 228 | 294 | 359 | 421 | 481 | 511 | 540 | 598 | 655 |
| 1.8 | -4 | 101 | 124 | 161 | 188 | 209 | 226 | 239 | 245 | 250 | 259 | 267 |
|  | -2 | 108 | 135 | 182 | 220 | 253 | 281 | 307 | 318 | 329 | 349 | 367 |
|  | 0 | 115 | 146 | 202 | 253 | 300 | 342 | 383 | 402 | 421 | 458 | 493 |
|  | 2 | 122 | 157 | 223 | 284 | 342 | 397 | 449 | 476 | 501 | 551 | 599 |
|  | 4 | 127 | 165 | 238 | 307 | 374 | 437 | 500 | 530 | 561 | 620 | 679 |
| 2.0 | -4 | 108 | 133 | 173 | 203 | 228 | 247 | 263 | 270 | 276 | 287 | 297 |
| 1.0 | -2 | 115 | 143 | 193 | 235 | 271 | 302 | 330 | 343 | 354 | 377 | 398 |
|  | 0 | 120 | 153 | 213 | 266 | 315 | 361 | 403 | 423 | 443 | 482 | 519 |
|  | 2 | 127 | 164 | 233 | 296 | 356 | 413 | 468 | 494 | 521 | 572 | 622 |
|  | 4 | 133 | 172 | 248 | 319 | 388 | 453 | 517 | 549 | 580 | 641 | 701 |
| 2.2 | -4 | 114 | 140 | 184 | 217 | 245 | 266 | 285 | 293 | 300 | 313 | 325 |
|  | -2 | 120 | 151 | 203 | 248 | 287 | 320 | 351 | 365 | 378 | 402 | 425 |
|  | 0 | 126 | 160 | 223 | 278 | 330 | 377 | 421 | 443 | 463 | 505 | 543 |
|  | 2 | 133 | 171 | 242 | 307 | 369 | 428 | 484 | 512 | 539 | 592 | 644 |
|  | 4 | 137 | 179 | 257 | 330 | 400 | 467 | 533 | 566 | 597 | 660 | 721 |
| 2.5 | -4 | 122 | 151 | 199 | 236 | 268 | 293 | 315 | 325 | 334 | 349 | 363 |
|  | -2 | 128 | 161 | 218 | 266 | 308 | 346 | 379 | 395 | 410 | 437 | 463 |
|  | 0 | 133 | 169 | 236 | 295 | 349 | 400 | 447 | 470 | 491 | 535 | 576 |
|  | 2 | 140 | 180 | 254 | 323 | 388 | 449 | 508 | 537 | 565 | 620 | 674 |
|  | 4 | 144 | 187 | 269 | 345 | 418 | 488 | 555 | 589 | 622 | 686 | 749 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 20/25 – 2.5 bar.

Emitter Type: D5000 20 /25 – 2.0

Drip Line Diameter: 20/17.6 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 2.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 21 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
|  | -2 | 29 | 34 | 39 | 42 | 45 | 46 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 |
|  | 0 | 38 | 49 | 67 | 84 | 99 | 113 | 125 | 132 | 138 | 149 | 161 |
|  | 2 | 47 | 62 | 91 | 119 | 146 | 173 | 199 | 212 | 225 | 250 | 275 |
|  | 4 | 53 | 71 | 107 | 143 | 178 | 213 | 247 | 265 | 282 | 316 | 349 |
| 0.8 | -4 | 43 | 50 | 59 | 64 | 67 | 68 | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 |
|  | -2 | 50 | 61 | 78 | 90 | 100 | 107 | 113 | 116 | 118 | 122 | 125 |
|  | 0 | 57 | 72 | 100 | 124 | 147 | 168 | 188 | 197 | 206 | 223 | 240 |
|  | 2 | 64 | 83 | 119 | 154 | 187 | 218 | 249 | 265 | 280 | 310 | 338 |
|  | 4 | 69 | 91 | 134 | 175 | 215 | 254 | 293 | 313 | 331 | 369 | 407 |
| 1.0 | -4 | 56 | 67 | 83 | 93 | 100 | 105 | 109 | 110 | 111 | 113 | 115 |
|  | -2 | 62 | 77 | 101 | 120 | 135 | 148 | 158 | 164 | 167 | 176 | 182 |
|  | 0 | 68 | 86 | 120 | 149 | 177 | 202 | 225 | 237 | 248 | 269 | 289 |
|  | 2 | 74 | 96 | 137 | 176 | 213 | 248 | 282 | 299 | 315 | 348 | 380 |
|  | 4 | 79 | 103 | 150 | 196 | 240 | 282 | 323 | 344 | 365 | 405 | 445 |
| 1.2 | -4 | 66 | 79 | 101 | 116 | 127 | 135 | 141 | 144 | 146 | 150 | 154 |
|  | -2 | 71 | 89 | 118 | 141 | 161 | 178 | 193 | 200 | 206 | 217 | 226 |
|  | 0 | 76 | 97 | 135 | 168 | 200 | 228 | 255 | 267 | 280 | 304 | 327 |
|  | 2 | 82 | 106 | 151 | 193 | 233 | 271 | 308 | 326 | 344 | 378 | 412 |
|  | 4 | 87 | 113 | 164 | 212 | 259 | 304 | 348 | 369 | 390 | 433 | 475 |
| 1.4 | -4 | 73 | 90 | 115 | 134 | 149 | 160 | 169 | 173 | 177 | 183 | 188 |
|  | -2 | 79 | 98 | 131 | 159 | 183 | 203 | 221 | 229 | 236 | 250 | 263 |
|  | 0 | 83 | 106 | 147 | 184 | 218 | 249 | 279 | 293 | 306 | 333 | 358 |
|  | 2 | 89 | 115 | 163 | 208 | 250 | 290 | 330 | 349 | 367 | 404 | 440 |
|  | 4 | 93 | 121 | 175 | 226 | 275 | 322 | 368 | 391 | 413 | 457 | 500 |
| 1.6 | -4 | 80 | 98 | 128 | 150 | 169 | 182 | 194 | 200 | 204 | 212 | 219 |
| 1.0 | -2 | 85 | 107 | 143 | 174 | 201 | 224 | 244 | 254 | 262 | 279 | 294 |
|  | 0 | 89 | 114 | 158 | 198 | 235 | 268 | 300 | 315 | 330 | 358 | 385 |
|  | 2 | 95 | 122 | 173 | 220 | 265 | 308 | 349 | 368 | 388 | 427 | 464 |
|  | 4 | 99 | 128 | 185 | 238 | 289 | 338 | 386 | 410 | 433 | 478 | 523 |
| 1.8 | -4 | 86 | 106 | 139 | 165 | 185 | 202 | 216 | 222 | 228 | 238 | 247 |
|  | -2 | 91 | 114 | 154 | 188 | 217 | 242 | 265 | 276 | 286 | 305 | 322 |
|  | 0 | 95 | 121 | 168 | 210 | 249 | 284 | 318 | 335 | 350 | 380 | 409 |
|  | 2 | 100 | 129 | 182 | 232 | 279 | 323 | 365 | 386 | 406 | 446 | 486 |
|  | 4 | 104 | 135 | 194 | 249 | 302 | 353 | 402 | 426 | 450 | 497 | 543 |
| 2.0 | -4 | 91 | 113 | 149 | 177 | 201 | 220 | 236 | 243 | 250 | 262 | 272 |
| 1.0 | -2 | 96 | 120 | 163 | 199 | 231 | 259 | 284 | 296 | 307 | 328 | 347 |
|  | 0 | 100 | 127 | 177 | 221 | 262 | 299 | 335 | 352 | 368 | 401 | 431 |
|  | 2 | 105 | 135 | 191 | 242 | 291 | 337 | 381 | 403 | 424 | 465 | 505 |
|  | 4 | 108 | 140 | 201 | 259 | 313 | 365 | 417 | 442 | 466 | 515 | 562 |
| 2.2 | -4 | 96 | 119 | 158 | 189 | 215 | 236 | 254 | 263 | 270 | 284 | 296 |
|  | -2 | 100 | 126 | 172 | 210 | 244 | 274 | 301 | 314 | 326 | 348 | 370 |
|  | 0 | 104 | 133 | 185 | 231 | 274 | 313 | 350 | 368 | 386 | 419 | 451 |
|  | 2 | 109 | 140 | 198 | 252 | 302 | 350 | 396 | 418 | 439 | 482 | 523 |
|  | 4 | 113 | 146 | 209 | 268 | 324 | 378 | 430 | 456 | 481 | 530 | 579 |
| 2.5 | -4 | 103 | 128 | 170 | 204 | 233 | 258 | 279 | 288 | 298 | 313 | 328 |
|  | -2 | 107 | 134 | 183 | 225 | 262 | 295 | 325 | 338 | 352 | 377 | 400 |
|  | 0 | 110 | 140 | 196 | 245 | 290 | 332 | 371 | 390 | 409 | 444 | 478 |
|  | 2 | 115 | 148 | 209 | 265 | 318 | 367 | 415 | 438 | 461 | 505 | 548 |
|  | 4 | 118 | 153 | 219 | 280 | 339 | 395 | 449 | 476 | 502 | 553 | 603 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 20/25 – 2.5 bar.

Emitter Type: D5000 20 /35 – 0.65

Drip Line Diameter: 20/17.6 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 0.65 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
|  | -2 | 42 | 45 | 47 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 |
|  | 0 | 82 | 103 | 141 | 175 | 207 | 235 | 262 | 276 | 288 | 312 | 336 |
|  | 2 | 112 | 150 | 224 | 298 | 372 | 443 | 515 | 551 | 586 | 656 | 726 |
|  | 4 | 133 | 181 | 280 | 378 | 477 | 576 | 674 | 723 | 772 | 870 | 968 |
| 0.8 | -4 | 63 | 67 | 71 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
|  | -2 | 88 | 102 | 119 | 129 | 135 | 139 | 141 | 142 | 142 | 144 | 145 |
|  | 0 | 120 | 151 | 209 | 260 | 306 | 349 | 389 | 410 | 428 | 464 | 500 |
|  | 2 | 144 | 190 | 278 | 364 | 448 | 529 | 609 | 649 | 688 | 766 | 843 |
|  | 4 | 163 | 218 | 329 | 438 | 546 | 653 | 759 | 812 | 864 | 968 | 1072 |
| 1.0 | -4 | 91 | 101 | 112 | 117 | 120 | 121 | 122 | 122 | 122 | 122 | 123 |
|  | -2 | 116 | 137 | 169 | 189 | 203 | 212 | 220 | 222 | 225 | 229 | 232 |
|  | 0 | 143 | 181 | 250 | 311 | 367 | 419 | 468 | 492 | 514 | 559 | 601 |
|  | 2 | 165 | 216 | 314 | 407 | 498 | 586 | 672 | 714 | 756 | 840 | 921 |
|  | 4 | 182 | 242 | 361 | 477 | 592 | 704 | 815 | 870 | 925 | 1034 | 1142 |
| 1.2 | -4 | 113 | 128 | 147 | 157 | 162 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 |
|  | -2 | 136 | 164 | 206 | 236 | 258 | 274 | 286 | 292 | 296 | 304 | 310 |
|  | 0 | 161 | 204 | 282 | 351 | 414 | 473 | 528 | 555 | 581 | 631 | 678 |
|  | 2 | 181 | 236 | 341 | 441 | 537 | 630 | 721 | 766 | 810 | 897 | 983 |
|  | 4 | 198 | 261 | 386 | 508 | 628 | 745 | 860 | 917 | 974 | 1086 | 1198 |
| 1.4 | -4 | 130 | 151 | 178 | 193 | 202 | 208 | 211 | 212 | 214 | 216 | 217 |
|  | -2 | 152 | 185 | 237 | 275 | 304 | 326 | 344 | 352 | 358 | 370 | 380 |
|  | 0 | 175 | 222 | 308 | 384 | 453 | 517 | 578 | 608 | 635 | 690 | 742 |
|  | 2 | 195 | 253 | 365 | 470 | 571 | 668 | 763 | 809 | 855 | 947 | 1036 |
|  | 4 | 210 | 277 | 408 | 535 | 659 | 779 | 898 | 957 | 1016 | 1131 | 1246 |
| 1.6 | -4 | 145 | 171 | 205 | 225 | 238 | 247 | 253 | 255 | 257 | 260 | 262 |
| 1.0 | -2 | 166 | 204 | 263 | 308 | 344 | 372 | 395 | 405 | 414 | 429 | 443 |
|  | 0 | 188 | 239 | 330 | 412 | 487 | 556 | 621 | 653 | 683 | 742 | 798 |
|  | 2 | 207 | 268 | 385 | 495 | 600 | 701 | 799 | 848 | 896 | 990 | 1082 |
|  | 4 | 222 | 292 | 427 | 558 | 686 | 810 | 932 | 992 | 1053 | 1171 | 1288 |
| 1.8 | -4 | 158 | 188 | 229 | 254 | 272 | 283 | 291 | 295 | 298 | 302 | 305 |
|  | -2 | 179 | 220 | 286 | 338 | 379 | 412 | 440 | 452 | 463 | 483 | 500 |
|  | 0 | 199 | 253 | 350 | 437 | 517 | 590 | 659 | 693 | 725 | 788 | 848 |
|  | 2 | 217 | 281 | 403 | 517 | 626 | 731 | 832 | 883 | 932 | 1029 | 1124 |
|  | 4 | 232 | 304 | 444 | 579 | 710 | 838 | 963 | 1025 | 1086 | 1207 | 1327 |
| 2.0 | -4 | 170 | 203 | 250 | 282 | 303 | 317 | 328 | 333 | 337 | 343 | 347 |
| 1.0 | -2 | 190 | 234 | 307 | 364 | 411 | 449 | 481 | 496 | 509 | 532 | 552 |
|  | 0 | 209 | 266 | 368 | 460 | 543 | 621 | 694 | 729 | 763 | 829 | 892 |
|  | 2 | 227 | 293 | 419 | 538 | 650 | 758 | 863 | 914 | 965 | 1064 | 1162 |
|  | 4 | 241 | 316 | 460 | 598 | 733 | 863 | 991 | 1054 | 1116 | 1240 | 1362 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 20/35 – 3.0 bar.

Emitter Type: D5000 20 /35 – 0.65

Drip Line Diameter: 20/17.6 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 0.65 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 181 | 217 | 270 | 306 | 332 | 350 | 363 | 369 | 374 | 382 | 388 |
|  | -2 | 200 | 247 | 326 | 388 | 440 | 482 | 519 | 535 | 550 | 577 | 601 |
|  | 0 | 218 | 278 | 385 | 480 | 568 | 649 | 725 | 763 | 798 | 868 | 933 |
|  | 2 | 235 | 305 | 435 | 556 | 672 | 783 | 890 | 944 | 995 | 1097 | 1197 |
|  | 4 | 249 | 326 | 474 | 616 | 753 | 886 | 1016 | 1081 | 1145 | 1270 | 1394 |
| 2.4 | -4 | 191 | 230 | 289 | 329 | 359 | 380 | 396 | 404 | 409 | 419 | 426 |
|  | -2 | 209 | 259 | 343 | 410 | 466 | 513 | 553 | 572 | 588 | 619 | 646 |
|  | 0 | 227 | 289 | 401 | 500 | 591 | 676 | 755 | 794 | 831 | 903 | 971 |
|  | 2 | 244 | 315 | 449 | 574 | 693 | 806 | 917 | 971 | 1024 | 1128 | 1230 |
|  | 4 | 257 | 336 | 488 | 633 | 773 | 908 | 1041 | 1106 | 1171 | 1299 | 1425 |
| 2.5 | -4 | 195 | 236 | 297 | 340 | 372 | 395 | 412 | 420 | 426 | 437 | 445 |
|  | -2 | 213 | 265 | 351 | 420 | 479 | 527 | 570 | 589 | 606 | 638 | 667 |
|  | 0 | 231 | 294 | 408 | 509 | 602 | 688 | 769 | 809 | 846 | 920 | 990 |
|  | 2 | 247 | 320 | 455 | 582 | 703 | 818 | 929 | 983 | 1038 | 1143 | 1246 |
|  | 4 | 261 | 341 | 494 | 640 | 782 | 919 | 1053 | 1118 | 1184 | 1312 | 1439 |
| 2.6 | -4 | 200 | 242 | 305 | 351 | 384 | 409 | 428 | 436 | 442 | 455 | 464 |
|  | -2 | 217 | 270 | 359 | 430 | 491 | 541 | 585 | 605 | 624 | 658 | 688 |
|  | 0 | 235 | 299 | 415 | 518 | 613 | 700 | 783 | 823 | 861 | 936 | 1007 |
|  | 2 | 251 | 325 | 462 | 590 | 712 | 829 | 942 | 996 | 1050 | 1157 | 1261 |
|  | 4 | 264 | 345 | 500 | 648 | 791 | 929 | 1064 | 1130 | 1196 | 1326 | 1454 |
| 2.8 | -4 | 208 | 253 | 322 | 371 | 408 | 436 | 458 | 467 | 475 | 489 | 500 |
|  | -2 | 225 | 281 | 374 | 450 | 514 | 568 | 615 | 637 | 658 | 694 | 727 |
|  | 0 | 243 | 309 | 428 | 535 | 633 | 723 | 809 | 850 | 890 | 967 | 1041 |
|  | 2 | 258 | 334 | 475 | 606 | 731 | 850 | 965 | 1021 | 1076 | 1184 | 1290 |
|  | 4 | 271 | 354 | 512 | 663 | 808 | 949 | 1086 | 1153 | 1219 | 1351 | 1481 |
| 3.0 | -4 | 216 | 263 | 336 | 390 | 431 | 462 | 487 | 497 | 506 | 522 | 535 |
| 1.0 | -2 | 233 | 290 | 388 | 468 | 535 | 593 | 644 | 667 | 689 | 728 | 764 |
|  | 0 | 250 | 318 | 441 | 551 | 652 | 745 | 833 | 875 | 917 | 996 | 1072 |
|  | 2 | 265 | 342 | 487 | 621 | 748 | 869 | 986 | 1043 | 1100 | 1211 | 1318 |
|  | 4 | 278 | 362 | 524 | 677 | 825 | 967 | 1106 | 1175 | 1242 | 1375 | 1507 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 20/35 – 3.0 bar.

Emitter Type: D5000 20 /35 – 1.0

Drip Line Diameter: 20/17.6 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 |
|  | -2 | 38 | 42 | 46 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | 0 | 62 | 78 | 108 | 134 | 158 | 179 | 200 | 210 | 220 | 239 | 257 |
|  | 2 | 80 | 106 | 158 | 208 | 258 | 307 | 355 | 380 | 403 | 450 | 497 |
|  | 4 | 93 | 126 | 192 | 259 | 325 | 391 | 456 | 489 | 522 | 587 | 651 |
| 0.8 | -4 | 56 | 62 | 68 | 71 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 |
|  | -2 | 72 | 86 | 104 | 116 | 125 | 130 | 134 | 136 | 137 | 140 | 141 |
|  | 0 | 91 | 115 | 159 | 198 | 233 | 266 | 297 | 311 | 326 | 354 | 381 |
|  | 2 | 105 | 138 | 200 | 260 | 318 | 374 | 430 | 457 | 484 | 537 | 590 |
|  | 4 | 116 | 155 | 231 | 306 | 379 | 452 | 524 | 559 | 594 | 665 | 735 |
| 1.0 | -4 | 77 | 89 | 103 | 110 | 115 | 118 | 120 | 120 | 121 | 122 | 122 |
|  | -2 | 92 | 112 | 142 | 163 | 179 | 191 | 200 | 204 | 208 | 213 | 218 |
|  | 0 | 108 | 137 | 190 | 236 | 280 | 319 | 356 | 374 | 391 | 425 | 457 |
|  | 2 | 121 | 158 | 227 | 294 | 357 | 419 | 479 | 508 | 538 | 595 | 652 |
|  | 4 | 131 | 174 | 256 | 337 | 415 | 492 | 568 | 605 | 643 | 717 | 790 |
| 1.2 | -4 | 93 | 110 | 131 | 144 | 153 | 158 | 162 | 163 | 164 | 167 | 168 |
|  | -2 | 107 | 131 | 170 | 198 | 221 | 239 | 253 | 260 | 266 | 275 | 284 |
|  | 0 | 122 | 154 | 214 | 266 | 315 | 359 | 402 | 422 | 442 | 480 | 516 |
|  | 2 | 133 | 173 | 249 | 320 | 388 | 454 | 517 | 548 | 579 | 640 | 700 |
|  | 4 | 143 | 189 | 276 | 361 | 444 | 524 | 603 | 643 | 682 | 759 | 834 |
| 1.4 | -4 | 106 | 126 | 155 | 173 | 186 | 194 | 200 | 203 | 205 | 208 | 211 |
|  | -2 | 119 | 147 | 192 | 227 | 256 | 279 | 298 | 307 | 314 | 329 | 341 |
|  | 0 | 133 | 169 | 233 | 291 | 344 | 393 | 440 | 461 | 483 | 525 | 565 |
|  | 2 | 144 | 186 | 266 | 342 | 414 | 483 | 550 | 583 | 615 | 679 | 741 |
|  | 4 | 153 | 201 | 293 | 382 | 468 | 551 | 634 | 674 | 714 | 794 | 872 |
| 1.6 | -4 | 117 | 141 | 176 | 199 | 215 | 227 | 236 | 239 | 242 | 248 | 252 |
| 1.0 | -2 | 130 | 160 | 211 | 252 | 285 | 313 | 337 | 347 | 357 | 374 | 390 |
|  | 0 | 142 | 181 | 251 | 313 | 370 | 422 | 472 | 496 | 519 | 564 | 607 |
|  | 2 | 153 | 198 | 282 | 361 | 437 | 509 | 578 | 613 | 646 | 713 | 777 |
|  | 4 | 162 | 212 | 308 | 400 | 489 | 575 | 660 | 702 | 743 | 825 | 906 |
| 1.8 | -4 | 127 | 153 | 194 | 222 | 242 | 257 | 269 | 273 | 278 | 284 | 290 |
|  | -2 | 139 | 172 | 228 | 274 | 311 | 343 | 371 | 383 | 394 | 416 | 434 |
|  | 0 | 151 | 192 | 266 | 332 | 392 | 448 | 501 | 527 | 551 | 599 | 645 |
|  | 2 | 161 | 208 | 296 | 378 | 457 | 532 | 604 | 639 | 674 | 743 | 810 |
|  | 4 | 170 | 222 | 321 | 416 | 508 | 597 | 684 | 727 | 770 | 853 | 936 |
| 2.0 | -4 | 136 | 165 | 209 | 242 | 266 | 284 | 299 | 305 | 310 | 320 | 327 |
| 1.0 | -2 | 147 | 183 | 243 | 293 | 335 | 370 | 401 | 416 | 429 | 453 | 474 |
|  | 0 | 158 | 201 | 279 | 349 | 413 | 472 | 527 | 554 | 580 | 630 | 678 |
|  | 2 | 168 | 217 | 309 | 394 | 475 | 553 | 627 | 664 | 700 | 770 | 839 |
|  | 4 | 176 | 230 | 333 | 431 | 526 | 617 | 706 | 750 | 794 | 879 | 963 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 20/35 – 3.0 bar.

Emitter Type: D5000 20 /35 – 1.0

Drip Line Diameter: 20/17.6 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 143 | 175 | 224 | 261 | 289 | 310 | 327 | 335 | 341 | 352 | 361 |
|  | -2 | 154 | 192 | 257 | 310 | 356 | 395 | 429 | 445 | 459 | 487 | 511 |
|  | 0 | 165 | 210 | 292 | 365 | 432 | 493 | 552 | 580 | 606 | 659 | 710 |
|  | 2 | 175 | 226 | 320 | 409 | 493 | 572 | 649 | 686 | 723 | 796 | 867 |
|  | 4 | 183 | 239 | 344 | 445 | 542 | 635 | 727 | 771 | 815 | 903 | 989 |
| 2.4 | -4 | 151 | 184 | 238 | 278 | 309 | 334 | 354 | 362 | 370 | 383 | 393 |
|  | -2 | 161 | 201 | 270 | 327 | 376 | 418 | 455 | 472 | 488 | 518 | 544 |
|  | 0 | 172 | 219 | 303 | 379 | 449 | 513 | 574 | 603 | 631 | 686 | 738 |
|  | 2 | 181 | 233 | 332 | 422 | 508 | 590 | 669 | 707 | 746 | 820 | 892 |
|  | 4 | 189 | 246 | 355 | 458 | 557 | 652 | 746 | 791 | 836 | 925 | 1013 |
| 2.5 | -4 | 157 | 193 | 251 | 294 | 329 | 356 | 378 | 388 | 396 | 411 | 424 |
|  | -2 | 167 | 210 | 282 | 342 | 394 | 439 | 479 | 497 | 514 | 546 | 576 |
|  | 0 | 178 | 226 | 314 | 393 | 465 | 532 | 594 | 625 | 654 | 711 | 765 |
|  | 2 | 187 | 241 | 342 | 435 | 523 | 607 | 688 | 728 | 766 | 842 | 916 |
|  | 4 | 195 | 253 | 365 | 470 | 571 | 668 | 763 | 809 | 855 | 946 | 1035 |
| 2.6 | -4 | 157 | 193 | 251 | 294 | 329 | 356 | 378 | 388 | 396 | 411 | 424 |
|  | -2 | 167 | 210 | 282 | 342 | 394 | 439 | 479 | 497 | 514 | 546 | 576 |
|  | 0 | 178 | 226 | 314 | 393 | 465 | 532 | 594 | 625 | 654 | 711 | 765 |
|  | 2 | 187 | 241 | 342 | 435 | 523 | 607 | 688 | 728 | 766 | 842 | 916 |
|  | 4 | 195 | 253 | 365 | 470 | 571 | 668 | 763 | 809 | 855 | 946 | 1035 |
| 2.8 | -4 | 163 | 201 | 262 | 309 | 347 | 376 | 401 | 412 | 422 | 439 | 453 |
|  | -2 | 173 | 217 | 293 | 356 | 411 | 458 | 501 | 521 | 539 | 573 | 605 |
|  | 0 | 184 | 234 | 325 | 406 | 480 | 549 | 615 | 646 | 676 | 734 | 791 |
|  | 2 | 192 | 248 | 351 | 447 | 537 | 623 | 706 | 746 | 786 | 863 | 939 |
|  | 4 | 200 | 260 | 374 | 482 | 585 | 683 | 780 | 827 | 874 | 966 | 1056 |
| 3.0 | -4 | 169 | 209 | 273 | 323 | 364 | 396 | 423 | 435 | 446 | 465 | 481 |
| 1.0 | -2 | 179 | 225 | 303 | 369 | 427 | 477 | 522 | 543 | 562 | 599 | 633 |
|  | 0 | 189 | 241 | 334 | 418 | 495 | 566 | 633 | 665 | 696 | 757 | 815 |
|  | 2 | 197 | 254 | 360 | 458 | 551 | 638 | 723 | 764 | 805 | 884 | 961 |
|  | 4 | 205 | 266 | 383 | 492 | 597 | 698 | 796 | 844 | 891 | 985 | 1077 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 20/35 – 3.0 bar.

Emitter Type: D5000 20 /35 – 1.5

Drip Line Diameter: 20/17.6 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 |
|  | -2 | 33 | 37 | 43 | 45 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 49 |
|  | 0 | 48 | 60 | 83 | 103 | 122 | 139 | 155 | 162 | 170 | 184 | 198 |
|  | 2 | 59 | 77 | 114 | 150 | 185 | 218 | 252 | 269 | 286 | 319 | 351 |
|  | 4 | 67 | 90 | 136 | 182 | 228 | 273 | 319 | 341 | 363 | 408 | 452 |
| 0.8 | -4 | 49 | 55 | 63 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 |
|  | -2 | 59 | 71 | 89 | 102 | 111 | 118 | 123 | 126 | 128 | 131 | 134 |
|  | 0 | 70 | 88 | 122 | 152 | 180 | 205 | 229 | 240 | 251 | 273 | 294 |
|  | 2 | 78 | 102 | 148 | 191 | 232 | 272 | 312 | 331 | 350 | 388 | 425 |
|  | 4 | 85 | 113 | 167 | 220 | 272 | 322 | 372 | 397 | 422 | 470 | 518 |
| 1.0 | -4 | 65 | 76 | 92 | 101 | 108 | 112 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
|  | -2 | 74 | 90 | 117 | 137 | 154 | 166 | 177 | 182 | 186 | 194 | 199 |
|  | 0 | 83 | 105 | 146 | 182 | 215 | 246 | 274 | 288 | 302 | 328 | 353 |
|  | 2 | 91 | 118 | 169 | 217 | 263 | 307 | 351 | 371 | 393 | 434 | 474 |
|  | 4 | 97 | 128 | 187 | 244 | 300 | 355 | 407 | 434 | 460 | 512 | 563 |
| 1.2 | -4 | 77 | 92 | 114 | 128 | 139 | 146 | 152 | 154 | 156 | 158 | 161 |
|  | -2 | 85 | 105 | 138 | 164 | 186 | 203 | 218 | 225 | 231 | 242 | 252 |
|  | 0 | 93 | 119 | 164 | 205 | 243 | 277 | 309 | 326 | 340 | 370 | 398 |
|  | 2 | 100 | 130 | 186 | 238 | 288 | 335 | 381 | 404 | 426 | 470 | 512 |
|  | 4 | 107 | 139 | 203 | 264 | 323 | 380 | 436 | 464 | 491 | 545 | 598 |
| 1.4 | -4 | 86 | 104 | 132 | 151 | 166 | 176 | 184 | 188 | 190 | 195 | 200 |
|  | -2 | 94 | 117 | 155 | 186 | 212 | 233 | 253 | 261 | 269 | 284 | 296 |
|  | 0 | 102 | 129 | 179 | 224 | 265 | 303 | 339 | 356 | 373 | 405 | 436 |
|  | 2 | 109 | 140 | 200 | 255 | 308 | 358 | 407 | 431 | 454 | 500 | 545 |
|  | 4 | 114 | 149 | 216 | 280 | 342 | 401 | 460 | 488 | 517 | 573 | 628 |
| 1.6 | -4 | 94 | 115 | 147 | 171 | 189 | 203 | 214 | 218 | 222 | 230 | 235 |
| 1.0 | -2 | 102 | 127 | 169 | 204 | 234 | 259 | 281 | 292 | 302 | 319 | 335 |
|  | 0 | 109 | 139 | 193 | 240 | 285 | 325 | 364 | 383 | 400 | 435 | 468 |
|  | 2 | 115 | 149 | 212 | 270 | 326 | 378 | 429 | 454 | 478 | 527 | 573 |
|  | 4 | 121 | 158 | 228 | 294 | 359 | 421 | 481 | 511 | 540 | 598 | 655 |
| 1.8 | -4 | 102 | 124 | 161 | 188 | 210 | 226 | 240 | 245 | 251 | 260 | 268 |
|  | -2 | 109 | 136 | 182 | 220 | 254 | 282 | 307 | 319 | 330 | 350 | 368 |
|  | 0 | 116 | 147 | 204 | 255 | 302 | 345 | 386 | 406 | 425 | 462 | 497 |
|  | 2 | 122 | 157 | 223 | 284 | 342 | 397 | 449 | 476 | 501 | 551 | 599 |
|  | 4 | 127 | 165 | 238 | 307 | 374 | 437 | 500 | 530 | 561 | 620 | 679 |
| 2.0 | -4 | 108 | 133 | 173 | 204 | 228 | 248 | 264 | 271 | 277 | 288 | 298 |
| 1.0 | -2 | 115 | 144 | 193 | 235 | 271 | 302 | 330 | 344 | 355 | 378 | 399 |
|  | 0 | 121 | 155 | 215 | 268 | 318 | 364 | 406 | 427 | 447 | 486 | 523 |
|  | 2 | 127 | 164 | 233 | 296 | 356 | 413 | 468 | 494 | 521 | 572 | 622 |
|  | 4 | 133 | 172 | 248 | 319 | 388 | 453 | 517 | 549 | 580 | 641 | 701 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 20/35 – 3.0 bar.

Emitter Type: D5000 20 /35 – 1.5

Drip Line Diameter: 20/17.6 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 114 | 140 | 184 | 218 | 245 | 267 | 286 | 294 | 301 | 314 | 326 |
|  | -2 | 120 | 151 | 204 | 248 | 287 | 321 | 351 | 365 | 378 | 403 | 426 |
|  | 0 | 127 | 161 | 224 | 280 | 332 | 380 | 425 | 446 | 467 | 509 | 547 |
|  | 2 | 133 | 171 | 242 | 307 | 369 | 428 | 484 | 512 | 539 | 592 | 644 |
|  | 4 | 137 | 179 | 257 | 330 | 400 | 467 | 533 | 566 | 597 | 660 | 721 |
| 2.4 | -4 | 119 | 148 | 194 | 231 | 261 | 285 | 306 | 315 | 323 | 338 | 352 |
|  | -2 | 125 | 158 | 213 | 260 | 302 | 338 | 370 | 386 | 400 | 428 | 452 |
|  | 0 | 132 | 168 | 233 | 292 | 346 | 395 | 442 | 464 | 486 | 529 | 569 |
|  | 2 | 137 | 177 | 250 | 318 | 382 | 442 | 501 | 529 | 557 | 611 | 664 |
|  | 4 | 142 | 185 | 265 | 340 | 412 | 481 | 548 | 581 | 614 | 678 | 740 |
| 2.6 | -4 | 124 | 154 | 203 | 243 | 275 | 302 | 325 | 335 | 345 | 362 | 376 |
|  | -2 | 130 | 164 | 222 | 272 | 316 | 354 | 389 | 405 | 420 | 449 | 476 |
|  | 0 | 136 | 174 | 242 | 302 | 358 | 410 | 458 | 482 | 504 | 548 | 590 |
|  | 2 | 142 | 182 | 258 | 328 | 394 | 455 | 515 | 545 | 573 | 629 | 683 |
|  | 4 | 146 | 190 | 272 | 350 | 423 | 494 | 562 | 596 | 629 | 694 | 758 |
| 2.8 | -4 | 129 | 160 | 212 | 254 | 289 | 318 | 343 | 354 | 364 | 383 | 399 |
|  | -2 | 135 | 170 | 231 | 282 | 328 | 368 | 405 | 422 | 438 | 470 | 498 |
|  | 0 | 141 | 179 | 249 | 312 | 370 | 423 | 473 | 497 | 521 | 566 | 610 |
|  | 2 | 146 | 188 | 266 | 337 | 405 | 468 | 529 | 559 | 588 | 645 | 701 |
|  | 4 | 151 | 195 | 280 | 358 | 434 | 506 | 575 | 610 | 643 | 710 | 775 |
| 3.0 | -4 | 133 | 166 | 221 | 265 | 302 | 332 | 359 | 371 | 382 | 403 | 421 |
|  | -2 | 139 | 175 | 239 | 292 | 340 | 383 | 421 | 439 | 456 | 489 | 519 |
|  | 0 | 145 | 185 | 257 | 322 | 381 | 436 | 487 | 512 | 537 | 583 | 628 |
|  | 2 | 150 | 193 | 273 | 346 | 415 | 480 | 543 | 573 | 602 | 661 | 718 |
|  | 4 | 155 | 200 | 286 | 367 | 444 | 517 | 588 | 623 | 658 | 725 | 791 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 20/35 – 3.0 bar.

Emitter Type: D5000 20 /35 – 2.0

Drip Line Diameter: 20/17.6 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 2.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 21 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 |
|  | -2 | 29 | 34 | 40 | 43 | 45 | 46 | 48 | 47 | 48 | 49 | 49 |
|  | 0 | 39 | 50 | 69 | 86 | 101 | 115 | 128 | 135 | 141 | 153 | 165 |
|  | 2 | 47 | 62 | 91 | 119 | 146 | 173 | 199 | 212 | 225 | 250 | 275 |
|  | 4 | 53 | 71 | 107 | 143 | 178 | 213 | 247 | 265 | 282 | 316 | 349 |
| 0.8 | -4 | 43 | 50 | 59 | 64 | 67 | 69 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 |
|  | -2 | 50 | 61 | 78 | 91 | 101 | 108 | 114 | 117 | 119 | 123 | 126 |
|  | 0 | 58 | 73 | 101 | 126 | 149 | 170 | 190 | 200 | 209 | 227 | 244 |
|  | 2 | 64 | 83 | 119 | 154 | 187 | 218 | 249 | 265 | 280 | 310 | 338 |
|  | 4 | 69 | 91 | 134 | 175 | 215 | 254 | 293 | 313 | 331 | 369 | 407 |
| 1.0 | -4 | 56 | 67 | 83 | 93 | 101 | 106 | 109 | 111 | 112 | 114 | 116 |
|  | -2 | 62 | 77 | 101 | 120 | 136 | 148 | 159 | 164 | 168 | 176 | 183 |
|  | 0 | 69 | 87 | 121 | 151 | 179 | 204 | 228 | 240 | 251 | 273 | 293 |
|  | 2 | 74 | 96 | 137 | 176 | 213 | 248 | 282 | 299 | 315 | 348 | 380 |
|  | 4 | 79 | 103 | 150 | 196 | 240 | 282 | 323 | 344 | 365 | 405 | 445 |
| 1.2 | -4 | 66 | 80 | 101 | 116 | 127 | 136 | 142 | 145 | 147 | 151 | 155 |
|  | -2 | 71 | 89 | 118 | 142 | 162 | 179 | 193 | 200 | 206 | 218 | 227 |
|  | 0 | 77 | 98 | 136 | 170 | 202 | 230 | 258 | 270 | 283 | 308 | 331 |
|  | 2 | 82 | 106 | 151 | 193 | 233 | 271 | 308 | 326 | 344 | 378 | 412 |
|  | 4 | 87 | 113 | 164 | 212 | 259 | 304 | 348 | 369 | 390 | 433 | 475 |
| 1.4 | -4 | 74 | 90 | 116 | 135 | 150 | 161 | 170 | 174 | 178 | 184 | 189 |
|  | -2 | 79 | 98 | 132 | 160 | 183 | 203 | 221 | 230 | 237 | 251 | 264 |
|  | 0 | 84 | 107 | 149 | 186 | 220 | 251 | 281 | 296 | 310 | 337 | 362 |
|  | 2 | 89 | 115 | 163 | 208 | 250 | 290 | 330 | 349 | 367 | 404 | 440 |
|  | 4 | 93 | 121 | 175 | 226 | 275 | 322 | 368 | 391 | 413 | 457 | 500 |
| 1.6 | -4 | 80 | 99 | 128 | 151 | 169 | 183 | 195 | 200 | 205 | 212 | 220 |
| 1.0 | -2 | 85 | 107 | 144 | 174 | 201 | 224 | 245 | 254 | 263 | 280 | 295 |
|  | 0 | 90 | 115 | 160 | 200 | 237 | 271 | 302 | 318 | 333 | 362 | 389 |
|  | 2 | 95 | 122 | 173 | 220 | 265 | 308 | 349 | 368 | 388 | 427 | 464 |
|  | 4 | 99 | 128 | 185 | 238 | 289 | 338 | 386 | 410 | 433 | 478 | 523 |
| 1.8 | -4 | 86 | 106 | 139 | 165 | 186 | 203 | 217 | 223 | 229 | 239 | 248 |
|  | -2 | 91 | 114 | 154 | 188 | 217 | 243 | 266 | 277 | 287 | 306 | 323 |
|  | 0 | 96 | 122 | 170 | 212 | 251 | 287 | 321 | 338 | 353 | 383 | 413 |
|  | 2 | 100 | 129 | 182 | 232 | 279 | 323 | 365 | 386 | 406 | 446 | 486 |
|  | 4 | 104 | 135 | 194 | 249 | 302 | 353 | 402 | 426 | 450 | 497 | 543 |
| 2.0 | -4 | 91 | 113 | 149 | 178 | 201 | 220 | 237 | 244 | 250 | 263 | 273 |
| 1.0 | -2 | 96 | 121 | 164 | 200 | 232 | 260 | 285 | 296 | 308 | 329 | 348 |
|  | 0 | 101 | 128 | 178 | 223 | 264 | 302 | 337 | 355 | 371 | 404 | 435 |
|  | 2 | 105 | 135 | 191 | 242 | 291 | 337 | 381 | 403 | 424 | 465 | 505 |
|  | 4 | 108 | 140 | 201 | 259 | 313 | 365 | 417 | 442 | 466 | 515 | 562 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 20/35 – 3.0 bar.

Emitter Type: D5000 20 /35 – 2.0

Drip Line Diameter: 20/17.6 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 2.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 96 | 119 | 158 | 189 | 215 | 236 | 255 | 263 | 270 | 284 | 297 |
|  | -2 | 101 | 127 | 172 | 211 | 245 | 275 | 302 | 315 | 326 | 349 | 371 |
|  | 0 | 105 | 134 | 186 | 233 | 276 | 316 | 353 | 371 | 389 | 422 | 455 |
|  | 2 | 109 | 140 | 198 | 252 | 302 | 350 | 396 | 418 | 439 | 482 | 523 |
|  | 4 | 113 | 146 | 209 | 268 | 324 | 378 | 430 | 456 | 481 | 530 | 579 |
| 2.4 | -4 | 101 | 125 | 166 | 200 | 228 | 251 | 272 | 281 | 290 | 305 | 318 |
|  | -2 | 105 | 132 | 180 | 221 | 257 | 289 | 318 | 332 | 344 | 369 | 391 |
|  | 0 | 109 | 139 | 194 | 242 | 287 | 328 | 368 | 386 | 404 | 439 | 473 |
|  | 2 | 113 | 145 | 205 | 260 | 313 | 361 | 409 | 431 | 454 | 498 | 540 |
|  | 4 | 116 | 151 | 216 | 276 | 334 | 389 | 442 | 469 | 494 | 545 | 595 |
| 2.6 | -4 | 105 | 130 | 174 | 210 | 240 | 265 | 287 | 297 | 306 | 324 | 339 |
|  | -2 | 109 | 137 | 187 | 230 | 268 | 302 | 333 | 347 | 361 | 387 | 411 |
|  | 0 | 113 | 144 | 200 | 251 | 297 | 340 | 381 | 400 | 419 | 455 | 491 |
|  | 2 | 117 | 150 | 212 | 269 | 322 | 373 | 421 | 445 | 467 | 512 | 556 |
|  | 4 | 120 | 155 | 222 | 284 | 344 | 400 | 454 | 482 | 508 | 560 | 610 |
| 2.8 | -4 | 109 | 135 | 181 | 219 | 251 | 278 | 302 | 313 | 322 | 341 | 358 |
|  | -2 | 113 | 142 | 194 | 239 | 278 | 314 | 347 | 362 | 376 | 403 | 429 |
|  | 0 | 117 | 149 | 207 | 259 | 307 | 352 | 393 | 413 | 433 | 471 | 507 |
|  | 2 | 120 | 155 | 218 | 276 | 332 | 383 | 433 | 457 | 480 | 527 | 571 |
|  | 4 | 124 | 160 | 228 | 292 | 352 | 410 | 466 | 493 | 520 | 572 | 624 |
| 3.0 | -4 | 112 | 140 | 188 | 228 | 261 | 290 | 316 | 327 | 338 | 358 | 376 |
| 1.0 | -2 | 116 | 147 | 200 | 247 | 288 | 325 | 359 | 375 | 390 | 419 | 446 |
|  | 0 | 120 | 153 | 213 | 267 | 316 | 362 | 405 | 426 | 446 | 485 | 522 |
|  | 2 | 124 | 159 | 224 | 284 | 340 | 393 | 444 | 469 | 493 | 540 | 586 |
|  | 4 | 127 | 164 | 234 | 299 | 361 | 419 | 477 | 504 | 532 | 585 | 638 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 20/35 – 3.0 bar.

Emitter Type: D5000 20 /40– 0.65

Drip Line Diameter: 20/17.6 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 0.65 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
|  | -2 | 42 | 45 | 47 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 |
|  | 0 | 82 | 103 | 141 | 175 | 207 | 235 | 262 | 276 | 288 | 312 | 336 |
|  | 2 | 112 | 150 | 224 | 298 | 372 | 443 | 515 | 551 | 586 | 656 | 726 |
|  | 4 | 133 | 181 | 280 | 378 | 477 | 576 | 674 | 723 | 772 | 870 | 968 |
| 0.8 | -4 | 63 | 67 | 71 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
|  | -2 | 88 | 102 | 119 | 129 | 135 | 139 | 141 | 142 | 142 | 144 | 145 |
|  | 0 | 120 | 151 | 209 | 260 | 306 | 349 | 389 | 410 | 428 | 464 | 500 |
|  | 2 | 144 | 190 | 278 | 364 | 448 | 529 | 609 | 649 | 688 | 766 | 843 |
|  | 4 | 163 | 218 | 329 | 438 | 546 | 653 | 759 | 812 | 864 | 968 | 1072 |
| 1.0 | -4 | 91 | 101 | 112 | 117 | 120 | 121 | 122 | 122 | 122 | 122 | 123 |
|  | -2 | 116 | 137 | 169 | 189 | 203 | 212 | 220 | 222 | 225 | 229 | 232 |
|  | 0 | 143 | 181 | 250 | 311 | 367 | 419 | 468 | 492 | 514 | 559 | 601 |
|  | 2 | 165 | 216 | 314 | 407 | 498 | 586 | 672 | 714 | 756 | 840 | 921 |
|  | 4 | 182 | 242 | 361 | 477 | 592 | 704 | 815 | 870 | 925 | 1034 | 1142 |
| 1.2 | -4 | 113 | 128 | 147 | 157 | 162 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 |
|  | -2 | 136 | 164 | 206 | 236 | 258 | 274 | 286 | 292 | 296 | 304 | 310 |
|  | 0 | 161 | 204 | 282 | 351 | 414 | 473 | 528 | 555 | 581 | 631 | 678 |
|  | 2 | 181 | 236 | 341 | 441 | 537 | 630 | 721 | 766 | 810 | 897 | 983 |
|  | 4 | 198 | 261 | 386 | 508 | 628 | 745 | 860 | 917 | 974 | 1086 | 1198 |
| 1.4 | -4 | 130 | 151 | 178 | 193 | 202 | 208 | 211 | 212 | 214 | 216 | 217 |
|  | -2 | 152 | 185 | 237 | 275 | 304 | 326 | 344 | 352 | 358 | 370 | 380 |
|  | 0 | 175 | 222 | 308 | 384 | 453 | 517 | 578 | 608 | 635 | 690 | 742 |
|  | 2 | 195 | 253 | 365 | 470 | 571 | 668 | 763 | 809 | 855 | 947 | 1036 |
|  | 4 | 210 | 277 | 408 | 535 | 659 | 779 | 898 | 957 | 1016 | 1131 | 1246 |
| 1.6 | -4 | 145 | 171 | 205 | 225 | 238 | 247 | 253 | 255 | 257 | 260 | 262 |
| 1.0 | -2 | 166 | 204 | 263 | 308 | 344 | 372 | 395 | 405 | 414 | 429 | 443 |
|  | 0 | 188 | 239 | 330 | 412 | 487 | 556 | 621 | 653 | 683 | 742 | 798 |
|  | 2 | 207 | 268 | 385 | 495 | 600 | 701 | 799 | 848 | 896 | 990 | 1082 |
|  | 4 | 222 | 292 | 427 | 558 | 686 | 810 | 932 | 992 | 1053 | 1171 | 1288 |
| 1.8 | -4 | 158 | 188 | 229 | 254 | 272 | 283 | 291 | 295 | 298 | 302 | 305 |
|  | -2 | 179 | 220 | 286 | 338 | 379 | 412 | 440 | 452 | 463 | 483 | 500 |
|  | 0 | 199 | 253 | 350 | 437 | 517 | 590 | 659 | 693 | 725 | 788 | 848 |
|  | 2 | 217 | 281 | 403 | 517 | 626 | 731 | 832 | 883 | 932 | 1029 | 1124 |
|  | 4 | 232 | 304 | 444 | 579 | 710 | 838 | 963 | 1025 | 1086 | 1207 | 1327 |
| 2.0 | -4 | 170 | 203 | 250 | 282 | 303 | 317 | 328 | 333 | 337 | 343 | 347 |
| 1.0 | -2 | 190 | 234 | 307 | 364 | 411 | 449 | 481 | 496 | 509 | 532 | 552 |
|  | 0 | 209 | 266 | 368 | 460 | 543 | 621 | 694 | 729 | 763 | 829 | 892 |
|  | 2 | 227 | 293 | 419 | 538 | 650 | 758 | 863 | 914 | 965 | 1064 | 1162 |
|  | 4 | 241 | 316 | 460 | 598 | 733 | 863 | 991 | 1054 | 1116 | 1240 | 1362 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 20/40 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 20 /40– 0.65

Drip Line Diameter: 20/17.6 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 0.65 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 181 | 217 | 270 | 306 | 332 | 350 | 363 | 369 | 374 | 382 | 388 |
|  | -2 | 200 | 247 | 326 | 388 | 440 | 482 | 519 | 535 | 550 | 577 | 601 |
|  | 0 | 218 | 278 | 385 | 480 | 568 | 649 | 725 | 763 | 798 | 868 | 933 |
|  | 2 | 235 | 305 | 435 | 556 | 672 | 783 | 890 | 944 | 995 | 1097 | 1197 |
|  | 4 | 249 | 326 | 474 | 616 | 753 | 886 | 1016 | 1081 | 1145 | 1270 | 1394 |
| 2.4 | -4 | 191 | 230 | 289 | 329 | 359 | 380 | 396 | 404 | 409 | 419 | 426 |
|  | -2 | 209 | 259 | 343 | 410 | 466 | 513 | 553 | 572 | 588 | 619 | 646 |
|  | 0 | 227 | 289 | 401 | 500 | 591 | 676 | 755 | 794 | 831 | 903 | 971 |
|  | 2 | 244 | 315 | 449 | 574 | 693 | 806 | 917 | 971 | 1024 | 1128 | 1230 |
|  | 4 | 257 | 336 | 488 | 633 | 773 | 908 | 1041 | 1106 | 1171 | 1299 | 1425 |
| 2.5 | -4 | 195 | 236 | 297 | 340 | 372 | 395 | 412 | 420 | 426 | 437 | 445 |
|  | -2 | 213 | 265 | 351 | 420 | 479 | 527 | 570 | 589 | 606 | 638 | 667 |
|  | 0 | 231 | 294 | 408 | 509 | 602 | 688 | 769 | 809 | 846 | 920 | 990 |
|  | 2 | 247 | 320 | 455 | 582 | 703 | 818 | 929 | 983 | 1038 | 1143 | 1246 |
|  | 4 | 261 | 341 | 494 | 640 | 782 | 919 | 1053 | 1118 | 1184 | 1312 | 1439 |
| 2.6 | -4 | 200 | 242 | 305 | 351 | 384 | 409 | 428 | 436 | 442 | 455 | 464 |
|  | -2 | 217 | 270 | 359 | 430 | 491 | 541 | 585 | 605 | 624 | 658 | 688 |
|  | 0 | 235 | 299 | 415 | 518 | 613 | 700 | 783 | 823 | 861 | 936 | 1007 |
|  | 2 | 251 | 325 | 462 | 590 | 712 | 829 | 942 | 996 | 1050 | 1157 | 1261 |
|  | 4 | 264 | 345 | 500 | 648 | 791 | 929 | 1064 | 1130 | 1196 | 1326 | 1454 |
| 2.8 | -4 | 208 | 253 | 322 | 371 | 408 | 436 | 458 | 467 | 475 | 489 | 500 |
|  | -2 | 225 | 281 | 374 | 450 | 514 | 568 | 615 | 637 | 658 | 694 | 727 |
|  | 0 | 243 | 309 | 428 | 535 | 633 | 723 | 809 | 850 | 890 | 967 | 1041 |
|  | 2 | 258 | 334 | 475 | 606 | 731 | 850 | 965 | 1021 | 1076 | 1184 | 1290 |
|  | 4 | 271 | 354 | 512 | 663 | 808 | 949 | 1086 | 1153 | 1219 | 1351 | 1481 |
| 3.0 | -4 | 216 | 263 | 336 | 390 | 431 | 462 | 487 | 497 | 506 | 522 | 535 |
| 1.0 | -2 | 233 | 290 | 388 | 468 | 535 | 593 | 644 | 667 | 689 | 728 | 764 |
|  | 0 | 250 | 318 | 441 | 551 | 652 | 745 | 833 | 875 | 917 | 996 | 1072 |
|  | 2 | 265 | 342 | 487 | 621 | 748 | 869 | 986 | 1043 | 1100 | 1211 | 1318 |
|  | 4 | 278 | 362 | 524 | 677 | 825 | 967 | 1106 | 1175 | 1242 | 1375 | 1507 |
| 3.2 | -4 | 224 | 273 | 351 | 408 | 452 | 487 | 514 | 525 | 535 | 554 | 568 |
|  | -2 | 240 | 300 | 401 | 484 | 556 | 617 | 671 | 695 | 718 | 761 | 799 |
|  | 0 | 256 | 326 | 453 | 566 | 670 | 766 | 856 | 900 | 942 | 1024 | 1102 |
|  | 2 | 272 | 350 | 498 | 635 | 765 | 888 | 1007 | 1065 | 1122 | 1235 | 1345 |
|  | 4 | 284 | 370 | 534 | 690 | 840 | 985 | 1126 | 1195 | 1263 | 1399 | 1531 |
| 3.4 | -4 | 231 | 282 | 364 | 425 | 473 | 510 | 540 | 553 | 564 | 584 | 600 |
|  | -2 | 247 | 308 | 413 | 500 | 575 | 640 | 697 | 722 | 746 | 792 | 833 |
|  | 0 | 263 | 335 | 465 | 581 | 687 | 785 | 879 | 923 | 966 | 1050 | 1131 |
|  | 2 | 278 | 358 | 509 | 648 | 780 | 906 | 1027 | 1086 | 1145 | 1258 | 1370 |
|  | 4 | 290 | 378 | 545 | 703 | 855 | 1001 | 1145 | 1214 | 1284 | 1421 | 1555 |
| 3.5 | -4 | 234 | 287 | 371 | 434 | 483 | 521 | 552 | 566 | 578 | 599 | 616 |
|  | -2 | 250 | 313 | 419 | 508 | 584 | 650 | 708 | 735 | 760 | 806 | 849 |
|  | 0 | 266 | 339 | 470 | 588 | 695 | 795 | 889 | 935 | 978 | 1064 | 1145 |
|  | 2 | 281 | 362 | 514 | 655 | 788 | 915 | 1037 | 1097 | 1155 | 1270 | 1382 |
|  | 4 | 293 | 381 | 550 | 709 | 862 | 1010 | 1154 | 1224 | 1294 | 1432 | 1567 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 20/40 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 20 /40 – 1.0

Drip Line Diameter: 20/17.6 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 |
|  | -2 | 38 | 42 | 46 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | 0 | 62 | 78 | 108 | 134 | 158 | 179 | 200 | 210 | 220 | 239 | 257 |
|  | 2 | 80 | 106 | 158 | 208 | 258 | 307 | 355 | 380 | 403 | 450 | 497 |
|  | 4 | 93 | 126 | 192 | 259 | 325 | 391 | 456 | 489 | 522 | 587 | 651 |
| 0.8 | -4 | 56 | 62 | 68 | 71 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 |
|  | -2 | 72 | 86 | 104 | 116 | 125 | 130 | 134 | 136 | 137 | 140 | 141 |
|  | 0 | 91 | 115 | 159 | 198 | 233 | 266 | 297 | 311 | 326 | 354 | 381 |
|  | 2 | 105 | 138 | 200 | 260 | 318 | 374 | 430 | 457 | 484 | 537 | 590 |
|  | 4 | 116 | 155 | 231 | 306 | 379 | 452 | 524 | 559 | 594 | 665 | 735 |
| 1.0 | -4 | 77 | 89 | 103 | 110 | 115 | 118 | 120 | 120 | 121 | 122 | 122 |
|  | -2 | 92 | 112 | 142 | 163 | 179 | 191 | 200 | 204 | 208 | 213 | 218 |
|  | 0 | 108 | 137 | 190 | 236 | 280 | 319 | 356 | 374 | 391 | 425 | 457 |
|  | 2 | 121 | 158 | 227 | 294 | 357 | 419 | 479 | 508 | 538 | 595 | 652 |
|  | 4 | 131 | 174 | 256 | 337 | 415 | 492 | 568 | 605 | 643 | 717 | 790 |
| 1.2 | -4 | 93 | 110 | 131 | 144 | 153 | 158 | 162 | 163 | 164 | 167 | 168 |
|  | -2 | 107 | 131 | 170 | 198 | 221 | 239 | 253 | 260 | 266 | 275 | 284 |
|  | 0 | 122 | 154 | 214 | 266 | 315 | 359 | 402 | 422 | 442 | 480 | 516 |
|  | 2 | 133 | 173 | 249 | 320 | 388 | 454 | 517 | 548 | 579 | 640 | 700 |
|  | 4 | 143 | 189 | 276 | 361 | 444 | 524 | 603 | 643 | 682 | 759 | 834 |
| 1.4 | -4 | 106 | 126 | 155 | 173 | 186 | 194 | 200 | 203 | 205 | 208 | 211 |
|  | -2 | 119 | 147 | 192 | 227 | 256 | 279 | 298 | 307 | 314 | 329 | 341 |
|  | 0 | 133 | 169 | 233 | 291 | 344 | 393 | 440 | 461 | 483 | 525 | 565 |
|  | 2 | 144 | 186 | 266 | 342 | 414 | 483 | 550 | 583 | 615 | 679 | 741 |
|  | 4 | 153 | 201 | 293 | 382 | 468 | 551 | 634 | 674 | 714 | 794 | 872 |
| 1.6 | -4 | 117 | 141 | 176 | 199 | 215 | 227 | 236 | 239 | 242 | 248 | 252 |
| 1.0 | -2 | 130 | 160 | 211 | 252 | 285 | 313 | 337 | 347 | 357 | 374 | 390 |
|  | 0 | 142 | 181 | 251 | 313 | 370 | 422 | 472 | 496 | 519 | 564 | 607 |
|  | 2 | 153 | 198 | 282 | 361 | 437 | 509 | 578 | 613 | 646 | 713 | 777 |
|  | 4 | 162 | 212 | 308 | 400 | 489 | 575 | 660 | 702 | 743 | 825 | 906 |
| 1.8 | -4 | 127 | 153 | 194 | 222 | 242 | 257 | 269 | 273 | 278 | 284 | 290 |
|  | -2 | 139 | 172 | 228 | 274 | 311 | 343 | 371 | 383 | 394 | 416 | 434 |
|  | 0 | 151 | 192 | 266 | 332 | 392 | 448 | 501 | 527 | 551 | 599 | 645 |
|  | 2 | 161 | 208 | 296 | 378 | 457 | 532 | 604 | 639 | 674 | 743 | 810 |
|  | 4 | 170 | 222 | 321 | 416 | 508 | 597 | 684 | 727 | 770 | 853 | 936 |
| 2.0 | -4 | 136 | 165 | 209 | 242 | 266 | 284 | 299 | 305 | 310 | 320 | 327 |
| 1.0 | -2 | 147 | 183 | 243 | 293 | 335 | 370 | 401 | 416 | 429 | 453 | 474 |
|  | 0 | 158 | 201 | 279 | 349 | 413 | 472 | 527 | 554 | 580 | 630 | 678 |
|  | 2 | 168 | 217 | 309 | 394 | 475 | 553 | 627 | 664 | 700 | 770 | 839 |
|  | 4 | 176 | 230 | 333 | 431 | 526 | 617 | 706 | 750 | 794 | 879 | 963 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 20/40 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 20 /40 – 1.0

Drip Line Diameter: 20/17.6 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 143 | 175 | 224 | 261 | 289 | 310 | 327 | 335 | 341 | 352 | 361 |
|  | -2 | 154 | 192 | 257 | 310 | 356 | 395 | 429 | 445 | 459 | 487 | 511 |
|  | 0 | 165 | 210 | 292 | 365 | 432 | 493 | 552 | 580 | 606 | 659 | 710 |
|  | 2 | 175 | 226 | 320 | 409 | 493 | 572 | 649 | 686 | 723 | 796 | 867 |
|  | 4 | 183 | 239 | 344 | 445 | 542 | 635 | 727 | 771 | 815 | 903 | 989 |
| 2.4 | -4 | 151 | 184 | 238 | 278 | 309 | 334 | 354 | 362 | 370 | 383 | 393 |
|  | -2 | 161 | 201 | 270 | 327 | 376 | 418 | 455 | 472 | 488 | 518 | 544 |
|  | 0 | 172 | 219 | 303 | 379 | 449 | 513 | 574 | 603 | 631 | 686 | 738 |
|  | 2 | 181 | 233 | 332 | 422 | 508 | 590 | 669 | 707 | 746 | 820 | 892 |
|  | 4 | 189 | 246 | 355 | 458 | 557 | 652 | 746 | 791 | 836 | 925 | 1013 |
| 2.5 | -4 | 157 | 193 | 251 | 294 | 329 | 356 | 378 | 388 | 396 | 411 | 424 |
|  | -2 | 167 | 210 | 282 | 342 | 394 | 439 | 479 | 497 | 514 | 546 | 576 |
|  | 0 | 178 | 226 | 314 | 393 | 465 | 532 | 594 | 625 | 654 | 711 | 765 |
|  | 2 | 187 | 241 | 342 | 435 | 523 | 607 | 688 | 728 | 766 | 842 | 916 |
|  | 4 | 195 | 253 | 365 | 470 | 571 | 668 | 763 | 809 | 855 | 946 | 1035 |
| 2.6 | -4 | 157 | 193 | 251 | 294 | 329 | 356 | 378 | 388 | 396 | 411 | 424 |
|  | -2 | 167 | 210 | 282 | 342 | 394 | 439 | 479 | 497 | 514 | 546 | 576 |
|  | 0 | 178 | 226 | 314 | 393 | 465 | 532 | 594 | 625 | 654 | 711 | 765 |
|  | 2 | 187 | 241 | 342 | 435 | 523 | 607 | 688 | 728 | 766 | 842 | 916 |
|  | 4 | 195 | 253 | 365 | 470 | 571 | 668 | 763 | 809 | 855 | 946 | 1035 |
| 2.8 | -4 | 163 | 201 | 262 | 309 | 347 | 376 | 401 | 412 | 422 | 439 | 453 |
|  | -2 | 173 | 217 | 293 | 356 | 411 | 458 | 501 | 521 | 539 | 573 | 605 |
|  | 0 | 184 | 234 | 325 | 406 | 480 | 549 | 615 | 646 | 676 | 734 | 791 |
|  | 2 | 192 | 248 | 351 | 447 | 537 | 623 | 706 | 746 | 786 | 863 | 939 |
|  | 4 | 200 | 260 | 374 | 482 | 585 | 683 | 780 | 827 | 874 | 966 | 1056 |
| 3.0 | -4 | 169 | 209 | 273 | 323 | 364 | 396 | 423 | 435 | 446 | 465 | 481 |
| 1.0 | -2 | 179 | 225 | 303 | 369 | 427 | 477 | 522 | 543 | 562 | 599 | 633 |
|  | 0 | 189 | 241 | 334 | 418 | 495 | 566 | 633 | 665 | 696 | 757 | 815 |
|  | 2 | 197 | 254 | 360 | 458 | 551 | 638 | 723 | 764 | 805 | 884 | 961 |
|  | 4 | 205 | 266 | 383 | 492 | 597 | 698 | 796 | 844 | 891 | 985 | 1077 |
| 3.2 | -4 | 175 | 216 | 284 | 336 | 380 | 415 | 444 | 457 | 469 | 490 | 508 |
|  | -2 | 184 | 231 | 313 | 382 | 442 | 494 | 542 | 563 | 585 | 624 | 659 |
|  | 0 | 194 | 247 | 343 | 429 | 508 | 581 | 650 | 683 | 716 | 778 | 838 |
|  | 2 | 202 | 261 | 369 | 469 | 564 | 653 | 739 | 781 | 822 | 903 | 981 |
|  | 4 | 210 | 272 | 391 | 502 | 609 | 712 | 811 | 860 | 908 | 1003 | 1096 |
| 3.4 | -4 | 180 | 223 | 293 | 349 | 395 | 432 | 464 | 478 | 490 | 514 | 534 |
|  | -2 | 189 | 238 | 322 | 394 | 456 | 511 | 561 | 584 | 606 | 646 | 684 |
|  | 0 | 199 | 253 | 352 | 440 | 521 | 596 | 667 | 701 | 734 | 798 | 859 |
|  | 2 | 207 | 267 | 377 | 480 | 576 | 667 | 755 | 797 | 839 | 921 | 1001 |
|  | 4 | 214 | 278 | 399 | 512 | 621 | 725 | 826 | 875 | 924 | 1021 | 1115 |
| 3.5 | -4 | 183 | 226 | 298 | 355 | 402 | 440 | 473 | 488 | 501 | 525 | 546 |
|  | -2 | 192 | 241 | 327 | 400 | 463 | 519 | 570 | 593 | 615 | 657 | 696 |
|  | 0 | 201 | 256 | 356 | 446 | 528 | 604 | 676 | 710 | 743 | 808 | 870 |
|  | 2 | 209 | 269 | 381 | 484 | 582 | 674 | 762 | 805 | 847 | 930 | 1010 |
|  | 4 | 217 | 281 | 403 | 517 | 627 | 731 | 833 | 883 | 932 | 1029 | 1124 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 20/40 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 20 /40 – 1.5

Drip Line Diameter: 20/17.6 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 |
|  | -2 | 33 | 37 | 43 | 45 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 49 |
|  | 0 | 48 | 60 | 83 | 103 | 122 | 139 | 155 | 162 | 170 | 184 | 198 |
|  | 2 | 59 | 77 | 114 | 150 | 185 | 218 | 252 | 269 | 286 | 319 | 351 |
|  | 4 | 67 | 90 | 136 | 182 | 228 | 273 | 319 | 341 | 363 | 408 | 452 |
| 0.8 | -4 | 49 | 55 | 63 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 |
|  | -2 | 59 | 71 | 89 | 102 | 111 | 118 | 123 | 126 | 128 | 131 | 134 |
|  | 0 | 70 | 88 | 122 | 152 | 180 | 205 | 229 | 240 | 251 | 273 | 294 |
|  | 2 | 78 | 102 | 148 | 191 | 232 | 272 | 312 | 331 | 350 | 388 | 425 |
|  | 4 | 85 | 113 | 167 | 220 | 272 | 322 | 372 | 397 | 422 | 470 | 518 |
| 1.0 | -4 | 65 | 76 | 92 | 101 | 108 | 112 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
|  | -2 | 74 | 90 | 117 | 137 | 154 | 166 | 177 | 182 | 186 | 194 | 199 |
|  | 0 | 83 | 105 | 146 | 182 | 215 | 246 | 274 | 288 | 302 | 328 | 353 |
|  | 2 | 91 | 118 | 169 | 217 | 263 | 307 | 351 | 371 | 393 | 434 | 474 |
|  | 4 | 97 | 128 | 187 | 244 | 300 | 355 | 407 | 434 | 460 | 512 | 563 |
| 1.2 | -4 | 77 | 92 | 114 | 128 | 139 | 146 | 152 | 154 | 156 | 158 | 161 |
|  | -2 | 85 | 105 | 138 | 164 | 186 | 203 | 218 | 225 | 231 | 242 | 252 |
|  | 0 | 93 | 119 | 164 | 205 | 243 | 277 | 309 | 326 | 340 | 370 | 398 |
|  | 2 | 100 | 130 | 186 | 238 | 288 | 335 | 381 | 404 | 426 | 470 | 512 |
|  | 4 | 107 | 139 | 203 | 264 | 323 | 380 | 436 | 464 | 491 | 545 | 598 |
| 1.4 | -4 | 86 | 104 | 132 | 151 | 166 | 176 | 184 | 188 | 190 | 195 | 200 |
|  | -2 | 94 | 117 | 155 | 186 | 212 | 233 | 253 | 261 | 269 | 284 | 296 |
|  | 0 | 102 | 129 | 179 | 224 | 265 | 303 | 339 | 356 | 373 | 405 | 436 |
|  | 2 | 109 | 140 | 200 | 255 | 308 | 358 | 407 | 431 | 454 | 500 | 545 |
|  | 4 | 114 | 149 | 216 | 280 | 342 | 401 | 460 | 488 | 517 | 573 | 628 |
| 1.6 | -4 | 94 | 115 | 147 | 171 | 189 | 203 | 214 | 218 | 222 | 230 | 235 |
| 1.0 | -2 | 102 | 127 | 169 | 204 | 234 | 259 | 281 | 292 | 302 | 319 | 335 |
|  | 0 | 109 | 139 | 193 | 240 | 285 | 325 | 364 | 383 | 400 | 435 | 468 |
|  | 2 | 115 | 149 | 212 | 270 | 326 | 378 | 429 | 454 | 478 | 527 | 573 |
|  | 4 | 121 | 158 | 228 | 294 | 359 | 421 | 481 | 511 | 540 | 598 | 655 |
| 1.8 | -4 | 102 | 124 | 161 | 188 | 210 | 226 | 240 | 245 | 251 | 260 | 268 |
|  | -2 | 109 | 136 | 182 | 220 | 254 | 282 | 307 | 319 | 330 | 350 | 368 |
|  | 0 | 116 | 147 | 204 | 255 | 302 | 345 | 386 | 406 | 425 | 462 | 497 |
|  | 2 | 122 | 157 | 223 | 284 | 342 | 397 | 449 | 476 | 501 | 551 | 599 |
|  | 4 | 127 | 165 | 238 | 307 | 374 | 437 | 500 | 530 | 561 | 620 | 679 |
| 2.0 | -4 | 108 | 133 | 173 | 204 | 228 | 248 | 264 | 271 | 277 | 288 | 298 |
| 1.0 | -2 | 115 | 144 | 193 | 235 | 271 | 302 | 330 | 344 | 355 | 378 | 399 |
|  | 0 | 121 | 155 | 215 | 268 | 318 | 364 | 406 | 427 | 447 | 486 | 523 |
|  | 2 | 127 | 164 | 233 | 296 | 356 | 413 | 468 | 494 | 521 | 572 | 622 |
|  | 4 | 133 | 172 | 248 | 319 | 388 | 453 | 517 | 549 | 580 | 641 | 701 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 20/40 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 20 /40 – 1.5

Drip Line Diameter: 20/17.6 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 114 | 140 | 184 | 218 | 245 | 267 | 286 | 294 | 301 | 314 | 326 |
|  | -2 | 120 | 151 | 204 | 248 | 287 | 321 | 351 | 365 | 378 | 403 | 426 |
|  | 0 | 127 | 161 | 224 | 280 | 332 | 380 | 425 | 446 | 467 | 509 | 547 |
|  | 2 | 133 | 171 | 242 | 307 | 369 | 428 | 484 | 512 | 539 | 592 | 644 |
|  | 4 | 137 | 179 | 257 | 330 | 400 | 467 | 533 | 566 | 597 | 660 | 721 |
| 2.4 | -4 | 119 | 148 | 194 | 231 | 261 | 285 | 306 | 315 | 323 | 338 | 352 |
|  | -2 | 125 | 158 | 213 | 260 | 302 | 338 | 370 | 386 | 400 | 428 | 452 |
|  | 0 | 132 | 168 | 233 | 292 | 346 | 395 | 442 | 464 | 486 | 529 | 569 |
|  | 2 | 137 | 177 | 250 | 318 | 382 | 442 | 501 | 529 | 557 | 611 | 664 |
|  | 4 | 142 | 185 | 265 | 340 | 412 | 481 | 548 | 581 | 614 | 678 | 740 |
| 2.6 | -4 | 124 | 154 | 203 | 243 | 275 | 302 | 325 | 335 | 345 | 362 | 376 |
|  | -2 | 130 | 164 | 222 | 272 | 316 | 354 | 389 | 405 | 420 | 449 | 476 |
|  | 0 | 136 | 174 | 242 | 302 | 358 | 410 | 458 | 482 | 504 | 548 | 590 |
|  | 2 | 142 | 182 | 258 | 328 | 394 | 455 | 515 | 545 | 573 | 629 | 683 |
|  | 4 | 146 | 190 | 272 | 350 | 423 | 494 | 562 | 596 | 629 | 694 | 758 |
| 2.8 | -4 | 129 | 160 | 212 | 254 | 289 | 318 | 343 | 354 | 364 | 383 | 399 |
|  | -2 | 135 | 170 | 231 | 282 | 328 | 368 | 405 | 422 | 438 | 470 | 498 |
|  | 0 | 141 | 179 | 249 | 312 | 370 | 423 | 473 | 497 | 521 | 566 | 610 |
|  | 2 | 146 | 188 | 266 | 337 | 405 | 468 | 529 | 559 | 588 | 645 | 701 |
|  | 4 | 151 | 195 | 280 | 358 | 434 | 506 | 575 | 610 | 643 | 710 | 775 |
| 3.0 | -4 | 133 | 166 | 221 | 265 | 302 | 332 | 359 | 371 | 382 | 403 | 421 |
|  | -2 | 139 | 175 | 239 | 292 | 340 | 383 | 421 | 439 | 456 | 489 | 519 |
|  | 0 | 145 | 185 | 257 | 322 | 381 | 436 | 487 | 512 | 537 | 583 | 628 |
|  | 2 | 150 | 193 | 273 | 346 | 415 | 480 | 543 | 573 | 602 | 661 | 718 |
|  | 4 | 155 | 200 | 286 | 367 | 444 | 517 | 588 | 623 | 658 | 725 | 791 |
| 3.2 | -4 | 137 | 171 | 228 | 275 | 314 | 347 | 375 | 389 | 400 | 422 | 442 |
|  | -2 | 143 | 180 | 246 | 302 | 352 | 396 | 436 | 455 | 473 | 507 | 538 |
|  | 0 | 149 | 190 | 264 | 330 | 391 | 448 | 501 | 527 | 551 | 599 | 646 |
|  | 2 | 154 | 198 | 279 | 354 | 425 | 491 | 555 | 587 | 617 | 676 | 734 |
|  | 4 | 158 | 205 | 293 | 375 | 453 | 528 | 601 | 636 | 670 | 739 | 806 |
| 3.4 | -4 | 142 | 176 | 236 | 284 | 325 | 360 | 391 | 404 | 417 | 440 | 461 |
|  | -2 | 147 | 185 | 253 | 311 | 363 | 409 | 450 | 470 | 489 | 524 | 557 |
|  | 0 | 152 | 194 | 271 | 339 | 401 | 460 | 514 | 540 | 566 | 615 | 662 |
|  | 2 | 157 | 202 | 286 | 362 | 434 | 502 | 567 | 599 | 630 | 690 | 749 |
|  | 4 | 162 | 209 | 299 | 383 | 462 | 538 | 612 | 648 | 683 | 752 | 821 |
| 3.5 | -4 | 143 | 179 | 239 | 289 | 331 | 367 | 398 | 412 | 425 | 449 | 471 |
|  | -2 | 149 | 188 | 256 | 315 | 368 | 415 | 457 | 477 | 496 | 532 | 566 |
|  | 0 | 154 | 197 | 274 | 343 | 406 | 465 | 520 | 547 | 573 | 623 | 671 |
|  | 2 | 159 | 205 | 289 | 366 | 439 | 508 | 573 | 605 | 636 | 698 | 757 |
|  | 4 | 164 | 212 | 302 | 386 | 467 | 544 | 617 | 653 | 690 | 760 | 828 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 20/40 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 20 /40 – 2.0

Drip Line Diameter: 20/17.6 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 2.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 21 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 |
|  | -2 | 29 | 34 | 40 | 43 | 45 | 46 | 48 | 47 | 48 | 49 | 49 |
|  | 0 | 39 | 50 | 69 | 86 | 101 | 115 | 128 | 135 | 141 | 153 | 165 |
|  | 2 | 47 | 62 | 91 | 119 | 146 | 173 | 199 | 212 | 225 | 250 | 275 |
|  | 4 | 53 | 71 | 107 | 143 | 178 | 213 | 247 | 265 | 282 | 316 | 349 |
| 0.8 | -4 | 43 | 50 | 59 | 64 | 67 | 69 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 |
|  | -2 | 50 | 61 | 78 | 91 | 101 | 108 | 114 | 117 | 119 | 123 | 126 |
|  | 0 | 58 | 73 | 101 | 126 | 149 | 170 | 190 | 200 | 209 | 227 | 244 |
|  | 2 | 64 | 83 | 119 | 154 | 187 | 218 | 249 | 265 | 280 | 310 | 338 |
|  | 4 | 69 | 91 | 134 | 175 | 215 | 254 | 293 | 313 | 331 | 369 | 407 |
| 1.0 | -4 | 56 | 67 | 83 | 93 | 101 | 106 | 109 | 111 | 112 | 114 | 116 |
|  | -2 | 62 | 77 | 101 | 120 | 136 | 148 | 159 | 164 | 168 | 176 | 183 |
|  | 0 | 69 | 87 | 121 | 151 | 179 | 204 | 228 | 240 | 251 | 273 | 293 |
|  | 2 | 74 | 96 | 137 | 176 | 213 | 248 | 282 | 299 | 315 | 348 | 380 |
|  | 4 | 79 | 103 | 150 | 196 | 240 | 282 | 323 | 344 | 365 | 405 | 445 |
| 1.2 | -4 | 66 | 80 | 101 | 116 | 127 | 136 | 142 | 145 | 147 | 151 | 155 |
|  | -2 | 71 | 89 | 118 | 142 | 162 | 179 | 193 | 200 | 206 | 218 | 227 |
|  | 0 | 77 | 98 | 136 | 170 | 202 | 230 | 258 | 270 | 283 | 308 | 331 |
|  | 2 | 82 | 106 | 151 | 193 | 233 | 271 | 308 | 326 | 344 | 378 | 412 |
|  | 4 | 87 | 113 | 164 | 212 | 259 | 304 | 348 | 369 | 390 | 433 | 475 |
| 1.4 | -4 | 74 | 90 | 116 | 135 | 150 | 161 | 170 | 174 | 178 | 184 | 189 |
|  | -2 | 79 | 98 | 132 | 160 | 183 | 203 | 221 | 230 | 237 | 251 | 264 |
|  | 0 | 84 | 107 | 149 | 186 | 220 | 251 | 281 | 296 | 310 | 337 | 362 |
|  | 2 | 89 | 115 | 163 | 208 | 250 | 290 | 330 | 349 | 367 | 404 | 440 |
|  | 4 | 93 | 121 | 175 | 226 | 275 | 322 | 368 | 391 | 413 | 457 | 500 |
| 1.6 | -4 | 80 | 99 | 128 | 151 | 169 | 183 | 195 | 200 | 205 | 212 | 220 |
| 1.0 | -2 | 85 | 107 | 144 | 174 | 201 | 224 | 245 | 254 | 263 | 280 | 295 |
|  | 0 | 90 | 115 | 160 | 200 | 237 | 271 | 302 | 318 | 333 | 362 | 389 |
|  | 2 | 95 | 122 | 173 | 220 | 265 | 308 | 349 | 368 | 388 | 427 | 464 |
|  | 4 | 99 | 128 | 185 | 238 | 289 | 338 | 386 | 410 | 433 | 478 | 523 |
| 1.8 | -4 | 86 | 106 | 139 | 165 | 186 | 203 | 217 | 223 | 229 | 239 | 248 |
|  | -2 | 91 | 114 | 154 | 188 | 217 | 243 | 266 | 277 | 287 | 306 | 323 |
|  | 0 | 96 | 122 | 170 | 212 | 251 | 287 | 321 | 338 | 353 | 383 | 413 |
|  | 2 | 100 | 129 | 182 | 232 | 279 | 323 | 365 | 386 | 406 | 446 | 486 |
|  | 4 | 104 | 135 | 194 | 249 | 302 | 353 | 402 | 426 | 450 | 497 | 543 |
| 2.0 | -4 | 91 | 113 | 149 | 178 | 201 | 220 | 237 | 244 | 250 | 263 | 273 |
| 1.0 | -2 | 96 | 121 | 164 | 200 | 232 | 260 | 285 | 296 | 308 | 329 | 348 |
|  | 0 | 101 | 128 | 178 | 223 | 264 | 302 | 337 | 355 | 371 | 404 | 435 |
|  | 2 | 105 | 135 | 191 | 242 | 291 | 337 | 381 | 403 | 424 | 465 | 505 |
|  | 4 | 108 | 140 | 201 | 259 | 313 | 365 | 417 | 442 | 466 | 515 | 562 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 20/40 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 20 /40 – 2.0

Drip Line Diameter: 20/17.6 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 2.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 96 | 119 | 158 | 189 | 215 | 236 | 255 | 263 | 270 | 284 | 297 |
|  | -2 | 101 | 127 | 172 | 211 | 245 | 275 | 302 | 315 | 326 | 349 | 371 |
|  | 0 | 105 | 134 | 186 | 233 | 276 | 316 | 353 | 371 | 389 | 422 | 455 |
|  | 2 | 109 | 140 | 198 | 252 | 302 | 350 | 396 | 418 | 439 | 482 | 523 |
|  | 4 | 113 | 146 | 209 | 268 | 324 | 378 | 430 | 456 | 481 | 530 | 579 |
| 2.4 | -4 | 101 | 125 | 166 | 200 | 228 | 251 | 272 | 281 | 290 | 305 | 318 |
|  | -2 | 105 | 132 | 180 | 221 | 257 | 289 | 318 | 332 | 344 | 369 | 391 |
|  | 0 | 109 | 139 | 194 | 242 | 287 | 328 | 368 | 386 | 404 | 439 | 473 |
|  | 2 | 113 | 145 | 205 | 260 | 313 | 361 | 409 | 431 | 454 | 498 | 540 |
|  | 4 | 116 | 151 | 216 | 276 | 334 | 389 | 442 | 469 | 494 | 545 | 595 |
| 2.6 | -4 | 105 | 130 | 174 | 210 | 240 | 265 | 287 | 297 | 306 | 324 | 339 |
|  | -2 | 109 | 137 | 187 | 230 | 268 | 302 | 333 | 347 | 361 | 387 | 411 |
|  | 0 | 113 | 144 | 200 | 251 | 297 | 340 | 381 | 400 | 419 | 455 | 491 |
|  | 2 | 117 | 150 | 212 | 269 | 322 | 373 | 421 | 445 | 467 | 512 | 556 |
|  | 4 | 120 | 155 | 222 | 284 | 344 | 400 | 454 | 482 | 508 | 560 | 610 |
| 2.8 | -4 | 109 | 135 | 181 | 219 | 251 | 278 | 302 | 313 | 322 | 341 | 358 |
|  | -2 | 113 | 142 | 194 | 239 | 278 | 314 | 347 | 362 | 376 | 403 | 429 |
|  | 0 | 117 | 149 | 207 | 259 | 307 | 352 | 393 | 413 | 433 | 471 | 507 |
|  | 2 | 120 | 155 | 218 | 276 | 332 | 383 | 433 | 457 | 480 | 527 | 571 |
|  | 4 | 124 | 160 | 228 | 292 | 352 | 410 | 466 | 493 | 520 | 572 | 624 |
| 3.0 | -4 | 112 | 140 | 188 | 228 | 261 | 290 | 316 | 327 | 338 | 358 | 376 |
| 1.0 | -2 | 116 | 147 | 200 | 247 | 288 | 325 | 359 | 375 | 390 | 419 | 446 |
|  | 0 | 120 | 153 | 213 | 267 | 316 | 362 | 405 | 426 | 446 | 485 | 522 |
|  | 2 | 124 | 159 | 224 | 284 | 340 | 393 | 444 | 469 | 493 | 540 | 586 |
|  | 4 | 127 | 164 | 234 | 299 | 361 | 419 | 477 | 504 | 532 | 585 | 638 |
| 3.2 | -4 | 115 | 145 | 194 | 236 | 271 | 302 | 328 | 341 | 352 | 374 | 393 |
|  | -2 | 119 | 151 | 206 | 255 | 298 | 336 | 371 | 388 | 404 | 434 | 462 |
|  | 0 | 123 | 157 | 219 | 274 | 325 | 372 | 417 | 437 | 458 | 499 | 537 |
|  | 2 | 127 | 163 | 230 | 291 | 349 | 403 | 454 | 479 | 504 | 553 | 599 |
|  | 4 | 130 | 168 | 239 | 306 | 369 | 428 | 487 | 515 | 542 | 598 | 651 |
| 3.4 | -4 | 119 | 149 | 200 | 243 | 281 | 313 | 341 | 354 | 366 | 389 | 409 |
|  | -2 | 122 | 155 | 212 | 262 | 307 | 346 | 383 | 401 | 417 | 448 | 477 |
|  | 0 | 126 | 161 | 224 | 281 | 333 | 382 | 427 | 449 | 470 | 511 | 551 |
|  | 2 | 130 | 167 | 235 | 298 | 356 | 412 | 465 | 491 | 515 | 564 | 612 |
|  | 4 | 133 | 172 | 245 | 312 | 376 | 437 | 496 | 525 | 554 | 609 | 663 |
| 3.5 | -4 | 120 | 151 | 203 | 247 | 285 | 317 | 347 | 360 | 373 | 396 | 417 |
|  | -2 | 124 | 157 | 215 | 266 | 311 | 351 | 389 | 406 | 423 | 455 | 485 |
|  | 0 | 128 | 163 | 227 | 284 | 337 | 386 | 433 | 455 | 476 | 518 | 558 |
|  | 2 | 131 | 168 | 238 | 301 | 360 | 416 | 470 | 495 | 521 | 571 | 618 |
|  | 4 | 134 | 173 | 247 | 315 | 380 | 442 | 501 | 530 | 558 | 615 | 669 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 20/40 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 20 /40 – 3.5

Drip Line Diameter: 20/17.6 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 3.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 | 1.50 |
| 0.6 | -4 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  | -2 | 22 | 26 | 33 | 37 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 |
|  | 0 | 27 | 34 | 47 | 59 | 70 | 80 | 89 | 93 | 98 | 106 | 114 |
|  | 2 | 31 | 41 | 59 | 77 | 94 | 110 | 127 | 134 | 142 | 158 | 174 |
|  | 4 | 35 | 46 | 68 | 90 | 111 | 132 | 153 | 164 | 174 | 194 | 214 |
| 0.8 | -4 | 33 | 39 | 49 | 55 | 59 | 62 | 64 | 65 | 66 | 68 | 68 |
|  | -2 | 36 | 45 | 59 | 70 | 79 | 86 | 93 | 96 | 98 | 104 | 107 |
|  | 0 | 40 | 51 | 70 | 88 | 104 | 118 | 132 | 139 | 145 | 158 | 170 |
|  | 2 | 43 | 56 | 80 | 102 | 123 | 143 | 163 | 173 | 182 | 202 | 220 |
|  | 4 | 46 | 60 | 87 | 113 | 139 | 163 | 187 | 199 | 210 | 234 | 256 |
| 1.0 | -4 | 41 | 50 | 65 | 76 | 84 | 90 | 95 | 97 | 98 | 102 | 105 |
|  | -2 | 44 | 55 | 74 | 90 | 103 | 114 | 124 | 128 | 133 | 140 | 148 |
|  | 0 | 48 | 61 | 84 | 105 | 124 | 142 | 158 | 167 | 174 | 189 | 204 |
|  | 2 | 50 | 65 | 92 | 118 | 142 | 165 | 187 | 198 | 208 | 230 | 250 |
|  | 4 | 53 | 69 | 99 | 128 | 156 | 183 | 209 | 222 | 234 | 259 | 284 |
| 1.2 | -4 | 48 | 59 | 77 | 91 | 102 | 111 | 119 | 122 | 125 | 131 | 135 |
|  | -2 | 51 | 63 | 86 | 104 | 121 | 134 | 147 | 153 | 158 | 168 | 178 |
|  | 0 | 53 | 68 | 95 | 118 | 140 | 160 | 179 | 188 | 197 | 214 | 230 |
|  | 2 | 56 | 72 | 102 | 130 | 157 | 181 | 205 | 217 | 229 | 251 | 273 |
|  | 4 | 58 | 76 | 109 | 140 | 170 | 199 | 226 | 240 | 254 | 280 | 306 |
| 1.4 | -4 | 53 | 66 | 87 | 104 | 118 | 129 | 139 | 143 | 147 | 154 | 160 |
|  | -2 | 56 | 70 | 95 | 116 | 135 | 151 | 166 | 173 | 179 | 192 | 203 |
|  | 0 | 58 | 74 | 103 | 129 | 153 | 175 | 195 | 206 | 215 | 234 | 252 |
|  | 2 | 61 | 78 | 111 | 140 | 169 | 195 | 221 | 233 | 246 | 269 | 293 |
|  | 4 | 63 | 81 | 117 | 150 | 182 | 212 | 241 | 255 | 270 | 297 | 325 |
| 1.6 | -4 | 58 | 72 | 95 | 114 | 131 | 144 | 155 | 161 | 166 | 175 | 183 |
| 1.0 | -2 | 60 | 76 | 103 | 126 | 147 | 166 | 182 | 190 | 197 | 212 | 224 |
|  | 0 | 62 | 80 | 111 | 139 | 164 | 188 | 210 | 221 | 231 | 251 | 271 |
|  | 2 | 65 | 83 | 118 | 150 | 179 | 208 | 235 | 248 | 260 | 285 | 310 |
|  | 4 | 67 | 87 | 124 | 158 | 192 | 223 | 254 | 269 | 284 | 312 | 341 |
| 1.8 | -4 | 62 | 77 | 103 | 124 | 142 | 157 | 171 | 177 | 182 | 193 | 202 |
|  | -2 | 64 | 81 | 110 | 135 | 158 | 178 | 196 | 205 | 213 | 229 | 243 |
| 1.2 | 0 | 66 | 84 | 117 | 147 | 174 | 199 | 223 | 235 | 246 | 267 | 288 |
|  | 2 | 68 | 88 | 124 | 158 | 189 | 218 | 246 | 260 | 274 | 300 | 325 |
|  | 4 | 70 | 91 | 130 | 166 | 201 | 233 | 265 | 281 | 296 | 327 | 356 |
| 2.0 | -4 | 65 | 81 | 110 | 132 | 152 | 169 | 184 | 191 | 198 | 210 | 220 |
|  | -2 | 67 | 85 | 116 | 144 | 168 | 189 | 209 | 218 | 227 | 244 | 260 |
| 1.2 | 0 | 70 | 89 | 124 | 155 | 184 | 210 | 235 | 247 | 258 | 281 | 303 |
|  | 2 | 72 | 92 | 130 | 165 | 198 | 228 | 258 | 272 | 286 | 313 | 339 |
|  | 4 | 74 | 95 | 136 | 173 | 209 | 243 | 276 | 292 | 308 | 338 | 369 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 20/40 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 20 /40 – 3.5

Drip Line Diameter: 20/17.6 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 3.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 | 1.50 |
| 2.2 | -4 | 68 | 86 | 116 | 140 | 162 | 180 | 197 | 204 | 211 | 224 | 236 |
|  | -2 | 71 | 89 | 122 | 151 | 177 | 199 | 221 | 230 | 240 | 258 | 275 |
|  | 0 | 73 | 93 | 129 | 162 | 192 | 220 | 246 | 258 | 270 | 294 | 317 |
|  | 2 | 75 | 96 | 135 | 172 | 205 | 237 | 267 | 282 | 297 | 325 | 352 |
|  | 4 | 77 | 99 | 141 | 180 | 217 | 252 | 286 | 302 | 318 | 350 | 381 |
| 2.4 | -4 | 71 | 90 | 121 | 148 | 170 | 190 | 208 | 216 | 224 | 239 | 251 |
|  | -2 | 73 | 93 | 128 | 158 | 185 | 209 | 231 | 242 | 252 | 271 | 289 |
|  | 0 | 76 | 96 | 134 | 168 | 200 | 228 | 256 | 269 | 282 | 306 | 330 |
|  | 2 | 77 | 100 | 140 | 178 | 213 | 245 | 277 | 293 | 307 | 337 | 364 |
|  | 4 | 79 | 102 | 146 | 186 | 224 | 260 | 295 | 312 | 328 | 361 | 393 |
| 2.6 | -4 | 74 | 93 | 126 | 154 | 178 | 199 | 218 | 227 | 235 | 251 | 265 |
|  | -2 | 76 | 96 | 133 | 164 | 192 | 218 | 242 | 252 | 263 | 284 | 302 |
|  | 0 | 78 | 100 | 139 | 174 | 207 | 236 | 265 | 278 | 291 | 317 | 342 |
|  | 2 | 80 | 103 | 145 | 184 | 220 | 253 | 286 | 302 | 317 | 347 | 376 |
|  | 4 | 82 | 106 | 150 | 192 | 231 | 268 | 303 | 320 | 338 | 371 | 404 |
| 2.8 | -4 | 77 | 97 | 131 | 160 | 186 | 208 | 228 | 238 | 246 | 263 | 278 |
|  | -2 | 79 | 100 | 137 | 170 | 200 | 226 | 251 | 263 | 274 | 294 | 315 |
|  | 0 | 81 | 103 | 143 | 180 | 214 | 244 | 274 | 287 | 302 | 328 | 353 |
|  | 2 | 83 | 106 | 149 | 189 | 226 | 261 | 294 | 311 | 326 | 356 | 386 |
|  | 4 | 84 | 109 | 155 | 197 | 237 | 275 | 312 | 329 | 346 | 381 | 414 |
| 3.0 | -4 | 79 | 100 | 136 | 166 | 193 | 217 | 237 | 248 | 257 | 275 | 290 |
|  | -2 | 81 | 103 | 142 | 176 | 206 | 234 | 259 | 272 | 283 | 305 | 326 |
|  | 0 | 83 | 106 | 148 | 185 | 220 | 252 | 282 | 296 | 310 | 338 | 364 |
|  | 2 | 85 | 109 | 154 | 194 | 232 | 268 | 302 | 319 | 334 | 366 | 397 |
|  | 4 | 86 | 112 | 158 | 202 | 243 | 281 | 319 | 337 | 355 | 390 | 424 |
| 3.2 | -4 | 82 | 103 | 140 | 172 | 200 | 224 | 246 | 257 | 266 | 285 | 302 |
|  | -2 | 83 | 106 | 146 | 181 | 213 | 241 | 267 | 281 | 292 | 315 | 337 |
|  | 0 | 85 | 109 | 152 | 190 | 226 | 259 | 290 | 305 | 319 | 347 | 374 |
|  | 2 | 87 | 112 | 158 | 199 | 238 | 275 | 309 | 326 | 343 | 375 | 406 |
|  | 4 | 89 | 114 | 162 | 207 | 249 | 288 | 326 | 344 | 363 | 399 | 433 |
| 3.4 | -4 | 84 | 106 | 144 | 177 | 206 | 232 | 255 | 266 | 276 | 295 | 313 |
|  | -2 | 86 | 109 | 150 | 186 | 219 | 248 | 276 | 289 | 301 | 325 | 348 |
|  | 0 | 87 | 112 | 156 | 195 | 232 | 265 | 298 | 313 | 327 | 356 | 384 |
|  | 2 | 89 | 114 | 161 | 204 | 244 | 281 | 316 | 334 | 350 | 383 | 415 |
|  | 4 | 91 | 117 | 166 | 211 | 254 | 294 | 333 | 352 | 370 | 407 | 442 |
| 3.5 | -4 | 85 | 107 | 146 | 179 | 209 | 235 | 258 | 269 | 280 | 300 | 318 |
|  | -2 | 87 | 110 | 152 | 188 | 222 | 251 | 279 | 293 | 306 | 329 | 353 |
|  | 0 | 88 | 113 | 158 | 198 | 235 | 269 | 301 | 317 | 331 | 360 | 388 |
|  | 2 | 90 | 116 | 163 | 206 | 247 | 284 | 320 | 338 | 354 | 388 | 420 |
|  | 4 | 92 | 118 | 168 | 214 | 257 | 297 | 337 | 356 | 374 | 410 | 446 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 20/40 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 20 /45– 0.65

Drip Line Diameter: 20/17.6 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 0.65 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
|  | -2 | 42 | 45 | 47 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 |
|  | 0 | 82 | 103 | 141 | 175 | 207 | 235 | 262 | 276 | 288 | 312 | 336 |
|  | 2 | 112 | 150 | 224 | 298 | 372 | 443 | 515 | 551 | 586 | 656 | 726 |
|  | 4 | 133 | 181 | 280 | 378 | 477 | 576 | 674 | 723 | 772 | 870 | 968 |
| 0.8 | -4 | 63 | 67 | 71 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
|  | -2 | 88 | 102 | 119 | 129 | 135 | 139 | 141 | 142 | 142 | 144 | 145 |
|  | 0 | 120 | 151 | 209 | 260 | 306 | 349 | 389 | 410 | 428 | 464 | 500 |
|  | 2 | 144 | 190 | 278 | 364 | 448 | 529 | 609 | 649 | 688 | 766 | 843 |
|  | 4 | 163 | 218 | 329 | 438 | 546 | 653 | 759 | 812 | 864 | 968 | 1072 |
| 1.0 | -4 | 91 | 101 | 112 | 117 | 120 | 121 | 122 | 122 | 122 | 122 | 123 |
|  | -2 | 116 | 137 | 169 | 189 | 203 | 212 | 220 | 222 | 225 | 229 | 232 |
|  | 0 | 143 | 181 | 250 | 311 | 367 | 419 | 468 | 492 | 514 | 559 | 601 |
|  | 2 | 165 | 216 | 314 | 407 | 498 | 586 | 672 | 714 | 756 | 840 | 921 |
|  | 4 | 182 | 242 | 361 | 477 | 592 | 704 | 815 | 870 | 925 | 1034 | 1142 |
| 1.2 | -4 | 113 | 128 | 147 | 157 | 162 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 |
|  | -2 | 136 | 164 | 206 | 236 | 258 | 274 | 286 | 292 | 296 | 304 | 310 |
|  | 0 | 161 | 204 | 282 | 351 | 414 | 473 | 528 | 555 | 581 | 631 | 678 |
|  | 2 | 181 | 236 | 341 | 441 | 537 | 630 | 721 | 766 | 810 | 897 | 983 |
|  | 4 | 198 | 261 | 386 | 508 | 628 | 745 | 860 | 917 | 974 | 1086 | 1198 |
| 1.4 | -4 | 130 | 151 | 178 | 193 | 202 | 208 | 211 | 212 | 214 | 216 | 217 |
|  | -2 | 152 | 185 | 237 | 275 | 304 | 326 | 344 | 352 | 358 | 370 | 380 |
|  | 0 | 175 | 222 | 308 | 384 | 453 | 517 | 578 | 608 | 635 | 690 | 742 |
|  | 2 | 195 | 253 | 365 | 470 | 571 | 668 | 763 | 809 | 855 | 947 | 1036 |
|  | 4 | 210 | 277 | 408 | 535 | 659 | 779 | 898 | 957 | 1016 | 1131 | 1246 |
| 1.6 | -4 | 145 | 171 | 205 | 225 | 238 | 247 | 253 | 255 | 257 | 260 | 262 |
| 1.0 | -2 | 166 | 204 | 263 | 308 | 344 | 372 | 395 | 405 | 414 | 429 | 443 |
|  | 0 | 188 | 239 | 330 | 412 | 487 | 556 | 621 | 653 | 683 | 742 | 798 |
|  | 2 | 207 | 268 | 385 | 495 | 600 | 701 | 799 | 848 | 896 | 990 | 1082 |
|  | 4 | 222 | 292 | 427 | 558 | 686 | 810 | 932 | 992 | 1053 | 1171 | 1288 |
| 1.8 | -4 | 158 | 188 | 229 | 254 | 272 | 283 | 291 | 295 | 298 | 302 | 305 |
|  | -2 | 179 | 220 | 286 | 338 | 379 | 412 | 440 | 452 | 463 | 483 | 500 |
|  | 0 | 199 | 253 | 350 | 437 | 517 | 590 | 659 | 693 | 725 | 788 | 848 |
|  | 2 | 217 | 281 | 403 | 517 | 626 | 731 | 832 | 883 | 932 | 1029 | 1124 |
|  | 4 | 232 | 304 | 444 | 579 | 710 | 838 | 963 | 1025 | 1086 | 1207 | 1327 |
| 2.0 | -4 | 170 | 203 | 250 | 282 | 303 | 317 | 328 | 333 | 337 | 343 | 347 |
| 1.0 | -2 | 190 | 234 | 307 | 364 | 411 | 449 | 481 | 496 | 509 | 532 | 552 |
|  | 0 | 209 | 266 | 368 | 460 | 543 | 621 | 694 | 729 | 763 | 829 | 892 |
|  | 2 | 227 | 293 | 419 | 538 | 650 | 758 | 863 | 914 | 965 | 1064 | 1162 |
|  | 4 | 241 | 316 | 460 | 598 | 733 | 863 | 991 | 1054 | 1116 | 1240 | 1362 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 20/45 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 20 /45– 0.65

Drip Line Diameter: 20/17.6 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 0.65 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 181 | 217 | 270 | 306 | 332 | 350 | 363 | 369 | 374 | 382 | 388 |
|  | -2 | 200 | 247 | 326 | 388 | 440 | 482 | 519 | 535 | 550 | 577 | 601 |
|  | 0 | 218 | 278 | 385 | 480 | 568 | 649 | 725 | 763 | 798 | 868 | 933 |
|  | 2 | 235 | 305 | 435 | 556 | 672 | 783 | 890 | 944 | 995 | 1097 | 1197 |
|  | 4 | 249 | 326 | 474 | 616 | 753 | 886 | 1016 | 1081 | 1145 | 1270 | 1394 |
| 2.4 | -4 | 191 | 230 | 289 | 329 | 359 | 380 | 396 | 404 | 409 | 419 | 426 |
|  | -2 | 209 | 259 | 343 | 410 | 466 | 513 | 553 | 572 | 588 | 619 | 646 |
|  | 0 | 227 | 289 | 401 | 500 | 591 | 676 | 755 | 794 | 831 | 903 | 971 |
|  | 2 | 244 | 315 | 449 | 574 | 693 | 806 | 917 | 971 | 1024 | 1128 | 1230 |
|  | 4 | 257 | 336 | 488 | 633 | 773 | 908 | 1041 | 1106 | 1171 | 1299 | 1425 |
| 2.5 | -4 | 195 | 236 | 297 | 340 | 372 | 395 | 412 | 420 | 426 | 437 | 445 |
|  | -2 | 213 | 265 | 351 | 420 | 479 | 527 | 570 | 589 | 606 | 638 | 667 |
|  | 0 | 231 | 294 | 408 | 509 | 602 | 688 | 769 | 809 | 846 | 920 | 990 |
|  | 2 | 247 | 320 | 455 | 582 | 703 | 818 | 929 | 983 | 1038 | 1143 | 1246 |
|  | 4 | 261 | 341 | 494 | 640 | 782 | 919 | 1053 | 1118 | 1184 | 1312 | 1439 |
| 2.6 | -4 | 200 | 242 | 305 | 351 | 384 | 409 | 428 | 436 | 442 | 455 | 464 |
|  | -2 | 217 | 270 | 359 | 430 | 491 | 541 | 585 | 605 | 624 | 658 | 688 |
|  | 0 | 235 | 299 | 415 | 518 | 613 | 700 | 783 | 823 | 861 | 936 | 1007 |
|  | 2 | 251 | 325 | 462 | 590 | 712 | 829 | 942 | 996 | 1050 | 1157 | 1261 |
|  | 4 | 264 | 345 | 500 | 648 | 791 | 929 | 1064 | 1130 | 1196 | 1326 | 1454 |
| 2.8 | -4 | 208 | 253 | 322 | 371 | 408 | 436 | 458 | 467 | 475 | 489 | 500 |
|  | -2 | 225 | 281 | 374 | 450 | 514 | 568 | 615 | 637 | 658 | 694 | 727 |
|  | 0 | 243 | 309 | 428 | 535 | 633 | 723 | 809 | 850 | 890 | 967 | 1041 |
|  | 2 | 258 | 334 | 475 | 606 | 731 | 850 | 965 | 1021 | 1076 | 1184 | 1290 |
|  | 4 | 271 | 354 | 512 | 663 | 808 | 949 | 1086 | 1153 | 1219 | 1351 | 1481 |
| 3.0 | -4 | 216 | 263 | 336 | 390 | 431 | 462 | 487 | 497 | 506 | 522 | 535 |
| 1.0 | -2 | 233 | 290 | 388 | 468 | 535 | 593 | 644 | 667 | 689 | 728 | 764 |
|  | 0 | 250 | 318 | 441 | 551 | 652 | 745 | 833 | 875 | 917 | 996 | 1072 |
|  | 2 | 265 | 342 | 487 | 621 | 748 | 869 | 986 | 1043 | 1100 | 1211 | 1318 |
|  | 4 | 278 | 362 | 524 | 677 | 825 | 967 | 1106 | 1175 | 1242 | 1375 | 1507 |
| 3.2 | -4 | 224 | 273 | 351 | 408 | 452 | 487 | 514 | 525 | 535 | 554 | 568 |
|  | -2 | 240 | 300 | 401 | 484 | 556 | 617 | 671 | 695 | 718 | 761 | 799 |
|  | 0 | 256 | 326 | 453 | 566 | 670 | 766 | 856 | 900 | 942 | 1024 | 1102 |
|  | 2 | 272 | 350 | 498 | 635 | 765 | 888 | 1007 | 1065 | 1122 | 1235 | 1345 |
|  | 4 | 284 | 370 | 534 | 690 | 840 | 985 | 1126 | 1195 | 1263 | 1399 | 1531 |
| 3.4 | -4 | 231 | 282 | 364 | 425 | 473 | 510 | 540 | 553 | 564 | 584 | 600 |
|  | -2 | 247 | 308 | 413 | 500 | 575 | 640 | 697 | 722 | 746 | 792 | 833 |
|  | 0 | 263 | 335 | 465 | 581 | 687 | 785 | 879 | 923 | 966 | 1050 | 1131 |
|  | 2 | 278 | 358 | 509 | 648 | 780 | 906 | 1027 | 1086 | 1145 | 1258 | 1370 |
|  | 4 | 290 | 378 | 545 | 703 | 855 | 1001 | 1145 | 1214 | 1284 | 1421 | 1555 |
| 3.5 | -4 | 234 | 287 | 371 | 434 | 483 | 521 | 552 | 566 | 578 | 599 | 616 |
|  | -2 | 250 | 313 | 419 | 508 | 584 | 650 | 708 | 735 | 760 | 806 | 849 |
|  | 0 | 266 | 339 | 470 | 588 | 695 | 795 | 889 | 935 | 978 | 1064 | 1145 |
|  | 2 | 281 | 362 | 514 | 655 | 788 | 915 | 1037 | 1097 | 1155 | 1270 | 1382 |
|  | 4 | 293 | 381 | 550 | 709 | 862 | 1010 | 1154 | 1224 | 1294 | 1432 | 1567 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 20/45 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 20 /45 – 1.0

Drip Line Diameter: 20/17.6 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 |
|  | -2 | 38 | 42 | 46 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | 0 | 62 | 78 | 108 | 134 | 158 | 179 | 200 | 210 | 220 | 239 | 257 |
|  | 2 | 80 | 106 | 158 | 208 | 258 | 307 | 355 | 380 | 403 | 450 | 497 |
|  | 4 | 93 | 126 | 192 | 259 | 325 | 391 | 456 | 489 | 522 | 587 | 651 |
| 0.8 | -4 | 56 | 62 | 68 | 71 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 |
|  | -2 | 72 | 86 | 104 | 116 | 125 | 130 | 134 | 136 | 137 | 140 | 141 |
|  | 0 | 91 | 115 | 159 | 198 | 233 | 266 | 297 | 311 | 326 | 354 | 381 |
|  | 2 | 105 | 138 | 200 | 260 | 318 | 374 | 430 | 457 | 484 | 537 | 590 |
|  | 4 | 116 | 155 | 231 | 306 | 379 | 452 | 524 | 559 | 594 | 665 | 735 |
| 1.0 | -4 | 77 | 89 | 103 | 110 | 115 | 118 | 120 | 120 | 121 | 122 | 122 |
|  | -2 | 92 | 112 | 142 | 163 | 179 | 191 | 200 | 204 | 208 | 213 | 218 |
|  | 0 | 108 | 137 | 190 | 236 | 280 | 319 | 356 | 374 | 391 | 425 | 457 |
|  | 2 | 121 | 158 | 227 | 294 | 357 | 419 | 479 | 508 | 538 | 595 | 652 |
|  | 4 | 131 | 174 | 256 | 337 | 415 | 492 | 568 | 605 | 643 | 717 | 790 |
| 1.2 | -4 | 93 | 110 | 131 | 144 | 153 | 158 | 162 | 163 | 164 | 167 | 168 |
|  | -2 | 107 | 131 | 170 | 198 | 221 | 239 | 253 | 260 | 266 | 275 | 284 |
|  | 0 | 122 | 154 | 214 | 266 | 315 | 359 | 402 | 422 | 442 | 480 | 516 |
|  | 2 | 133 | 173 | 249 | 320 | 388 | 454 | 517 | 548 | 579 | 640 | 700 |
|  | 4 | 143 | 189 | 276 | 361 | 444 | 524 | 603 | 643 | 682 | 759 | 834 |
| 1.4 | -4 | 106 | 126 | 155 | 173 | 186 | 194 | 200 | 203 | 205 | 208 | 211 |
|  | -2 | 119 | 147 | 192 | 227 | 256 | 279 | 298 | 307 | 314 | 329 | 341 |
|  | 0 | 133 | 169 | 233 | 291 | 344 | 393 | 440 | 461 | 483 | 525 | 565 |
|  | 2 | 144 | 186 | 266 | 342 | 414 | 483 | 550 | 583 | 615 | 679 | 741 |
|  | 4 | 153 | 201 | 293 | 382 | 468 | 551 | 634 | 674 | 714 | 794 | 872 |
| 1.6 | -4 | 117 | 141 | 176 | 199 | 215 | 227 | 236 | 239 | 242 | 248 | 252 |
| 1.0 | -2 | 130 | 160 | 211 | 252 | 285 | 313 | 337 | 347 | 357 | 374 | 390 |
|  | 0 | 142 | 181 | 251 | 313 | 370 | 422 | 472 | 496 | 519 | 564 | 607 |
|  | 2 | 153 | 198 | 282 | 361 | 437 | 509 | 578 | 613 | 646 | 713 | 777 |
|  | 4 | 162 | 212 | 308 | 400 | 489 | 575 | 660 | 702 | 743 | 825 | 906 |
| 1.8 | -4 | 127 | 153 | 194 | 222 | 242 | 257 | 269 | 273 | 278 | 284 | 290 |
|  | -2 | 139 | 172 | 228 | 274 | 311 | 343 | 371 | 383 | 394 | 416 | 434 |
|  | 0 | 151 | 192 | 266 | 332 | 392 | 448 | 501 | 527 | 551 | 599 | 645 |
|  | 2 | 161 | 208 | 296 | 378 | 457 | 532 | 604 | 639 | 674 | 743 | 810 |
|  | 4 | 170 | 222 | 321 | 416 | 508 | 597 | 684 | 727 | 770 | 853 | 936 |
| 2.0 | -4 | 136 | 165 | 209 | 242 | 266 | 284 | 299 | 305 | 310 | 320 | 327 |
| 1.0 | -2 | 147 | 183 | 243 | 293 | 335 | 370 | 401 | 416 | 429 | 453 | 474 |
|  | 0 | 158 | 201 | 279 | 349 | 413 | 472 | 527 | 554 | 580 | 630 | 678 |
|  | 2 | 168 | 217 | 309 | 394 | 475 | 553 | 627 | 664 | 700 | 770 | 839 |
|  | 4 | 176 | 230 | 333 | 431 | 526 | 617 | 706 | 750 | 794 | 879 | 963 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 20/45 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 20 /45 – 1.0

Drip Line Diameter: 20/17.6 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 143 | 175 | 224 | 261 | 289 | 310 | 327 | 335 | 341 | 352 | 361 |
|  | -2 | 154 | 192 | 257 | 310 | 356 | 395 | 429 | 445 | 459 | 487 | 511 |
|  | 0 | 165 | 210 | 292 | 365 | 432 | 493 | 552 | 580 | 606 | 659 | 710 |
|  | 2 | 175 | 226 | 320 | 409 | 493 | 572 | 649 | 686 | 723 | 796 | 867 |
|  | 4 | 183 | 239 | 344 | 445 | 542 | 635 | 727 | 771 | 815 | 903 | 989 |
| 2.4 | -4 | 151 | 184 | 238 | 278 | 309 | 334 | 354 | 362 | 370 | 383 | 393 |
|  | -2 | 161 | 201 | 270 | 327 | 376 | 418 | 455 | 472 | 488 | 518 | 544 |
|  | 0 | 172 | 219 | 303 | 379 | 449 | 513 | 574 | 603 | 631 | 686 | 738 |
|  | 2 | 181 | 233 | 332 | 422 | 508 | 590 | 669 | 707 | 746 | 820 | 892 |
|  | 4 | 189 | 246 | 355 | 458 | 557 | 652 | 746 | 791 | 836 | 925 | 1013 |
| 2.6 | -4 | 157 | 193 | 251 | 294 | 329 | 356 | 378 | 388 | 396 | 411 | 424 |
|  | -2 | 167 | 210 | 282 | 342 | 394 | 439 | 479 | 497 | 514 | 546 | 576 |
|  | 0 | 178 | 226 | 314 | 393 | 465 | 532 | 594 | 625 | 654 | 711 | 765 |
|  | 2 | 187 | 241 | 342 | 435 | 523 | 607 | 688 | 728 | 766 | 842 | 916 |
|  | 4 | 195 | 253 | 365 | 470 | 571 | 668 | 763 | 809 | 855 | 946 | 1035 |
| 2.8 | -4 | 163 | 201 | 262 | 309 | 347 | 376 | 401 | 412 | 422 | 439 | 453 |
|  | -2 | 173 | 217 | 293 | 356 | 411 | 458 | 501 | 521 | 539 | 573 | 605 |
|  | 0 | 184 | 234 | 325 | 406 | 480 | 549 | 615 | 646 | 676 | 734 | 791 |
|  | 2 | 192 | 248 | 351 | 447 | 537 | 623 | 706 | 746 | 786 | 863 | 939 |
|  | 4 | 200 | 260 | 374 | 482 | 585 | 683 | 780 | 827 | 874 | 966 | 1056 |
| 3.0 | -4 | 169 | 209 | 273 | 323 | 364 | 396 | 423 | 435 | 446 | 465 | 481 |
| 1.0 | -2 | 179 | 225 | 303 | 369 | 427 | 477 | 522 | 543 | 562 | 599 | 633 |
|  | 0 | 189 | 241 | 334 | 418 | 495 | 566 | 633 | 665 | 696 | 757 | 815 |
|  | 2 | 197 | 254 | 360 | 458 | 551 | 638 | 723 | 764 | 805 | 884 | 961 |
|  | 4 | 205 | 266 | 383 | 492 | 597 | 698 | 796 | 844 | 891 | 985 | 1077 |
| 3.2 | -4 | 175 | 216 | 284 | 336 | 380 | 415 | 444 | 457 | 469 | 490 | 508 |
|  | -2 | 184 | 231 | 313 | 382 | 442 | 494 | 542 | 563 | 585 | 624 | 659 |
|  | 0 | 194 | 247 | 343 | 429 | 508 | 581 | 650 | 683 | 716 | 778 | 838 |
|  | 2 | 202 | 261 | 369 | 469 | 564 | 653 | 739 | 781 | 822 | 903 | 981 |
|  | 4 | 210 | 272 | 391 | 502 | 609 | 712 | 811 | 860 | 908 | 1003 | 1096 |
| 3.4 | -4 | 180 | 223 | 293 | 349 | 395 | 432 | 464 | 478 | 490 | 514 | 534 |
|  | -2 | 189 | 238 | 322 | 394 | 456 | 511 | 561 | 584 | 606 | 646 | 684 |
|  | 0 | 199 | 253 | 352 | 440 | 521 | 596 | 667 | 701 | 734 | 798 | 859 |
|  | 2 | 207 | 267 | 377 | 480 | 576 | 667 | 755 | 797 | 839 | 921 | 1001 |
|  | 4 | 214 | 278 | 399 | 512 | 621 | 725 | 826 | 875 | 924 | 1021 | 1115 |
| 3.5 | -4 | 183 | 226 | 298 | 355 | 402 | 440 | 473 | 488 | 501 | 525 | 546 |
| 1.0 | -2 | 192 | 241 | 327 | 400 | 463 | 519 | 570 | 593 | 615 | 657 | 696 |
|  | 0 | 201 | 256 | 356 | 446 | 528 | 604 | 676 | 710 | 743 | 808 | 870 |
|  | 2 | 209 | 269 | 381 | 484 | 582 | 674 | 762 | 805 | 847 | 930 | 1010 |
|  | 4 | 217 | 281 | 403 | 517 | 627 | 731 | 833 | 883 | 932 | 1029 | 1124 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 20/45 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 20 /45 – 1.5

Drip Line Diameter: 20/17.6 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 |
|  | -2 | 33 | 37 | 43 | 45 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 49 |
|  | 0 | 48 | 60 | 83 | 103 | 122 | 139 | 155 | 162 | 170 | 184 | 198 |
|  | 2 | 59 | 77 | 114 | 150 | 185 | 218 | 252 | 269 | 286 | 319 | 351 |
|  | 4 | 67 | 90 | 136 | 182 | 228 | 273 | 319 | 341 | 363 | 408 | 452 |
| 0.8 | -4 | 49 | 55 | 63 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 |
|  | -2 | 59 | 71 | 89 | 102 | 111 | 118 | 123 | 126 | 128 | 131 | 134 |
|  | 0 | 70 | 88 | 122 | 152 | 180 | 205 | 229 | 240 | 251 | 273 | 294 |
|  | 2 | 78 | 102 | 148 | 191 | 232 | 272 | 312 | 331 | 350 | 388 | 425 |
|  | 4 | 85 | 113 | 167 | 220 | 272 | 322 | 372 | 397 | 422 | 470 | 518 |
| 1.0 | -4 | 65 | 76 | 92 | 101 | 108 | 112 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
|  | -2 | 74 | 90 | 117 | 137 | 154 | 166 | 177 | 182 | 186 | 194 | 199 |
|  | 0 | 83 | 105 | 146 | 182 | 215 | 246 | 274 | 288 | 302 | 328 | 353 |
|  | 2 | 91 | 118 | 169 | 217 | 263 | 307 | 351 | 371 | 393 | 434 | 474 |
|  | 4 | 97 | 128 | 187 | 244 | 300 | 355 | 407 | 434 | 460 | 512 | 563 |
| 1.2 | -4 | 77 | 92 | 114 | 128 | 139 | 146 | 152 | 154 | 156 | 158 | 161 |
|  | -2 | 85 | 105 | 138 | 164 | 186 | 203 | 218 | 225 | 231 | 242 | 252 |
|  | 0 | 93 | 119 | 164 | 205 | 243 | 277 | 309 | 326 | 340 | 370 | 398 |
|  | 2 | 100 | 130 | 186 | 238 | 288 | 335 | 381 | 404 | 426 | 470 | 512 |
|  | 4 | 107 | 139 | 203 | 264 | 323 | 380 | 436 | 464 | 491 | 545 | 598 |
| 1.4 | -4 | 86 | 104 | 132 | 151 | 166 | 176 | 184 | 188 | 190 | 195 | 200 |
|  | -2 | 94 | 117 | 155 | 186 | 212 | 233 | 253 | 261 | 269 | 284 | 296 |
|  | 0 | 102 | 129 | 179 | 224 | 265 | 303 | 339 | 356 | 373 | 405 | 436 |
|  | 2 | 109 | 140 | 200 | 255 | 308 | 358 | 407 | 431 | 454 | 500 | 545 |
|  | 4 | 114 | 149 | 216 | 280 | 342 | 401 | 460 | 488 | 517 | 573 | 628 |
| 1.6 | -4 | 94 | 115 | 147 | 171 | 189 | 203 | 214 | 218 | 222 | 230 | 235 |
| 1.0 | -2 | 102 | 127 | 169 | 204 | 234 | 259 | 281 | 292 | 302 | 319 | 335 |
|  | 0 | 109 | 139 | 193 | 240 | 285 | 325 | 364 | 383 | 400 | 435 | 468 |
|  | 2 | 115 | 149 | 212 | 270 | 326 | 378 | 429 | 454 | 478 | 527 | 573 |
|  | 4 | 121 | 158 | 228 | 294 | 359 | 421 | 481 | 511 | 540 | 598 | 655 |
| 1.8 | -4 | 102 | 124 | 161 | 188 | 210 | 226 | 240 | 245 | 251 | 260 | 268 |
|  | -2 | 109 | 136 | 182 | 220 | 254 | 282 | 307 | 319 | 330 | 350 | 368 |
|  | 0 | 116 | 147 | 204 | 255 | 302 | 345 | 386 | 406 | 425 | 462 | 497 |
|  | 2 | 122 | 157 | 223 | 284 | 342 | 397 | 449 | 476 | 501 | 551 | 599 |
|  | 4 | 127 | 165 | 238 | 307 | 374 | 437 | 500 | 530 | 561 | 620 | 679 |
| 2.0 | -4 | 108 | 133 | 173 | 204 | 228 | 248 | 264 | 271 | 277 | 288 | 298 |
| 1.0 | -2 | 115 | 144 | 193 | 235 | 271 | 302 | 330 | 344 | 355 | 378 | 399 |
|  | 0 | 121 | 155 | 215 | 268 | 318 | 364 | 406 | 427 | 447 | 486 | 523 |
|  | 2 | 127 | 164 | 233 | 296 | 356 | 413 | 468 | 494 | 521 | 572 | 622 |
|  | 4 | 133 | 172 | 248 | 319 | 388 | 453 | 517 | 549 | 580 | 641 | 701 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 20/45 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 20 /45 – 1.5

Drip Line Diameter: 20/17.6 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 114 | 140 | 184 | 218 | 245 | 267 | 286 | 294 | 301 | 314 | 326 |
|  | -2 | 120 | 151 | 204 | 248 | 287 | 321 | 351 | 365 | 378 | 403 | 426 |
|  | 0 | 127 | 161 | 224 | 280 | 332 | 380 | 425 | 446 | 467 | 509 | 547 |
|  | 2 | 133 | 171 | 242 | 307 | 369 | 428 | 484 | 512 | 539 | 592 | 644 |
|  | 4 | 137 | 179 | 257 | 330 | 400 | 467 | 533 | 566 | 597 | 660 | 721 |
| 2.4 | -4 | 119 | 148 | 194 | 231 | 261 | 285 | 306 | 315 | 323 | 338 | 352 |
|  | -2 | 125 | 158 | 213 | 260 | 302 | 338 | 370 | 386 | 400 | 428 | 452 |
|  | 0 | 132 | 168 | 233 | 292 | 346 | 395 | 442 | 464 | 486 | 529 | 569 |
|  | 2 | 137 | 177 | 250 | 318 | 382 | 442 | 501 | 529 | 557 | 611 | 664 |
|  | 4 | 142 | 185 | 265 | 340 | 412 | 481 | 548 | 581 | 614 | 678 | 740 |
| 2.6 | -4 | 124 | 154 | 203 | 243 | 275 | 302 | 325 | 335 | 345 | 362 | 376 |
|  | -2 | 130 | 164 | 222 | 272 | 316 | 354 | 389 | 405 | 420 | 449 | 476 |
|  | 0 | 136 | 174 | 242 | 302 | 358 | 410 | 458 | 482 | 504 | 548 | 590 |
|  | 2 | 142 | 182 | 258 | 328 | 394 | 455 | 515 | 545 | 573 | 629 | 683 |
|  | 4 | 146 | 190 | 272 | 350 | 423 | 494 | 562 | 596 | 629 | 694 | 758 |
| 2.8 | -4 | 129 | 160 | 212 | 254 | 289 | 318 | 343 | 354 | 364 | 383 | 399 |
|  | -2 | 135 | 170 | 231 | 282 | 328 | 368 | 405 | 422 | 438 | 470 | 498 |
|  | 0 | 141 | 179 | 249 | 312 | 370 | 423 | 473 | 497 | 521 | 566 | 610 |
|  | 2 | 146 | 188 | 266 | 337 | 405 | 468 | 529 | 559 | 588 | 645 | 701 |
|  | 4 | 151 | 195 | 280 | 358 | 434 | 506 | 575 | 610 | 643 | 710 | 775 |
| 3.0 | -4 | 133 | 166 | 221 | 265 | 302 | 332 | 359 | 371 | 382 | 403 | 421 |
| 1.0 | -2 | 139 | 175 | 239 | 292 | 340 | 383 | 421 | 439 | 456 | 489 | 519 |
|  | 0 | 145 | 185 | 257 | 322 | 381 | 436 | 487 | 512 | 537 | 583 | 628 |
|  | 2 | 150 | 193 | 273 | 346 | 415 | 480 | 543 | 573 | 602 | 661 | 718 |
|  | 4 | 155 | 200 | 286 | 367 | 444 | 517 | 588 | 623 | 658 | 725 | 791 |
| 3.2 | -4 | 137 | 171 | 228 | 275 | 314 | 347 | 375 | 389 | 400 | 422 | 442 |
|  | -2 | 143 | 180 | 246 | 302 | 352 | 396 | 436 | 455 | 473 | 507 | 538 |
|  | 0 | 149 | 190 | 264 | 330 | 391 | 448 | 501 | 527 | 551 | 599 | 646 |
|  | 2 | 154 | 198 | 279 | 354 | 425 | 491 | 555 | 587 | 617 | 676 | 734 |
|  | 4 | 158 | 205 | 293 | 375 | 453 | 528 | 601 | 636 | 670 | 739 | 806 |
| 3.4 | -4 | 142 | 176 | 236 | 284 | 325 | 360 | 391 | 404 | 417 | 440 | 461 |
|  | -2 | 147 | 185 | 253 | 311 | 363 | 409 | 450 | 470 | 489 | 524 | 557 |
|  | 0 | 152 | 194 | 271 | 339 | 401 | 460 | 514 | 540 | 566 | 615 | 662 |
|  | 2 | 157 | 202 | 286 | 362 | 434 | 502 | 567 | 599 | 630 | 690 | 749 |
|  | 4 | 162 | 209 | 299 | 383 | 462 | 538 | 612 | 648 | 683 | 752 | 821 |
| 3.5 | -4 | 143 | 179 | 239 | 289 | 331 | 367 | 398 | 412 | 425 | 449 | 471 |
| 1.0 | -2 | 149 | 188 | 256 | 315 | 368 | 415 | 457 | 477 | 496 | 532 | 566 |
|  | 0 | 154 | 197 | 274 | 343 | 406 | 465 | 520 | 547 | 573 | 623 | 671 |
|  | 2 | 159 | 205 | 289 | 366 | 439 | 508 | 573 | 605 | 636 | 698 | 757 |
|  | 4 | 164 | 212 | 302 | 386 | 467 | 544 | 617 | 653 | 690 | 760 | 828 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 20/45 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 20 /45 – 2.0

Drip Line Diameter: 20/17.6 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 2.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 21 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 |
|  | -2 | 29 | 34 | 40 | 43 | 45 | 46 | 48 | 47 | 48 | 49 | 49 |
|  | 0 | 39 | 50 | 69 | 86 | 101 | 115 | 128 | 135 | 141 | 153 | 165 |
|  | 2 | 47 | 62 | 91 | 119 | 146 | 173 | 199 | 212 | 225 | 250 | 275 |
|  | 4 | 53 | 71 | 107 | 143 | 178 | 213 | 247 | 265 | 282 | 316 | 349 |
| 0.8 | -4 | 43 | 50 | 59 | 64 | 67 | 69 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 |
|  | -2 | 50 | 61 | 78 | 91 | 101 | 108 | 114 | 117 | 119 | 123 | 126 |
|  | 0 | 58 | 73 | 101 | 126 | 149 | 170 | 190 | 200 | 209 | 227 | 244 |
|  | 2 | 64 | 83 | 119 | 154 | 187 | 218 | 249 | 265 | 280 | 310 | 338 |
|  | 4 | 69 | 91 | 134 | 175 | 215 | 254 | 293 | 313 | 331 | 369 | 407 |
| 1.0 | -4 | 56 | 67 | 83 | 93 | 101 | 106 | 109 | 111 | 112 | 114 | 116 |
|  | -2 | 62 | 77 | 101 | 120 | 136 | 148 | 159 | 164 | 168 | 176 | 183 |
|  | 0 | 69 | 87 | 121 | 151 | 179 | 204 | 228 | 240 | 251 | 273 | 293 |
|  | 2 | 74 | 96 | 137 | 176 | 213 | 248 | 282 | 299 | 315 | 348 | 380 |
|  | 4 | 79 | 103 | 150 | 196 | 240 | 282 | 323 | 344 | 365 | 405 | 445 |
| 1.2 | -4 | 66 | 80 | 101 | 116 | 127 | 136 | 142 | 145 | 147 | 151 | 155 |
|  | -2 | 71 | 89 | 118 | 142 | 162 | 179 | 193 | 200 | 206 | 218 | 227 |
|  | 0 | 77 | 98 | 136 | 170 | 202 | 230 | 258 | 270 | 283 | 308 | 331 |
|  | 2 | 82 | 106 | 151 | 193 | 233 | 271 | 308 | 326 | 344 | 378 | 412 |
|  | 4 | 87 | 113 | 164 | 212 | 259 | 304 | 348 | 369 | 390 | 433 | 475 |
| 1.4 | -4 | 74 | 90 | 116 | 135 | 150 | 161 | 170 | 174 | 178 | 184 | 189 |
|  | -2 | 79 | 98 | 132 | 160 | 183 | 203 | 221 | 230 | 237 | 251 | 264 |
|  | 0 | 84 | 107 | 149 | 186 | 220 | 251 | 281 | 296 | 310 | 337 | 362 |
|  | 2 | 89 | 115 | 163 | 208 | 250 | 290 | 330 | 349 | 367 | 404 | 440 |
|  | 4 | 93 | 121 | 175 | 226 | 275 | 322 | 368 | 391 | 413 | 457 | 500 |
| 1.6 | -4 | 80 | 99 | 128 | 151 | 169 | 183 | 195 | 200 | 205 | 212 | 220 |
| 1.0 | -2 | 85 | 107 | 144 | 174 | 201 | 224 | 245 | 254 | 263 | 280 | 295 |
|  | 0 | 90 | 115 | 160 | 200 | 237 | 271 | 302 | 318 | 333 | 362 | 389 |
|  | 2 | 95 | 122 | 173 | 220 | 265 | 308 | 349 | 368 | 388 | 427 | 464 |
|  | 4 | 99 | 128 | 185 | 238 | 289 | 338 | 386 | 410 | 433 | 478 | 523 |
| 1.8 | -4 | 86 | 106 | 139 | 165 | 186 | 203 | 217 | 223 | 229 | 239 | 248 |
|  | -2 | 91 | 114 | 154 | 188 | 217 | 243 | 266 | 277 | 287 | 306 | 323 |
|  | 0 | 96 | 122 | 170 | 212 | 251 | 287 | 321 | 338 | 353 | 383 | 413 |
|  | 2 | 100 | 129 | 182 | 232 | 279 | 323 | 365 | 386 | 406 | 446 | 486 |
|  | 4 | 104 | 135 | 194 | 249 | 302 | 353 | 402 | 426 | 450 | 497 | 543 |
| 2.0 | -4 | 91 | 113 | 149 | 178 | 201 | 220 | 237 | 244 | 250 | 263 | 273 |
| 1.0 | -2 | 96 | 121 | 164 | 200 | 232 | 260 | 285 | 296 | 308 | 329 | 348 |
|  | 0 | 101 | 128 | 178 | 223 | 264 | 302 | 337 | 355 | 371 | 404 | 435 |
|  | 2 | 105 | 135 | 191 | 242 | 291 | 337 | 381 | 403 | 424 | 465 | 505 |
|  | 4 | 108 | 140 | 201 | 259 | 313 | 365 | 417 | 442 | 466 | 515 | 562 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 20/45 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 20 /45 – 2.0

Drip Line Diameter: 20/17.6 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 2.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 96 | 119 | 158 | 189 | 215 | 236 | 255 | 263 | 270 | 284 | 297 |
|  | -2 | 101 | 127 | 172 | 211 | 245 | 275 | 302 | 315 | 326 | 349 | 371 |
|  | 0 | 105 | 134 | 186 | 233 | 276 | 316 | 353 | 371 | 389 | 422 | 455 |
|  | 2 | 109 | 140 | 198 | 252 | 302 | 350 | 396 | 418 | 439 | 482 | 523 |
|  | 4 | 113 | 146 | 209 | 268 | 324 | 378 | 430 | 456 | 481 | 530 | 579 |
| 2.4 | -4 | 101 | 125 | 166 | 200 | 228 | 251 | 272 | 281 | 290 | 305 | 318 |
|  | -2 | 105 | 132 | 180 | 221 | 257 | 289 | 318 | 332 | 344 | 369 | 391 |
|  | 0 | 109 | 139 | 194 | 242 | 287 | 328 | 368 | 386 | 404 | 439 | 473 |
|  | 2 | 113 | 145 | 205 | 260 | 313 | 361 | 409 | 431 | 454 | 498 | 540 |
|  | 4 | 116 | 151 | 216 | 276 | 334 | 389 | 442 | 469 | 494 | 545 | 595 |
| 2.6 | -4 | 105 | 130 | 174 | 210 | 240 | 265 | 287 | 297 | 306 | 324 | 339 |
|  | -2 | 109 | 137 | 187 | 230 | 268 | 302 | 333 | 347 | 361 | 387 | 411 |
|  | 0 | 113 | 144 | 200 | 251 | 297 | 340 | 381 | 400 | 419 | 455 | 491 |
|  | 2 | 117 | 150 | 212 | 269 | 322 | 373 | 421 | 445 | 467 | 512 | 556 |
|  | 4 | 120 | 155 | 222 | 284 | 344 | 400 | 454 | 482 | 508 | 560 | 610 |
| 2.8 | -4 | 109 | 135 | 181 | 219 | 251 | 278 | 302 | 313 | 322 | 341 | 358 |
|  | -2 | 113 | 142 | 194 | 239 | 278 | 314 | 347 | 362 | 376 | 403 | 429 |
|  | 0 | 117 | 149 | 207 | 259 | 307 | 352 | 393 | 413 | 433 | 471 | 507 |
|  | 2 | 120 | 155 | 218 | 276 | 332 | 383 | 433 | 457 | 480 | 527 | 571 |
|  | 4 | 124 | 160 | 228 | 292 | 352 | 410 | 466 | 493 | 520 | 572 | 624 |
| 3.0 | -4 | 112 | 140 | 188 | 228 | 261 | 290 | 316 | 327 | 338 | 358 | 376 |
| 1.0 | -2 | 116 | 147 | 200 | 247 | 288 | 325 | 359 | 375 | 390 | 419 | 446 |
|  | 0 | 120 | 153 | 213 | 267 | 316 | 362 | 405 | 426 | 446 | 485 | 522 |
|  | 2 | 124 | 159 | 224 | 284 | 340 | 393 | 444 | 469 | 493 | 540 | 586 |
|  | 4 | 127 | 164 | 234 | 299 | 361 | 419 | 477 | 504 | 532 | 585 | 638 |
| 3.2 | -4 | 115 | 145 | 194 | 236 | 271 | 302 | 328 | 341 | 352 | 374 | 393 |
|  | -2 | 119 | 151 | 206 | 255 | 298 | 336 | 371 | 388 | 404 | 434 | 462 |
|  | 0 | 123 | 157 | 219 | 274 | 325 | 372 | 417 | 437 | 458 | 499 | 537 |
|  | 2 | 127 | 163 | 230 | 291 | 349 | 403 | 454 | 479 | 504 | 553 | 599 |
|  | 4 | 130 | 168 | 239 | 306 | 369 | 428 | 487 | 515 | 542 | 598 | 651 |
| 3.4 | -4 | 119 | 149 | 200 | 243 | 281 | 313 | 341 | 354 | 366 | 389 | 409 |
|  | -2 | 122 | 155 | 212 | 262 | 307 | 346 | 383 | 401 | 417 | 448 | 477 |
|  | 0 | 126 | 161 | 224 | 281 | 333 | 382 | 427 | 449 | 470 | 511 | 551 |
|  | 2 | 130 | 167 | 235 | 298 | 356 | 412 | 465 | 491 | 515 | 564 | 612 |
|  | 4 | 133 | 172 | 245 | 312 | 376 | 437 | 496 | 525 | 554 | 609 | 663 |
| 3.5 | -4 | 120 | 151 | 203 | 247 | 285 | 317 | 347 | 360 | 373 | 396 | 417 |
| 1.0 | -2 | 124 | 157 | 215 | 266 | 311 | 351 | 389 | 406 | 423 | 455 | 485 |
|  | 0 | 128 | 163 | 227 | 284 | 337 | 386 | 433 | 455 | 476 | 518 | 558 |
|  | 2 | 131 | 168 | 238 | 301 | 360 | 416 | 470 | 495 | 521 | 571 | 618 |
|  | 4 | 134 | 173 | 247 | 315 | 380 | 442 | 501 | 530 | 558 | 615 | 669 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 20/45 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 20 /47– 0.65

Drip Line Diameter: 20/17.6 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 0.65 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
|  | -2 | 42 | 45 | 47 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 |
|  | 0 | 82 | 103 | 141 | 175 | 207 | 235 | 262 | 276 | 288 | 312 | 336 |
|  | 2 | 112 | 150 | 224 | 298 | 372 | 443 | 515 | 551 | 586 | 656 | 726 |
|  | 4 | 133 | 181 | 280 | 378 | 477 | 576 | 674 | 723 | 772 | 870 | 968 |
| 0.8 | -4 | 63 | 67 | 71 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
|  | -2 | 88 | 102 | 119 | 129 | 135 | 139 | 141 | 142 | 142 | 144 | 145 |
|  | 0 | 120 | 151 | 209 | 260 | 306 | 349 | 389 | 410 | 428 | 464 | 500 |
|  | 2 | 144 | 190 | 278 | 364 | 448 | 529 | 609 | 649 | 688 | 766 | 843 |
|  | 4 | 163 | 218 | 329 | 438 | 546 | 653 | 759 | 812 | 864 | 968 | 1072 |
| 1.0 | -4 | 91 | 101 | 112 | 117 | 120 | 121 | 122 | 122 | 122 | 122 | 123 |
|  | -2 | 116 | 137 | 169 | 189 | 203 | 212 | 220 | 222 | 225 | 229 | 232 |
|  | 0 | 143 | 181 | 250 | 311 | 367 | 419 | 468 | 492 | 514 | 559 | 601 |
|  | 2 | 165 | 216 | 314 | 407 | 498 | 586 | 672 | 714 | 756 | 840 | 921 |
|  | 4 | 182 | 242 | 361 | 477 | 592 | 704 | 815 | 870 | 925 | 1034 | 1142 |
| 1.2 | -4 | 113 | 128 | 147 | 157 | 162 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 |
|  | -2 | 136 | 164 | 206 | 236 | 258 | 274 | 286 | 292 | 296 | 304 | 310 |
|  | 0 | 161 | 204 | 282 | 351 | 414 | 473 | 528 | 555 | 581 | 631 | 678 |
|  | 2 | 181 | 236 | 341 | 441 | 537 | 630 | 721 | 766 | 810 | 897 | 983 |
|  | 4 | 198 | 261 | 386 | 508 | 628 | 745 | 860 | 917 | 974 | 1086 | 1198 |
| 1.4 | -4 | 130 | 151 | 178 | 193 | 202 | 208 | 211 | 212 | 214 | 216 | 217 |
|  | -2 | 152 | 185 | 237 | 275 | 304 | 326 | 344 | 352 | 358 | 370 | 380 |
|  | 0 | 175 | 222 | 308 | 384 | 453 | 517 | 578 | 608 | 635 | 690 | 742 |
|  | 2 | 195 | 253 | 365 | 470 | 571 | 668 | 763 | 809 | 855 | 947 | 1036 |
|  | 4 | 210 | 277 | 408 | 535 | 659 | 779 | 898 | 957 | 1016 | 1131 | 1246 |
| 1.6 | -4 | 145 | 171 | 205 | 225 | 238 | 247 | 253 | 255 | 257 | 260 | 262 |
| 1.0 | -2 | 166 | 204 | 263 | 308 | 344 | 372 | 395 | 405 | 414 | 429 | 443 |
|  | 0 | 188 | 239 | 330 | 412 | 487 | 556 | 621 | 653 | 683 | 742 | 798 |
|  | 2 | 207 | 268 | 385 | 495 | 600 | 701 | 799 | 848 | 896 | 990 | 1082 |
|  | 4 | 222 | 292 | 427 | 558 | 686 | 810 | 932 | 992 | 1053 | 1171 | 1288 |
| 1.8 | -4 | 158 | 188 | 229 | 254 | 272 | 283 | 291 | 295 | 298 | 302 | 305 |
|  | -2 | 179 | 220 | 286 | 338 | 379 | 412 | 440 | 452 | 463 | 483 | 500 |
|  | 0 | 199 | 253 | 350 | 437 | 517 | 590 | 659 | 693 | 725 | 788 | 848 |
|  | 2 | 217 | 281 | 403 | 517 | 626 | 731 | 832 | 883 | 932 | 1029 | 1124 |
|  | 4 | 232 | 304 | 444 | 579 | 710 | 838 | 963 | 1025 | 1086 | 1207 | 1327 |
| 2.0 | -4 | 170 | 203 | 250 | 282 | 303 | 317 | 328 | 333 | 337 | 343 | 347 |
| 1.0 | -2 | 190 | 234 | 307 | 364 | 411 | 449 | 481 | 496 | 509 | 532 | 552 |
|  | 0 | 209 | 266 | 368 | 460 | 543 | 621 | 694 | 729 | 763 | 829 | 892 |
|  | 2 | 227 | 293 | 419 | 538 | 650 | 758 | 863 | 914 | 965 | 1064 | 1162 |
|  | 4 | 241 | 316 | 460 | 598 | 733 | 863 | 991 | 1054 | 1116 | 1240 | 1362 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 20/47 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 20 /47 – 0.65

Drip Line Diameter: 20/17.6 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 0.65 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 181 | 217 | 270 | 306 | 332 | 350 | 363 | 369 | 374 | 382 | 388 |
|  | -2 | 200 | 247 | 326 | 388 | 440 | 482 | 519 | 535 | 550 | 577 | 601 |
|  | 0 | 218 | 278 | 385 | 480 | 568 | 649 | 725 | 763 | 798 | 868 | 933 |
|  | 2 | 235 | 305 | 435 | 556 | 672 | 783 | 890 | 944 | 995 | 1097 | 1197 |
|  | 4 | 249 | 326 | 474 | 616 | 753 | 886 | 1016 | 1081 | 1145 | 1270 | 1394 |
| 2.4 | -4 | 191 | 230 | 289 | 329 | 359 | 380 | 396 | 404 | 409 | 419 | 426 |
|  | -2 | 209 | 259 | 343 | 410 | 466 | 513 | 553 | 572 | 588 | 619 | 646 |
|  | 0 | 227 | 289 | 401 | 500 | 591 | 676 | 755 | 794 | 831 | 903 | 971 |
|  | 2 | 244 | 315 | 449 | 574 | 693 | 806 | 917 | 971 | 1024 | 1128 | 1230 |
|  | 4 | 257 | 336 | 488 | 633 | 773 | 908 | 1041 | 1106 | 1171 | 1299 | 1425 |
| 2.5 | -4 | 195 | 236 | 297 | 340 | 372 | 395 | 412 | 420 | 426 | 437 | 445 |
|  | -2 | 213 | 265 | 351 | 420 | 479 | 527 | 570 | 589 | 606 | 638 | 667 |
|  | 0 | 231 | 294 | 408 | 509 | 602 | 688 | 769 | 809 | 846 | 920 | 990 |
|  | 2 | 247 | 320 | 455 | 582 | 703 | 818 | 929 | 983 | 1038 | 1143 | 1246 |
|  | 4 | 261 | 341 | 494 | 640 | 782 | 919 | 1053 | 1118 | 1184 | 1312 | 1439 |
| 2.6 | -4 | 200 | 242 | 305 | 351 | 384 | 409 | 428 | 436 | 442 | 455 | 464 |
|  | -2 | 217 | 270 | 359 | 430 | 491 | 541 | 585 | 605 | 624 | 658 | 688 |
|  | 0 | 235 | 299 | 415 | 518 | 613 | 700 | 783 | 823 | 861 | 936 | 1007 |
|  | 2 | 251 | 325 | 462 | 590 | 712 | 829 | 942 | 996 | 1050 | 1157 | 1261 |
|  | 4 | 264 | 345 | 500 | 648 | 791 | 929 | 1064 | 1130 | 1196 | 1326 | 1454 |
| 2.8 | -4 | 208 | 253 | 322 | 371 | 408 | 436 | 458 | 467 | 475 | 489 | 500 |
|  | -2 | 225 | 281 | 374 | 450 | 514 | 568 | 615 | 637 | 658 | 694 | 727 |
|  | 0 | 243 | 309 | 428 | 535 | 633 | 723 | 809 | 850 | 890 | 967 | 1041 |
|  | 2 | 258 | 334 | 475 | 606 | 731 | 850 | 965 | 1021 | 1076 | 1184 | 1290 |
|  | 4 | 271 | 354 | 512 | 663 | 808 | 949 | 1086 | 1153 | 1219 | 1351 | 1481 |
| 3.0 | -4 | 216 | 263 | 336 | 390 | 431 | 462 | 487 | 497 | 506 | 522 | 535 |
| 1.0 | -2 | 233 | 290 | 388 | 468 | 535 | 593 | 644 | 667 | 689 | 728 | 764 |
|  | 0 | 250 | 318 | 441 | 551 | 652 | 745 | 833 | 875 | 917 | 996 | 1072 |
|  | 2 | 265 | 342 | 487 | 621 | 748 | 869 | 986 | 1043 | 1100 | 1211 | 1318 |
|  | 4 | 278 | 362 | 524 | 677 | 825 | 967 | 1106 | 1175 | 1242 | 1375 | 1507 |
| 3.2 | -4 | 224 | 273 | 351 | 408 | 452 | 487 | 514 | 525 | 535 | 554 | 568 |
|  | -2 | 240 | 300 | 401 | 484 | 556 | 617 | 671 | 695 | 718 | 761 | 799 |
|  | 0 | 256 | 326 | 453 | 566 | 670 | 766 | 856 | 900 | 942 | 1024 | 1102 |
|  | 2 | 272 | 350 | 498 | 635 | 765 | 888 | 1007 | 1065 | 1122 | 1235 | 1345 |
|  | 4 | 284 | 370 | 534 | 690 | 840 | 985 | 1126 | 1195 | 1263 | 1399 | 1531 |
| 3.4 | -4 | 231 | 282 | 364 | 425 | 473 | 510 | 540 | 553 | 564 | 584 | 600 |
|  | -2 | 247 | 308 | 413 | 500 | 575 | 640 | 697 | 722 | 746 | 792 | 833 |
|  | 0 | 263 | 335 | 465 | 581 | 687 | 785 | 879 | 923 | 966 | 1050 | 1131 |
|  | 2 | 278 | 358 | 509 | 648 | 780 | 906 | 1027 | 1086 | 1145 | 1258 | 1370 |
|  | 4 | 290 | 378 | 545 | 703 | 855 | 1001 | 1145 | 1214 | 1284 | 1421 | 1555 |
| 3.5 | -4 | 234 | 287 | 371 | 434 | 483 | 521 | 552 | 566 | 578 | 599 | 616 |
|  | -2 | 250 | 313 | 419 | 508 | 584 | 650 | 708 | 735 | 760 | 806 | 849 |
|  | 0 | 266 | 339 | 470 | 588 | 695 | 795 | 889 | 935 | 978 | 1064 | 1145 |
|  | 2 | 281 | 362 | 514 | 655 | 788 | 915 | 1037 | 1097 | 1155 | 1270 | 1382 |
|  | 4 | 293 | 381 | 550 | 709 | 862 | 1010 | 1154 | 1224 | 1294 | 1432 | 1567 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 20/47– 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 20 /47 – 1.0

Drip Line Diameter: 20/17.6 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 |
|  | -2 | 38 | 42 | 46 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | 0 | 62 | 78 | 108 | 134 | 158 | 179 | 200 | 210 | 220 | 239 | 257 |
|  | 2 | 80 | 106 | 158 | 208 | 258 | 307 | 355 | 380 | 403 | 450 | 497 |
|  | 4 | 93 | 126 | 192 | 259 | 325 | 391 | 456 | 489 | 522 | 587 | 651 |
| 0.8 | -4 | 56 | 62 | 68 | 71 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 |
|  | -2 | 72 | 86 | 104 | 116 | 125 | 130 | 134 | 136 | 137 | 140 | 141 |
|  | 0 | 91 | 115 | 159 | 198 | 233 | 266 | 297 | 311 | 326 | 354 | 381 |
|  | 2 | 105 | 138 | 200 | 260 | 318 | 374 | 430 | 457 | 484 | 537 | 590 |
|  | 4 | 116 | 155 | 231 | 306 | 379 | 452 | 524 | 559 | 594 | 665 | 735 |
| 1.0 | -4 | 77 | 89 | 103 | 110 | 115 | 118 | 120 | 120 | 121 | 122 | 122 |
|  | -2 | 92 | 112 | 142 | 163 | 179 | 191 | 200 | 204 | 208 | 213 | 218 |
|  | 0 | 108 | 137 | 190 | 236 | 280 | 319 | 356 | 374 | 391 | 425 | 457 |
|  | 2 | 121 | 158 | 227 | 294 | 357 | 419 | 479 | 508 | 538 | 595 | 652 |
|  | 4 | 131 | 174 | 256 | 337 | 415 | 492 | 568 | 605 | 643 | 717 | 790 |
| 1.2 | -4 | 93 | 110 | 131 | 144 | 153 | 158 | 162 | 163 | 164 | 167 | 168 |
|  | -2 | 107 | 131 | 170 | 198 | 221 | 239 | 253 | 260 | 266 | 275 | 284 |
|  | 0 | 122 | 154 | 214 | 266 | 315 | 359 | 402 | 422 | 442 | 480 | 516 |
|  | 2 | 133 | 173 | 249 | 320 | 388 | 454 | 517 | 548 | 579 | 640 | 700 |
|  | 4 | 143 | 189 | 276 | 361 | 444 | 524 | 603 | 643 | 682 | 759 | 834 |
| 1.4 | -4 | 106 | 126 | 155 | 173 | 186 | 194 | 200 | 203 | 205 | 208 | 211 |
|  | -2 | 119 | 147 | 192 | 227 | 256 | 279 | 298 | 307 | 314 | 329 | 341 |
|  | 0 | 133 | 169 | 233 | 291 | 344 | 393 | 440 | 461 | 483 | 525 | 565 |
|  | 2 | 144 | 186 | 266 | 342 | 414 | 483 | 550 | 583 | 615 | 679 | 741 |
|  | 4 | 153 | 201 | 293 | 382 | 468 | 551 | 634 | 674 | 714 | 794 | 872 |
| 1.6 | -4 | 117 | 141 | 176 | 199 | 215 | 227 | 236 | 239 | 242 | 248 | 252 |
| 1.0 | -2 | 130 | 160 | 211 | 252 | 285 | 313 | 337 | 347 | 357 | 374 | 390 |
|  | 0 | 142 | 181 | 251 | 313 | 370 | 422 | 472 | 496 | 519 | 564 | 607 |
|  | 2 | 153 | 198 | 282 | 361 | 437 | 509 | 578 | 613 | 646 | 713 | 777 |
|  | 4 | 162 | 212 | 308 | 400 | 489 | 575 | 660 | 702 | 743 | 825 | 906 |
| 1.8 | -4 | 127 | 153 | 194 | 222 | 242 | 257 | 269 | 273 | 278 | 284 | 290 |
|  | -2 | 139 | 172 | 228 | 274 | 311 | 343 | 371 | 383 | 394 | 416 | 434 |
|  | 0 | 151 | 192 | 266 | 332 | 392 | 448 | 501 | 527 | 551 | 599 | 645 |
|  | 2 | 161 | 208 | 296 | 378 | 457 | 532 | 604 | 639 | 674 | 743 | 810 |
|  | 4 | 170 | 222 | 321 | 416 | 508 | 597 | 684 | 727 | 770 | 853 | 936 |
| 2.0 | -4 | 136 | 165 | 209 | 242 | 266 | 284 | 299 | 305 | 310 | 320 | 327 |
| 1.0 | -2 | 147 | 183 | 243 | 293 | 335 | 370 | 401 | 416 | 429 | 453 | 474 |
|  | 0 | 158 | 201 | 279 | 349 | 413 | 472 | 527 | 554 | 580 | 630 | 678 |
|  | 2 | 168 | 217 | 309 | 394 | 475 | 553 | 627 | 664 | 700 | 770 | 839 |
|  | 4 | 176 | 230 | 333 | 431 | 526 | 617 | 706 | 750 | 794 | 879 | 963 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 20/47 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 20 /47 – 1.0

Drip Line Diameter: 20/17.6 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 143 | 175 | 224 | 261 | 289 | 310 | 327 | 335 | 341 | 352 | 361 |
|  | -2 | 154 | 192 | 257 | 310 | 356 | 395 | 429 | 445 | 459 | 487 | 511 |
|  | 0 | 165 | 210 | 292 | 365 | 432 | 493 | 552 | 580 | 606 | 659 | 710 |
|  | 2 | 175 | 226 | 320 | 409 | 493 | 572 | 649 | 686 | 723 | 796 | 867 |
|  | 4 | 183 | 239 | 344 | 445 | 542 | 635 | 727 | 771 | 815 | 903 | 989 |
| 2.4 | -4 | 151 | 184 | 238 | 278 | 309 | 334 | 354 | 362 | 370 | 383 | 393 |
|  | -2 | 161 | 201 | 270 | 327 | 376 | 418 | 455 | 472 | 488 | 518 | 544 |
|  | 0 | 172 | 219 | 303 | 379 | 449 | 513 | 574 | 603 | 631 | 686 | 738 |
|  | 2 | 181 | 233 | 332 | 422 | 508 | 590 | 669 | 707 | 746 | 820 | 892 |
|  | 4 | 189 | 246 | 355 | 458 | 557 | 652 | 746 | 791 | 836 | 925 | 1013 |
| 2.6 | -4 | 157 | 193 | 251 | 294 | 329 | 356 | 378 | 388 | 396 | 411 | 424 |
|  | -2 | 167 | 210 | 282 | 342 | 394 | 439 | 479 | 497 | 514 | 546 | 576 |
|  | 0 | 178 | 226 | 314 | 393 | 465 | 532 | 594 | 625 | 654 | 711 | 765 |
|  | 2 | 187 | 241 | 342 | 435 | 523 | 607 | 688 | 728 | 766 | 842 | 916 |
|  | 4 | 195 | 253 | 365 | 470 | 571 | 668 | 763 | 809 | 855 | 946 | 1035 |
| 2.8 | -4 | 163 | 201 | 262 | 309 | 347 | 376 | 401 | 412 | 422 | 439 | 453 |
|  | -2 | 173 | 217 | 293 | 356 | 411 | 458 | 501 | 521 | 539 | 573 | 605 |
|  | 0 | 184 | 234 | 325 | 406 | 480 | 549 | 615 | 646 | 676 | 734 | 791 |
|  | 2 | 192 | 248 | 351 | 447 | 537 | 623 | 706 | 746 | 786 | 863 | 939 |
|  | 4 | 200 | 260 | 374 | 482 | 585 | 683 | 780 | 827 | 874 | 966 | 1056 |
| 3.0 | -4 | 169 | 209 | 273 | 323 | 364 | 396 | 423 | 435 | 446 | 465 | 481 |
| 1.0 | -2 | 179 | 225 | 303 | 369 | 427 | 477 | 522 | 543 | 562 | 599 | 633 |
|  | 0 | 189 | 241 | 334 | 418 | 495 | 566 | 633 | 665 | 696 | 757 | 815 |
|  | 2 | 197 | 254 | 360 | 458 | 551 | 638 | 723 | 764 | 805 | 884 | 961 |
|  | 4 | 205 | 266 | 383 | 492 | 597 | 698 | 796 | 844 | 891 | 985 | 1077 |
| 3.2 | -4 | 175 | 216 | 284 | 336 | 380 | 415 | 444 | 457 | 469 | 490 | 508 |
|  | -2 | 184 | 231 | 313 | 382 | 442 | 494 | 542 | 563 | 585 | 624 | 659 |
|  | 0 | 194 | 247 | 343 | 429 | 508 | 581 | 650 | 683 | 716 | 778 | 838 |
|  | 2 | 202 | 261 | 369 | 469 | 564 | 653 | 739 | 781 | 822 | 903 | 981 |
|  | 4 | 210 | 272 | 391 | 502 | 609 | 712 | 811 | 860 | 908 | 1003 | 1096 |
| 3.4 | -4 | 180 | 223 | 293 | 349 | 395 | 432 | 464 | 478 | 490 | 514 | 534 |
|  | -2 | 189 | 238 | 322 | 394 | 456 | 511 | 561 | 584 | 606 | 646 | 684 |
|  | 0 | 199 | 253 | 352 | 440 | 521 | 596 | 667 | 701 | 734 | 798 | 859 |
|  | 2 | 207 | 267 | 377 | 480 | 576 | 667 | 755 | 797 | 839 | 921 | 1001 |
|  | 4 | 214 | 278 | 399 | 512 | 621 | 725 | 826 | 875 | 924 | 1021 | 1115 |
| 3.5 | -4 | 183 | 226 | 298 | 355 | 402 | 440 | 473 | 488 | 501 | 525 | 546 |
| 1.0 | -2 | 192 | 241 | 327 | 400 | 463 | 519 | 570 | 593 | 615 | 657 | 696 |
|  | 0 | 201 | 256 | 356 | 446 | 528 | 604 | 676 | 710 | 743 | 808 | 870 |
|  | 2 | 209 | 269 | 381 | 484 | 582 | 674 | 762 | 805 | 847 | 930 | 1010 |
|  | 4 | 217 | 281 | 403 | 517 | 627 | 731 | 833 | 883 | 932 | 1029 | 1124 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 20/47 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 20 /47 – 1.5

Drip Line Diameter: 20/17.6 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 |
|  | -2 | 33 | 37 | 43 | 45 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 49 |
|  | 0 | 48 | 60 | 83 | 103 | 122 | 139 | 155 | 162 | 170 | 184 | 198 |
|  | 2 | 59 | 77 | 114 | 150 | 185 | 218 | 252 | 269 | 286 | 319 | 351 |
|  | 4 | 67 | 90 | 136 | 182 | 228 | 273 | 319 | 341 | 363 | 408 | 452 |
| 0.8 | -4 | 49 | 55 | 63 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 |
|  | -2 | 59 | 71 | 89 | 102 | 111 | 118 | 123 | 126 | 128 | 131 | 134 |
|  | 0 | 70 | 88 | 122 | 152 | 180 | 205 | 229 | 240 | 251 | 273 | 294 |
|  | 2 | 78 | 102 | 148 | 191 | 232 | 272 | 312 | 331 | 350 | 388 | 425 |
|  | 4 | 85 | 113 | 167 | 220 | 272 | 322 | 372 | 397 | 422 | 470 | 518 |
| 1.0 | -4 | 65 | 76 | 92 | 101 | 108 | 112 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
|  | -2 | 74 | 90 | 117 | 137 | 154 | 166 | 177 | 182 | 186 | 194 | 199 |
|  | 0 | 83 | 105 | 146 | 182 | 215 | 246 | 274 | 288 | 302 | 328 | 353 |
|  | 2 | 91 | 118 | 169 | 217 | 263 | 307 | 351 | 371 | 393 | 434 | 474 |
|  | 4 | 97 | 128 | 187 | 244 | 300 | 355 | 407 | 434 | 460 | 512 | 563 |
| 1.2 | -4 | 77 | 92 | 114 | 128 | 139 | 146 | 152 | 154 | 156 | 158 | 161 |
|  | -2 | 85 | 105 | 138 | 164 | 186 | 203 | 218 | 225 | 231 | 242 | 252 |
|  | 0 | 93 | 119 | 164 | 205 | 243 | 277 | 309 | 326 | 340 | 370 | 398 |
|  | 2 | 100 | 130 | 186 | 238 | 288 | 335 | 381 | 404 | 426 | 470 | 512 |
|  | 4 | 107 | 139 | 203 | 264 | 323 | 380 | 436 | 464 | 491 | 545 | 598 |
| 1.4 | -4 | 86 | 104 | 132 | 151 | 166 | 176 | 184 | 188 | 190 | 195 | 200 |
|  | -2 | 94 | 117 | 155 | 186 | 212 | 233 | 253 | 261 | 269 | 284 | 296 |
|  | 0 | 102 | 129 | 179 | 224 | 265 | 303 | 339 | 356 | 373 | 405 | 436 |
|  | 2 | 109 | 140 | 200 | 255 | 308 | 358 | 407 | 431 | 454 | 500 | 545 |
|  | 4 | 114 | 149 | 216 | 280 | 342 | 401 | 460 | 488 | 517 | 573 | 628 |
| 1.6 | -4 | 94 | 115 | 147 | 171 | 189 | 203 | 214 | 218 | 222 | 230 | 235 |
| 1.0 | -2 | 102 | 127 | 169 | 204 | 234 | 259 | 281 | 292 | 302 | 319 | 335 |
|  | 0 | 109 | 139 | 193 | 240 | 285 | 325 | 364 | 383 | 400 | 435 | 468 |
|  | 2 | 115 | 149 | 212 | 270 | 326 | 378 | 429 | 454 | 478 | 527 | 573 |
|  | 4 | 121 | 158 | 228 | 294 | 359 | 421 | 481 | 511 | 540 | 598 | 655 |
| 1.8 | -4 | 102 | 124 | 161 | 188 | 210 | 226 | 240 | 245 | 251 | 260 | 268 |
|  | -2 | 109 | 136 | 182 | 220 | 254 | 282 | 307 | 319 | 330 | 350 | 368 |
|  | 0 | 116 | 147 | 204 | 255 | 302 | 345 | 386 | 406 | 425 | 462 | 497 |
|  | 2 | 122 | 157 | 223 | 284 | 342 | 397 | 449 | 476 | 501 | 551 | 599 |
|  | 4 | 127 | 165 | 238 | 307 | 374 | 437 | 500 | 530 | 561 | 620 | 679 |
| 2.0 | -4 | 108 | 133 | 173 | 204 | 228 | 248 | 264 | 271 | 277 | 288 | 298 |
| 1.0 | -2 | 115 | 144 | 193 | 235 | 271 | 302 | 330 | 344 | 355 | 378 | 399 |
|  | 0 | 121 | 155 | 215 | 268 | 318 | 364 | 406 | 427 | 447 | 486 | 523 |
|  | 2 | 127 | 164 | 233 | 296 | 356 | 413 | 468 | 494 | 521 | 572 | 622 |
|  | 4 | 133 | 172 | 248 | 319 | 388 | 453 | 517 | 549 | 580 | 641 | 701 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 20/47 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 20 /47 – 1.5

Drip Line Diameter: 20/17.6 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 114 | 140 | 184 | 218 | 245 | 267 | 286 | 294 | 301 | 314 | 326 |
|  | -2 | 120 | 151 | 204 | 248 | 287 | 321 | 351 | 365 | 378 | 403 | 426 |
|  | 0 | 127 | 161 | 224 | 280 | 332 | 380 | 425 | 446 | 467 | 509 | 547 |
|  | 2 | 133 | 171 | 242 | 307 | 369 | 428 | 484 | 512 | 539 | 592 | 644 |
|  | 4 | 137 | 179 | 257 | 330 | 400 | 467 | 533 | 566 | 597 | 660 | 721 |
| 2.4 | -4 | 119 | 148 | 194 | 231 | 261 | 285 | 306 | 315 | 323 | 338 | 352 |
|  | -2 | 125 | 158 | 213 | 260 | 302 | 338 | 370 | 386 | 400 | 428 | 452 |
|  | 0 | 132 | 168 | 233 | 292 | 346 | 395 | 442 | 464 | 486 | 529 | 569 |
|  | 2 | 137 | 177 | 250 | 318 | 382 | 442 | 501 | 529 | 557 | 611 | 664 |
|  | 4 | 142 | 185 | 265 | 340 | 412 | 481 | 548 | 581 | 614 | 678 | 740 |
| 2.6 | -4 | 124 | 154 | 203 | 243 | 275 | 302 | 325 | 335 | 345 | 362 | 376 |
|  | -2 | 130 | 164 | 222 | 272 | 316 | 354 | 389 | 405 | 420 | 449 | 476 |
|  | 0 | 136 | 174 | 242 | 302 | 358 | 410 | 458 | 482 | 504 | 548 | 590 |
|  | 2 | 142 | 182 | 258 | 328 | 394 | 455 | 515 | 545 | 573 | 629 | 683 |
|  | 4 | 146 | 190 | 272 | 350 | 423 | 494 | 562 | 596 | 629 | 694 | 758 |
| 2.8 | -4 | 129 | 160 | 212 | 254 | 289 | 318 | 343 | 354 | 364 | 383 | 399 |
|  | -2 | 135 | 170 | 231 | 282 | 328 | 368 | 405 | 422 | 438 | 470 | 498 |
|  | 0 | 141 | 179 | 249 | 312 | 370 | 423 | 473 | 497 | 521 | 566 | 610 |
|  | 2 | 146 | 188 | 266 | 337 | 405 | 468 | 529 | 559 | 588 | 645 | 701 |
|  | 4 | 151 | 195 | 280 | 358 | 434 | 506 | 575 | 610 | 643 | 710 | 775 |
| 3.0 | -4 | 133 | 166 | 221 | 265 | 302 | 332 | 359 | 371 | 382 | 403 | 421 |
| 1.0 | -2 | 139 | 175 | 239 | 292 | 340 | 383 | 421 | 439 | 456 | 489 | 519 |
|  | 0 | 145 | 185 | 257 | 322 | 381 | 436 | 487 | 512 | 537 | 583 | 628 |
|  | 2 | 150 | 193 | 273 | 346 | 415 | 480 | 543 | 573 | 602 | 661 | 718 |
|  | 4 | 155 | 200 | 286 | 367 | 444 | 517 | 588 | 623 | 658 | 725 | 791 |
| 3.2 | -4 | 137 | 171 | 228 | 275 | 314 | 347 | 375 | 389 | 400 | 422 | 442 |
|  | -2 | 143 | 180 | 246 | 302 | 352 | 396 | 436 | 455 | 473 | 507 | 538 |
|  | 0 | 149 | 190 | 264 | 330 | 391 | 448 | 501 | 527 | 551 | 599 | 646 |
|  | 2 | 154 | 198 | 279 | 354 | 425 | 491 | 555 | 587 | 617 | 676 | 734 |
|  | 4 | 158 | 205 | 293 | 375 | 453 | 528 | 601 | 636 | 670 | 739 | 806 |
| 3.4 | -4 | 142 | 176 | 236 | 284 | 325 | 360 | 391 | 404 | 417 | 440 | 461 |
|  | -2 | 147 | 185 | 253 | 311 | 363 | 409 | 450 | 470 | 489 | 524 | 557 |
|  | 0 | 152 | 194 | 271 | 339 | 401 | 460 | 514 | 540 | 566 | 615 | 662 |
|  | 2 | 157 | 202 | 286 | 362 | 434 | 502 | 567 | 599 | 630 | 690 | 749 |
|  | 4 | 162 | 209 | 299 | 383 | 462 | 538 | 612 | 648 | 683 | 752 | 821 |
| 3.5 | -4 | 143 | 179 | 239 | 289 | 331 | 367 | 398 | 412 | 425 | 449 | 471 |
| 1.0 | -2 | 149 | 188 | 256 | 315 | 368 | 415 | 457 | 477 | 496 | 532 | 566 |
|  | 0 | 154 | 197 | 274 | 343 | 406 | 465 | 520 | 547 | 573 | 623 | 671 |
|  | 2 | 159 | 205 | 289 | 366 | 439 | 508 | 573 | 605 | 636 | 698 | 757 |
|  | 4 | 164 | 212 | 302 | 386 | 467 | 544 | 617 | 653 | 690 | 760 | 828 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 20/47 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 20 /47 – 2.0

Drip Line Diameter: 20/17.6 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 2.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 21 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 |
|  | -2 | 29 | 34 | 40 | 43 | 45 | 46 | 48 | 47 | 48 | 49 | 49 |
|  | 0 | 39 | 50 | 69 | 86 | 101 | 115 | 128 | 135 | 141 | 153 | 165 |
|  | 2 | 47 | 62 | 91 | 119 | 146 | 173 | 199 | 212 | 225 | 250 | 275 |
|  | 4 | 53 | 71 | 107 | 143 | 178 | 213 | 247 | 265 | 282 | 316 | 349 |
| 0.8 | -4 | 43 | 50 | 59 | 64 | 67 | 69 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 |
|  | -2 | 50 | 61 | 78 | 91 | 101 | 108 | 114 | 117 | 119 | 123 | 126 |
|  | 0 | 58 | 73 | 101 | 126 | 149 | 170 | 190 | 200 | 209 | 227 | 244 |
|  | 2 | 64 | 83 | 119 | 154 | 187 | 218 | 249 | 265 | 280 | 310 | 338 |
|  | 4 | 69 | 91 | 134 | 175 | 215 | 254 | 293 | 313 | 331 | 369 | 407 |
| 1.0 | -4 | 56 | 67 | 83 | 93 | 101 | 106 | 109 | 111 | 112 | 114 | 116 |
|  | -2 | 62 | 77 | 101 | 120 | 136 | 148 | 159 | 164 | 168 | 176 | 183 |
|  | 0 | 69 | 87 | 121 | 151 | 179 | 204 | 228 | 240 | 251 | 273 | 293 |
|  | 2 | 74 | 96 | 137 | 176 | 213 | 248 | 282 | 299 | 315 | 348 | 380 |
|  | 4 | 79 | 103 | 150 | 196 | 240 | 282 | 323 | 344 | 365 | 405 | 445 |
| 1.2 | -4 | 66 | 80 | 101 | 116 | 127 | 136 | 142 | 145 | 147 | 151 | 155 |
|  | -2 | 71 | 89 | 118 | 142 | 162 | 179 | 193 | 200 | 206 | 218 | 227 |
|  | 0 | 77 | 98 | 136 | 170 | 202 | 230 | 258 | 270 | 283 | 308 | 331 |
|  | 2 | 82 | 106 | 151 | 193 | 233 | 271 | 308 | 326 | 344 | 378 | 412 |
|  | 4 | 87 | 113 | 164 | 212 | 259 | 304 | 348 | 369 | 390 | 433 | 475 |
| 1.4 | -4 | 74 | 90 | 116 | 135 | 150 | 161 | 170 | 174 | 178 | 184 | 189 |
|  | -2 | 79 | 98 | 132 | 160 | 183 | 203 | 221 | 230 | 237 | 251 | 264 |
|  | 0 | 84 | 107 | 149 | 186 | 220 | 251 | 281 | 296 | 310 | 337 | 362 |
|  | 2 | 89 | 115 | 163 | 208 | 250 | 290 | 330 | 349 | 367 | 404 | 440 |
|  | 4 | 93 | 121 | 175 | 226 | 275 | 322 | 368 | 391 | 413 | 457 | 500 |
| 1.6 | -4 | 80 | 99 | 128 | 151 | 169 | 183 | 195 | 200 | 205 | 212 | 220 |
| 1.0 | -2 | 85 | 107 | 144 | 174 | 201 | 224 | 245 | 254 | 263 | 280 | 295 |
|  | 0 | 90 | 115 | 160 | 200 | 237 | 271 | 302 | 318 | 333 | 362 | 389 |
|  | 2 | 95 | 122 | 173 | 220 | 265 | 308 | 349 | 368 | 388 | 427 | 464 |
|  | 4 | 99 | 128 | 185 | 238 | 289 | 338 | 386 | 410 | 433 | 478 | 523 |
| 1.8 | -4 | 86 | 106 | 139 | 165 | 186 | 203 | 217 | 223 | 229 | 239 | 248 |
|  | -2 | 91 | 114 | 154 | 188 | 217 | 243 | 266 | 277 | 287 | 306 | 323 |
|  | 0 | 96 | 122 | 170 | 212 | 251 | 287 | 321 | 338 | 353 | 383 | 413 |
|  | 2 | 100 | 129 | 182 | 232 | 279 | 323 | 365 | 386 | 406 | 446 | 486 |
|  | 4 | 104 | 135 | 194 | 249 | 302 | 353 | 402 | 426 | 450 | 497 | 543 |
| 2.0 | -4 | 91 | 113 | 149 | 178 | 201 | 220 | 237 | 244 | 250 | 263 | 273 |
| 1.0 | -2 | 96 | 121 | 164 | 200 | 232 | 260 | 285 | 296 | 308 | 329 | 348 |
|  | 0 | 101 | 128 | 178 | 223 | 264 | 302 | 337 | 355 | 371 | 404 | 435 |
|  | 2 | 105 | 135 | 191 | 242 | 291 | 337 | 381 | 403 | 424 | 465 | 505 |
|  | 4 | 108 | 140 | 201 | 259 | 313 | 365 | 417 | 442 | 466 | 515 | 562 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 20/47 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 20 /47 – 2.0

Drip Line Diameter: 20/17.6 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 2.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 96 | 119 | 158 | 189 | 215 | 236 | 255 | 263 | 270 | 284 | 297 |
|  | -2 | 101 | 127 | 172 | 211 | 245 | 275 | 302 | 315 | 326 | 349 | 371 |
|  | 0 | 105 | 134 | 186 | 233 | 276 | 316 | 353 | 371 | 389 | 422 | 455 |
|  | 2 | 109 | 140 | 198 | 252 | 302 | 350 | 396 | 418 | 439 | 482 | 523 |
|  | 4 | 113 | 146 | 209 | 268 | 324 | 378 | 430 | 456 | 481 | 530 | 579 |
| 2.4 | -4 | 101 | 125 | 166 | 200 | 228 | 251 | 272 | 281 | 290 | 305 | 318 |
|  | -2 | 105 | 132 | 180 | 221 | 257 | 289 | 318 | 332 | 344 | 369 | 391 |
|  | 0 | 109 | 139 | 194 | 242 | 287 | 328 | 368 | 386 | 404 | 439 | 473 |
|  | 2 | 113 | 145 | 205 | 260 | 313 | 361 | 409 | 431 | 454 | 498 | 540 |
|  | 4 | 116 | 151 | 216 | 276 | 334 | 389 | 442 | 469 | 494 | 545 | 595 |
| 2.6 | -4 | 105 | 130 | 174 | 210 | 240 | 265 | 287 | 297 | 306 | 324 | 339 |
|  | -2 | 109 | 137 | 187 | 230 | 268 | 302 | 333 | 347 | 361 | 387 | 411 |
|  | 0 | 113 | 144 | 200 | 251 | 297 | 340 | 381 | 400 | 419 | 455 | 491 |
|  | 2 | 117 | 150 | 212 | 269 | 322 | 373 | 421 | 445 | 467 | 512 | 556 |
|  | 4 | 120 | 155 | 222 | 284 | 344 | 400 | 454 | 482 | 508 | 560 | 610 |
| 2.8 | -4 | 109 | 135 | 181 | 219 | 251 | 278 | 302 | 313 | 322 | 341 | 358 |
|  | -2 | 113 | 142 | 194 | 239 | 278 | 314 | 347 | 362 | 376 | 403 | 429 |
|  | 0 | 117 | 149 | 207 | 259 | 307 | 352 | 393 | 413 | 433 | 471 | 507 |
|  | 2 | 120 | 155 | 218 | 276 | 332 | 383 | 433 | 457 | 480 | 527 | 571 |
|  | 4 | 124 | 160 | 228 | 292 | 352 | 410 | 466 | 493 | 520 | 572 | 624 |
| 3.0 | -4 | 112 | 140 | 188 | 228 | 261 | 290 | 316 | 327 | 338 | 358 | 376 |
| 1.0 | -2 | 116 | 147 | 200 | 247 | 288 | 325 | 359 | 375 | 390 | 419 | 446 |
|  | 0 | 120 | 153 | 213 | 267 | 316 | 362 | 405 | 426 | 446 | 485 | 522 |
|  | 2 | 124 | 159 | 224 | 284 | 340 | 393 | 444 | 469 | 493 | 540 | 586 |
|  | 4 | 127 | 164 | 234 | 299 | 361 | 419 | 477 | 504 | 532 | 585 | 638 |
| 3.2 | -4 | 115 | 145 | 194 | 236 | 271 | 302 | 328 | 341 | 352 | 374 | 393 |
|  | -2 | 119 | 151 | 206 | 255 | 298 | 336 | 371 | 388 | 404 | 434 | 462 |
|  | 0 | 123 | 157 | 219 | 274 | 325 | 372 | 417 | 437 | 458 | 499 | 537 |
|  | 2 | 127 | 163 | 230 | 291 | 349 | 403 | 454 | 479 | 504 | 553 | 599 |
|  | 4 | 130 | 168 | 239 | 306 | 369 | 428 | 487 | 515 | 542 | 598 | 651 |
| 3.4 | -4 | 119 | 149 | 200 | 243 | 281 | 313 | 341 | 354 | 366 | 389 | 409 |
|  | -2 | 122 | 155 | 212 | 262 | 307 | 346 | 383 | 401 | 417 | 448 | 477 |
|  | 0 | 126 | 161 | 224 | 281 | 333 | 382 | 427 | 449 | 470 | 511 | 551 |
|  | 2 | 130 | 167 | 235 | 298 | 356 | 412 | 465 | 491 | 515 | 564 | 612 |
|  | 4 | 133 | 172 | 245 | 312 | 376 | 437 | 496 | 525 | 554 | 609 | 663 |
| 3.5 | -4 | 120 | 151 | 203 | 247 | 285 | 317 | 347 | 360 | 373 | 396 | 417 |
| 1.0 | -2 | 124 | 157 | 215 | 266 | 311 | 351 | 389 | 406 | 423 | 455 | 485 |
|  | 0 | 128 | 163 | 227 | 284 | 337 | 386 | 433 | 455 | 476 | 518 | 558 |
|  | 2 | 131 | 168 | 238 | 301 | 360 | 416 | 470 | 495 | 521 | 571 | 618 |
|  | 4 | 134 | 173 | 247 | 315 | 380 | 442 | 501 | 530 | 558 | 615 | 669 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 20/47 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 22 /15 – 0.65

Drip Line Diameter: 22/22.2 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 0.65 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
|  | -2 | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 |
|  | 0 | 134 | 167 | 224 | 275 | 322 | 364 | 404 | 423 | 442 | 478 | 513 |
|  | 2 | 210 | 279 | 416 | 550 | 682 | 812 | 942 | 1007 | 1070 | 1199 | 1326 |
|  | 4 | 260 | 353 | 538 | 722 | 476 | 444 | 435 | 431 | 427 | 419 | 416 |
| 0.8 | -4 | 71 | 73 | 74 | 74 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 74 |
|  | -2 | 117 | 127 | 137 | 142 | 145 | 146 | 146 | 147 | 147 | 148 | 148 |
|  | 0 | 198 | 247 | 333 | 409 | 478 | 541 | 601 | 630 | 658 | 712 | 764 |
|  | 2 | 261 | 342 | 498 | 648 | 795 | 938 | 1080 | 1150 | 1219 | 1357 | 1494 |
|  | 4 | 307 | 409 | 611 | 810 | 396 | 379 | 374 | 371 | 369 | 363 | 361 |
| 1.0 | -4 | 111 | 116 | 121 | 122 | 123 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
|  | -2 | 164 | 185 | 209 | 222 | 230 | 235 | 238 | 239 | 241 | 242 | 243 |
|  | 0 | 237 | 296 | 400 | 491 | 575 | 651 | 723 | 758 | 792 | 857 | 919 |
|  | 2 | 295 | 383 | 552 | 713 | 870 | 1022 | 1172 | 1245 | 1318 | 1464 | 1607 |
|  | 4 | 338 | 447 | 660 | 869 | 328 | 318 | 316 | 314 | 313 | 309 | 308 |
| 1.2 | -4 | 145 | 155 | 164 | 168 | 171 | 172 | 172 | 173 | 173 | 173 | 173 |
|  | -2 | 199 | 229 | 269 | 292 | 307 | 316 | 323 | 326 | 328 | 331 | 334 |
|  | 0 | 267 | 333 | 451 | 554 | 648 | 735 | 816 | 856 | 894 | 968 | 1039 |
|  | 2 | 321 | 415 | 595 | 765 | 929 | 1088 | 1245 | 1322 | 1398 | 1549 | 1698 |
|  | 4 | 362 | 477 | 700 | 916 | 266 | 260 | 260 | 259 | 258 | 256 | 255 |
| 1.4 | -4 | 174 | 190 | 206 | 213 | 217 | 218 | 220 | 221 | 221 | 221 | 222 |
|  | -2 | 228 | 266 | 319 | 352 | 375 | 390 | 401 | 406 | 410 | 416 | 421 |
|  | 0 | 292 | 364 | 493 | 607 | 710 | 805 | 894 | 937 | 979 | 1060 | 1138 |
|  | 2 | 343 | 443 | 631 | 808 | 980 | 1145 | 1307 | 1386 | 1465 | 1621 | 1774 |
|  | 4 | 383 | 502 | 733 | 956 | 209 | 206 | 206 | 206 | 205 | 203 | 203 |
| 1.6 | -4 | 199 | 221 | 244 | 255 | 261 | 265 | 267 | 268 | 268 | 269 | 270 |
|  | -2 | 253 | 298 | 362 | 405 | 435 | 457 | 473 | 480 | 486 | 495 | 503 |
|  | 0 | 313 | 391 | 530 | 652 | 763 | 865 | 961 | 1007 | 1053 | 1140 | 1223 |
|  | 2 | 362 | 466 | 662 | 847 | 1024 | 1195 | 1362 | 1443 | 1525 | 1685 | 1842 |
|  | 4 | 401 | 524 | 762 | 991 | 154 | 153 | 153 | 153 | 153 | 152 | 152 |
| 1.8 | -4 | 222 | 249 | 279 | 295 | 304 | 309 | 312 | 314 | 315 | 317 | 318 |
|  | -2 | 274 | 325 | 401 | 452 | 490 | 518 | 540 | 548 | 556 | 570 | 580 |
|  | 0 | 332 | 415 | 562 | 692 | 810 | 919 | 1021 | 1070 | 1118 | 1211 | 1299 |
|  | 2 | 379 | 488 | 691 | 881 | 1064 | 1240 | 1411 | 1495 | 1578 | 1742 | 1904 |
|  | 4 | 417 | 544 | 788 | 1023 | 102 | 101 | 102 | 101 | 102 | 101 | 101 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 22/15 – 1.8 bar.

Emitter Type: D5000 22 /15 – 1.0

Drip Line Diameter: 22/22.2 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 |
|  | -2 | 45 | 47 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | 0 | 103 | 128 | 172 | 210 | 246 | 278 | 309 | 324 | 338 | 365 | 392 |
|  | 2 | 149 | 196 | 289 | 380 | 469 | 557 | 643 | 687 | 365 | 349 | 344 |
|  | 4 | 181 | 243 | 179 | 164 | 160 | 158 | 157 | 155 | 155 | 153 | 154 |
| 0.7 | -4 | 47 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | -2 | 78 | 85 | 92 | 95 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 |
|  | 0 | 131 | 163 | 220 | 270 | 316 | 357 | 397 | 416 | 434 | 470 | 504 |
|  | 2 | 172 | 225 | 326 | 425 | 520 | 614 | 706 | 752 | 282 | 277 | 276 |
|  | 4 | 202 | 269 | 140 | 133 | 131 | 131 | 130 | 128 | 129 | 128 | 128 |
| 0.8 | -4 | 68 | 70 | 73 | 74 | 75 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|  | -2 | 102 | 114 | 128 | 136 | 140 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 147 |
|  | 0 | 151 | 188 | 254 | 312 | 365 | 413 | 459 | 481 | 502 | 544 | 583 |
|  | 2 | 189 | 246 | 354 | 458 | 559 | 656 | 753 | 800 | 216 | 215 | 215 |
|  | 4 | 218 | 288 | 107 | 104 | 104 | 104 | 103 | 103 | 102 | 102 | 103 |
| 0.9 | -4 | 85 | 91 | 95 | 97 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 |
|  | -2 | 121 | 138 | 160 | 172 | 180 | 184 | 188 | 189 | 190 | 192 | 193 |
|  | 0 | 167 | 209 | 282 | 346 | 405 | 458 | 509 | 533 | 558 | 603 | 647 |
|  | 2 | 203 | 263 | 377 | 485 | 590 | 692 | 792 | 841 | 158 | 158 | 158 |
|  | 4 | 231 | 304 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 1.0 | -4 | 101 | 109 | 117 | 120 | 122 | 123 | 123 | 124 | 124 | 124 | 124 |
|  | -2 | 137 | 158 | 187 | 204 | 216 | 223 | 229 | 231 | 233 | 236 | 238 |
|  | 0 | 181 | 226 | 305 | 375 | 438 | 497 | 552 | 578 | 604 | 653 | 701 |
|  | 2 | 215 | 278 | 397 | 509 | 618 | 722 | 825 | 876 | 103 | 104 | 104 |
|  | 4 | 242 | 318 | 51 | 51 | 51 | 52 | 51 | 52 | 51 | 51 | 52 |
| 1.1 | -4 | 115 | 126 | 137 | 142 | 145 | 146 | 147 | 148 | 148 | 149 | 149 |
|  | -2 | 151 | 176 | 211 | 234 | 249 | 259 | 267 | 270 | 273 | 277 | 281 |
|  | 0 | 193 | 241 | 326 | 400 | 468 | 530 | 589 | 617 | 645 | 698 | 749 |
|  | 2 | 226 | 291 | 414 | 530 | 642 | 750 | 855 | 908 | 51 | 52 | 52 |
|  | 4 | 252 | 330 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 |
| 1.2 | -4 | 128 | 142 | 156 | 163 | 167 | 169 | 171 | 171 | 171 | 172 | 173 |
|  | -2 | 163 | 192 | 233 | 260 | 279 | 293 | 303 | 308 | 310 | 317 | 322 |
|  | 0 | 204 | 254 | 344 | 423 | 495 | 560 | 623 | 653 | 682 | 738 | 792 |
|  | 2 | 236 | 303 | 430 | 550 | 664 | 775 | 883 | 936 | 989 | 1093 | 1195 |
|  | 4 | 261 | 341 | 496 | 644 | 789 | 931 | 300 | 298 | 294 | 292 | 287 |
| 1.4 | -4 | 151 | 170 | 191 | 203 | 210 | 214 | 216 | 217 | 218 | 220 | 220 |
|  | -2 | 185 | 219 | 271 | 307 | 334 | 353 | 369 | 375 | 381 | 391 | 398 |
|  | 0 | 223 | 278 | 376 | 462 | 541 | 614 | 682 | 715 | 746 | 808 | 867 |
|  | 2 | 253 | 324 | 458 | 584 | 704 | 819 | 932 | 987 | 1042 | 1149 | 1255 |
|  | 4 | 277 | 361 | 522 | 676 | 825 | 971 | 239 | 238 | 237 | 235 | 232 |
| 1.6 | -4 | 170 | 194 | 223 | 240 | 250 | 256 | 260 | 262 | 263 | 266 | 267 |
|  | -2 | 203 | 243 | 304 | 348 | 381 | 407 | 428 | 436 | 444 | 457 | 469 |
|  | 0 | 239 | 298 | 404 | 497 | 582 | 659 | 733 | 768 | 802 | 869 | 932 |
|  | 2 | 268 | 343 | 483 | 614 | 739 | 858 | 974 | 1032 | 1088 | 1200 | 1308 |
|  | 4 | 291 | 378 | 545 | 704 | 857 | 1007 | 182 | 182 | 182 | 181 | 179 |
| 1.8 | -4 | 187 | 216 | 252 | 273 | 287 | 296 | 302 | 305 | 306 | 310 | 312 |
|  | -2 | 219 | 263 | 332 | 384 | 423 | 455 | 480 | 491 | 502 | 518 | 533 |
|  | 0 | 253 | 316 | 428 | 527 | 617 | 700 | 778 | 816 | 852 | 923 | 990 |
|  | 2 | 281 | 359 | 505 | 641 | 770 | 893 | 1013 | 1072 | 1130 | 1245 | 1357 |
|  | 4 | 304 | 394 | 566 | 728 | 886 | 1039 | 129 | 128 | 128 | 128 | 127 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 22/15 – 1.8 bar.

Emitter Type: D5000 22 /15 – 1.5

Drip Line Diameter: 22/22.2 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 |
|  | -2 | 42 | 45 | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | 0 | 79 | 98 | 132 | 162 | 190 | 215 | 239 | 250 | 261 | 282 | 303 |
|  | 2 | 108 | 141 | 206 | 270 | 332 | 392 | 452 | 482 | 511 | 570 | 628 |
|  | 4 | 128 | 171 | 257 | 341 | 173 | 165 | 162 | 158 | 159 | 160 | 157 |
| 0.7 | -4 | 45 | 47 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | -2 | 68 | 76 | 86 | 90 | 94 | 95 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 |
|  | 0 | 101 | 126 | 170 | 208 | 243 | 275 | 306 | 321 | 335 | 363 | 389 |
|  | 2 | 126 | 164 | 236 | 305 | 373 | 438 | 502 | 534 | 565 | 627 | 689 |
|  | 4 | 145 | 192 | 284 | 374 | 138 | 134 | 133 | 130 | 131 | 132 | 130 |
| 0.8 | -4 | 62 | 67 | 71 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 |
|  | -2 | 86 | 99 | 116 | 126 | 132 | 136 | 139 | 140 | 142 | 143 | 144 |
|  | 0 | 116 | 145 | 196 | 240 | 281 | 319 | 354 | 371 | 388 | 419 | 450 |
|  | 2 | 140 | 180 | 258 | 332 | 403 | 472 | 540 | 573 | 606 | 671 | 735 |
|  | 4 | 158 | 207 | 304 | 398 | 108 | 106 | 104 | 103 | 104 | 104 | 103 |
| 0.9 | -4 | 77 | 84 | 91 | 95 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 |
|  | -2 | 101 | 117 | 141 | 156 | 166 | 173 | 178 | 180 | 182 | 185 | 187 |
|  | 0 | 129 | 161 | 217 | 267 | 312 | 353 | 393 | 412 | 430 | 465 | 499 |
|  | 2 | 151 | 194 | 276 | 354 | 428 | 500 | 571 | 605 | 639 | 707 | 774 |
|  | 4 | 168 | 220 | 320 | 418 | 79 | 78 | 78 | 77 | 78 | 78 | 77 |
| 1.0 | -4 | 89 | 99 | 110 | 116 | 119 | 120 | 122 | 122 | 122 | 123 | 123 |
|  | -2 | 113 | 133 | 162 | 182 | 196 | 206 | 214 | 217 | 219 | 224 | 228 |
|  | 0 | 139 | 174 | 235 | 289 | 338 | 383 | 426 | 446 | 466 | 504 | 541 |
|  | 2 | 160 | 206 | 292 | 372 | 450 | 524 | 597 | 633 | 668 | 738 | 807 |
|  | 4 | 177 | 231 | 335 | 435 | 52 | 52 | 52 | 51 | 52 | 52 | 52 |
| 1.1 | -4 | 101 | 113 | 128 | 135 | 140 | 142 | 144 | 145 | 146 | 147 | 147 |
|  | -2 | 123 | 146 | 181 | 205 | 223 | 236 | 246 | 251 | 254 | 260 | 266 |
|  | 0 | 148 | 185 | 251 | 308 | 361 | 409 | 454 | 476 | 498 | 539 | 578 |
|  | 2 | 169 | 216 | 305 | 389 | 469 | 546 | 621 | 658 | 694 | 766 | 837 |
|  | 4 | 185 | 241 | 348 | 450 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 |
| 1.2 | -4 | 110 | 125 | 144 | 154 | 160 | 164 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |
|  | -2 | 133 | 158 | 197 | 225 | 247 | 263 | 276 | 281 | 286 | 294 | 301 |
|  | 0 | 157 | 196 | 265 | 326 | 381 | 433 | 480 | 503 | 526 | 570 | 611 |
|  | 2 | 176 | 226 | 318 | 404 | 487 | 566 | 643 | 681 | 718 | 791 | 864 |
|  | 4 | 192 | 249 | 359 | 464 | 567 | 665 | 763 | 811 | 858 | 953 | 1046 |
| 1.4 | -2 | 128 | 147 | 173 | 188 | 198 | 204 | 208 | 210 | 211 | 214 | 216 |
|  | -4 | 149 | 179 | 226 | 261 | 289 | 311 | 328 | 336 | 343 | 356 | 366 |
|  | 0 | 171 | 214 | 290 | 356 | 417 | 473 | 526 | 551 | 576 | 624 | 669 |
|  | 2 | 189 | 242 | 340 | 431 | 518 | 601 | 682 | 721 | 760 | 837 | 912 |
|  | 4 | 205 | 265 | 380 | 490 | 595 | 698 | 799 | 848 | 897 | 995 | 1090 |
| 1.6 | -2 | 142 | 166 | 198 | 218 | 232 | 241 | 248 | 251 | 253 | 257 | 259 |
|  | -4 | 162 | 196 | 251 | 292 | 326 | 352 | 375 | 385 | 394 | 410 | 424 |
|  | 0 | 184 | 229 | 311 | 383 | 448 | 509 | 566 | 593 | 619 | 671 | 719 |
|  | 2 | 201 | 257 | 359 | 455 | 546 | 632 | 715 | 757 | 797 | 877 | 954 |
|  | 4 | 216 | 279 | 398 | 512 | 621 | 727 | 830 | 881 | 931 | 1031 | 1129 |
| 1.8 | -2 | 155 | 182 | 221 | 246 | 263 | 275 | 284 | 288 | 291 | 297 | 301 |
|  | -4 | 174 | 212 | 272 | 319 | 358 | 389 | 416 | 428 | 439 | 458 | 476 |
|  | 0 | 194 | 243 | 330 | 406 | 476 | 540 | 601 | 629 | 658 | 712 | 764 |
|  | 2 | 211 | 270 | 377 | 476 | 570 | 659 | 746 | 788 | 830 | 913 | 992 |
|  | 4 | 226 | 291 | 415 | 532 | 644 | 752 | 858 | 911 | 962 | 1064 | 1164 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 22/15 – 1.8 bar.

Emitter Type: D5000 22 /15 – 2.0

Drip Line Diameter: 22/22.2 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 2.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 |
|  | -2 | 39 | 42 | 46 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | 0 | 66 | 82 | 110 | 135 | 158 | 179 | 198 | 208 | 217 | 235 | 252 |
|  | 2 | 86 | 112 | 163 | 212 | 260 | 307 | 353 | 376 | 398 | 444 | 488 |
|  | 4 | 101 | 134 | 200 | 265 | 329 | 179 | 168 | 170 | 163 | 166 | 160 |
| 0.7 | -4 | 43 | 45 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | -2 | 61 | 69 | 80 | 86 | 90 | 92 | 94 | 95 | 95 | 96 | 97 |
|  | 0 | 84 | 104 | 141 | 173 | 202 | 229 | 255 | 267 | 278 | 302 | 323 |
|  | 2 | 102 | 132 | 188 | 243 | 295 | 346 | 396 | 421 | 445 | 493 | 541 |
|  | 4 | 115 | 152 | 223 | 293 | 361 | 140 | 136 | 137 | 134 | 135 | 131 |
| 0.8 | -4 | 58 | 63 | 68 | 71 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 |
|  | -2 | 76 | 88 | 106 | 117 | 125 | 130 | 134 | 135 | 137 | 139 | 141 |
|  | 0 | 97 | 120 | 163 | 200 | 234 | 265 | 295 | 309 | 322 | 349 | 374 |
|  | 2 | 113 | 146 | 207 | 265 | 321 | 375 | 428 | 454 | 479 | 530 | 580 |
|  | 4 | 126 | 165 | 240 | 313 | 384 | 108 | 106 | 107 | 105 | 106 | 104 |
| 0.9 | -4 | 70 | 78 | 87 | 92 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 99 |
|  | -2 | 87 | 103 | 126 | 142 | 154 | 162 | 169 | 171 | 174 | 177 | 181 |
|  | 0 | 107 | 133 | 180 | 222 | 260 | 294 | 327 | 343 | 358 | 387 | 415 |
|  | 2 | 122 | 157 | 222 | 284 | 343 | 399 | 454 | 482 | 508 | 561 | 613 |
|  | 4 | 135 | 176 | 254 | 330 | 404 | 79 | 78 | 79 | 78 | 78 | 77 |
| 1.0 | -4 | 80 | 91 | 104 | 111 | 115 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 122 |
|  | -2 | 97 | 116 | 144 | 164 | 179 | 191 | 200 | 203 | 206 | 212 | 217 |
|  | 0 | 115 | 144 | 195 | 240 | 281 | 319 | 354 | 371 | 388 | 419 | 450 |
|  | 2 | 130 | 167 | 236 | 300 | 361 | 419 | 477 | 505 | 533 | 588 | 641 |
|  | 4 | 142 | 185 | 267 | 345 | 421 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 1.1 | -4 | 90 | 103 | 119 | 128 | 135 | 138 | 141 | 142 | 142 | 144 | 145 |
|  | -2 | 106 | 127 | 159 | 183 | 202 | 216 | 228 | 233 | 237 | 245 | 251 |
|  | 0 | 123 | 154 | 208 | 256 | 300 | 340 | 378 | 396 | 414 | 448 | 481 |
|  | 2 | 137 | 176 | 247 | 314 | 377 | 438 | 497 | 527 | 555 | 611 | 667 |
|  | 4 | 149 | 193 | 278 | 358 | 436 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 1.2 | -2 | 98 | 113 | 133 | 145 | 153 | 158 | 161 | 163 | 164 | 166 | 167 |
|  | -4 | 113 | 136 | 173 | 200 | 222 | 239 | 253 | 259 | 264 | 274 | 282 |
|  | 0 | 130 | 162 | 220 | 271 | 317 | 359 | 400 | 419 | 438 | 473 | 509 |
|  | 2 | 144 | 183 | 258 | 326 | 392 | 455 | 516 | 545 | 575 | 633 | 690 |
|  | 4 | 155 | 201 | 287 | 370 | 450 | 527 | 603 | 641 | 678 | 751 | 823 |
| 1.4 | -2 | 112 | 131 | 157 | 174 | 186 | 194 | 200 | 203 | 204 | 208 | 210 |
|  | -4 | 126 | 153 | 196 | 230 | 257 | 278 | 297 | 305 | 313 | 326 | 338 |
|  | 0 | 142 | 177 | 241 | 296 | 347 | 394 | 438 | 458 | 479 | 518 | 557 |
|  | 2 | 155 | 197 | 276 | 349 | 419 | 485 | 548 | 580 | 610 | 671 | 730 |
|  | 4 | 166 | 214 | 305 | 392 | 475 | 555 | 634 | 672 | 710 | 786 | 860 |
| 1.6 | -2 | 124 | 146 | 178 | 200 | 216 | 227 | 235 | 239 | 242 | 247 | 251 |
|  | -4 | 138 | 168 | 216 | 255 | 287 | 313 | 335 | 346 | 355 | 372 | 387 |
|  | 0 | 152 | 191 | 258 | 318 | 373 | 423 | 470 | 493 | 515 | 558 | 599 |
|  | 2 | 164 | 210 | 293 | 369 | 442 | 511 | 577 | 610 | 642 | 705 | 766 |
|  | 4 | 175 | 225 | 320 | 410 | 496 | 579 | 660 | 700 | 739 | 817 | 893 |
| 1.8 | -2 | 134 | 159 | 197 | 223 | 243 | 257 | 268 | 272 | 277 | 284 | 289 |
|  | -4 | 148 | 180 | 234 | 277 | 313 | 343 | 370 | 381 | 392 | 412 | 430 |
|  | 0 | 161 | 202 | 274 | 338 | 396 | 449 | 499 | 524 | 547 | 592 | 636 |
|  | 2 | 173 | 220 | 307 | 387 | 462 | 534 | 603 | 637 | 670 | 735 | 799 |
|  | 4 | 183 | 236 | 335 | 427 | 516 | 601 | 684 | 725 | 766 | 845 | 923 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 22/15 – 1.8 bar.

Emitter Type: D5000 22 /25 – 0.65

Drip Line Diameter: 22/22.2 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 0.65 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
|  | -2 | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 |
|  | 0 | 134 | 167 | 224 | 275 | 322 | 364 | 404 | 423 | 442 | 478 | 513 |
|  | 2 | 210 | 279 | 416 | 550 | 682 | 812 | 942 | 1007 | 1070 | 1199 | 1326 |
|  | 4 | 260 | 353 | 538 | 722 | 906 | 556 | 526 | 522 | 516 | 506 | 502 |
| 0.8 | -4 | 71 | 73 | 74 | 74 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 74 |
|  | -2 | 117 | 127 | 137 | 142 | 145 | 146 | 146 | 147 | 147 | 148 | 148 |
|  | 0 | 198 | 247 | 333 | 409 | 478 | 541 | 601 | 630 | 658 | 712 | 764 |
|  | 2 | 261 | 342 | 498 | 648 | 795 | 938 | 1080 | 1150 | 1219 | 1357 | 1494 |
|  | 4 | 307 | 409 | 611 | 810 | 1006 | 479 | 461 | 458 | 454 | 447 | 445 |
| 1.0 | -4 | 111 | 116 | 121 | 122 | 123 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
|  | -2 | 164 | 185 | 209 | 222 | 230 | 235 | 238 | 239 | 241 | 242 | 243 |
|  | 0 | 237 | 296 | 400 | 491 | 575 | 651 | 723 | 758 | 792 | 857 | 919 |
|  | 2 | 295 | 383 | 552 | 713 | 870 | 1022 | 1172 | 1245 | 1318 | 1464 | 1607 |
|  | 4 | 338 | 447 | 660 | 869 | 1074 | 410 | 399 | 398 | 395 | 391 | 390 |
| 1.2 | -4 | 145 | 155 | 164 | 168 | 171 | 172 | 172 | 173 | 173 | 173 | 173 |
|  | -2 | 199 | 229 | 269 | 292 | 307 | 316 | 323 | 326 | 328 | 331 | 334 |
|  | 0 | 267 | 333 | 451 | 554 | 648 | 735 | 816 | 856 | 894 | 968 | 1039 |
|  | 2 | 321 | 415 | 595 | 765 | 929 | 1088 | 1245 | 1322 | 1398 | 1549 | 1698 |
|  | 4 | 362 | 477 | 700 | 916 | 1128 | 347 | 341 | 341 | 338 | 336 | 335 |
| 1.4 | -4 | 174 | 190 | 206 | 213 | 217 | 218 | 220 | 221 | 221 | 221 | 222 |
|  | -2 | 228 | 266 | 319 | 352 | 375 | 390 | 401 | 406 | 410 | 416 | 421 |
|  | 0 | 292 | 364 | 493 | 607 | 710 | 805 | 894 | 937 | 979 | 1060 | 1138 |
|  | 2 | 343 | 443 | 631 | 808 | 980 | 1145 | 1307 | 1386 | 1465 | 1621 | 1774 |
|  | 4 | 383 | 502 | 733 | 956 | 1174 | 289 | 285 | 285 | 284 | 283 | 282 |
| 1.6 | -4 | 199 | 221 | 244 | 255 | 261 | 265 | 267 | 268 | 268 | 269 | 270 |
|  | -2 | 253 | 298 | 362 | 405 | 435 | 457 | 473 | 480 | 486 | 495 | 503 |
|  | 0 | 313 | 391 | 530 | 652 | 763 | 865 | 961 | 1007 | 1053 | 1140 | 1223 |
|  | 2 | 362 | 466 | 662 | 847 | 1024 | 1195 | 1362 | 1443 | 1525 | 1685 | 1842 |
|  | 4 | 401 | 524 | 762 | 991 | 1214 | 233 | 230 | 231 | 230 | 230 | 230 |
| 1.8 | -4 | 222 | 249 | 279 | 295 | 304 | 309 | 312 | 314 | 315 | 317 | 318 |
|  | -2 | 274 | 325 | 401 | 452 | 490 | 518 | 540 | 548 | 556 | 570 | 580 |
|  | 0 | 332 | 415 | 562 | 692 | 810 | 919 | 1021 | 1070 | 1118 | 1211 | 1299 |
|  | 2 | 379 | 488 | 691 | 881 | 1064 | 1240 | 1411 | 1495 | 1578 | 1742 | 1904 |
|  | 4 | 417 | 544 | 788 | 1023 | 1251 | 179 | 178 | 179 | 178 | 178 | 178 |
| 2.0 | -4 | 243 | 275 | 313 | 333 | 345 | 352 | 357 | 359 | 361 | 363 | 365 |
|  | -2 | 294 | 350 | 435 | 496 | 541 | 574 | 601 | 612 | 622 | 639 | 653 |
|  | 0 | 349 | 437 | 592 | 728 | 853 | 967 | 1075 | 1127 | 1178 | 1275 | 1369 |
|  | 2 | 395 | 507 | 717 | 913 | 1100 | 1280 | 1456 | 1542 | 1627 | 1795 | 1960 |
|  | 4 | 432 | 562 | 813 | 1052 | 1285 | 127 | 127 | 127 | 126 | 127 | 127 |
| 2.2 | -4 | 262 | 298 | 344 | 369 | 384 | 394 | 400 | 403 | 405 | 409 | 411 |
|  | -2 | 311 | 373 | 467 | 535 | 587 | 626 | 659 | 672 | 684 | 705 | 722 |
|  | 0 | 365 | 456 | 619 | 762 | 892 | 1012 | 1125 | 1179 | 1232 | 1334 | 1432 |
|  | 2 | 410 | 525 | 741 | 942 | 1134 | 1319 | 1498 | 1586 | 1673 | 1843 | 2012 |
|  | 4 | 445 | 579 | 835 | 1079 | 1316 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 76 |
| 2.5 | -4 | 287 | 331 | 387 | 420 | 441 | 454 | 463 | 467 | 470 | 475 | 479 |
|  | -2 | 335 | 404 | 510 | 588 | 650 | 698 | 738 | 755 | 770 | 797 | 819 |
|  | 0 | 386 | 483 | 656 | 808 | 946 | 1073 | 1193 | 1250 | 1307 | 1415 | 1519 |
|  | 2 | 429 | 550 | 774 | 982 | 1181 | 1371 | 1555 | 1646 | 1735 | 1911 | 2084 |
|  | 4 | 464 | 603 | 866 | 1117 | 1359 |  |  | 25 |  | 150 |  |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 22/25 – 2.5 bar.

Emitter Type: D5000 22 /25 – 1.0

Drip Line Diameter: 22/22.2 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
|  | -2 | 45 | 47 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 |
|  | 0 | 100 | 124 | 168 | 206 | 241 | 272 | 302 | 317 | 330 | 357 | 384 |
|  | 2 | 148 | 195 | 288 | 379 | 468 | 556 | 642 | 686 | 728 | 814 | 898 |
|  | 4 | 179 | 241 | 365 | 488 | 611 | 731 | 852 | 912 | 605 | 568 | 545 |
| 0.8 | -4 | 67 | 70 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
|  | -2 | 101 | 113 | 128 | 135 | 140 | 142 | 144 | 144 | 145 | 146 | 146 |
|  | 0 | 148 | 185 | 250 | 307 | 359 | 407 | 452 | 473 | 494 | 535 | 574 |
|  | 2 | 188 | 244 | 353 | 456 | 557 | 655 | 751 | 799 | 846 | 940 | 1032 |
|  | 4 | 216 | 286 | 424 | 558 | 691 | 821 | 949 | 1013 | 504 | 487 | 473 |
| 1.0 | -4 | 101 | 109 | 116 | 120 | 121 | 122 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
|  | -2 | 136 | 158 | 186 | 204 | 215 | 223 | 228 | 230 | 232 | 235 | 237 |
|  | 0 | 178 | 222 | 300 | 369 | 432 | 490 | 545 | 571 | 596 | 644 | 693 |
|  | 2 | 214 | 276 | 395 | 508 | 616 | 721 | 824 | 875 | 925 | 1023 | 1122 |
|  | 4 | 240 | 316 | 463 | 605 | 744 | 880 | 1015 | 1082 | 425 | 416 | 408 |
| 1.2 | -4 | 128 | 141 | 156 | 162 | 166 | 169 | 170 | 170 | 170 | 171 | 172 |
|  | -2 | 163 | 191 | 232 | 259 | 279 | 292 | 302 | 306 | 310 | 316 | 321 |
|  | 0 | 200 | 250 | 339 | 417 | 488 | 554 | 615 | 645 | 674 | 729 | 783 |
|  | 2 | 234 | 301 | 428 | 548 | 662 | 773 | 881 | 934 | 986 | 1091 | 1193 |
|  | 4 | 259 | 339 | 493 | 642 | 786 | 928 | 1067 | 1136 | 356 | 351 | 347 |
| 1.4 | -4 | 150 | 169 | 191 | 202 | 209 | 213 | 216 | 216 | 217 | 219 | 219 |
|  | -2 | 184 | 219 | 270 | 306 | 333 | 352 | 368 | 374 | 380 | 390 | 397 |
|  | 0 | 219 | 274 | 371 | 457 | 535 | 607 | 675 | 707 | 738 | 799 | 858 |
|  | 2 | 251 | 323 | 456 | 582 | 702 | 817 | 930 | 985 | 1039 | 1148 | 1253 |
|  | 4 | 275 | 359 | 519 | 673 | 823 | 968 | 1112 | 1182 | 294 | 292 | 289 |
| 1.6 | -4 | 169 | 193 | 223 | 239 | 249 | 255 | 259 | 261 | 262 | 265 | 266 |
|  | -2 | 202 | 242 | 302 | 347 | 380 | 406 | 426 | 435 | 443 | 456 | 467 |
|  | 0 | 235 | 294 | 399 | 491 | 575 | 652 | 725 | 761 | 794 | 860 | 923 |
|  | 2 | 266 | 341 | 481 | 612 | 736 | 856 | 972 | 1030 | 1086 | 1197 | 1306 |
|  | 4 | 289 | 376 | 542 | 701 | 855 | 1004 | 1151 | 1223 | 235 | 235 | 234 |
| 1.8 | -4 | 187 | 215 | 251 | 273 | 286 | 295 | 301 | 304 | 306 | 309 | 311 |
|  | -2 | 218 | 262 | 331 | 382 | 422 | 454 | 480 | 491 | 500 | 518 | 532 |
|  | 0 | 249 | 312 | 424 | 522 | 611 | 693 | 771 | 808 | 844 | 914 | 981 |
|  | 2 | 279 | 357 | 503 | 638 | 768 | 891 | 1011 | 1070 | 1128 | 1242 | 1354 |
|  | 4 | 302 | 392 | 563 | 726 | 884 | 1036 | 1187 | 1260 | 180 | 180 | 180 |
| 2.0 | -4 | 202 | 234 | 278 | 304 | 322 | 333 | 342 | 344 | 347 | 352 | 355 |
|  | -2 | 232 | 281 | 357 | 415 | 461 | 497 | 527 | 541 | 553 | 574 | 592 |
|  | 0 | 262 | 329 | 446 | 549 | 643 | 730 | 812 | 851 | 889 | 962 | 1033 |
|  | 2 | 291 | 372 | 523 | 663 | 796 | 923 | 1047 | 1107 | 1166 | 1283 | 1398 |
|  | 4 | 313 | 406 | 582 | 749 | 910 | 1066 | 1219 | 1295 | 127 | 128 | 128 |
| 2.2 | -4 | 216 | 252 | 302 | 334 | 355 | 370 | 380 | 384 | 388 | 393 | 398 |
|  | -2 | 245 | 297 | 380 | 444 | 495 | 537 | 572 | 587 | 601 | 626 | 648 |
|  | 0 | 274 | 343 | 466 | 574 | 673 | 764 | 850 | 890 | 930 | 1007 | 1082 |
|  | 2 | 302 | 386 | 542 | 686 | 822 | 953 | 1079 | 1141 | 1202 | 1322 | 1439 |
|  | 4 | 324 | 419 | 599 | 770 | 934 | 1094 | 1249 | 1326 |  |  |  |
| 2.5 | -4 | 234 | 276 | 335 | 374 | 401 | 421 | 435 | 440 | 446 | 454 | 460 |
|  | -2 | 263 | 320 | 412 | 484 | 543 | 591 | 632 | 650 | 667 | 698 | 724 |
|  | 0 | 290 | 364 | 494 | 609 | 714 | 810 | 901 | 944 | 986 | 1068 | 1147 |
|  | 2 | 317 | 405 | 567 | 717 | 858 | 994 | 1124 | 1188 | 1250 | 1374 | 1495 |
|  | 4 | 338 | 437 | 623 | 799 | 968 | 1132 | 1291 | 1370 |  | 150 |  |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 22/25 – 2.5 bar.

Emitter Type: D5000 22 /25 – 1.5

Drip Line Diameter: 22/22.2 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 1.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
|  | -2 | 42 | 44 | 47 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 |
|  | 0 | 77 | 96 | 129 | 158 | 185 | 210 | 233 | 245 | 255 | 275 | 296 |
|  | 2 | 107 | 140 | 206 | 269 | 331 | 391 | 451 | 481 | 510 | 569 | 627 |
|  | 4 | 127 | 170 | 256 | 340 | 424 | 506 | 588 | 629 | 670 | 751 | 832 |
| 0.8 | -4 | 62 | 66 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
|  | -2 | 86 | 99 | 115 | 125 | 132 | 136 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 |
|  | 0 | 114 | 142 | 192 | 236 | 277 | 314 | 349 | 365 | 382 | 413 | 444 |
|  | 2 | 139 | 180 | 257 | 331 | 402 | 470 | 538 | 572 | 605 | 670 | 734 |
|  | 4 | 157 | 206 | 302 | 396 | 488 | 578 | 666 | 711 | 754 | 842 | 928 |
| 1.0 | -4 | 89 | 99 | 110 | 115 | 118 | 119 | 121 | 122 | 122 | 122 | 122 |
|  | -2 | 112 | 132 | 161 | 181 | 195 | 205 | 213 | 216 | 218 | 223 | 227 |
|  | 0 | 137 | 171 | 231 | 284 | 333 | 378 | 420 | 440 | 460 | 498 | 535 |
|  | 2 | 159 | 205 | 290 | 371 | 449 | 523 | 596 | 632 | 667 | 737 | 806 |
|  | 4 | 176 | 230 | 333 | 433 | 531 | 626 | 719 | 765 | 811 | 903 | 992 |
| 1.2 | -4 | 110 | 125 | 143 | 153 | 159 | 163 | 165 | 167 | 167 | 168 | 169 |
|  | -2 | 132 | 157 | 197 | 224 | 246 | 262 | 274 | 280 | 285 | 293 | 300 |
|  | 0 | 154 | 193 | 261 | 321 | 377 | 427 | 475 | 497 | 520 | 563 | 604 |
|  | 2 | 175 | 224 | 317 | 403 | 486 | 565 | 641 | 680 | 717 | 790 | 862 |
|  | 4 | 191 | 248 | 358 | 463 | 565 | 664 | 761 | 809 | 857 | 950 | 1044 |
| 1.4 | -4 | 127 | 146 | 172 | 187 | 197 | 203 | 207 | 209 | 210 | 213 | 215 |
|  | -2 | 148 | 178 | 225 | 260 | 288 | 310 | 328 | 335 | 342 | 355 | 365 |
|  | 0 | 168 | 211 | 286 | 352 | 412 | 468 | 520 | 545 | 570 | 617 | 662 |
|  | 2 | 188 | 241 | 339 | 430 | 517 | 599 | 680 | 719 | 758 | 835 | 910 |
|  | 4 | 203 | 264 | 379 | 488 | 594 | 696 | 797 | 846 | 895 | 992 | 1088 |
| 1.6 | -4 | 142 | 165 | 197 | 218 | 231 | 240 | 247 | 250 | 252 | 256 | 258 |
|  | -2 | 161 | 195 | 250 | 291 | 325 | 352 | 374 | 383 | 393 | 409 | 422 |
|  | 0 | 181 | 226 | 307 | 378 | 443 | 503 | 559 | 587 | 613 | 663 | 713 |
|  | 2 | 200 | 255 | 358 | 454 | 544 | 631 | 714 | 755 | 795 | 875 | 953 |
|  | 4 | 214 | 277 | 397 | 510 | 619 | 725 | 828 | 879 | 929 | 1029 | 1127 |
| 1.8 | -4 | 154 | 181 | 220 | 245 | 263 | 275 | 284 | 287 | 290 | 296 | 300 |
|  | -2 | 173 | 211 | 271 | 318 | 357 | 388 | 415 | 427 | 438 | 457 | 474 |
|  | 0 | 192 | 240 | 326 | 402 | 471 | 535 | 594 | 623 | 651 | 705 | 757 |
|  | 2 | 210 | 268 | 375 | 474 | 568 | 658 | 745 | 787 | 829 | 911 | 991 |
|  | 4 | 224 | 290 | 413 | 530 | 642 | 751 | 856 | 908 | 960 | 1062 | 1162 |
| 2.0 | -4 | 166 | 196 | 240 | 270 | 291 | 307 | 319 | 323 | 327 | 334 | 340 |
|  | -2 | 184 | 225 | 290 | 342 | 386 | 421 | 452 | 466 | 478 | 501 | 522 |
|  | 0 | 202 | 253 | 343 | 423 | 496 | 563 | 626 | 656 | 686 | 743 | 798 |
|  | 2 | 220 | 280 | 391 | 494 | 591 | 683 | 772 | 816 | 859 | 943 | 1026 |
|  | 4 | 233 | 301 | 428 | 548 | 663 | 774 | 882 | 935 | 988 | 1092 | 1194 |
| 2.2 | -4 | 176 | 209 | 259 | 293 | 318 | 337 | 351 | 357 | 362 | 371 | 378 |
|  | -2 | 194 | 237 | 308 | 365 | 412 | 451 | 486 | 501 | 516 | 542 | 565 |
|  | 0 | 211 | 264 | 359 | 442 | 519 | 589 | 655 | 687 | 718 | 777 | 835 |
|  | 2 | 228 | 291 | 406 | 512 | 612 | 706 | 798 | 843 | 887 | 974 | 1058 |
|  | 4 | 241 | 311 | 442 | 565 | 682 | 796 | 907 | 961 | 1014 | 1120 | 1224 |
| 2.5 | -4 | 190 | 227 | 284 | 324 | 355 | 378 | 396 | 404 | 410 | 422 | 432 |
|  | -2 | 207 | 254 | 332 | 395 | 448 | 493 | 532 | 550 | 566 | 598 | 625 |
|  | 0 | 223 | 280 | 380 | 469 | 550 | 625 | 695 | 728 | 761 | 824 | 886 |
|  | 2 | 240 | 305 | 425 | 536 | 640 | 739 | 834 | 880 | 926 | 1015 | 1102 |
|  | 4 | 253 | 325 | 461 | 588 | 709 | 826 | 939 | 995 | 1050 | 1159 | 1266 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 22/25 – 2.5 bar.

Emitter Type: D5000 22 /25 – 2.0

Drip Line Diameter: 22/22.2 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 2.0 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
|  | -2 | 39 | 42 | 46 | 47 | 48 | 49 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 |
|  | 0 | 64 | 80 | 107 | 132 | 154 | 175 | 194 | 203 | 212 | 230 | 247 |
|  | 2 | 85 | 112 | 163 | 212 | 260 | 306 | 352 | 375 | 398 | 443 | 487 |
|  | 4 | 100 | 134 | 200 | 264 | 328 | 391 | 454 | 485 | 516 | 578 | 639 |
| 0.8 | -4 | 58 | 63 | 68 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 |
|  | -2 | 75 | 88 | 105 | 116 | 124 | 129 | 133 | 134 | 136 | 138 | 140 |
|  | 0 | 95 | 118 | 160 | 197 | 230 | 261 | 290 | 304 | 318 | 344 | 369 |
|  | 2 | 112 | 145 | 206 | 264 | 320 | 374 | 427 | 453 | 478 | 529 | 579 |
|  | 4 | 125 | 164 | 239 | 312 | 383 | 452 | 521 | 555 | 589 | 655 | 722 |
| 1.0 | -4 | 80 | 91 | 104 | 110 | 115 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 121 |
|  | -2 | 97 | 115 | 143 | 163 | 179 | 190 | 199 | 203 | 206 | 212 | 216 |
|  | 0 | 113 | 142 | 192 | 237 | 277 | 314 | 349 | 366 | 382 | 415 | 445 |
|  | 2 | 129 | 166 | 235 | 298 | 360 | 419 | 476 | 504 | 532 | 587 | 640 |
|  | 4 | 141 | 184 | 266 | 344 | 420 | 493 | 566 | 602 | 637 | 707 | 777 |
| 1.2 | -4 | 97 | 112 | 132 | 144 | 152 | 157 | 160 | 162 | 163 | 165 | 166 |
|  | -2 | 113 | 136 | 172 | 199 | 221 | 238 | 252 | 258 | 263 | 273 | 281 |
|  | 0 | 128 | 160 | 217 | 267 | 313 | 355 | 395 | 414 | 432 | 469 | 503 |
|  | 2 | 143 | 183 | 257 | 326 | 391 | 454 | 515 | 545 | 574 | 632 | 688 |
|  | 4 | 154 | 199 | 286 | 369 | 449 | 526 | 601 | 639 | 676 | 749 | 821 |
| 1.4 | -4 | 111 | 130 | 157 | 174 | 185 | 193 | 199 | 202 | 203 | 207 | 209 |
|  | -2 | 126 | 152 | 195 | 229 | 256 | 278 | 296 | 305 | 312 | 325 | 337 |
|  | 0 | 140 | 175 | 237 | 292 | 343 | 389 | 433 | 453 | 474 | 514 | 551 |
|  | 2 | 154 | 196 | 275 | 348 | 417 | 484 | 547 | 578 | 610 | 670 | 729 |
|  | 4 | 164 | 213 | 304 | 390 | 473 | 553 | 632 | 671 | 709 | 784 | 859 |
| 1.6 | -4 | 123 | 145 | 178 | 200 | 215 | 226 | 235 | 238 | 241 | 246 | 250 |
|  | -2 | 137 | 167 | 215 | 254 | 286 | 312 | 335 | 344 | 354 | 371 | 385 |
|  | 0 | 150 | 188 | 255 | 314 | 368 | 419 | 466 | 488 | 510 | 553 | 593 |
|  | 2 | 163 | 208 | 291 | 368 | 441 | 509 | 576 | 608 | 641 | 704 | 765 |
|  | 4 | 174 | 224 | 319 | 409 | 495 | 578 | 659 | 698 | 738 | 815 | 892 |
| 1.8 | -4 | 133 | 159 | 196 | 222 | 242 | 256 | 267 | 272 | 275 | 283 | 288 |
|  | -2 | 147 | 179 | 233 | 276 | 312 | 342 | 368 | 380 | 391 | 411 | 429 |
|  | 0 | 159 | 199 | 271 | 334 | 391 | 445 | 494 | 518 | 542 | 587 | 630 |
|  | 2 | 172 | 219 | 306 | 386 | 461 | 533 | 602 | 635 | 669 | 734 | 797 |
|  | 4 | 182 | 234 | 333 | 426 | 514 | 599 | 683 | 723 | 764 | 843 | 922 |
| 2.0 | -4 | 143 | 171 | 213 | 243 | 266 | 283 | 297 | 303 | 308 | 317 | 324 |
|  | -2 | 155 | 191 | 249 | 296 | 336 | 369 | 399 | 412 | 425 | 447 | 468 |
|  | 0 | 167 | 210 | 285 | 352 | 412 | 468 | 521 | 546 | 570 | 618 | 664 |
|  | 2 | 180 | 229 | 319 | 402 | 480 | 554 | 625 | 660 | 694 | 761 | 827 |
|  | 4 | 190 | 244 | 346 | 441 | 532 | 619 | 704 | 746 | 788 | 869 | 949 |
| 2.2 | -4 | 151 | 181 | 228 | 262 | 289 | 309 | 325 | 332 | 338 | 349 | 358 |
|  | -2 | 163 | 201 | 263 | 314 | 357 | 394 | 426 | 441 | 455 | 482 | 504 |
|  | 0 | 175 | 219 | 298 | 368 | 431 | 490 | 545 | 571 | 597 | 647 | 695 |
|  | 2 | 187 | 238 | 331 | 417 | 497 | 574 | 647 | 683 | 718 | 787 | 854 |
|  | 4 | 197 | 253 | 357 | 455 | 548 | 638 | 725 | 768 | 810 | 893 | 975 |
| 2.5 | -4 | 162 | 196 | 249 | 288 | 319 | 344 | 364 | 372 | 380 | 394 | 405 |
|  | -2 | 174 | 215 | 283 | 338 | 386 | 428 | 464 | 481 | 497 | 527 | 553 |
|  | 0 | 185 | 232 | 316 | 390 | 457 | 520 | 578 | 606 | 633 | 687 | 737 |
|  | 2 | 197 | 250 | 348 | 438 | 521 | 601 | 677 | 714 | 750 | 822 | 892 |
|  | 4 | 206 | 264 | 373 | 474 | 571 | 664 | 753 | 797 | 841 | 926 | 1010 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 22/25 – 2.5 bar.

Emitter Type: D5000 22 /25 – 3.5

Drip Line Diameter: 22/22.2 (Nominal Diam./Internal Diam. mm).

Nominal Flow Rate: 3.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
|  | -2 | 32 | 36 | 41 | 44 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 |
|  | 0 | 45 | 56 | 76 | 94 | 110 | 124 | 138 | 144 | 150 | 163 | 175 |
|  | 2 | 56 | 72 | 104 | 134 | 164 | 193 | 221 | 234 | 248 | 275 | 302 |
|  | 4 | 64 | 84 | 124 | 163 | 202 | 239 | 277 | 295 | 314 | 350 | 386 |
| 0.8 | -4 | 47 | 53 | 61 | 66 | 68 | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 |
|  | -2 | 56 | 67 | 84 | 96 | 105 | 112 | 118 | 120 | 122 | 125 | 128 |
|  | 0 | 67 | 83 | 113 | 139 | 163 | 184 | 205 | 215 | 224 | 243 | 261 |
|  | 2 | 75 | 96 | 136 | 173 | 208 | 242 | 275 | 291 | 307 | 338 | 370 |
|  | 4 | 82 | 106 | 153 | 198 | 242 | 284 | 326 | 347 | 367 | 408 | 447 |
| 1.0 | -4 | 62 | 73 | 88 | 97 | 104 | 108 | 111 | 113 | 114 | 115 | 116 |
|  | -2 | 71 | 86 | 110 | 129 | 144 | 156 | 166 | 170 | 174 | 182 | 188 |
|  | 0 | 80 | 100 | 135 | 167 | 195 | 221 | 246 | 258 | 270 | 293 | 314 |
|  | 2 | 87 | 111 | 156 | 198 | 237 | 274 | 311 | 329 | 346 | 380 | 414 |
|  | 4 | 93 | 121 | 173 | 222 | 269 | 314 | 359 | 381 | 402 | 446 | 488 |
| 1.2 | -4 | 74 | 88 | 108 | 122 | 133 | 140 | 146 | 148 | 150 | 153 | 156 |
|  | -2 | 82 | 100 | 129 | 153 | 173 | 189 | 203 | 209 | 215 | 226 | 236 |
|  | 0 | 89 | 112 | 152 | 188 | 221 | 250 | 278 | 292 | 305 | 330 | 354 |
|  | 2 | 97 | 123 | 172 | 217 | 259 | 299 | 339 | 358 | 376 | 413 | 449 |
|  | 4 | 102 | 132 | 188 | 240 | 290 | 338 | 385 | 408 | 431 | 476 | 520 |
| 1.4 | -4 | 83 | 100 | 125 | 143 | 157 | 167 | 176 | 179 | 182 | 188 | 192 |
|  | -2 | 91 | 111 | 145 | 173 | 196 | 216 | 234 | 242 | 249 | 263 | 275 |
|  | 0 | 98 | 123 | 167 | 206 | 241 | 274 | 305 | 320 | 334 | 361 | 388 |
|  | 2 | 104 | 133 | 185 | 233 | 278 | 321 | 362 | 382 | 402 | 441 | 478 |
|  | 4 | 110 | 141 | 200 | 255 | 308 | 358 | 407 | 431 | 455 | 502 | 548 |
| 1.6 | -4 | 91 | 110 | 139 | 161 | 178 | 191 | 202 | 207 | 211 | 219 | 225 |
|  | -2 | 98 | 121 | 159 | 190 | 217 | 239 | 260 | 269 | 278 | 294 | 309 |
|  | 0 | 105 | 132 | 179 | 221 | 259 | 294 | 328 | 344 | 358 | 389 | 417 |
|  | 2 | 111 | 141 | 197 | 247 | 295 | 340 | 383 | 404 | 424 | 465 | 504 |
|  | 4 | 116 | 149 | 211 | 268 | 323 | 376 | 426 | 452 | 476 | 525 | 572 |
| 1.8 | -4 | 98 | 119 | 152 | 177 | 197 | 213 | 226 | 232 | 237 | 247 | 254 |
|  | -2 | 105 | 129 | 171 | 205 | 235 | 260 | 283 | 293 | 303 | 322 | 339 |
|  | 0 | 111 | 140 | 190 | 234 | 275 | 313 | 348 | 365 | 381 | 412 | 443 |
|  | 2 | 117 | 149 | 207 | 260 | 309 | 356 | 401 | 423 | 445 | 487 | 528 |
|  | 4 | 122 | 157 | 221 | 280 | 337 | 391 | 444 | 470 | 495 | 545 | 594 |
| 2.0 | -4 | 104 | 127 | 163 | 191 | 214 | 232 | 248 | 254 | 261 | 272 | 282 |
|  | -2 | 111 | 137 | 181 | 218 | 250 | 278 | 304 | 315 | 326 | 347 | 366 |
|  | 0 | 117 | 147 | 200 | 247 | 290 | 329 | 366 | 384 | 401 | 435 | 467 |
|  | 2 | 123 | 156 | 216 | 271 | 323 | 371 | 418 | 440 | 463 | 507 | 549 |
|  | 4 | 128 | 164 | 230 | 292 | 350 | 406 | 460 | 486 | 512 | 563 | 614 |
| 2.2 | -4 | 110 | 134 | 173 | 204 | 229 | 250 | 267 | 275 | 282 | 295 | 307 |
|  | -2 | 116 | 144 | 191 | 230 | 265 | 295 | 323 | 335 | 347 | 370 | 391 |
|  | 0 | 122 | 153 | 209 | 258 | 303 | 344 | 383 | 401 | 419 | 455 | 488 |
|  | 2 | 128 | 162 | 225 | 282 | 335 | 385 | 433 | 457 | 480 | 525 | 568 |
|  | 4 | 133 | 170 | 238 | 302 | 362 | 419 | 475 | 502 | 529 | 581 | 632 |
| 2.5 | -4 | 118 | 144 | 188 | 222 | 250 | 274 | 295 | 304 | 312 | 328 | 341 |
|  | -2 | 124 | 153 | 204 | 247 | 285 | 318 | 348 | 362 | 375 | 401 | 424 |
|  | 0 | 129 | 162 | 221 | 274 | 321 | 365 | 406 | 426 | 445 | 482 | 518 |
|  | 2 | 135 | 171 | 237 | 296 | 352 | 404 | 455 | 479 | 503 | 550 | 595 |
|  | 4 | 139 | 178 | 250 | 316 | 378 | 437 | 495 | 523 | 550 | 605 | 658 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 22/25 – 3.5 bar.

Emitter Type: D5000 23 /40 – 0.65

Drip Line Diameter: 23/20.8 (Nominal Diam./Internal Diam. - mm)

Nominal Flow Rate: 0.65ph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
|  | -2 | 46 | 48 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 |
|  | 0 | 117 | 146 | 198 | 243 | 284 | 323 | 358 | 376 | 392 | 425 | 456 |
|  | 2 | 176 | 234 | 350 | 463 | 575 | 686 | 795 | 850 | 904 | 1012 | 1119 |
|  | 4 | 215 | 293 | 448 | 603 | 757 | 911 | 1064 | 804 | 763 | 708 | 686 |
| 0.8 | -4 | 69 | 72 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 74 |
|  | -2 | 109 | 121 | 134 | 139 | 143 | 145 | 146 | 146 | 146 | 147 | 147 |
|  | 0 | 172 | 216 | 293 | 361 | 422 | 480 | 533 | 559 | 584 | 633 | 679 |
|  | 2 | 221 | 290 | 423 | 551 | 677 | 799 | 919 | 979 | 1038 | 1156 | 1272 |
|  | 4 | 257 | 343 | 514 | 682 | 848 | 1012 | 1175 | 677 | 660 | 629 | 615 |
| 1.0 | -4 | 106 | 113 | 119 | 121 | 123 | 123 | 123 | 124 | 123 | 123 | 124 |
|  | -2 | 150 | 172 | 199 | 215 | 224 | 230 | 235 | 236 | 238 | 239 | 241 |
|  | 0 | 206 | 258 | 351 | 433 | 508 | 577 | 641 | 672 | 702 | 761 | 817 |
|  | 2 | 251 | 326 | 471 | 610 | 744 | 874 | 1002 | 1065 | 1128 | 1252 | 1374 |
|  | 4 | 284 | 376 | 557 | 734 | 908 | 1079 | 1249 | 584 | 576 | 557 | 548 |
| 1.2 | -4 | 137 | 149 | 161 | 166 | 169 | 170 | 172 | 172 | 172 | 173 | 173 |
|  | -2 | 181 | 211 | 252 | 278 | 295 | 307 | 315 | 318 | 321 | 326 | 329 |
|  | 0 | 232 | 291 | 396 | 488 | 573 | 651 | 724 | 759 | 794 | 860 | 922 |
|  | 2 | 274 | 355 | 509 | 656 | 797 | 934 | 1068 | 1133 | 1198 | 1328 | 1455 |
|  | 4 | 305 | 403 | 592 | 776 | 957 | 1133 | 1308 | 507 | 503 | 491 | 485 |
| 1.4 | -4 | 162 | 180 | 200 | 209 | 214 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 221 |
|  | -2 | 205 | 243 | 296 | 332 | 357 | 375 | 388 | 394 | 398 | 406 | 412 |
|  | 0 | 254 | 318 | 433 | 534 | 627 | 713 | 792 | 831 | 869 | 941 | 1010 |
|  | 2 | 293 | 379 | 541 | 694 | 842 | 984 | 1123 | 1192 | 1259 | 1393 | 1525 |
|  | 4 | 323 | 425 | 622 | 812 | 998 | 1180 | 1359 | 438 | 436 | 428 | 425 |
| 1.6 | -4 | 185 | 208 | 235 | 248 | 257 | 261 | 264 | 266 | 266 | 267 | 269 |
|  | -2 | 226 | 270 | 334 | 379 | 412 | 436 | 454 | 462 | 469 | 480 | 489 |
|  | 0 | 272 | 341 | 465 | 574 | 674 | 766 | 852 | 893 | 934 | 1012 | 1086 |
|  | 2 | 310 | 400 | 569 | 728 | 881 | 1028 | 1172 | 1243 | 1313 | 1450 | 1586 |
|  | 4 | 339 | 445 | 648 | 844 | 1034 | 1220 | 1404 | 375 | 374 | 370 | 367 |
| 1.8 | -4 | 204 | 233 | 267 | 286 | 297 | 304 | 309 | 310 | 311 | 314 | 316 |
|  | -2 | 245 | 294 | 368 | 421 | 461 | 491 | 515 | 525 | 534 | 549 | 561 |
|  | 0 | 288 | 362 | 494 | 610 | 715 | 813 | 905 | 949 | 992 | 1075 | 1154 |
|  | 2 | 325 | 418 | 594 | 759 | 917 | 1069 | 1217 | 1289 | 1361 | 1502 | 1641 |
|  | 4 | 353 | 462 | 671 | 872 | 1067 | 1257 | 1444 | 316 | 316 | 313 | 312 |
| 2.0 | -4 | 222 | 255 | 297 | 321 | 336 | 345 | 351 | 354 | 356 | 359 | 361 |
|  | -2 | 262 | 315 | 398 | 458 | 505 | 541 | 571 | 583 | 594 | 613 | 629 |
|  | 0 | 303 | 381 | 519 | 642 | 753 | 856 | 953 | 999 | 1044 | 1131 | 1215 |
|  | 2 | 338 | 435 | 617 | 787 | 949 | 1105 | 1257 | 1331 | 1405 | 1549 | 1691 |
|  | 4 | 367 | 478 | 693 | 898 | 1097 | 1291 | 1481 | 260 | 260 | 258 | 258 |

Slopes:  Flat Terrain (0) ; Downhill (+);Uphill(-)

* - Max working pressure for 23/40 – 3.0 bar.

.

Emitter Type: D5000 23 /40 – 0.65

Drip Line Diameter: 23/20.8 (Nominal Diam./Internal Diam. - mm)

Nominal Flow Rate: 0.65 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 238 | 276 | 325 | 354 | 373 | 385 | 393 | 396 | 398 | 403 | 406 |
|  | -2 | 277 | 335 | 425 | 493 | 546 | 588 | 622 | 636 | 650 | 673 | 692 |
|  | 0 | 317 | 398 | 543 | 671 | 787 | 895 | 997 | 1046 | 1093 | 1184 | 1271 |
|  | 2 | 351 | 451 | 638 | 813 | 980 | 1139 | 1294 | 1370 | 1446 | 1593 | 1738 |
|  | 4 | 379 | 493 | 713 | 922 | 1125 | 1322 | 1516 | 205 | 206 | 205 | 205 |
| 2.4 | -4 | 253 | 295 | 351 | 385 | 408 | 422 | 433 | 437 | 441 | 446 | 451 |
|  | -2 | 290 | 352 | 450 | 525 | 584 | 631 | 670 | 686 | 702 | 729 | 752 |
|  | 0 | 329 | 414 | 565 | 698 | 819 | 932 | 1037 | 1088 | 1137 | 1232 | 1323 |
|  | 2 | 363 | 466 | 658 | 837 | 1008 | 1171 | 1329 | 1407 | 1483 | 1634 | 1782 |
|  | 4 | 390 | 507 | 731 | 945 | 1151 | 1352 | 1548 | 152 | 153 | 153 | 153 |
| 2.6 | -4 | 267 | 313 | 375 | 415 | 441 | 459 | 472 | 477 | 481 | 488 | 494 |
|  | -2 | 303 | 369 | 474 | 554 | 619 | 671 | 714 | 734 | 751 | 782 | 808 |
|  | 0 | 341 | 429 | 585 | 723 | 849 | 966 | 1075 | 1128 | 1179 | 1277 | 1372 |
|  | 2 | 374 | 479 | 677 | 860 | 1034 | 1201 | 1362 | 1441 | 1519 | 1672 | 1823 |
|  | 4 | 400 | 520 | 749 | 966 | 1176 | 1379 | 1579 | 101 | 102 | 102 | 102 |
| 2.8 | -4 | 280 | 329 | 398 | 443 | 473 | 494 | 509 | 515 | 521 | 529 | 536 |
|  | -2 | 315 | 384 | 496 | 582 | 652 | 709 | 757 | 778 | 797 | 832 | 862 |
|  | 0 | 352 | 443 | 605 | 747 | 877 | 998 | 1111 | 1166 | 1218 | 1320 | 1418 |
|  | 2 | 384 | 492 | 694 | 881 | 1059 | 1229 | 1393 | 1474 | 1553 | 1709 | 1862 |
|  | 4 | 410 | 532 | 765 | 986 | 1199 | 1405 | 1607 |  |  |  |  |
| 3.0 | -4 | 292 | 345 | 420 | 469 | 504 | 527 | 545 | 553 | 558 | 569 | 577 |
|  | -2 | 327 | 399 | 516 | 608 | 683 | 744 | 796 | 819 | 841 | 879 | 912 |
|  | 0 | 362 | 456 | 623 | 770 | 904 | 1028 | 1145 | 1201 | 1255 | 1361 | 1461 |
|  | 2 | 394 | 505 | 710 | 902 | 1083 | 1256 | 1423 | 1505 | 1586 | 1743 | 1899 |
|  | 4 | 419 | 544 | 781 | 1005 | 1221 | 1430 | 1635 | 30 |  | 150 |  |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 23/40 – 3.0 bar.

.

Emitter Type: D5000 23 /40 – 1

Drip Line Diameter: 23/20.8 (Nominal Diam./Internal Diam. - mm)

Nominal Flow Rate: 1 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
|  | -2 | 43 | 46 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 |
|  | 0 | 88 | 110 | 148 | 183 | 214 | 242 | 270 | 282 | 295 | 319 | 343 |
|  | 2 | 124 | 164 | 243 | 320 | 396 | 470 | 544 | 581 | 617 | 689 | 761 |
|  | 4 | 149 | 201 | 305 | 409 | 512 | 614 | 715 | 766 | 817 | 917 | 1018 |
| 0.8 | -4 | 65 | 69 | 72 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
|  | -2 | 93 | 106 | 122 | 131 | 136 | 139 | 141 | 143 | 143 | 144 | 145 |
|  | 0 | 129 | 162 | 220 | 272 | 318 | 362 | 403 | 422 | 440 | 477 | 513 |
|  | 2 | 160 | 208 | 301 | 390 | 476 | 560 | 642 | 683 | 723 | 803 | 882 |
|  | 4 | 182 | 241 | 357 | 472 | 584 | 694 | 803 | 857 | 911 | 1019 | 1125 |
| 1.0 | -4 | 95 | 104 | 113 | 118 | 120 | 121 | 122 | 122 | 122 | 122 | 123 |
|  | -2 | 123 | 145 | 174 | 193 | 206 | 215 | 222 | 224 | 226 | 230 | 233 |
|  | 0 | 155 | 194 | 265 | 327 | 383 | 435 | 484 | 508 | 530 | 574 | 617 |
|  | 2 | 182 | 236 | 338 | 435 | 529 | 619 | 707 | 751 | 794 | 878 | 962 |
|  | 4 | 203 | 267 | 392 | 513 | 632 | 748 | 862 | 919 | 975 | 1087 | 1198 |
| 1.2 | -4 | 118 | 133 | 150 | 158 | 164 | 166 | 168 | 169 | 170 | 170 | 171 |
|  | -2 | 146 | 173 | 215 | 243 | 264 | 279 | 291 | 296 | 299 | 307 | 312 |
|  | 0 | 175 | 219 | 299 | 369 | 432 | 491 | 547 | 573 | 599 | 649 | 698 |
|  | 2 | 200 | 258 | 368 | 471 | 570 | 665 | 758 | 804 | 850 | 939 | 1026 |
|  | 4 | 219 | 288 | 419 | 546 | 670 | 790 | 909 | 968 | 1026 | 1141 | 1256 |
| 1.4 | -4 | 138 | 158 | 182 | 196 | 204 | 209 | 212 | 214 | 214 | 216 | 218 |
|  | -2 | 164 | 197 | 248 | 284 | 312 | 333 | 350 | 357 | 363 | 374 | 384 |
|  | 0 | 191 | 240 | 326 | 404 | 473 | 538 | 599 | 628 | 656 | 711 | 764 |
|  | 2 | 215 | 277 | 393 | 501 | 605 | 705 | 802 | 850 | 897 | 989 | 1081 |
|  | 4 | 233 | 305 | 443 | 574 | 702 | 827 | 949 | 1010 | 1070 | 1188 | 1305 |
| 1.6 | -4 | 154 | 179 | 211 | 229 | 241 | 249 | 254 | 257 | 258 | 261 | 263 |
|  | -2 | 179 | 217 | 276 | 320 | 354 | 381 | 403 | 413 | 421 | 436 | 448 |
|  | 0 | 205 | 257 | 351 | 434 | 509 | 578 | 644 | 675 | 706 | 764 | 822 |
|  | 2 | 228 | 293 | 414 | 528 | 636 | 740 | 840 | 890 | 938 | 1034 | 1129 |
|  | 4 | 246 | 320 | 463 | 599 | 731 | 859 | 984 | 1046 | 1108 | 1229 | 1349 |
| 1.8 | -4 | 169 | 197 | 236 | 260 | 276 | 286 | 294 | 297 | 299 | 303 | 307 |
|  | -2 | 193 | 234 | 300 | 351 | 391 | 423 | 450 | 461 | 472 | 491 | 507 |
|  | 0 | 217 | 273 | 372 | 460 | 540 | 614 | 684 | 717 | 750 | 812 | 873 |
|  | 2 | 239 | 307 | 434 | 552 | 664 | 771 | 875 | 926 | 976 | 1075 | 1172 |
|  | 4 | 257 | 334 | 481 | 621 | 757 | 887 | 1016 | 1079 | 1142 | 1266 | 1389 |
| 2.0 | -4 | 182 | 214 | 259 | 288 | 308 | 322 | 332 | 336 | 339 | 345 | 349 |
|  | -2 | 205 | 250 | 323 | 379 | 424 | 461 | 493 | 506 | 519 | 542 | 561 |
|  | 0 | 228 | 287 | 392 | 484 | 569 | 647 | 720 | 755 | 790 | 855 | 920 |
|  | 2 | 250 | 320 | 452 | 573 | 689 | 799 | 907 | 959 | 1010 | 1112 | 1211 |
|  | 4 | 267 | 346 | 498 | 642 | 780 | 914 | 1045 | 1110 | 1174 | 1301 | 1425 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 23/40 – 3.0 bar.

.

Emitter Type: D5000 23 /40 – 1

Drip Line Diameter: 23/20.8 (Nominal Diam./Internal Diam. - mm)

Nominal Flow Rate: 1 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 194 | 229 | 281 | 314 | 338 | 355 | 368 | 373 | 377 | 384 | 390 |
|  | -2 | 216 | 265 | 343 | 404 | 455 | 496 | 532 | 548 | 562 | 588 | 611 |
|  | 0 | 238 | 300 | 410 | 507 | 595 | 677 | 754 | 791 | 826 | 896 | 962 |
|  | 2 | 259 | 332 | 468 | 593 | 712 | 826 | 935 | 989 | 1042 | 1146 | 1248 |
|  | 4 | 276 | 358 | 513 | 660 | 802 | 939 | 1072 | 1139 | 1203 | 1332 | 1459 |
| 2.4 | -4 | 205 | 244 | 300 | 339 | 367 | 386 | 402 | 408 | 414 | 422 | 429 |
|  | -2 | 227 | 278 | 362 | 428 | 483 | 529 | 568 | 585 | 602 | 631 | 657 |
|  | 0 | 248 | 312 | 426 | 527 | 619 | 704 | 785 | 823 | 860 | 932 | 1002 |
|  | 2 | 268 | 344 | 483 | 612 | 734 | 850 | 963 | 1018 | 1072 | 1178 | 1282 |
|  | 4 | 285 | 369 | 528 | 678 | 822 | 962 | 1098 | 1165 | 1231 | 1362 | 1491 |
| 2.6 | -4 | 215 | 257 | 319 | 362 | 393 | 416 | 434 | 442 | 448 | 459 | 468 |
|  | -2 | 236 | 290 | 379 | 450 | 509 | 559 | 601 | 621 | 639 | 671 | 701 |
|  | 0 | 257 | 323 | 442 | 546 | 642 | 730 | 813 | 853 | 892 | 967 | 1039 |
|  | 2 | 277 | 354 | 497 | 630 | 755 | 874 | 988 | 1044 | 1099 | 1208 | 1314 |
|  | 4 | 293 | 379 | 541 | 694 | 842 | 983 | 1121 | 1190 | 1257 | 1390 | 1520 |
| 2.8 | -4 | 224 | 269 | 336 | 383 | 418 | 445 | 465 | 473 | 481 | 494 | 504 |
|  | -2 | 245 | 301 | 395 | 470 | 533 | 587 | 633 | 654 | 674 | 709 | 741 |
|  | 0 | 265 | 334 | 456 | 565 | 663 | 755 | 841 | 881 | 922 | 999 | 1074 |
|  | 2 | 285 | 364 | 511 | 646 | 774 | 895 | 1012 | 1070 | 1126 | 1237 | 1344 |
|  | 4 | 300 | 388 | 554 | 710 | 860 | 1004 | 1145 | 1214 | 1282 | 1417 | 1549 |
| 3.0 | -4 | 233 | 280 | 352 | 404 | 442 | 472 | 495 | 504 | 513 | 527 | 540 |
|  | -2 | 253 | 312 | 410 | 489 | 556 | 613 | 663 | 686 | 706 | 745 | 780 |
|  | 0 | 273 | 344 | 470 | 582 | 683 | 778 | 866 | 908 | 950 | 1030 | 1106 |
|  | 2 | 292 | 374 | 524 | 662 | 792 | 916 | 1035 | 1094 | 1151 | 1264 | 1373 |
|  | 4 | 308 | 397 | 566 | 725 | 877 | 1024 | 1166 | 1236 | 1305 | 1441 | 1575 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 23/40 – 3.0 bar.

.

Emitter Type: D5000 23 /40 – 1.5

Drip Line Diameter: 23/20.8 (Nominal Diam./Internal Diam. - mm)

Nominal Flow Rate: 1.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
|  | -2 | 40 | 43 | 46 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
|  | 0 | 67 | 84 | 114 | 140 | 165 | 187 | 208 | 218 | 227 | 247 | 265 |
|  | 2 | 90 | 119 | 174 | 228 | 281 | 332 | 383 | 408 | 433 | 483 | 532 |
|  | 4 | 106 | 142 | 215 | 286 | 356 | 426 | 495 | 530 | 564 | 633 | 701 |
| 0.8 | -4 | 59 | 64 | 69 | 71 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
|  | -2 | 78 | 91 | 108 | 119 | 127 | 131 | 135 | 137 | 138 | 140 | 141 |
|  | 0 | 99 | 125 | 170 | 209 | 246 | 279 | 310 | 325 | 339 | 368 | 395 |
|  | 2 | 118 | 153 | 220 | 283 | 345 | 404 | 461 | 490 | 518 | 574 | 629 |
|  | 4 | 132 | 174 | 256 | 336 | 414 | 490 | 566 | 603 | 641 | 715 | 788 |
| 1.0 | -4 | 82 | 93 | 106 | 112 | 116 | 118 | 120 | 120 | 121 | 122 | 122 |
|  | -2 | 100 | 120 | 149 | 169 | 184 | 195 | 204 | 208 | 210 | 216 | 220 |
|  | 0 | 119 | 150 | 204 | 252 | 295 | 335 | 373 | 391 | 409 | 444 | 476 |
|  | 2 | 136 | 175 | 250 | 319 | 386 | 451 | 513 | 544 | 574 | 635 | 694 |
|  | 4 | 149 | 195 | 284 | 369 | 452 | 533 | 613 | 653 | 692 | 770 | 846 |
| 1.2 | -4 | 100 | 116 | 136 | 147 | 155 | 159 | 162 | 164 | 165 | 167 | 168 |
|  | -2 | 117 | 141 | 179 | 207 | 229 | 246 | 260 | 266 | 271 | 281 | 288 |
|  | 0 | 134 | 168 | 230 | 284 | 334 | 379 | 421 | 442 | 462 | 501 | 538 |
|  | 2 | 150 | 193 | 273 | 348 | 419 | 488 | 554 | 587 | 619 | 682 | 745 |
|  | 4 | 162 | 211 | 305 | 395 | 483 | 568 | 650 | 692 | 732 | 813 | 893 |
| 1.4 | -4 | 115 | 134 | 161 | 178 | 189 | 197 | 202 | 205 | 206 | 209 | 211 |
|  | -2 | 131 | 159 | 204 | 238 | 266 | 289 | 307 | 315 | 322 | 336 | 347 |
|  | 0 | 146 | 184 | 251 | 310 | 365 | 415 | 461 | 484 | 506 | 549 | 589 |
|  | 2 | 161 | 207 | 292 | 372 | 447 | 519 | 589 | 623 | 657 | 723 | 788 |
|  | 4 | 173 | 225 | 324 | 418 | 508 | 596 | 683 | 725 | 767 | 851 | 932 |
| 1.6 | -4 | 127 | 150 | 184 | 205 | 221 | 231 | 239 | 242 | 245 | 249 | 253 |
|  | -2 | 142 | 174 | 225 | 265 | 298 | 325 | 348 | 358 | 367 | 384 | 399 |
|  | 0 | 157 | 198 | 270 | 334 | 392 | 446 | 496 | 521 | 544 | 590 | 634 |
|  | 2 | 172 | 220 | 309 | 392 | 471 | 546 | 619 | 655 | 690 | 759 | 826 |
|  | 4 | 183 | 237 | 340 | 437 | 531 | 622 | 711 | 755 | 798 | 883 | 967 |
| 1.8 | -4 | 138 | 165 | 203 | 230 | 249 | 263 | 273 | 278 | 282 | 287 | 293 |
|  | -2 | 153 | 187 | 244 | 289 | 326 | 358 | 384 | 396 | 407 | 428 | 445 |
|  | 0 | 167 | 210 | 287 | 354 | 417 | 473 | 527 | 553 | 578 | 627 | 674 |
|  | 2 | 180 | 231 | 325 | 411 | 493 | 571 | 646 | 683 | 719 | 790 | 860 |
|  | 4 | 191 | 248 | 354 | 455 | 552 | 645 | 736 | 781 | 825 | 913 | 999 |
| 2.0 | -4 | 148 | 177 | 221 | 252 | 275 | 292 | 305 | 311 | 315 | 323 | 330 |
|  | -2 | 162 | 199 | 260 | 310 | 351 | 386 | 417 | 431 | 443 | 466 | 487 |
|  | 0 | 175 | 221 | 302 | 373 | 439 | 499 | 555 | 582 | 609 | 661 | 709 |
|  | 2 | 189 | 241 | 338 | 428 | 513 | 593 | 671 | 709 | 746 | 820 | 891 |
|  | 4 | 199 | 257 | 367 | 471 | 570 | 666 | 760 | 805 | 850 | 940 | 1028 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 23/40 – 3.0 bar.

.

Emitter Type: D5000 23 /40 – 1.5

Drip Line Diameter: 23/20.8 (Nominal Diam./Internal Diam. - mm)

Nominal Flow Rate: 1.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 157 | 189 | 237 | 272 | 299 | 319 | 335 | 341 | 347 | 357 | 365 |
|  | -2 | 170 | 210 | 276 | 329 | 374 | 413 | 447 | 462 | 476 | 502 | 526 |
|  | 0 | 183 | 231 | 315 | 390 | 459 | 521 | 581 | 609 | 637 | 691 | 742 |
|  | 2 | 196 | 251 | 351 | 444 | 531 | 614 | 694 | 733 | 771 | 847 | 920 |
|  | 4 | 206 | 266 | 380 | 486 | 588 | 685 | 781 | 827 | 874 | 965 | 1055 |
| 2.4 | -4 | 165 | 199 | 252 | 291 | 321 | 344 | 362 | 370 | 377 | 389 | 399 |
|  | -2 | 178 | 220 | 290 | 347 | 396 | 437 | 474 | 491 | 506 | 536 | 562 |
|  | 0 | 190 | 240 | 328 | 406 | 477 | 543 | 605 | 634 | 663 | 719 | 773 |
|  | 2 | 203 | 259 | 363 | 458 | 548 | 634 | 715 | 755 | 794 | 872 | 947 |
|  | 4 | 213 | 275 | 391 | 500 | 604 | 704 | 801 | 848 | 896 | 988 | 1080 |
| 2.6 | -4 | 172 | 209 | 266 | 308 | 341 | 367 | 388 | 397 | 405 | 419 | 431 |
|  | -2 | 185 | 229 | 303 | 363 | 415 | 460 | 499 | 518 | 534 | 566 | 595 |
|  | 0 | 197 | 248 | 340 | 421 | 495 | 563 | 627 | 658 | 687 | 746 | 801 |
|  | 2 | 209 | 267 | 374 | 472 | 564 | 652 | 736 | 776 | 817 | 896 | 972 |
|  | 4 | 219 | 283 | 401 | 513 | 619 | 721 | 820 | 869 | 916 | 1011 | 1103 |
| 2.8 | -4 | 179 | 218 | 279 | 324 | 361 | 389 | 412 | 423 | 432 | 448 | 462 |
|  | -2 | 192 | 238 | 315 | 379 | 434 | 481 | 523 | 542 | 561 | 595 | 626 |
|  | 0 | 203 | 257 | 351 | 434 | 511 | 581 | 648 | 680 | 710 | 770 | 828 |
|  | 2 | 216 | 275 | 385 | 485 | 579 | 668 | 755 | 797 | 838 | 918 | 996 |
|  | 4 | 225 | 290 | 412 | 525 | 633 | 737 | 838 | 887 | 936 | 1031 | 1126 |
| 3.0 | -4 | 186 | 227 | 291 | 340 | 379 | 410 | 436 | 447 | 458 | 475 | 491 |
|  | -2 | 198 | 246 | 326 | 393 | 451 | 501 | 545 | 566 | 586 | 622 | 655 |
|  | 0 | 209 | 264 | 362 | 448 | 527 | 599 | 668 | 701 | 732 | 795 | 853 |
|  | 2 | 221 | 282 | 395 | 497 | 594 | 685 | 773 | 815 | 857 | 939 | 1019 |
|  | 4 | 231 | 297 | 421 | 537 | 647 | 752 | 855 | 905 | 954 | 1052 | 1147 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 23/40 – 3.0 bar.

.

Emitter Type: D5000 23 /40 – 2

Drip Line Diameter: 23/20.8 (Nominal Diam./Internal Diam. - mm)

Nominal Flow Rate: 2 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
|  | -2 | 36 | 40 | 44 | 46 | 47 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 |
|  | 0 | 56 | 70 | 95 | 117 | 137 | 155 | 173 | 181 | 189 | 204 | 221 |
|  | 2 | 72 | 95 | 138 | 180 | 221 | 260 | 300 | 320 | 338 | 377 | 415 |
|  | 4 | 84 | 112 | 168 | 222 | 277 | 330 | 383 | 409 | 435 | 488 | 540 |
| 0.8 | -4 | 54 | 60 | 66 | 69 | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
|  | -2 | 68 | 80 | 98 | 110 | 118 | 124 | 128 | 131 | 132 | 134 | 136 |
|  | 0 | 83 | 103 | 141 | 174 | 204 | 232 | 258 | 270 | 282 | 306 | 329 |
|  | 2 | 96 | 124 | 177 | 227 | 275 | 322 | 367 | 389 | 411 | 455 | 498 |
|  | 4 | 106 | 139 | 203 | 265 | 326 | 385 | 443 | 473 | 501 | 558 | 614 |
| 1.0 | -4 | 73 | 84 | 98 | 106 | 111 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
|  | -2 | 86 | 104 | 131 | 151 | 167 | 179 | 188 | 193 | 196 | 203 | 208 |
|  | 0 | 99 | 124 | 169 | 209 | 246 | 279 | 310 | 326 | 340 | 368 | 396 |
|  | 2 | 111 | 142 | 202 | 258 | 311 | 361 | 411 | 435 | 459 | 507 | 553 |
|  | 4 | 120 | 156 | 227 | 294 | 359 | 422 | 484 | 515 | 545 | 605 | 664 |
| 1.2 | -4 | 88 | 103 | 124 | 137 | 146 | 152 | 156 | 158 | 159 | 162 | 164 |
|  | -2 | 100 | 121 | 156 | 182 | 204 | 221 | 236 | 242 | 248 | 258 | 267 |
|  | 0 | 111 | 140 | 191 | 236 | 277 | 315 | 351 | 368 | 384 | 417 | 448 |
|  | 2 | 122 | 157 | 221 | 281 | 338 | 393 | 445 | 471 | 497 | 547 | 596 |
|  | 4 | 131 | 170 | 245 | 316 | 384 | 451 | 515 | 548 | 579 | 642 | 704 |
| 1.4 | -4 | 100 | 118 | 145 | 163 | 176 | 185 | 193 | 195 | 198 | 202 | 205 |
|  | -2 | 111 | 136 | 176 | 208 | 234 | 256 | 274 | 283 | 290 | 305 | 317 |
|  | 0 | 121 | 153 | 209 | 258 | 304 | 345 | 384 | 403 | 421 | 456 | 491 |
|  | 2 | 132 | 169 | 238 | 302 | 362 | 419 | 475 | 502 | 529 | 581 | 633 |
|  | 4 | 140 | 182 | 260 | 335 | 406 | 475 | 543 | 576 | 609 | 673 | 738 |
| 1.6 | -4 | 110 | 131 | 164 | 186 | 203 | 215 | 225 | 229 | 232 | 238 | 243 |
|  | -2 | 120 | 148 | 193 | 230 | 261 | 286 | 309 | 319 | 328 | 345 | 360 |
|  | 0 | 130 | 164 | 224 | 277 | 326 | 371 | 413 | 433 | 453 | 491 | 528 |
|  | 2 | 140 | 180 | 252 | 319 | 382 | 442 | 501 | 529 | 557 | 611 | 665 |
|  | 4 | 148 | 192 | 274 | 351 | 426 | 497 | 566 | 601 | 634 | 702 | 767 |
| 1.8 | -4 | 119 | 143 | 180 | 206 | 227 | 242 | 254 | 260 | 264 | 272 | 278 |
|  | -2 | 129 | 159 | 209 | 249 | 283 | 313 | 338 | 350 | 361 | 381 | 399 |
|  | 0 | 138 | 174 | 238 | 294 | 346 | 394 | 438 | 460 | 481 | 521 | 561 |
|  | 2 | 148 | 189 | 265 | 335 | 401 | 463 | 523 | 553 | 582 | 638 | 694 |
|  | 4 | 156 | 201 | 286 | 366 | 443 | 517 | 588 | 623 | 658 | 727 | 794 |
| 2.0 | -4 | 127 | 153 | 194 | 225 | 248 | 266 | 281 | 287 | 294 | 303 | 311 |
|  | -2 | 136 | 168 | 222 | 266 | 304 | 337 | 365 | 378 | 390 | 413 | 434 |
|  | 0 | 145 | 183 | 251 | 310 | 365 | 415 | 462 | 485 | 506 | 549 | 590 |
|  | 2 | 155 | 198 | 277 | 349 | 417 | 482 | 544 | 575 | 604 | 663 | 720 |
|  | 4 | 162 | 209 | 297 | 380 | 459 | 534 | 608 | 644 | 679 | 750 | 819 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 23/40 – 3.0 bar.

.

Emitter Type: D5000 23 /40 – 2

Drip Line Diameter: 23/20.8 (Nominal Diam./Internal Diam. - mm)

Nominal Flow Rate: 2 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 134 | 162 | 207 | 241 | 268 | 289 | 307 | 314 | 321 | 332 | 342 |
|  | -2 | 143 | 177 | 235 | 282 | 323 | 358 | 389 | 404 | 418 | 443 | 465 |
|  | 0 | 152 | 191 | 262 | 324 | 381 | 434 | 483 | 507 | 530 | 574 | 618 |
|  | 2 | 161 | 205 | 287 | 362 | 433 | 499 | 564 | 595 | 626 | 686 | 744 |
|  | 4 | 168 | 217 | 308 | 392 | 473 | 551 | 626 | 663 | 699 | 771 | 842 |
| 2.4 | -4 | 140 | 171 | 220 | 257 | 286 | 310 | 330 | 338 | 346 | 360 | 372 |
|  | -2 | 149 | 185 | 246 | 296 | 340 | 378 | 412 | 428 | 442 | 470 | 495 |
|  | 0 | 158 | 199 | 272 | 337 | 397 | 451 | 503 | 527 | 551 | 598 | 643 |
|  | 2 | 167 | 213 | 297 | 374 | 447 | 515 | 582 | 614 | 645 | 707 | 767 |
|  | 4 | 174 | 224 | 317 | 404 | 487 | 566 | 643 | 681 | 718 | 791 | 863 |
| 2.6 | -4 | 147 | 179 | 231 | 271 | 303 | 329 | 351 | 361 | 370 | 385 | 399 |
|  | -2 | 155 | 193 | 257 | 310 | 356 | 397 | 433 | 449 | 465 | 495 | 522 |
|  | 0 | 164 | 206 | 282 | 350 | 411 | 468 | 522 | 547 | 572 | 620 | 667 |
|  | 2 | 172 | 220 | 307 | 386 | 461 | 531 | 599 | 632 | 664 | 727 | 788 |
|  | 4 | 179 | 230 | 326 | 415 | 500 | 581 | 659 | 698 | 735 | 810 | 883 |
| 2.8 | -4 | 152 | 186 | 242 | 284 | 319 | 348 | 372 | 383 | 392 | 410 | 425 |
|  | -2 | 161 | 200 | 267 | 322 | 371 | 413 | 452 | 470 | 486 | 518 | 547 |
|  | 0 | 169 | 213 | 292 | 361 | 425 | 484 | 539 | 565 | 591 | 641 | 689 |
|  | 2 | 177 | 226 | 315 | 397 | 473 | 545 | 615 | 648 | 681 | 746 | 809 |
|  | 4 | 184 | 237 | 335 | 425 | 512 | 595 | 674 | 713 | 752 | 828 | 902 |
| 3.0 | -4 | 158 | 193 | 251 | 297 | 334 | 365 | 391 | 403 | 414 | 433 | 450 |
|  | -2 | 166 | 207 | 276 | 334 | 385 | 430 | 470 | 489 | 507 | 540 | 571 |
|  | 0 | 174 | 219 | 300 | 372 | 438 | 499 | 555 | 582 | 609 | 661 | 710 |
|  | 2 | 182 | 232 | 324 | 407 | 485 | 559 | 629 | 664 | 698 | 764 | 828 |
|  | 4 | 189 | 242 | 342 | 435 | 523 | 607 | 689 | 728 | 768 | 845 | 920 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 23/40 – 3.0 bar.

.

Emitter Type: D5000 23 /40 – 3.5

Drip Line Diameter: 23/20.8 (Nominal Diam./Internal Diam. - mm)

Nominal Flow Rate: 2 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  | -2 | 29 | 33 | 39 | 42 | 44 | 46 | 46 | 47 | 46 | 47 | 48 |
|  | 0 | 39 | 49 | 67 | 82 | 97 | 110 | 122 | 128 | 134 | 145 | 155 |
|  | 2 | 47 | 62 | 89 | 115 | 140 | 164 | 188 | 200 | 212 | 236 | 258 |
|  | 4 | 54 | 71 | 105 | 138 | 171 | 203 | 235 | 250 | 266 | 296 | 327 |
| 0.8 | -4 | 43 | 50 | 58 | 63 | 66 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 |
|  | -2 | 50 | 60 | 77 | 89 | 98 | 105 | 111 | 113 | 116 | 120 | 123 |
|  | 0 | 58 | 72 | 99 | 122 | 144 | 163 | 181 | 191 | 199 | 215 | 231 |
|  | 2 | 64 | 83 | 117 | 149 | 180 | 209 | 237 | 251 | 266 | 293 | 319 |
|  | 4 | 69 | 90 | 131 | 170 | 207 | 243 | 279 | 296 | 314 | 348 | 383 |
| 1.0 | -4 | 56 | 66 | 81 | 92 | 99 | 103 | 107 | 109 | 110 | 113 | 114 |
|  | -2 | 62 | 76 | 99 | 117 | 132 | 144 | 154 | 159 | 163 | 171 | 177 |
|  | 0 | 69 | 87 | 119 | 147 | 172 | 196 | 218 | 229 | 239 | 259 | 278 |
|  | 2 | 75 | 96 | 135 | 171 | 205 | 238 | 270 | 285 | 300 | 329 | 359 |
|  | 4 | 80 | 103 | 148 | 190 | 231 | 270 | 308 | 327 | 346 | 383 | 419 |
| 1.2 | -4 | 66 | 79 | 99 | 114 | 125 | 133 | 139 | 142 | 144 | 148 | 151 |
|  | -2 | 72 | 88 | 116 | 138 | 157 | 173 | 187 | 194 | 199 | 210 | 220 |
|  | 0 | 78 | 98 | 134 | 166 | 195 | 221 | 246 | 258 | 270 | 293 | 314 |
|  | 2 | 83 | 106 | 149 | 188 | 225 | 260 | 294 | 311 | 327 | 359 | 390 |
|  | 4 | 87 | 113 | 161 | 206 | 250 | 291 | 332 | 352 | 371 | 410 | 448 |
| 1.4 | -4 | 74 | 89 | 114 | 132 | 146 | 157 | 166 | 170 | 174 | 179 | 184 |
|  | -2 | 79 | 98 | 130 | 156 | 178 | 197 | 214 | 221 | 229 | 242 | 254 |
|  | 0 | 85 | 107 | 146 | 181 | 213 | 242 | 270 | 283 | 295 | 320 | 344 |
|  | 2 | 90 | 115 | 160 | 202 | 242 | 279 | 315 | 333 | 350 | 383 | 417 |
|  | 4 | 94 | 121 | 172 | 220 | 265 | 309 | 351 | 372 | 393 | 433 | 473 |
| 1.6 | -4 | 81 | 98 | 126 | 148 | 165 | 178 | 190 | 195 | 199 | 207 | 214 |
|  | -2 | 86 | 106 | 141 | 170 | 195 | 217 | 237 | 245 | 254 | 270 | 284 |
|  | 0 | 91 | 114 | 157 | 194 | 229 | 260 | 290 | 304 | 318 | 345 | 370 |
|  | 2 | 96 | 122 | 170 | 215 | 257 | 296 | 334 | 352 | 370 | 405 | 440 |
|  | 4 | 100 | 128 | 182 | 232 | 279 | 325 | 369 | 390 | 411 | 454 | 495 |
| 1.8 | -4 | 87 | 106 | 137 | 162 | 181 | 197 | 211 | 217 | 222 | 232 | 241 |
|  | -2 | 92 | 114 | 152 | 183 | 211 | 235 | 257 | 267 | 276 | 294 | 311 |
|  | 0 | 96 | 121 | 167 | 206 | 243 | 276 | 307 | 323 | 338 | 365 | 393 |
|  | 2 | 101 | 129 | 179 | 226 | 270 | 311 | 350 | 369 | 388 | 425 | 461 |
|  | 4 | 105 | 135 | 191 | 242 | 292 | 338 | 384 | 407 | 429 | 472 | 514 |
| 2.0 | -4 | 92 | 113 | 147 | 174 | 196 | 214 | 230 | 237 | 243 | 255 | 265 |
|  | -2 | 97 | 120 | 161 | 195 | 225 | 251 | 274 | 286 | 296 | 316 | 334 |
|  | 0 | 101 | 128 | 175 | 217 | 255 | 290 | 323 | 340 | 355 | 385 | 414 |
|  | 2 | 106 | 135 | 188 | 236 | 282 | 324 | 365 | 385 | 404 | 443 | 480 |
|  | 4 | 110 | 141 | 198 | 252 | 303 | 352 | 398 | 422 | 444 | 489 | 532 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 23/40 – 3.5 bar.

.

Emitter Type: D5000 23 /40 – 3.5

Drip Line Diameter: 23/20.8 (Nominal Diam./Internal Diam. - mm)

Nominal Flow Rate: 3.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 97 | 119 | 156 | 185 | 210 | 230 | 247 | 255 | 262 | 275 | 288 |
|  | -2 | 101 | 126 | 169 | 206 | 238 | 266 | 291 | 303 | 314 | 336 | 356 |
|  | 0 | 106 | 133 | 183 | 227 | 267 | 304 | 339 | 356 | 371 | 403 | 433 |
|  | 2 | 110 | 140 | 195 | 246 | 293 | 337 | 379 | 399 | 419 | 459 | 497 |
|  | 4 | 114 | 146 | 206 | 261 | 314 | 364 | 412 | 435 | 458 | 504 | 549 |
| 2.4 | -4 | 101 | 125 | 164 | 196 | 222 | 244 | 263 | 272 | 280 | 295 | 308 |
|  | -2 | 106 | 132 | 177 | 216 | 249 | 279 | 307 | 319 | 331 | 355 | 376 |
|  | 0 | 110 | 139 | 191 | 236 | 278 | 316 | 352 | 370 | 386 | 419 | 451 |
|  | 2 | 114 | 145 | 203 | 254 | 303 | 348 | 392 | 413 | 434 | 474 | 513 |
|  | 4 | 118 | 151 | 212 | 270 | 323 | 374 | 424 | 448 | 472 | 518 | 564 |
| 2.6 | -4 | 106 | 130 | 172 | 205 | 233 | 257 | 279 | 288 | 297 | 313 | 328 |
|  | -2 | 110 | 137 | 184 | 224 | 260 | 292 | 321 | 334 | 347 | 372 | 394 |
|  | 0 | 114 | 144 | 197 | 245 | 288 | 328 | 365 | 383 | 401 | 435 | 467 |
|  | 2 | 118 | 150 | 209 | 262 | 312 | 359 | 404 | 425 | 446 | 489 | 529 |
|  | 4 | 122 | 156 | 219 | 277 | 333 | 385 | 435 | 460 | 484 | 532 | 579 |
| 2.8 | -4 | 109 | 135 | 179 | 214 | 244 | 270 | 293 | 302 | 312 | 330 | 346 |
|  | -2 | 113 | 142 | 191 | 233 | 270 | 304 | 334 | 348 | 362 | 387 | 411 |
|  | 0 | 118 | 148 | 204 | 253 | 298 | 338 | 377 | 396 | 414 | 449 | 483 |
|  | 2 | 122 | 155 | 215 | 270 | 321 | 369 | 415 | 437 | 459 | 502 | 543 |
|  | 4 | 125 | 160 | 225 | 285 | 341 | 395 | 447 | 472 | 496 | 545 | 592 |
| 3.0 | -4 | 113 | 140 | 185 | 222 | 254 | 281 | 305 | 317 | 327 | 346 | 363 |
|  | -2 | 117 | 146 | 197 | 241 | 280 | 314 | 346 | 361 | 375 | 402 | 428 |
|  | 0 | 121 | 153 | 210 | 260 | 307 | 349 | 389 | 408 | 427 | 463 | 498 |
|  | 2 | 125 | 159 | 221 | 277 | 330 | 379 | 426 | 449 | 471 | 515 | 557 |
|  | 4 | 128 | 164 | 231 | 292 | 350 | 404 | 456 | 482 | 507 | 557 | 605 |
| 3.2 | -4 | 116 | 144 | 192 | 230 | 264 | 293 | 318 | 329 | 341 | 361 | 379 |
|  | -2 | 121 | 151 | 203 | 249 | 289 | 325 | 358 | 374 | 388 | 417 | 443 |
|  | 0 | 124 | 157 | 216 | 268 | 315 | 359 | 400 | 419 | 438 | 476 | 511 |
|  | 2 | 128 | 163 | 227 | 284 | 338 | 388 | 436 | 460 | 482 | 527 | 570 |
|  | 4 | 131 | 168 | 236 | 298 | 357 | 413 | 466 | 493 | 518 | 569 | 618 |
| 3.4 | -4 | 120 | 149 | 198 | 238 | 273 | 303 | 330 | 342 | 354 | 375 | 395 |
|  | -2 | 124 | 155 | 209 | 256 | 298 | 335 | 369 | 386 | 401 | 430 | 458 |
|  | 0 | 127 | 161 | 221 | 274 | 323 | 368 | 410 | 431 | 450 | 489 | 525 |
|  | 2 | 131 | 167 | 232 | 291 | 346 | 397 | 446 | 470 | 493 | 538 | 582 |
|  | 4 | 134 | 172 | 241 | 305 | 365 | 421 | 476 | 503 | 529 | 580 | 630 |
| 3.5 | -4 | 121 | 151 | 200 | 242 | 277 | 308 | 335 | 348 | 360 | 383 | 402 |
|  | -2 | 125 | 157 | 212 | 260 | 302 | 340 | 375 | 391 | 406 | 437 | 465 |
|  | 0 | 129 | 163 | 224 | 278 | 327 | 373 | 415 | 436 | 456 | 494 | 531 |
|  | 2 | 133 | 169 | 235 | 294 | 350 | 401 | 451 | 475 | 498 | 544 | 588 |
|  | 4 | 136 | 174 | 244 | 308 | 369 | 425 | 481 | 507 | 534 | 585 | 635 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 23/40 – 3.5 bar.

.

Emitter Type: D5000 27 /40 – 0.65

Dripline Diameter: 27/25 (Nominal Diam./Internal Diam. - mm)

Nominal Flow Rate: 0.65 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
|  | -2 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 |
|  | 0 | 167 | 207 | 278 | 340 | 397 | 449 | 498 | 521 | 545 | 589 | 631 |
|  | 2 | 279 | 372 | 556 | 736 | 916 | 1092 | 1268 | 1355 | 1442 | 1616 | 1789 |
|  | 4 | 352 | 477 | 729 | 981 | 607 | 580 | 561 | 558 | 554 | 547 | 545 |
| 0.8 | -4 | 73 | 74 | 74 | 74 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 74 |
|  | -2 | 127 | 135 | 142 | 145 | 147 | 148 | 148 | 148 | 148 | 149 | 149 |
|  | 0 | 247 | 307 | 413 | 506 | 590 | 668 | 742 | 777 | 811 | 878 | 941 |
|  | 2 | 341 | 448 | 655 | 854 | 1050 | 1243 | 1432 | 1526 | 1619 | 1805 | 1989 |
|  | 4 | 408 | 546 | 818 | 1086 | 532 | 515 | 501 | 500 | 498 | 492 | 490 |
| 1.0 | -4 | 116 | 120 | 122 | 123 | 124 | 124 | 124 | 125 | 124 | 124 | 124 |
|  | -2 | 185 | 203 | 223 | 233 | 238 | 241 | 243 | 244 | 244 | 245 | 246 |
|  | 0 | 296 | 368 | 496 | 608 | 710 | 803 | 893 | 935 | 976 | 1056 | 1132 |
|  | 2 | 382 | 498 | 720 | 933 | 1140 | 1343 | 1542 | 1640 | 1738 | 1932 | 2124 |
|  | 4 | 445 | 591 | 877 | 1156 | 465 | 454 | 444 | 443 | 442 | 437 | 437 |
| 1.2 | -4 | 155 | 163 | 169 | 171 | 173 | 173 | 174 | 173 | 174 | 174 | 174 |
|  | -2 | 229 | 258 | 293 | 311 | 322 | 329 | 333 | 335 | 337 | 338 | 340 |
|  | 0 | 333 | 415 | 559 | 686 | 801 | 907 | 1008 | 1056 | 1102 | 1193 | 1279 |
|  | 2 | 414 | 537 | 772 | 995 | 1212 | 1423 | 1630 | 1732 | 1833 | 2034 | 2232 |
|  | 4 | 475 | 627 | 924 | 1212 | 402 | 395 | 389 | 388 | 387 | 384 | 384 |
| 1.4 | -4 | 190 | 202 | 213 | 218 | 220 | 221 | 222 | 222 | 222 | 223 | 223 |
|  | -2 | 266 | 305 | 353 | 382 | 400 | 411 | 419 | 422 | 425 | 429 | 432 |
|  | 0 | 364 | 454 | 611 | 751 | 877 | 994 | 1104 | 1156 | 1207 | 1306 | 1401 |
|  | 2 | 441 | 571 | 815 | 1048 | 1273 | 1490 | 1704 | 1809 | 1914 | 2120 | 2324 |
|  | 4 | 500 | 658 | 964 | 1261 | 343 | 338 | 334 | 334 | 334 | 332 | 331 |
| 1.6 | -4 | 221 | 238 | 255 | 263 | 267 | 269 | 270 | 271 | 271 | 272 | 272 |
|  | -2 | 298 | 344 | 407 | 446 | 471 | 488 | 500 | 505 | 509 | 516 | 520 |
|  | 0 | 391 | 487 | 657 | 807 | 943 | 1068 | 1187 | 1243 | 1298 | 1405 | 1507 |
|  | 2 | 465 | 600 | 854 | 1094 | 1326 | 1550 | 1770 | 1878 | 1985 | 2197 | 2406 |
|  | 4 | 522 | 685 | 999 | 1303 | 286 | 284 | 281 | 281 | 281 | 280 | 279 |
| 1.8 | -4 | 249 | 272 | 296 | 306 | 312 | 316 | 318 | 318 | 319 | 320 | 321 |
|  | -2 | 325 | 380 | 455 | 503 | 536 | 559 | 576 | 583 | 588 | 598 | 605 |
|  | 0 | 414 | 517 | 698 | 856 | 1001 | 1135 | 1260 | 1321 | 1379 | 1492 | 1601 |
|  | 2 | 486 | 626 | 889 | 1136 | 1375 | 1604 | 1829 | 1940 | 2050 | 2266 | 2479 |
|  | 4 | 542 | 709 | 1031 | 1342 | 232 | 230 | 229 | 229 | 229 | 229 | 228 |
| 2.0 | -4 | 275 | 303 | 334 | 348 | 357 | 361 | 364 | 365 | 366 | 368 | 369 |
|  | -2 | 350 | 411 | 498 | 556 | 597 | 626 | 648 | 656 | 664 | 677 | 687 |
|  | 0 | 436 | 544 | 734 | 902 | 1054 | 1195 | 1327 | 1391 | 1452 | 1571 | 1686 |
|  | 2 | 506 | 650 | 920 | 1175 | 1419 | 1654 | 1884 | 1997 | 2109 | 2329 | 2547 |
|  | 4 | 560 | 731 | 1061 | 1377 | 179 | 178 | 177 | 178 | 178 | 177 | 177 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 27/40 – 2.7 bar.

.

Emitter Type: D5000 27 /40 – 0.65

Dripline Diameter: 27/25 (Nominal Diam./Internal Diam. - mm)

Nominal Flow Rate: 0.65 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 298 | 332 | 370 | 389 | 400 | 406 | 410 | 412 | 413 | 415 | 417 |
|  | -2 | 373 | 440 | 538 | 605 | 653 | 688 | 715 | 726 | 736 | 752 | 765 |
|  | 0 | 455 | 568 | 767 | 943 | 1102 | 1250 | 1388 | 1455 | 1519 | 1644 | 1764 |
|  | 2 | 523 | 672 | 950 | 1210 | 1460 | 1700 | 1934 | 2050 | 2163 | 2389 | 2609 |
|  | 4 | 577 | 752 | 1088 | 1410 | 127 | 127 | 126 | 127 | 126 | 127 | 126 |
| 2.4 | -4 | 320 | 359 | 405 | 428 | 442 | 450 | 456 | 458 | 459 | 462 | 464 |
|  | -2 | 393 | 466 | 575 | 650 | 706 | 747 | 779 | 793 | 804 | 824 | 841 |
|  | 0 | 474 | 591 | 799 | 981 | 1147 | 1301 | 1446 | 1514 | 1582 | 1712 | 1836 |
|  | 2 | 540 | 692 | 977 | 1243 | 1498 | 1743 | 1982 | 2099 | 2214 | 2444 | 2668 |
|  | 4 | 593 | 771 | 1113 | 1440 | 76 | 76 | 76 | 77 | 76 | 77 | 76 |
| 2.6 | -4 | 340 | 385 | 437 | 466 | 483 | 493 | 500 | 503 | 505 | 509 | 511 |
|  | -2 | 413 | 491 | 609 | 692 | 755 | 803 | 840 | 855 | 870 | 893 | 913 |
|  | 0 | 491 | 613 | 828 | 1017 | 1189 | 1348 | 1499 | 1570 | 1640 | 1775 | 1904 |
|  | 2 | 556 | 712 | 1003 | 1274 | 1534 | 1784 | 2026 | 2145 | 2263 | 2495 | 2723 |
|  | 4 | 607 | 789 | 1137 | 1469 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | -4 | 350 | 397 | 453 | 484 | 502 | 514 | 522 | 524 | 527 | 531 | 534 |
|  | -2 | 422 | 503 | 625 | 713 | 779 | 829 | 869 | 886 | 901 | 926 | 948 |
|  | 0 | 499 | 623 | 842 | 1034 | 1210 | 1371 | 1524 | 1597 | 1668 | 1805 | 1936 |
|  | 2 | 563 | 721 | 1015 | 1290 | 1551 | 1803 | 2048 | 2168 | 2286 | 2520 | 2750 |
|  | 4 | 614 | 798 | 1148 | 1483 |  |  |  |  |  | 150 |  |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 27/40 – 2.7 bar.

.

Emitter Type: D5000 27 /40 – 1

Dripline Diameter: 27/25 (Nominal Diam./Internal Diam. - mm)

Nominal Flow Rate: 1 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
|  | -2 | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 |
|  | 0 | 125 | 156 | 209 | 256 | 299 | 337 | 375 | 392 | 410 | 443 | 475 |
|  | 2 | 195 | 258 | 383 | 504 | 624 | 742 | 860 | 918 | 976 | 1091 | 1206 |
|  | 4 | 241 | 325 | 493 | 660 | 826 | 991 | 636 | 617 | 596 | 581 | 566 |
| 0.8 | -4 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 74 |
|  | -2 | 114 | 124 | 136 | 141 | 144 | 145 | 146 | 146 | 146 | 148 | 148 |
|  | 0 | 186 | 231 | 311 | 381 | 445 | 504 | 560 | 587 | 612 | 662 | 710 |
|  | 2 | 244 | 318 | 461 | 598 | 731 | 862 | 990 | 1054 | 1117 | 1242 | 1366 |
|  | 4 | 285 | 379 | 563 | 744 | 922 | 1097 | 550 | 539 | 526 | 516 | 505 |
| 1.0 | -4 | 109 | 115 | 120 | 122 | 123 | 123 | 123 | 124 | 124 | 124 | 124 |
|  | -2 | 158 | 179 | 205 | 219 | 227 | 233 | 236 | 238 | 238 | 240 | 242 |
|  | 0 | 223 | 277 | 374 | 458 | 536 | 607 | 674 | 706 | 737 | 797 | 856 |
|  | 2 | 276 | 357 | 512 | 659 | 802 | 941 | 1077 | 1144 | 1210 | 1342 | 1473 |
|  | 4 | 315 | 415 | 610 | 800 | 986 | 1168 | 476 | 470 | 461 | 455 | 447 |
| 1.2 | -4 | 141 | 152 | 163 | 167 | 170 | 171 | 172 | 173 | 172 | 173 | 173 |
|  | -2 | 191 | 221 | 261 | 285 | 301 | 311 | 319 | 322 | 324 | 329 | 332 |
|  | 0 | 251 | 313 | 422 | 518 | 605 | 685 | 762 | 798 | 833 | 901 | 967 |
|  | 2 | 301 | 388 | 552 | 708 | 858 | 1004 | 1146 | 1216 | 1286 | 1423 | 1558 |
|  | 4 | 338 | 443 | 647 | 844 | 1037 | 1225 | 409 | 406 | 399 | 396 | 391 |
| 1.4 | -4 | 169 | 186 | 203 | 211 | 215 | 218 | 219 | 220 | 220 | 221 | 222 |
|  | -2 | 218 | 256 | 308 | 342 | 366 | 382 | 394 | 399 | 403 | 410 | 416 |
|  | 0 | 274 | 342 | 461 | 567 | 663 | 751 | 834 | 874 | 913 | 987 | 1060 |
|  | 2 | 322 | 414 | 587 | 750 | 906 | 1057 | 1205 | 1277 | 1349 | 1490 | 1630 |
|  | 4 | 358 | 467 | 679 | 882 | 1080 | 1274 | 347 | 345 | 341 | 339 | 336 |
| 1.6 | -4 | 193 | 215 | 240 | 252 | 259 | 263 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 |
|  | -2 | 242 | 285 | 349 | 392 | 423 | 446 | 463 | 470 | 477 | 487 | 495 |
|  | 0 | 294 | 367 | 496 | 609 | 713 | 808 | 897 | 940 | 982 | 1062 | 1140 |
|  | 2 | 340 | 436 | 617 | 786 | 948 | 1104 | 1256 | 1331 | 1405 | 1551 | 1695 |
|  | 4 | 375 | 488 | 706 | 916 | 1119 | 1317 | 289 | 288 | 286 | 284 | 282 |
| 1.8 | -4 | 215 | 242 | 274 | 290 | 300 | 307 | 310 | 312 | 313 | 315 | 317 |
|  | -2 | 262 | 311 | 385 | 436 | 475 | 504 | 526 | 536 | 544 | 558 | 570 |
|  | 0 | 312 | 390 | 527 | 647 | 757 | 858 | 953 | 999 | 1043 | 1129 | 1212 |
|  | 2 | 356 | 456 | 644 | 818 | 986 | 1147 | 1303 | 1379 | 1455 | 1605 | 1752 |
|  | 4 | 390 | 507 | 731 | 946 | 1154 | 1356 | 233 | 233 | 231 | 230 | 230 |
| 2.0 | -4 | 234 | 266 | 305 | 327 | 340 | 349 | 354 | 356 | 358 | 361 | 363 |
|  | -2 | 280 | 335 | 417 | 477 | 522 | 557 | 585 | 596 | 606 | 625 | 640 |
|  | 0 | 328 | 410 | 554 | 681 | 797 | 904 | 1004 | 1052 | 1098 | 1189 | 1276 |
|  | 2 | 371 | 475 | 668 | 848 | 1020 | 1185 | 1345 | 1424 | 1502 | 1655 | 1805 |
|  | 4 | 404 | 525 | 754 | 974 | 1185 | 1391 | 179 | 179 | 178 | 178 | 178 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 27/40 – 2.7 bar.

.

Emitter Type: D5000 27 /40 – 1

Dripline Diameter: 27/25 (Nominal Diam./Internal Diam. - mm)

Nominal Flow Rate: 1 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 252 | 288 | 335 | 362 | 378 | 389 | 396 | 399 | 402 | 406 | 409 |
|  | -2 | 297 | 356 | 447 | 514 | 566 | 606 | 638 | 653 | 666 | 688 | 706 |
|  | 0 | 343 | 429 | 580 | 713 | 834 | 945 | 1051 | 1100 | 1150 | 1244 | 1335 |
|  | 2 | 385 | 492 | 691 | 876 | 1052 | 1221 | 1385 | 1466 | 1545 | 1701 | 1854 |
|  | 4 | 417 | 541 | 776 | 999 | 1215 | 1425 | 127 | 128 | 127 | 127 | 127 |
| 2.4 | -4 | 268 | 309 | 362 | 394 | 415 | 428 | 438 | 441 | 445 | 449 | 453 |
|  | -2 | 312 | 375 | 474 | 548 | 606 | 652 | 689 | 705 | 720 | 746 | 768 |
|  | 0 | 357 | 446 | 603 | 742 | 868 | 984 | 1093 | 1146 | 1197 | 1295 | 1391 |
|  | 2 | 398 | 508 | 712 | 902 | 1082 | 1255 | 1422 | 1504 | 1585 | 1744 | 1900 |
|  | 4 | 430 | 556 | 795 | 1023 | 1243 | 1456 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | -4 | 290 | 337 | 401 | 440 | 467 | 484 | 497 | 502 | 506 | 513 | 519 |
|  | -2 | 333 | 402 | 511 | 594 | 661 | 715 | 759 | 779 | 796 | 828 | 855 |
|  | 0 | 376 | 470 | 636 | 782 | 915 | 1037 | 1153 | 1208 | 1262 | 1366 | 1466 |
|  | 2 | 415 | 530 | 741 | 937 | 1123 | 1301 | 1474 | 1558 | 1641 | 1805 | 1964 |
|  | 4 | 446 | 577 | 823 | 1056 | 1281 | 1499 |  |  |  |  |  |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 27/40 – 2.7 bar.

.

Emitter Type: D5000 27 /40 – 1.5

Dripline Diameter: 27/25 (Nominal Diam./Internal Diam. - mm)

Nominal Flow Rate: 1.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
|  | -2 | 45 | 47 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 |
|  | 0 | 94 | 117 | 158 | 193 | 225 | 255 | 283 | 296 | 310 | 335 | 359 |
|  | 2 | 140 | 185 | 272 | 356 | 439 | 520 | 600 | 640 | 680 | 759 | 837 |
|  | 4 | 170 | 228 | 343 | 458 | 571 | 683 | 795 | 850 | 905 | 1015 | 1126 |
| 0.8 | -4 | 67 | 70 | 72 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
|  | -2 | 99 | 111 | 126 | 134 | 138 | 141 | 143 | 143 | 144 | 145 | 146 |
|  | 0 | 141 | 175 | 236 | 290 | 338 | 383 | 426 | 446 | 466 | 504 | 541 |
|  | 2 | 179 | 232 | 334 | 430 | 524 | 615 | 705 | 749 | 793 | 879 | 966 |
|  | 4 | 205 | 271 | 400 | 525 | 648 | 768 | 888 | 947 | 1006 | 1123 | 1240 |
| 1.0 | -4 | 99 | 107 | 116 | 119 | 121 | 122 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
|  | -2 | 132 | 153 | 182 | 200 | 212 | 220 | 225 | 228 | 230 | 233 | 235 |
|  | 0 | 169 | 211 | 284 | 349 | 408 | 463 | 514 | 538 | 562 | 608 | 653 |
|  | 2 | 204 | 263 | 374 | 479 | 581 | 679 | 774 | 821 | 868 | 960 | 1051 |
|  | 4 | 229 | 300 | 437 | 569 | 699 | 826 | 951 | 1013 | 1074 | 1196 | 1317 |
| 1.2 | -4 | 125 | 139 | 154 | 161 | 165 | 167 | 169 | 170 | 170 | 171 | 172 |
|  | -2 | 157 | 185 | 226 | 253 | 273 | 287 | 298 | 302 | 306 | 312 | 317 |
|  | 0 | 191 | 238 | 321 | 395 | 462 | 523 | 582 | 609 | 637 | 689 | 739 |
|  | 2 | 224 | 287 | 406 | 518 | 625 | 728 | 830 | 879 | 928 | 1024 | 1119 |
|  | 4 | 247 | 322 | 467 | 605 | 740 | 871 | 1000 | 1064 | 1128 | 1254 | 1379 |
| 1.4 | -4 | 146 | 165 | 188 | 200 | 207 | 211 | 214 | 215 | 216 | 218 | 219 |
|  | -2 | 178 | 211 | 262 | 298 | 325 | 345 | 361 | 368 | 374 | 383 | 392 |
|  | 0 | 209 | 260 | 352 | 433 | 506 | 574 | 638 | 668 | 698 | 755 | 811 |
|  | 2 | 240 | 307 | 433 | 551 | 663 | 771 | 876 | 927 | 978 | 1078 | 1177 |
|  | 4 | 263 | 341 | 491 | 635 | 775 | 910 | 1043 | 1109 | 1174 | 1303 | 1431 |
| 1.6 | -4 | 165 | 189 | 218 | 235 | 246 | 253 | 257 | 259 | 261 | 263 | 265 |
|  | -2 | 195 | 234 | 293 | 336 | 370 | 396 | 417 | 426 | 434 | 448 | 459 |
|  | 0 | 224 | 280 | 379 | 466 | 545 | 617 | 686 | 719 | 751 | 813 | 872 |
|  | 2 | 254 | 325 | 457 | 580 | 696 | 808 | 917 | 971 | 1023 | 1127 | 1228 |
|  | 4 | 276 | 358 | 514 | 662 | 805 | 944 | 1081 | 1148 | 1215 | 1347 | 1478 |
| 1.8 | -4 | 181 | 209 | 246 | 268 | 282 | 292 | 298 | 301 | 303 | 307 | 309 |
|  | -2 | 211 | 253 | 320 | 370 | 410 | 442 | 468 | 479 | 489 | 507 | 522 |
|  | 0 | 238 | 297 | 402 | 494 | 579 | 656 | 729 | 764 | 798 | 864 | 927 |
|  | 2 | 267 | 341 | 478 | 605 | 726 | 842 | 954 | 1009 | 1063 | 1170 | 1274 |
|  | 4 | 288 | 373 | 533 | 686 | 833 | 976 | 1115 | 1184 | 1252 | 1387 | 1520 |
| 2.0 | -4 | 196 | 228 | 271 | 298 | 317 | 329 | 337 | 341 | 344 | 349 | 353 |
|  | -2 | 224 | 271 | 345 | 401 | 446 | 483 | 513 | 527 | 538 | 561 | 579 |
|  | 0 | 250 | 313 | 423 | 521 | 610 | 691 | 769 | 805 | 842 | 910 | 977 |
|  | 2 | 279 | 355 | 497 | 629 | 753 | 872 | 988 | 1044 | 1100 | 1209 | 1316 |
|  | 4 | 299 | 387 | 552 | 708 | 858 | 1004 | 1147 | 1217 | 1286 | 1423 | 1559 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 27/40 – 2.7 bar.

.

Emitter Type: D5000 27 /40 – 1.5

Dripline Diameter: 27/25 (Nominal Diam./Internal Diam. - mm)

Nominal Flow Rate: 1.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 209 | 245 | 295 | 326 | 349 | 364 | 375 | 380 | 383 | 390 | 395 |
|  | -2 | 237 | 287 | 367 | 429 | 479 | 521 | 555 | 571 | 585 | 610 | 632 |
|  | 0 | 262 | 327 | 443 | 545 | 638 | 724 | 804 | 842 | 881 | 953 | 1023 |
|  | 2 | 289 | 369 | 515 | 650 | 778 | 901 | 1019 | 1076 | 1134 | 1246 | 1355 |
|  | 4 | 310 | 399 | 569 | 728 | 882 | 1030 | 1175 | 1247 | 1318 | 1457 | 1595 |
| 2.4 | -4 | 221 | 260 | 316 | 353 | 379 | 397 | 411 | 416 | 422 | 429 | 436 |
|  | -2 | 248 | 301 | 387 | 455 | 510 | 556 | 594 | 612 | 628 | 656 | 682 |
|  | 0 | 272 | 340 | 461 | 568 | 664 | 754 | 837 | 878 | 917 | 993 | 1066 |
|  | 2 | 299 | 381 | 532 | 671 | 802 | 927 | 1048 | 1107 | 1166 | 1280 | 1392 |
|  | 4 | 319 | 411 | 584 | 747 | 904 | 1055 | 1203 | 1275 | 1347 | 1489 | 1628 |
| 2.7 | -4 | 238 | 282 | 346 | 389 | 421 | 444 | 461 | 469 | 475 | 486 | 494 |
|  | -2 | 264 | 321 | 416 | 490 | 552 | 604 | 648 | 668 | 686 | 721 | 750 |
|  | 0 | 289 | 361 | 489 | 602 | 705 | 800 | 890 | 932 | 974 | 1054 | 1131 |
|  | 2 | 313 | 398 | 555 | 699 | 835 | 964 | 1089 | 1150 | 1210 | 1328 | 1442 |
|  | 4 | 332 | 427 | 606 | 774 | 935 | 1090 | 1240 | 1315 | 1388 |  |  |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 27/40 – 2.7 bar.

.

Emitter Type: D5000 27 /40 – 2

Dripline Diameter: 27/25 (Nominal Diam./Internal Diam. - mm)

Nominal Flow Rate: 2 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
|  | -2 | 42 | 45 | 47 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 |
|  | 0 | 80 | 99 | 134 | 164 | 192 | 217 | 241 | 252 | 263 | 284 | 305 |
|  | 2 | 112 | 146 | 214 | 279 | 343 | 405 | 467 | 497 | 528 | 589 | 649 |
|  | 4 | 133 | 178 | 266 | 354 | 440 | 526 | 610 | 653 | 695 | 779 | 862 |
| 0.8 | -4 | 63 | 67 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
|  | -2 | 88 | 100 | 117 | 126 | 133 | 136 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 |
|  | 0 | 118 | 148 | 199 | 244 | 286 | 323 | 359 | 377 | 393 | 425 | 456 |
|  | 2 | 145 | 187 | 266 | 342 | 416 | 487 | 557 | 591 | 625 | 692 | 759 |
|  | 4 | 163 | 215 | 315 | 412 | 506 | 599 | 691 | 737 | 782 | 871 | 961 |
| 1.0 | -4 | 91 | 100 | 111 | 116 | 119 | 120 | 121 | 122 | 122 | 122 | 123 |
|  | -2 | 115 | 135 | 164 | 184 | 197 | 207 | 214 | 218 | 220 | 224 | 228 |
|  | 0 | 142 | 177 | 239 | 294 | 344 | 389 | 433 | 453 | 474 | 512 | 549 |
|  | 2 | 166 | 213 | 301 | 384 | 464 | 541 | 615 | 653 | 689 | 761 | 832 |
|  | 4 | 183 | 239 | 347 | 450 | 550 | 648 | 745 | 792 | 840 | 933 | 1027 |
| 1.2 | -4 | 112 | 127 | 145 | 154 | 160 | 164 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |
|  | -2 | 136 | 162 | 200 | 228 | 249 | 265 | 278 | 283 | 288 | 296 | 302 |
|  | 0 | 160 | 200 | 270 | 332 | 388 | 440 | 489 | 512 | 535 | 579 | 621 |
|  | 2 | 182 | 233 | 328 | 417 | 502 | 583 | 662 | 701 | 739 | 815 | 890 |
|  | 4 | 199 | 258 | 371 | 480 | 585 | 687 | 788 | 837 | 886 | 984 | 1080 |
| 1.4 | -4 | 130 | 149 | 174 | 189 | 198 | 204 | 209 | 210 | 211 | 213 | 215 |
|  | -2 | 152 | 183 | 230 | 265 | 293 | 314 | 332 | 340 | 346 | 358 | 368 |
|  | 0 | 175 | 218 | 296 | 363 | 425 | 482 | 536 | 561 | 586 | 635 | 680 |
|  | 2 | 196 | 250 | 351 | 444 | 534 | 619 | 702 | 743 | 782 | 861 | 939 |
|  | 4 | 212 | 274 | 393 | 506 | 615 | 720 | 824 | 875 | 926 | 1026 | 1125 |
| 1.6 | -4 | 145 | 169 | 200 | 220 | 233 | 242 | 249 | 251 | 253 | 257 | 259 |
|  | -2 | 166 | 201 | 256 | 297 | 330 | 357 | 379 | 389 | 398 | 414 | 427 |
|  | 0 | 188 | 235 | 317 | 390 | 457 | 518 | 576 | 604 | 630 | 682 | 732 |
|  | 2 | 208 | 265 | 371 | 469 | 562 | 650 | 736 | 779 | 820 | 902 | 982 |
|  | 4 | 223 | 288 | 412 | 528 | 641 | 749 | 856 | 908 | 960 | 1063 | 1164 |
| 1.8 | -4 | 158 | 186 | 224 | 248 | 265 | 277 | 286 | 290 | 292 | 297 | 301 |
|  | -2 | 179 | 217 | 278 | 325 | 363 | 395 | 421 | 434 | 444 | 464 | 480 |
|  | 0 | 199 | 249 | 337 | 414 | 485 | 550 | 612 | 641 | 670 | 725 | 778 |
|  | 2 | 218 | 278 | 389 | 490 | 587 | 679 | 768 | 812 | 854 | 939 | 1021 |
|  | 4 | 233 | 301 | 428 | 549 | 664 | 776 | 885 | 939 | 992 | 1097 | 1200 |
| 2.0 | -4 | 170 | 201 | 245 | 274 | 295 | 310 | 321 | 326 | 330 | 337 | 342 |
|  | -2 | 190 | 231 | 298 | 350 | 393 | 429 | 459 | 473 | 486 | 509 | 529 |
|  | 0 | 209 | 262 | 355 | 436 | 511 | 579 | 644 | 675 | 706 | 763 | 819 |
|  | 2 | 228 | 290 | 405 | 510 | 610 | 705 | 797 | 842 | 886 | 972 | 1057 |
|  | 4 | 243 | 313 | 444 | 567 | 686 | 800 | 911 | 966 | 1021 | 1128 | 1233 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 27/40 – 2.7 bar.

.

Emitter Type: D5000 27 /40 – 2

Dripline Diameter: 27/25 (Nominal Diam./Internal Diam. - mm)

Nominal Flow Rate: 2 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 181 | 215 | 264 | 298 | 322 | 340 | 354 | 360 | 365 | 374 | 380 |
|  | -2 | 200 | 244 | 316 | 373 | 420 | 460 | 494 | 510 | 524 | 550 | 573 |
|  | 0 | 219 | 274 | 371 | 456 | 535 | 606 | 674 | 707 | 738 | 799 | 857 |
|  | 2 | 237 | 301 | 420 | 528 | 631 | 728 | 823 | 869 | 914 | 1003 | 1090 |
|  | 4 | 251 | 323 | 458 | 584 | 706 | 823 | 936 | 992 | 1047 | 1157 | 1264 |
| 2.4 | -4 | 191 | 227 | 281 | 320 | 348 | 369 | 386 | 392 | 398 | 409 | 417 |
|  | -2 | 210 | 256 | 333 | 394 | 445 | 489 | 526 | 544 | 559 | 589 | 615 |
|  | 0 | 228 | 285 | 386 | 475 | 556 | 631 | 702 | 736 | 768 | 832 | 892 |
|  | 2 | 245 | 312 | 434 | 546 | 651 | 751 | 848 | 895 | 941 | 1032 | 1121 |
|  | 4 | 259 | 333 | 471 | 601 | 724 | 844 | 959 | 1016 | 1073 | 1184 | 1292 |
| 2.7 | -4 | 205 | 245 | 306 | 350 | 384 | 409 | 429 | 438 | 446 | 459 | 470 |
|  | -2 | 223 | 273 | 356 | 423 | 480 | 528 | 571 | 590 | 608 | 642 | 672 |
|  | 0 | 240 | 300 | 407 | 500 | 587 | 665 | 740 | 776 | 810 | 878 | 941 |
|  | 2 | 257 | 326 | 453 | 569 | 678 | 782 | 882 | 930 | 978 | 1072 | 1164 |
|  | 4 | 271 | 347 | 490 | 623 | 750 | 872 | 991 | 1050 | 1107 | 1220 | 1332 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 27/40 – 2.7 bar.

.

Emitter Type: D5000 27 /40 – 3.5

Dripline Diameter: 27/25 (Nominal Diam./Internal Diam. - mm)

Nominal Flow Rate: 3.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 0.6 | -4 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
|  | -2 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
|  | 0 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
|  | 2 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
|  | 4 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
| 0.8 | -4 | 53 | 59 | 66 | 69 | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
|  | -2 | 67 | 79 | 97 | 108 | 117 | 122 | 127 | 129 | 130 | 133 | 136 |
|  | 0 | 83 | 104 | 140 | 172 | 201 | 227 | 252 | 265 | 277 | 300 | 321 |
|  | 2 | 96 | 123 | 174 | 222 | 268 | 312 | 356 | 377 | 398 | 439 | 480 |
|  | 4 | 6 | 138 | 200 | 259 | 317 | 373 | 429 | 456 | 483 | 537 | 591 |
| 1.0 | -4 | 73 | 84 | 98 | 106 | 111 | 114 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
|  | -2 | 86 | 103 | 129 | 149 | 164 | 176 | 186 | 190 | 194 | 200 | 206 |
|  | 0 | 99 | 124 | 168 | 206 | 241 | 273 | 304 | 319 | 333 | 360 | 387 |
|  | 2 | 11 | 142 | 199 | 252 | 303 | 351 | 398 | 422 | 444 | 490 | 533 |
|  | 4 | 20 | 156 | 223 | 287 | 349 | 409 | 468 | 497 | 526 | 583 | 640 |
| 1.2 | -4 | 88 | 102 | 123 | 136 | 145 | 151 | 155 | 157 | 158 | 161 | 163 |
|  | -2 | 100 | 121 | 154 | 180 | 201 | 218 | 232 | 238 | 244 | 254 | 263 |
|  | 0 | 12 | 140 | 189 | 232 | 272 | 308 | 343 | 360 | 376 | 407 | 437 |
|  | 2 | 23 | 156 | 218 | 276 | 330 | 382 | 433 | 457 | 481 | 529 | 575 |
|  | 4 | 31 | 169 | 241 | 309 | 375 | 438 | 500 | 530 | 560 | 620 | 678 |
| 1.4 | -4 | 100 | 118 | 144 | 162 | 175 | 184 | 190 | 194 | 196 | 200 | 203 |
|  | -2 | 11 | 135 | 174 | 205 | 231 | 252 | 270 | 278 | 286 | 300 | 312 |
|  | 0 | 22 | 153 | 207 | 254 | 298 | 338 | 375 | 394 | 412 | 446 | 478 |
|  | 2 | 32 | 168 | 235 | 296 | 353 | 408 | 461 | 487 | 512 | 563 | 611 |
|  | 4 | 41 | 181 | 257 | 328 | 396 | 462 | 526 | 558 | 589 | 651 | 711 |
| 1.6 | -4 | 10 | 131 | 162 | 184 | 201 | 212 | 222 | 227 | 230 | 236 | 241 |
|  | -2 | 20 | 147 | 191 | 226 | 256 | 281 | 303 | 313 | 322 | 338 | 354 |
|  | 0 | 31 | 164 | 222 | 274 | 320 | 363 | 403 | 424 | 442 | 479 | 514 |
|  | 2 | 41 | 179 | 249 | 313 | 373 | 431 | 486 | 513 | 539 | 591 | 643 |
|  | 4 | 49 | 191 | 270 | 344 | 415 | 484 | 550 | 582 | 614 | 678 | 741 |
| 1.8 | -4 | 19 | 142 | 178 | 204 | 224 | 239 | 251 | 257 | 261 | 269 | 275 |
|  | -2 | 29 | 158 | 206 | 245 | 279 | 307 | 332 | 343 | 354 | 374 | 391 |
|  | 0 | 39 | 174 | 236 | 290 | 340 | 386 | 428 | 450 | 470 | 509 | 546 |
|  | 2 | 48 | 188 | 261 | 328 | 391 | 451 | 508 | 536 | 564 | 618 | 671 |
|  | 4 | 56 | 200 | 282 | 359 | 432 | 503 | 571 | 605 | 638 | 703 | 767 |
| 2.0 | -4 | 27 | 152 | 192 | 222 | 245 | 263 | 278 | 284 | 290 | 300 | 308 |
|  | -2 | 36 | 168 | 220 | 262 | 299 | 330 | 358 | 371 | 382 | 405 | 425 |
|  | 0 | 46 | 183 | 248 | 306 | 358 | 406 | 452 | 474 | 495 | 536 | 575 |
|  | 2 | 55 | 197 | 273 | 342 | 408 | 470 | 529 | 558 | 586 | 642 | 696 |
|  | 4 | 63 | 208 | 293 | 372 | 448 | 520 | 590 | 625 | 658 | 725 | 791 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 27/40 – 3.5 bar.

.

Emitter Type: D5000 27 /40 – 3.5

Dripline Diameter: 27/25 (Nominal Diam./Internal Diam. - mm)

Nominal Flow Rate: 3.5 lph

Maximum Recommended Dripline Length (m)

| Pressure (bar) | Slope (%) | Emitter Spacing (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.00 |
| 2.2 | -4 | 34 | 162 | 205 | 238 | 264 | 285 | 302 | 310 | 316 | 329 | 338 |
|  | -2 | 43 | 176 | 232 | 278 | 317 | 351 | 382 | 395 | 409 | 433 | 456 |
|  | 0 | 53 | 191 | 260 | 320 | 374 | 425 | 473 | 496 | 518 | 561 | 602 |
|  | 2 | 61 | 205 | 284 | 356 | 423 | 487 | 548 | 578 | 607 | 664 | 720 |
|  | 4 | 69 | 216 | 304 | 385 | 462 | 536 | 608 | 644 | 678 | 746 | 813 |
| 2.4 | -4 | 41 | 170 | 217 | 253 | 282 | 305 | 325 | 333 | 341 | 355 | 367 |
|  | -2 | 50 | 185 | 243 | 292 | 334 | 371 | 403 | 419 | 433 | 460 | 484 |
|  | 0 | 59 | 199 | 270 | 332 | 390 | 442 | 491 | 516 | 539 | 584 | 627 |
|  | 2 | 67 | 212 | 293 | 368 | 437 | 503 | 566 | 596 | 626 | 685 | 742 |
|  | 4 | 75 | 223 | 313 | 396 | 476 | 551 | 625 | 661 | 696 | 766 | 834 |
| 2.6 | -4 | 47 | 178 | 229 | 268 | 299 | 325 | 346 | 356 | 364 | 380 | 393 |
|  | -2 | 56 | 192 | 254 | 305 | 350 | 389 | 424 | 440 | 455 | 484 | 510 |
|  | 0 | 64 | 206 | 280 | 345 | 404 | 458 | 510 | 535 | 559 | 605 | 650 |
|  | 2 | 73 | 219 | 303 | 379 | 451 | 518 | 582 | 614 | 644 | 705 | 763 |
|  | 4 | 80 | 230 | 322 | 407 | 488 | 566 | 641 | 677 | 713 | 784 | 854 |
| 2.8 | -4 | 53 | 186 | 239 | 280 | 315 | 343 | 366 | 377 | 386 | 403 | 419 |
|  | -2 | 61 | 199 | 264 | 318 | 364 | 406 | 442 | 460 | 476 | 507 | 535 |
|  | 0 | 70 | 213 | 289 | 356 | 417 | 473 | 526 | 553 | 578 | 626 | 671 |
|  | 2 | 78 | 225 | 311 | 390 | 463 | 532 | 598 | 630 | 662 | 723 | 783 |
|  | 4 | 85 | 236 | 330 | 418 | 500 | 579 | 655 | 692 | 730 | 802 | 872 |
| 3.0 | -4 | 58 | 193 | 249 | 293 | 329 | 359 | 385 | 396 | 407 | 426 | 443 |
|  | -2 | 67 | 206 | 273 | 329 | 378 | 421 | 461 | 479 | 496 | 528 | 558 |
|  | 0 | 75 | 219 | 298 | 367 | 430 | 488 | 543 | 569 | 595 | 644 | 692 |
|  | 2 | 83 | 231 | 320 | 400 | 475 | 545 | 613 | 646 | 678 | 741 | 802 |
|  | 4 | 90 | 242 | 338 | 428 | 512 | 592 | 669 | 707 | 745 | 818 | 890 |
| 3.2 | -4 | 63 | 199 | 258 | 304 | 343 | 375 | 403 | 415 | 426 | 447 | 466 |
|  | -2 | 72 | 212 | 282 | 340 | 391 | 436 | 477 | 497 | 514 | 549 | 580 |
|  | 0 | 80 | 225 | 306 | 377 | 442 | 502 | 558 | 586 | 612 | 662 | 711 |
|  | 2 | 88 | 237 | 328 | 410 | 486 | 558 | 627 | 660 | 693 | 757 | 820 |
|  | 4 | 94 | 247 | 346 | 437 | 523 | 604 | 683 | 722 | 759 | 834 | 907 |
| 3.4 | -4 | 68 | 206 | 267 | 316 | 356 | 390 | 419 | 433 | 445 | 468 | 487 |
|  | -2 | 76 | 218 | 290 | 351 | 404 | 451 | 494 | 513 | 532 | 568 | 601 |
|  | 0 | 84 | 231 | 314 | 387 | 454 | 515 | 573 | 601 | 628 | 680 | 730 |
|  | 2 | 92 | 243 | 335 | 419 | 497 | 570 | 641 | 674 | 708 | 773 | 837 |
|  | 4 | 99 | 253 | 353 | 446 | 533 | 616 | 696 | 735 | 774 | 849 | 923 |
| 3.5 | -4 | 71 | 209 | 271 | 321 | 363 | 398 | 428 | 442 | 454 | 477 | 498 |
|  | -2 | 79 | 221 | 294 | 356 | 410 | 458 | 501 | 521 | 541 | 578 | 611 |
|  | 0 | 86 | 234 | 318 | 392 | 459 | 521 | 580 | 608 | 635 | 689 | 739 |
|  | 2 | 94 | 246 | 339 | 423 | 502 | 576 | 647 | 681 | 715 | 781 | 845 |
|  | 4 | 1 | 255 | 357 | 450 | 538 | 622 | 702 | 742 | 780 | 857 | 931 |

Slopes: Uphill (-4,-2); Flat Terrain (0); Downhill (2, 4).

* - Max working pressure for 27/40 – 3.5 bar.

.